CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19. Solutii arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,50 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11,28 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 150,00 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea carcasei din lemn la pereti | m3 | 1,00 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 25,00 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie la pardosea | m2 | 65,00 |
| 7 | RpCO56C | Demontarea placajelor de pe tavane | m2 | 60,00 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,00 |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 11 | M1G01A k=0,5 salariu | Demontarea turnichetului existent (doar manopera) | t | 0,10 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,00 |
| 13 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 23,90 |
| 14 | RpVC41B | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h (cu recuperare) | buc | 2,00 |
| 15 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea stresinei si frontonului) | m2 | 35,50 |
| 16 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 17,00 |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 17 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 4,50 |
| 18 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,50 |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,50 |
|  |  | 3. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 3.1. Tavane tip I |  |  |
| 20 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 60,00 |
|  |  | 3.2. Tavane tip II |  |  |
| 21 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistent la umezeala) | m2 | 6,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,00 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,00 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,00 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,00 |
|  |  | 3.3. Pereti tip I |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 145,00 |
| 28 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 145,00 |
| 29 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 145,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,00 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 145,00 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,00 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,00 |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 145,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 145,00 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 145,00 |
|  |  | 3.4. Pereti tip II |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 30,00 |
| 39 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 30,00 |
| 40 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 30,00 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 30,00 |
| 42 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 40 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 30,00 |
|  |  | 3.5. Deverse |  |  |
| 43 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,60 |
|  |  | 4. Pardosele |  |  |
|  |  | 4.1. Pardoseli tip P1 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 54,00 |
| 45 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 54,00 |
| 46 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 54,00 |
|  |  | 4.2. Pardoseli tip P2 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 6,00 |
| 48 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 6,00 |
| 49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat | m2 | 6,00 |
| 50 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 6,00 |
|  |  | 4.3. Plinte |  |  |
| 51 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 60,00 |
|  |  | 5. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti mai jos de cota 0.000 |  |  |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 12,00 |
| 53 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 12,00 |
|  |  | 5.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 54 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 112,00 |
| 55 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 1,50 |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 100,00 |
| 57 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata | m2 | 100,00 |
|  |  | 6. Acoperis |  |  |
| 58 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 35,50 |
| 59 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 35,50 |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7,50 |
| 61 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 26,00 |
|  |  | 7. Scara exterioara |  |  |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |
| 63 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,00 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 12,00 |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 12,00 |
|  |  | 8. Elemente de timplarie |  |  |
| 66 | CK21A1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil W 62mm. Deschidere Stulp. Pachetul de sticla: 24mm. (U1 - 1300x2100 (3buc)) | m2 | 8,20 |
| 67 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Miner Nichelat 1900mm) | buc | 3,00 |
| 68 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 8,00 |
| 69 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 5,00 |
| 70 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,10 |
| 71 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 14,95 |
| 72 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 14,95 |
| 73 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 1,20 |
|  |  | 9. Turnichet |  |  |
| 74 | M1G01A apl | Mecanisme de inchidere, deschidere, actionate manual, hidraulic, pneumatic, electric sau mixt (inchizatoare, clapete de reglare, registre cu jaluzele subare, dispozitive de inchidere-deschidere, etansare, extragere, ecluze de dozare celulara, mecanisme de actionare la registre, clapete, usi la cuptoare, uscatoare, cilindri pneumatici pentru actionarea dispozitivelor de etansare, macazurilor, opritorilor) avind greutatea de pina la 0,5 t (Turnichet rotativ - fara pret turnichet) | t | 0,10 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19. Lucrari sanitare. Apeduct si canalizarea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 2 | SC04A | Lavoar ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc | 1,0000 |
| 3 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19. Incalzire, ventilare si conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente (calorifer bimetal 560x80x80) | buc | 1,0000 |
| 2 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente (calorifer bimetal 560x80x80) | buc | 3,0000 |
| 3 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente (calorifer bimetal 560x80x80) | buc | 2,0000 |
| 4 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x 2,8 mm, inclusiv. | m | 70,0000 |
| 5 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% din lungimea traseului) | buc | 21,0000 |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 80,0000 |
| 7 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 14,0000 |
| 8 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 12,0000 |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 6,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (beneficiarului) | buc | 3,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19. Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tablou general de distributie cu 24 de module TG1 |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН-32 1P/50A | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 7 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН-32 1P/40A | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН-32 1P/10A | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-575-1 | Automat AВDТ32/2P/16/10mA | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-C | buc | 1,0000 |
| 17 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Intrerupator ВН32, 1 poli, In-10A | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabluri |  |  |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,0000 |
| 23 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LS 3*1,5 | m | 100,0000 |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,8500 |
| 25 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LS 3*2,5 | m | 185,0000 |
| 26 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 27 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-LS 3*6,0 | m | 20,0000 |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,4500 |
| 29 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*1,5 | m | 145,0000 |
| 30 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 31 | pret de piata | Cablu VVGng(A)-FRLSx-3*2,5 | m | 20,0000 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 33 | pret de piata | Cablu KVVGng(A)-FRLSx-4x1,0 | m | 10,0000 |
| 34 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3000 |
| 35 | pret de piata | Cablu PV 1x10,0 | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Echipament electric de iluminat (de creat resursa) |  |  |
| 36 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm | 100 buc | 0,0900 |
| 37 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1200Lm, 12W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0100 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED IP44 900Lm 10W 135x68x113 mm dotat cu senzor de miscare si prezenta | 100 buc | 0,0100 |
| 39 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0400 |
| 40 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0200 |
| 41 | pret de piata | Acumulator pentru corpurile de iluminat de avarie IP-20, 40W, RB 11,1V 4,4 A*h Li-on, 220V, lucru in regim de urgenta 1h | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
| 42 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0300 |
| 43 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0100 |
| 44 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0800 |
| 45 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP54 | 100 buc | 0,0400 |
| 46 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,1700 |
| 47 | pret de piata | Rama orizontala cu doua locuri | buc | 1,0000 |
| 48 | pret de piata | Rama orizontala cu trei locuri | buc | 2,0000 |
| 49 | pret de piata | Cutie de distributie cu cleme | buc | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Tevi (de creat resursa) |  |  |
| 50 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,3000 |
| 51 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 1,0000 |
| 52 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 3,6000 |
| 53 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Materiale auxiliare |  |  |
| 54 | pret de piata | Otel cornier 50x50x5 mm | m | 15,0000 |
| 55 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 50x5 mm | 100 m | 0,1500 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tablou general de distributie cu 24 de module TG1 |  |  |
| 56 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 57 | pret de piata | Intrerupator ВН-32 1P/50A | buc | 1,0000 |
| 58 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 59 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C6/4,5 kA | buc | 2,0000 |
| 60 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |
| 61 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 62 | pret de piata | Intrerupator ВН-32 1P/40A | buc | 1,0000 |
| 63 | pret de piata | Intrerupator ВН-32 1P/10A | buc | 1,0000 |
| 64 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 65 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 66 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 3,0000 |
| 67 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/10/30mA | buc | 4,0000 |
| 68 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 1,0000 |
| 69 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/10mA | buc | 1,0000 |
| 70 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-C | buc | 1,0000 |
| 71 | pret de piata | Declansator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |
| 72 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
| 73 | pret de piata | Intrerupator ВН32-1P/10A | buc | 1,0000 |
| 74 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19. Semnalizare de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/ Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 15,0000 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor/ Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
| 7 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,4000 |
| 9 | pret de piata | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 | m | 120,0000 |
| 10 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 20,0000 |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,5000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 1,0500 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 13 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu FP9000-4 | buc | 1,0000 |
| 14 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 15 | pret de piata | Acumulator 12V 17A/h | buc | 2,0000 |
| 16 | pret de piata | Sirena S9000 | buc | 2,0000 |
| 17 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 15,0000 |
| 18 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual - D9000 MCP | buc | 4,0000 |
| 19 | pret de piata | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 15,0000 |
| 20 | pret de piata | Rezistor | buc | 3,0000 |
| 21 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 4,0000 |
| 22 | pret de piata | Box pentru instalarea dispozitivului | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Punctului de trecere si control al IGPF situat in mun. Chisinau, str. Petricani 19. Telecomunicatii si semnalizare (TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | pret de piata | Rama ordinara RJ-45 | buc | 2,0000 |
| 2 | pret de piata | Rama ordinara 2- RJ-45 | buc | 2,0000 |
| 3 | pret de piata | Conector RJ-45 | buc | 5,0000 |
| 4 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu FTP OUT cat 6E) | 100 m | 1,5000 |
| 5 | pret de piata | Cablu de cupru UTP cat. 6e | m | 150,0000 |
| 6 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 7 | pret de piata | Patch cord UTP cat 6e, 0,5 m | buc | 5,0000 |
| 8 | pret de piata | Patch cord UTP cat 6e, 1,5 m | buc | 5,0000 |
| 9 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D20 mm (de creat resursa) | 100 m | 0,5000 |
| 10 | pret de piata | Piese metalice pentru fixare | kg | 1,0000 |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) | 100 m | 1,1000 |
| 12 | pret de piata | Cutii pentru prize | buc | 5,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 2,0000 |
| 16 | pret de piata | Priză de date dublă | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 17 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Patch panel 24-port 1U cat 5 UTP | buc | 1,0000 |