Formular Nr.1

WinCmeta

Obiect 1 Lucrări de reparație capitală a grupelor la Grădinița creșă nr. 1 din mun. Strășeni

Formular desfășurat

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  | Valoare, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură |  | Total —— incl. salariu |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrări generale de construcție |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Grupa 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CF59D | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane tara izolație | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.9100 |  |  |  |  |
|  |  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1.0500 |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0.9190 |  |  |  |  |
|  |  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2.2000 |  |  |  |  |
|  |  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | 111 | 2.3500 |  |  |  |  |
|  |  | 2513206621602 | Banda pentm imbinarea rosturilor "Serpeanca" | 111 | 0.7575 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.2710 |  |  |  |  |
|  |  | 2430226101017 | Gnmd "Tifengrund" | kg | 0.0875 |  |  |  |  |
|  |  | 20511429507111 | Dibluri cu șuruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1.6500 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115833871 | Șuruburi cu autofiletare 3.5x25 mm | buc | 16.1900 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0046 |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.0475 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereți, tavane | m |  |  |  |  |  |
|  |  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0.4000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 2812106305900 | Baghete din polisteren | 111 | 1.0700 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0020 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Euroftn" grosime 1.0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.4500 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100832 | Chit pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" | kg | 0.4930 |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |  |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 |  |  |  |  |
|  |  | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0.4000 |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.0600 |  |  |  |  |
|  |  | 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 |  |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereți |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCO56C | Demontări: căptușeli din OSB | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.1300 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.1200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.3200 |  |  |  |  |
|  |  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | 1 | 0.0300 |  |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0100 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereți cu soluție Anti-mucegai | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |  |  |  |  |
|  | 2430226101010-2 | Soluție Anti-mucegai | kg | 0.4150 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereți si tavane interioare | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |  |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Gmnd "Betonocontact" | kg | 0.4150 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 12 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma. driscuite. cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir. mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a împletiturii, aplicate la pereți | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.6500 |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.3500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.3000 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment lOO-T(pt.infonnatie) | m3 | 0.0170 |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M lO-T(pt.informatie) | m3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.infonnatie) | m3 | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm | kg | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.0000 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.8000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0370 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500 | kg | 0.3800 |  |  |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2.3500 |  |  |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0030 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0040 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 13 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite. executate manual, la pereți sau stilpi. pe suprafețe plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit. grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm grosime | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | 11-0111 | 0.2900 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.infonnatie) | ni3 | 0.0055 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.0700 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0.1550 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0060 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0020 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0003 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0015 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale.inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața neteda | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | 11-0111 | 0.3800 |  |  |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0.8000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0250 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 15 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | 11-0111 | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | ni2 | 1.1000 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | 11-0111 | 1.2200 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0790 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 17 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | 11-0111 | 0.2600 |  |  |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | 111 | 1.0500 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.0250 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm | ni3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Șuruburi cu cap inecat crestat 6x30 mm | buc | 6.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat. 4 | 11-0111 | 0.4500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" | kg | 0.4930 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Ainorsa-grund | kg | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0.4000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.0600 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Pardosele |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1200 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1300 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau tara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.2300 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2300 |  |  |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | 1 | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0400 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0120 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF04Kl | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundatii si radiere, in terenuri tara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolatii. executate cu membrana bitumoasa. cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.0400 |  |  |  |  |
|  | 2682132601626 | Membrana bitumoasa | m2 | 1.0800 |  |  |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0800 |  |  |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deșeuri) | t | 0.00003 |  |  |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=lm livrabil in dep S 2340 | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 1 | h-ut | 0.0040 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 27 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Gr =8 cm | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | 11-0111 | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.0200 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0070 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0030 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0015 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinii omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | 11-0111 | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | 11-0111 | 1.1900 |  |  |  |  |
|  | 2430226101025 | Gmnd (Uni - Grund) | kg | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0.3500 |  |  |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5.2500 |  |  |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1.0200 |  |  |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c.. pervaz pardoseala | 111 | 1.1000 |  |  |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Annstrong" | ni2 | 1.0500 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | ni3 | 0.0015 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.0120 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 29 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | 11-0111 | 0.5500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2521106718374 | Plinta PVC | 111 | 1.0200 |  |  |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.0060 |  |  |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.1250 |  |  |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 Nil 2829-74 | kg | 0.1200 |  |  |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0050 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontări: timplarie din lemn (usi..) | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | 11-0111 | 0.2100 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | 11-0111 | 0.2100 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 31 | CK21A | Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura, la construcții cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pina la S mp inclusiv (ATENTIE Usi confecționate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL. Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constmctii metalice | h-om | 0.8500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Șuruburi cu cap inecat crestat 6x30 mm | buc | 4.0000 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefiiita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Lucrări tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.9500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCO56C | Demontări: căptușeli din OSB | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.1300 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.1200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 34 | RpSB03A | Demontarea țevii din polocrorura de vinii (PVC) neplastifiat tip ușor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.0600 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIBllA | Demontări radiatoare de poziție pentru desființare | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1600 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCU05G | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.1000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidări | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.2200 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | m3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 38 | IC36B | Țeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm. Țeava din polipropilena PP- R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5. VTp.700.FB20.25 . VAL TEC sau analogic | m |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 |  |  |  |  |
|  | 25212167122 | Țeava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5. VTp.700.FB20.25 . VALTEC sau analogic | m | 1.0300 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 39 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm teu 25x25x25 | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2600 |  |  |  |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0260 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting). cu 2 imbinari. din polipropilena imbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm cot 90 | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 |  |  |  |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 41 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare. conductele avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.2500 |  |  |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. țevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2. in suluri de 1 m | kg | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI500 | kg | 0.3100 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm | m3 | 0.0012 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 42 | IB20B | Elemente de susținere pentru corpuri de incalzire. montat pe zid de beton | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de susținere (cronstein) | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.1500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 43 | IB05A | Radiatoare din aluminiu. Bimetal corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | 2822115700000 | Radiator Bimetal 10 elemente | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fiiior | kg | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0.0600 |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 44 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 291313450540 | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.1000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 45 | IDO IA | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR- RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 |  |  |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fiiior | kg | 0.0120 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0.0240 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. Retele de incalzire in pardoseala |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCU05G | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.1000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidări | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.2200 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCU06Cl | Executarea șanțurilor de pina la 5 cm adincime. in pereți din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2. pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.7000 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.2500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCU07D | Matarea șanțurilor in pereți de pina la 50 cm2. după instalatii sau consolidări | m |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1400 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1.7000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0005 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 50 | IC36C | Țeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32.0 mm. Țeava din polipropilena PP- R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4. VTp.700.FB20.32 . VAL TEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea) | m |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.4000 |  |  |  |  |
|  | 2521216710066 | Țeava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4. VTp.700.FB20.32 . VALTEC sau analogic | m | 1.0300 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 51 | IC38C | Piesa de racordare (fiting). cu 2 imbinari. din polipropilena imbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32.0 mm (Cot 90 grade) | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2100 |  |  |  |  |
|  | 2875274117793 | Piesa de racordare (fiting) PPR dm.32cot 90 grade | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0080 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0210 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 52 | IA52A | Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | 2811236829552 | Cutie distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de turnai cu adaosuri F 25 saci SI500 | kg | 1.5000 |  |  |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | ni3 | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 53 | IA37B | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera) | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.0000 |  |  |  |  |
|  | 2521216701000 | Țeava din otel | m | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fiiior | kg | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0.1400 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.6400 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 54 | IC46A | Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN- RZP10S sau analogic (Manopera) | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.4000 |  |  |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.1250 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 55 | IC35A | Țeava podele calde PE-RT Elerz 16x2 cu 5 straturi sau analogic | m |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3000 |  |  |  |  |
|  | 2521216710000 | Țeava podele calde PE-RT Herz 16x2 (600m) cu 5 straturi sau analogic | m | 1.0300 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Grupa 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CF59D | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane tara izolație | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.9100 |  |  |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | ni2 | 1.0500 |  |  |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | 111 | 0.9190 |  |  |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | 111 | 2.2000 |  |  |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | 111 | 2.3500 |  |  |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentm imbinarea rosturilor "Serpeanca" | 111 | 0.7575 |  |  |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.2710 |  |  |  |  |
|  | 2430226101017 | Gnind "Tifengrund" | kg | 0.0875 |  |  |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu șuruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1.6500 |  |  |  |  |
|  | 2874115833871 | Șuruburi cu autofiletare 3.5x25 mm | buc | 16.1900 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0046 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.0475 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 57 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereți, tavane | m |  |  |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0.4000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1.5000 |  |  |  |  |
|  | 2812106305900 | Baghete din polisteren | 111 | 1.0700 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0020 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.4500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 59 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" | kg | 0.4930 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Ainorsa-grund | kg | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0.4000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.0600 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereți |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0.8000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.8000 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0030 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 63 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.3200 |  |  |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | 1 | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1200 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereți cu soluție Anti-mucegai | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |  |  |  |  |
|  | 2430226101010-2 | Soluție Anti-mucegai | kg | 0.4150 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereți si tavane interioare | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |  |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Gmnd "Betonocontact" | kg | 0.4150 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 67 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma. driscuite. cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a împletiturii, aplicate la pereți | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.6500 |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.3500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.3000 |  |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment lOO-T(pt.infonnatie) | m3 | 0.0170 |  |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M lO-T(pt.informatie) | ni3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.infonnatie) | ni3 | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sinna din otel moale, neagra. D=1 mm | kg | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.0000 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.8000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0370 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sinna zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500 | kg | 0.3800 |  |  |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2.3500 |  |  |  |  |
|  | 2734113805786 | Sinna zincata moale d = 1 mm | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentm lucrări de finisaj | h-ut | 0.0030 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0040 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 68 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite. executate manual, la pereți sau stilpi. pe suprafețe plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit. grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm grosime | 1112 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2900 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt. informație) | ni3 | 0.0055 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.0700 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0.1550 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0060 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0020 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentni lucrări de finisaj | h-ut | 0.0003 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0015 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 69 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale.inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața neteda | 1112 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.3800 |  |  |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0.8000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0250 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 70 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj | 1112 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | ni2 | 1.1000 |  |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 71 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | 1112 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 |  |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0790 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 72 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.2600 |  |  |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.0250 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm | m3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Șuruburi cu cap inecat crestat 6x30 mm | buc | 6.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat. 4 | 11-0111 | 0.4500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 74 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat. 4 | 11-0111 | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" | kg | 0.4930 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | 11-0111 | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | 11-0111 | 0.5500 |  |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0.4000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.0600 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | 11-0111 | 0.1200 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.1300 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 78 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau tara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | 11-0111 | 0.2300 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.2300 |  |  |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | 1 | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | 11-0111 | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0400 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | 11-0111 | 0.6000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0.0420 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0120 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 81 | IzF04Kl | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundatii si radiere, in terenuri tara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolatii. executate cu membrana bitumoasa. cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | 11-0111 | 0.0400 |  |  |  |  |
|  | 2682132601626 | Membrana bitumoasa | ni2 | 1.0800 |  |  |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deșeuri) | t | 0.00003 |  |  |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=lm livrabil in dep S 2340 | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 1 | h-ut | 0.0040 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 82 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T. se adauga sau se scade Gr =8 cm | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | 11-0111 | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.0200 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0070 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0030 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0015 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 83 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinii omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2.5 mm. (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | 11-0111 | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | 11-0111 | 1.1900 |  |  |  |  |
|  | 2430226101025 | Gnmd (Uni - Grund) | kg | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0.3500 |  |  |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5.2500 |  |  |  |  |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1.0200 |  |  |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0.1500 |  |  |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c.. pervaz pardoseala | 111 | 1.1000 |  |  |  |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Annstrong" | ni2 | 1.0500 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | ni3 | 0.0015 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.0120 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 84 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m |  |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | 11-0111 | 0.5500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2521106718374 | Plinta PVC | 111 | 1.0200 |  |  |  |  |
|  | 2430226101234 | Gnmd prenadez tip M | kg | 0.0060 |  |  |  |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0002 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.1250 |  |  |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 Nil 2829-74 | kg | 0.1200 |  |  |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0050 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCO56A | Demontări: timplarie din lemn (usi,.) | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.2100 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.2100 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 86 | CK21A | Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura, la construcții cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confecționate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm. furnitura inclusa minim 3 reactiuni. umplutura va fi realizata din HPL. Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constmctii metalice | h-om | 0.8500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | ni2 | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Șuruburi cu cap inecat crestat 6x30 mm | buc | 4.0000 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 |  |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Lucrări tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpCO56C | Demontări: căptușeli din OSB | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.1300 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.1200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 88 | RpSB03A | Demontarea țevii din polocrorura de vinii (PVC) neplastifiat tip ușor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.0600 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 89 | RpIBllA | Demontări radiatoare de poziție pentru desființare | m2 |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1600 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCU05G | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.1000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidări | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.2200 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 92 | IC36B | Țeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm. Țeava din polipropilena PP- R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5. VTp.700.FB20.25 . VAL TEC sau analogic | m |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 |  |  |  |  |
|  | 25212167122 | Țeava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5. VTp.700.FB20.25 . VALTEC sau analogic | m | 1.0300 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 93 | IC38H | Piesa de racordare (fiting). cu 3 imbinari. din polipropilena imbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm teu 25x25x25 | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2600 |  |  |  |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0260 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 94 | IC38B | Piesa de racordare (fiting). cu 2 imbinari. din polipropilena imbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm cot 90 | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 |  |  |  |  |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 95 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare. conductele avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.2500 |  |  |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. țevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2. in suluri de 1 m | kg | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI500 | kg | 0.3100 |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm | m3 | 0.0012 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 96 | IB20B | Elemente de susținere pentru corpuri de incalzire. montat pe zid de beton | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de susținere (cronstein) | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.1500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 97 | IB05A | Radiatoare din aluminiu. Bimetal corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | 2822115700000 | Radiator Bimetal 10 elemente | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fiiior | kg | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0.0600 |  |  |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 98 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 291313450540 | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.1000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 99 | IDO IA | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR- RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 |  |  |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | set | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fiiior | kg | 0.0120 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0.0240 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6. Rețele de incalzire in pardoseala |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpCU05G | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.1000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 101 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidări | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.2200 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 102 | RpCU06Cl | Executarea șanțurilor de pina la 5 cm adincime. in pereți din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2. pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.7000 |  |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.2500 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 103 | RpCU07D | Matarea șanțurilor in pereți de pina la 50 cm2. după instalatii sau consolidări | m |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1400 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1.7000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0005 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 104 | IC36C | Țeava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32.0 mm. Țeava din polipropilena PP- R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4. VTp.700.FB20.32 . VAL TEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea) | m |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.4000 |  |  |  |  |
|  | 2521216710066 | Țeava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4. VTp.700.FB20.32 . VALTEC sau analogic | m | 1.0300 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 105 | IC38C | Piesa de racordare (fiting). cu 2 imbinari. din polipropilena imbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32.0 mm (Cot 90 grade) | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2100 |  |  |  |  |
|  | 2875274117793 | Piesa de racordare (fiting) PPR dm.32cot 90 grade | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 |  |  |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0210 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 106 | IA52A | Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 |  |  |  |  |
|  | 2811236829552 | Cutie distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci SI500 | kg | 1.5000 |  |  |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0.0-7.0 mm | m3 | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | m3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 107 | IA37B | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera) | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.0000 |  |  |  |  |
|  | 2521216701000 | Țeava din otel | 111 | 0.5000 |  |  |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fiiior | kg | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0.1400 |  |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.6400 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 108 | IC46A | Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN- RZP10S sau analogic (Manopera) | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.4000 |  |  |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0.0300 |  |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3.3 mm | kg | 0.1250 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 109 | IC35A | Țeava podele calde PE-RT Elerz 16x2 cu 5 straturi sau analogic | m |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3000 |  |  |  |  |
|  | 2521216710000 | Țeava podele calde PE-RT Herz 16x2 (600m) cu 5 straturi sau analogic | 111 | 1.0300 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrări de reparație a rețelelor electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Grupa 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |
| 110 | RpCU05G | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.1000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidări | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.2200 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | m3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 112 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu secțiunea 16-35 mmp. montat liber in șanțuri | m |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 0,1600 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 113 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare.) | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 0.0600 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 114 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 0.5000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 115 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 0.2200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV. fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0.5 kg | 100 m |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14.7000 |  |  |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0.00288 |  |  |  |  |
|  | 1019100 | Cartuș pentm impuscat | 10 buc | 24.8000 |  |  |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24.8000 |  |  |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10.2000 |  |  |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.0208 |  |  |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0.0245 |  |  |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu. marca "IIOC30" | kg | 0.5000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m |  |  |  |  |  |
|  | 100020010031- 1.5 | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m |  |  |  |  |  |
|  | 100020010031 | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 119 | 08-02-409-1 | Țeava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereți si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23.8000 |  |  |  |  |
|  | 1010813 | Sinna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata. diametru 3.0 mm | t | 0.0021 |  |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0.9600 |  |  |  |  |
|  | 1019100 | Cartuș pentm impuscat | 10 buc | 13.4000 |  |  |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13.4000 |  |  |  |  |
|  | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0.2000 |  |  |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6.7000 |  |  |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc | 18.0000 |  |  |  |  |
|  | 5009070 | Racordări | 10 buc | 1.8000 |  |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale). 101 | h-ut | 0.1100 |  |  |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15.8000 |  |  |  |  |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.7000 |  |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4.8400 |  |  |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.1100 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 120 | Preț de piața | Țeava din PVC dm.20 | m |  |  |  |  |  |
|  | 223338752147 | Țeava din PVC dm.20 | m | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 121 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat. la instalație deschisa | 100 buc |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39.5000 |  |  |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 1.0200 |  |  |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1.0300 |  |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIJI", lățime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv | kg | 0.1100 |  |  |  |  |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut | 6.4000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 122 |  | întrerupător cu 1 clape | buc |  |  |  |  |  |
|  | 200478000002-2 | întrerupător cu 1 clape | buc | 2.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 123 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat. la instalație inchisa | 100 buc |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38.1000 |  |  |  |  |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 1.5000 |  |  |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc | 102.0000 |  |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IUI", lățime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv | kg | 0.4200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Priza | buc |  |  |  |  |  |
|  | 200002000001 | Priza cu impamintare- 1 esire | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 125 | 08-03-594-11 | Montarea Corp de iluminat cu lămpi LED | 100 buc |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317.0000 |  |  |  |  |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 10.4000 |  |  |  |  |
|  | 1019100 | Cartuș pentm impuscat | 10 buc | 15.3000 |  |  |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15.3000 |  |  |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120.0000 |  |  |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.0530 |  |  |  |  |
|  | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIJI", lățime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv | kg | 0.4200 |  |  |  |  |
|  | 331002 | Mașini de găurit | h-ut | 1.0900 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 126 | Preț de piața | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curățeniei. Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 Im 220 - 240 V | buc |  |  |  |  |  |
|  | 4563938271 | Corp de iluminat pentm iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 Im 220 - 240 V | buc | 2.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Grupa 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpCU05G | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0500 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.1000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 128 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidări | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0700 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 |  |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.2200 |  |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0050 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 129 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu secțiunea 16-35 mmp. montat liber in șanțuri | m |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 0.1600 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 130 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare.) | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 0.0600 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 131 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 0.5000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 132 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip. inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 0.2200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2. Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV. fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0.5 kg | 100 m |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14.7000 |  |  |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "KT-123" | t | 0.00288 |  |  |  |  |
|  | 1019100 | Cartuș pentm impuscat | 10 buc | 24.8000 |  |  |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24.8000 |  |  |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10.2000 |  |  |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.0208 |  |  |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.0010 |  |  |  |  |
|  | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0.0245 |  |  |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu. marca "IIOC30" | kg | 0.5000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m |  |  |  |  |  |
|  | 100020010031- 1.5 | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m |  |  |  |  |  |
|  | 100020010031 | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 136 | 08-02-409-1 | Țeava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereți si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23.8000 |  |  |  |  |
|  | 1010813 | Sinna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata. diametru 3.0 mm | t | 0.0021 |  |  |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0.9600 |  |  |  |  |
|  | 1019100 | Cartuș pentm impuscat | 10 buc | 13.4000 |  |  |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13.4000 |  |  |  |  |
|  | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 0,2000 |  |  |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6.7000 |  |  |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc | 18.0000 |  |  |  |  |
|  | 5009070 | Racordări | 10 buc | 1.8000 |  |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 101 | h-ut | 0.1100 |  |  |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15.8000 |  |  |  |  |
|  | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.7000 |  |  |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4.8400 |  |  |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.1100 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 137 | Preț de piața | Țeava din PVC dm.20 | m |  |  |  |  |  |
|  | 223338752147 | Țeava din PVC dm.20 | m | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 138 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat. la instalație deschisa | 100 buc |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39.5000 |  |  |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distanțare | 100 buc | 1.0200 |  |  |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1.0300 |  |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IIJI", lățime 20-30 mm. grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv | kg | 0.1100 |  |  |  |  |
|  | 330206 | Mașini de găurit electrice | h-ut | 6.4000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 139 |  | întrerupător cu 1 clape | buc |  |  |  |  |  |
|  | 200478000002-2 | întrerupător cu 1 clape | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 140 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat. la instalație inchisa | 100 buc |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38.1000 |  |  |  |  |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 1.5000 |  |  |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolație | buc | 102.0000 |  |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin. marca "JIC3IIJI", lățime 20-30 mm. grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv | kg | 0.4200 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Priza | buc |  |  |  |  |  |
|  | 200002000001 | Priza cu impamintare- 1 esire | buc | 1.0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 142 | 08-03-594-11 | Montarea Corp de iluminat cu lămpi LED | 100 buc |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317.0000 |  |  |  |  |
|  | 1011977 | Șuruburi cu piulițe si șaibe | kg | 10.4000 |  |  |  |  |
|  | 1019100 | Cartuș pentm impuscat | 10 buc | 15.3000 |  |  |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15.3000 |  |  |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120.0000 |  |  |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.0530 |  |  |  |  |
|  | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0.1000 |  |  |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin. marca "JIC3IIJI", lățime 20-30 mm. grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv | kg | 0.4200 |  |  |  |  |
|  | 331002 | Mașini de găurit | h-ut | 1.0900 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 143 | Preț de piața | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta o curățeniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc |  |  |  |  |  |
|  | 4563938271 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 Im 220 - 240 V | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Preț de piața | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. | set |  |  |  |  |  |
|  | 2258473649 | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa WiloYonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. | set | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |
| 145 | Preț de piața | Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic | set |  |  |  |  |  |
|  | 22388754736 | Set Distribuitor inox FERRO 1/ 6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic | set | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |  |  |

Notă:

În cazul neclarităților în formularul desfășurat privind volumele pentru anumite poziții de material, se aplică volumele din Caitul de sarcini Formularul ”F1”.