TEMĂ DE PROIECTARE

pentru elaborarea proiectului de execuție: ,,Reparatia încăperilor bunului imobil cu nr. cadastral 7150116185.01 din s. Șaptebani, r-nul Rîșcani”

- Beneficiar: IMSP CNAMUP;

- Tema proiectării: Reparatia încăperilor bunului imobil cu nr. cadastral 7150116185.01 din s. Șaptebani, r-nul Rîșcani cu scopul amplasării Punctului AMU Șaptebani.

- Faza de proiectare: Proiect de execuție;

- Amplasarea obiectului: s. Șaptebani, r-nul Rîșcani.

- Sursa de finanțare: Planul de investiții pe anul 2022;

- Parametrii tehnici de bază: Lucrările vor fi executate cu intervenții pentru resistematizarea încăperilor (conform tehnologiei beneficiarului), schimbarea tîmplăriei, finisaj exterior cu încălzire fațadă, construcția retelilor exterioare și interioare livrare energie electrică, apeduct și canalizare, semnalizare, sistem încălzire cu cazan combustibil solid,  ventilare naturală.

- Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri:

- Obiectivul reprezintă încăperi izolate, cu o suprafata de 190,9 m2, la parterul clădirii două nivele. Fundaţia continua din beton ciclopian. Pereţi portanţi şi auto-portanţi: blocuri de calcar. Planșeele din plăci prefabricate de beton armat cu goluri.

- Beneficiarul va prezenta certificat de urbanism, condiții tehnice, avize  de la furnizori energie electrică, apa-canalizare obtinute de la instituțiile abilitate.

- Proiectantul va obține: Avizul autorităților administrației publice locale, avizul de verificare a organelor de stat de control si expertizare, avizul instituțiilor abilitate;

- Conținutul proiectului de execuție:

Memoriu explicativ;

OLC, POS, Plan general, Amenajarea teritoriului;

Arhitectură;

Rezistență;

Reţele interioare de electricitate.

Reţele exterioare de apă și canalizare.

Rețele interioare de apă și canalizare.

Rețele interioare de încălzire și ventilare. Cazangerie.

Reţele de semnalizare şi depistare a incendiului.

Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

Verificarea proiectului și devizului la serviciul de stat de expertizare a proiectelor;

- Coordonarea cu furnizorii utilităților, instituțiile abilitate – in conformitate cu legislația actuală.

- Termenul de proiectare: Conform graficului contractual, 60 de zile;

- Costul estimativ al serviciilor: conform NCM L.02.11-1 este – 108,8 mii lei;

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 4 exemplare de documentație de proiect și deviz ( F. 1, 3, 5, 7; ), inclusiv  format electronic.