| Anexa 2 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 5 6, iar de către beneficiar – în coloanele 1, 4,]. |
| Obiectul achiziției: Alcool etilic alimentar |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| Alcool etilic alimentar |  |  | Document normativ: Regulament privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 589 din. 14.08.2023 Proprietăți organoleptice: Aspectul exterior – lichid incolor, fără particule în suspensie şi fără sediment. Culoarea – incoloră. Miros şi gust – caracteristic pentru alcool etilic de origine agricolă, fără miros şi gust străin. Proprietăți fizico-chimice: Caracteristici Condiţii de admisibilitate Concentraţia alcoolică, % vol., min. 96,0 acetat de etil, mg/dm3 alcool anhidru, max. 13,0 cetaldehidă (suma etanalului și a 1,1-dietoxietanului), mg/dm3 alcool anhidru, max. 5 alcooli superiori (suma următoarelor: propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol, 2-metilbutan-1-ol și 3 metilbutan-1-ol), mg/dm3 alcool anhidru, max. 5 alcool metilic, g/dm3 alcool anhidru, max. 0,3 furfural, mg/dm3 alcool anhidru, max. 5 concentrația în masă a extractului sec total, mg/dm3 alcool anhidru, max. 15. Ambalare şi livrare: În timpul depozitării, transportării şi comercializării, ambalajul de desfacere, materialele de ambalaj şi modul de ambalare trebuie să asigure menţinerea calităţii şi siguranţa produselor . Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate, uscate, în stare bună şi fără miros străin. Transportarea cu mijloace autorizate sanitar de către autoritatea sanitar-veterinară, care să asigure, pe toată perioada transportării, păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice, precum şi protecţia împotriva prafului, dăunătorilor şi altor posibilităţi de alterare şi contaminare Termenul de valabilitate: Termenul de valabilitate este stabilită de producător care garantează corespunderea alcoolului etilic prevederilor documentului normativ în caz dacă se respectă condiţiile de depozitare şi transport. Condiţiile de depozitare: Alcoolul etilic se depozitează în încăperi fără miros străin, la o temperatură de la 5 °С până la 25 °С. Documente de insoţire: calitatea/inofensivitatea - Certificat de calitate. - Certificat de conformitate. - Raport de încercări eliberat de un laborator acreditat în RM. - Raport de încercări cu indicarea valorilor nutriționale pentru fiecare lot nou sau produs. - Fișa tehnică a produsului livrat . - Cantitatea mostrelor pentru testarea în producere și identificarea calității materiei prime pentru procesul tehnologic minim 1 litru cu etichetă de la producător. |  |  |
| Semnat:_____________ Numele, Prenumele:_______________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |