Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor |  | Pag. nr.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de reparații capitale, curente și amenajări la Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni. |  |  |  |  |
| 1 | 45453000-7 | Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni |  |  |
| 1.1. |  | „Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni” | Proiectul nr. ST 21 011 CR-3 „Crearea a două grupe de creșă prin reparație capitală și modernizarea infrastructurii funcționale la Grădinița-creșă nr. 2 „Mugurel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 3-42 |
| 2 |  | Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni |  |  |
| 2.1 |  | Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghiocel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 43-49 |
| 2.2. |  | Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni . |  | 50-54 |
| 2.3. |  | Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. |  | 54-55 |
| 2.4 |  | Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni. |  | 55-57 |
| 3 |  | Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni |  |  |
| 3.1. |  | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 009 CR-3 „Crearea unei grupe de creșă prin reabilitarea spațiilor educaționale și îmbunătățirea accesibilității la Grădinița-creșă nr. 4 „Licurici”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 58-61 |
| 3.2. |  | Reparația capitală a grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  | 61-67 |
| 3.3. |  | Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  | 67 |
| 4 |  | Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni |  |  |
| 4.1. |  | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Gradinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 008 CR-3 „Crearea și extinderea grupelor de creșă prin reparația capitală a blocurilor funcționale la Grădinița creșă nr. 5 „Poienița Veselă”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 68-73 |
| 4.2. |  | Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni |  | 73-89 |
| 5 |  | Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni |  |  |
| 5.1. |  | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 013 CR-3 „Crearea unei grupe de creșă prin reparație capitală, dotare și modernizarea infrastructurii de acces la Grădinița „Guguță”, satul Făgureni, raionul Strășeni” | 90-96 |
| 5.2. |  | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  | 96-99 |
| 5.3. |  | Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  | 99-100 |

| Lot 1 |  | Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | „Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni” |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |
|  |  | 1.1. Grupa GOGOASA |  |  |
|  |  | 1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 83,7000 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 83,7000 |
| 3 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 83,7000 |
| 4 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 32,0000 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 |
| 6 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83,7000 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,7000 |
|  |  | 1.1.1.2. Pereti |  |  |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din USB | m2 | 15,0000 |
| 10 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 138,0000 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 138,0000 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 138,0000 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,0000 |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 138,0000 |
| 15 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 138,0000 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,0000 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,0000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,0000 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,0000 |
|  |  | 1.1.1.3. Pardosele |  |  |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 32,0000 |
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 83,7000 |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 83,7000 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 83,7000 |
| 26 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 83,7000 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 83,7000 |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 83,7000 |
| 29 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,0000 |
|  |  | 1.1.1.4. Timplarie |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 33,1200 |
| 31 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 9,3000 |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 8,0000 |
| 33 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) | m2 | 20,0000 |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 9,3000 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie din PVC | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.1.5. Glafuri interioare si exterioare |  |  |
| 36 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 14,1000 |
| 37 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 5,1000 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 19,2000 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 14,1000 |
| 40 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,1000 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,1000 |
| 42 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 5,1000 |
|  |  | 1.1.1.6. Retele de incalzire |  |  |
| 43 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,0000 |
| 44 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,0000 |
| 45 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |
| 46 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
| 47 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 31,0000 |
| 48 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 8,0000 |
| 49 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 16,0000 |
| 50 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 12,0000 |
| 51 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32 | buc | 4,0000 |
| 52 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 35,0000 |
| 53 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,0000 |
| 54 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 5,0000 |
| 55 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 5,0000 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 5,0000 |
|  |  | 1.1.1.7. Ventilatia cu recuperare |  |  |
| 57 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 2,0000 |
| 58 | VC29A | Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.1.1.8. Diverse |  |  |
| 59 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,8000 |
| 60 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,8000 |
| 61 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,8000 |
|  |  | 1.1.2. Bufet grupa Gogoasa |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Tavan |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 3,2000 |
| 63 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,2000 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,2000 |
| 65 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,2000 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,2000 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,2000 |
|  |  | 1.1.2.2. Pereti |  |  |
| 68 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 7,0000 |
| 69 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,6000 |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,6000 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 15,6000 |
| 72 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,6000 |
| 73 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 15,6000 |
| 74 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 7,0000 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,6000 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,6000 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,6000 |
| 78 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,6000 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,6000 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,6000 |
|  |  | 1.1.2.3. Pardosele |  |  |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,2000 |
| 82 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,2000 |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,2000 |
| 84 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,2000 |
| 85 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,2000 |
|  |  | 1.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 86 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 87 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 5,0000 |
| 88 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 10,0000 |
| 89 | RpIB12Aaplicativ | Demontarea Boiler cu recuperare | buc | 1,0000 |
| 90 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complect confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox | buc | 1,0000 |
| 91 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 92 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 93 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |
| 94 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,0000 |
| 95 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 10,0000 |
| 96 | RpSE25A | Montarea boiler 10 lt | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.2.5. Diverse |  |  |
| 97 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 0,5000 |
| 98 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 0,5000 |
| 99 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 0,5000 |
|  |  | 1.1.3. Baia grupa Gogoasa |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Tavan |  |  |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 12,3000 |
| 101 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 12,3000 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,3000 |
| 103 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,3000 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,3000 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,3000 |
|  |  | 1.1.3.2. Pereti |  |  |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 46,8000 |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 46,8000 |
| 108 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,8000 |
| 109 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 46,8000 |
| 110 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 20,0000 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,8000 |
| 112 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,8000 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,8000 |
| 114 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,8000 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,8000 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,8000 |
|  |  | 1.1.3.3. Pardosele |  |  |
| 117 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,3000 |
| 118 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,3000 |
| 119 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,3000 |
| 120 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,3000 |
| 121 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,3000 |
|  |  | 1.1.3.4. Timplarie |  |  |
| 122 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 1,7800 |
| 123 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,7800 |
| 124 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 1,8000 |
|  |  | 1.1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 125 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru (ATENTIE vor fi remontate) | m2 | 1,4400 |
| 126 | RpIB12Aaplicativ | Demontarea Boiler cu recuperare | buc | 1,0000 |
| 127 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,0000 |
| 128 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Cu recuperare | buc | 1,0000 |
| 129 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Cu recuperare | buc | 2,0000 |
| 130 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat Cu recuperare | buc | 1,0000 |
| 131 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 3,0000 |
| 132 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,0000 |
| 133 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (ATENTIE Se va monta lavoar-ul existent, de exclus resursul: Lavoar ) | buc | 1,0000 |
| 134 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE Se va monta Bateria existenta, de exclus resursul: Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" ) | buc | 1,0000 |
| 135 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (ATENTIE Se va monta Bideul existent, de exclus resursul: Bideu ) | buc | 1,0000 |
| 136 | SC07A1 | Vas pentru closet, Fara complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Se va monta Vas de closet existent, de exclus resursul: Vas pt. closet cu sifon interior) | buc | 2,0000 |
| 137 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,0000 |
| 138 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 139 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
| 140 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 141 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,0000 |
| 142 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 20,0000 |
| 143 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 8,0000 |
| 144 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 4,0000 |
| 145 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 48,0000 |
| 146 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL (Manopera se vor monta corpurile anterior demontate) | buc | 2,0000 |
| 147 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 2,0000 |
| 148 | RpSE25A | Montarea boiler 100 lt (Manopera) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.3.6. Diverse |  |  |
| 149 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,1000 |
| 150 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,1000 |
| 151 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,1000 |
|  |  | 1.1.4. Antreu grupa Gogoasa |  |  |
|  |  | 1.1.4.1. Tavan |  |  |
| 152 | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 25,2000 |
| 153 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 25,2000 |
| 154 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 25,2000 |
| 155 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 9,7100 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 157 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,2000 |
|  |  | 1.1.4.2. Pereti |  |  |
| 160 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 51,8000 |
| 161 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 51,8000 |
| 162 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 51,8000 |
| 163 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 51,8000 |
| 164 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 51,8000 |
| 165 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 51,8000 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,8000 |
| 167 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,8000 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,8000 |
| 169 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,8000 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,8000 |
| 171 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,8000 |
|  |  | 1.1.4.3. Pardosele |  |  |
| 172 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 9,6300 |
| 173 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,2000 |
| 174 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,2000 |
| 175 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,2000 |
| 176 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,2000 |
| 177 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 25,2000 |
| 178 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,2000 |
| 179 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 9,6300 |
|  |  | 1.1.4.4. Timplarie |  |  |
| 180 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 9,4000 |
| 181 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 4,0000 |
| 182 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,2000 |
| 183 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) | m2 | 7,2000 |
| 184 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 3,3500 |
|  |  | 1.1.4.5. Glafuri interioare si exterioare |  |  |
| 185 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,2500 |
| 186 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 4,2500 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,2500 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,2500 |
| 189 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,2500 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,2500 |
| 191 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 4,2500 |
|  |  | 1.1.4.6. Retele de incalzire |  |  |
| 192 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,4400 |
| 193 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 6,0000 |
| 194 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 6,0000 |
| 195 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 4,0000 |
| 196 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 4,0000 |
| 197 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 12,0000 |
| 198 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 16,0000 |
| 199 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 2,0000 |
| 200 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 2,0000 |
| 201 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 2,0000 |
|  |  | 1.1.4.7. Diverse |  |  |
| 202 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,0000 |
| 203 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,0000 |
| 204 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Grupa PUISORII |  |  |
|  |  | 1.2.1. Salon de zi, dormitor gr. Puisorii |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Tavan |  |  |
| 205 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 83,7000 |
| 206 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 83,7000 |
| 207 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 32,0000 |
| 208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 |
| 209 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83,7000 |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,7000 |
|  |  | 1.2.1.2. Pereti |  |  |
| 212 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 138,0000 |
| 213 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 138,0000 |
| 214 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 138,0000 |
| 215 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,0000 |
| 216 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 138,0000 |
| 217 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 138,0000 |
| 218 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,0000 |
| 219 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,0000 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 |
| 221 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,0000 |
| 223 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,0000 |
|  |  | 1.2.1.3. Pardosele (ATENTIE Pardosea calda) |  |  |
| 224 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 32,0000 |
| 225 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 83,7000 |
| 226 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 83,7000 |
| 227 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde | m2 | 83,7000 |
| 228 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 83,7000 |
| 229 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 83,7000 |
| 230 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 83,7000 |
| 231 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 83,7000 |
| 232 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,0000 |
|  |  | 1.2.1.4. Timplarie |  |  |
| 233 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 33,1200 |
| 234 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 9,3000 |
| 235 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 8,0000 |
| 236 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) | m2 | 20,0000 |
| 237 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 9,3000 |
| 238 | CL20A | Grile de ventilatie din PVC | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.1.5. Glafuri interioare si exterioare |  |  |
| 239 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 14,1000 |
| 240 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 5,1000 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 19,2000 |
| 242 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 14,1000 |
| 243 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,1000 |
| 244 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,1000 |
| 245 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 5,1000 |
|  |  | 1.2.1.6. Retele de incalzire |  |  |
| 246 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,0000 |
| 247 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 40,0000 |
| 248 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |
| 249 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
| 250 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 31,0000 |
| 251 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 8,0000 |
| 252 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 16,0000 |
| 253 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic | m | 12,0000 |
| 254 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32 | buc | 4,0000 |
| 255 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 35,0000 |
| 256 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,0000 |
| 257 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 5,0000 |
| 258 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 5,0000 |
| 259 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 5,0000 |
|  |  | 1.2.1.7. Ventilatia cu recuperare |  |  |
| 260 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 2,0000 |
| 261 | VC29A | Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2.1.8. Diverse |  |  |
| 262 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,8000 |
| 263 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,8000 |
| 264 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,8000 |
|  |  | 1.2.2. Bufet grupa Puisorii |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Tavan |  |  |
| 265 | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 3,0000 |
| 266 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,0000 |
| 267 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,0000 |
| 268 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,0000 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,0000 |
| 270 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,0000 |
|  |  | 1.2.2.2. Pereti |  |  |
| 271 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 7,5000 |
| 272 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,5000 |
| 273 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,0000 |
| 274 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 15,0000 |
| 275 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,0000 |
| 276 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 15,0000 |
| 277 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 7,5000 |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,5000 |
| 279 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,5000 |
| 280 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,5000 |
| 281 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,5000 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,5000 |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,5000 |
|  |  | 1.2.2.3. Pardosele (ATENTIE Pardosele calde) |  |  |
| 284 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 3,0000 |
| 285 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,0000 |
| 286 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie 1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde | m2 | 3,0000 |
| 287 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,0000 |
| 288 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,0000 |
| 289 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,0000 |
|  |  | 1.2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 290 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 291 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 5,0000 |
| 292 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 10,0000 |
| 293 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox | buc | 1,0000 |
| 294 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 295 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
| 296 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |
| 297 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,0000 |
| 298 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 10,0000 |
|  |  | 1.2.2.5. Diverse |  |  |
| 299 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 0,5000 |
| 300 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 0,5000 |
| 301 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 0,5000 |
|  |  | 1.2.3. Antreu grupa Puisorii |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Tavan |  |  |
| 302 | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 25,2000 |
| 303 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 25,2000 |
| 304 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 25,2000 |
| 305 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 9,7100 |
| 306 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 307 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 309 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,2000 |
|  |  | 1.2.3.2. Pereti |  |  |
| 310 | RpCO56C | Demontari: captuseli din USB | m2 | 10,0000 |
| 311 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 51,8000 |
| 312 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 51,8000 |
| 313 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 51,8000 |
| 314 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 51,8000 |
| 315 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 51,8000 |
| 316 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 51,8000 |
| 317 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,8000 |
| 318 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,8000 |
| 319 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,8000 |
| 320 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,8000 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 51,8000 |
| 322 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,8000 |
|  |  | 1.2.3.3. Pardosele |  |  |
| 323 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 9,6300 |
| 324 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,2000 |
| 325 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,2000 |
| 326 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor) | m2 | 25,2000 |
| 327 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,2000 |
| 328 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,2000 |
| 329 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 25,2000 |
| 330 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,2000 |
| 331 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 9,6300 |
|  |  | 1.2.3.4. Timplarie |  |  |
| 332 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 9,4000 |
| 333 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 4,0000 |
| 334 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 2,2000 |
| 335 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) | m2 | 7,2000 |
| 336 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 3,3500 |
|  |  | 1.2.3.5. Glafuri interioare si exterioare |  |  |
| 337 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,2500 |
| 338 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare | m2 | 4,2500 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 4,2500 |
| 340 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 4,2500 |
| 341 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,2500 |
| 342 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,2500 |
| 343 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 4,2500 |
|  |  | 1.2.3.6. Retele de incalzire |  |  |
| 344 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,4400 |
| 345 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 6,0000 |
| 346 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 8,8000 |
| 347 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 10,0000 |
| 348 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 4,0000 |
| 349 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 4,0000 |
| 350 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 16,0000 |
| 351 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 2,0000 |
| 352 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 2,0000 |
| 353 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 2,0000 |
|  |  | 1.2.3.7. Diverse |  |  |
| 354 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 1,0000 |
| 355 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 1,0000 |
| 356 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Spalatoria |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 357 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 17,9000 |
| 358 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 17,9000 |
| 359 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,9000 |
| 360 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,9000 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,9000 |
| 362 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,9000 |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |
| 363 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 25,0000 |
| 364 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 52,8000 |
| 365 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 52,8000 |
| 366 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,8000 |
| 367 | CF02A5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 52,8000 |
| 368 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 52,8000 |
|  |  | 1.3.3. Pardosele |  |  |
| 369 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,9000 |
| 370 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,9000 |
| 371 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,9000 |
| 372 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 17,9000 |
| 373 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 17,9000 |
|  |  | 1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare | Unitatea de masura | Volum |
| 374 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6,0000 |
| 375 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 12,0000 |
| 376 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 0,7200 |
| 377 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 5,0000 |
| 378 | RpIB12Aaplicativ | Demontarea masinelor de spalat rufe (ATENTIE Se va remonta) | buc | 3,0000 |
| 379 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 380 | RpIB12Aaplicativ | Demontarea masinelor de uscat rufe (ATENTIE Se va remonta) | buc | 1,0000 |
| 381 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complect confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox | buc | 1,0000 |
| 382 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 383 | RpSE25A aplicativ | Montarea masina de spalat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent) | buc | 3,0000 |
| 384 | RpSE25A aplicativ | Montarea masina de uscat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent) | buc | 1,0000 |
| 385 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,0000 |
| 386 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 |
| 387 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,0000 |
| 388 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 389 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,0000 |
| 390 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 15,0000 |
| 391 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic | m | 9,0000 |
| 392 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 | buc | 4,0000 |
| 393 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 | buc | 2,0000 |
| 394 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente | buc | 1,0000 |
| 395 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 1,0000 |
| 396 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic | set | 1,0000 |
|  |  | 1.3.5. Ventilatia cu recuperare |  |  |
| 397 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 1,0000 |
| 398 | VC29A | Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3.6. Diverse |  |  |
| 399 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 2,5000 |
| 400 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 2,5000 |
| 401 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km | t | 2,5000 |
|  |  | 1.4. Retele de incalzire in pardoseala pentru nivelul I a suprafetelor supuse reparatiei |  |  |
| 402 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |
| 403 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
| 404 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 41,0000 |
| 405 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 12,6000 |
| 406 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea) | m | 8,0000 |
| 407 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade) | buc | 8,0000 |
| 408 | IA52A | Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic | buc | 2,0000 |
| 409 | IA37B | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera) | buc | 2,0000 |
| 410 | IC46A | Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera) | buc | 2,0000 |
| 411 | IC35A | Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 cu 5 straturi sau analogic | m | 590,0000 |
|  |  | 1.5. Lucrari Exterioare |  |  |
|  |  | 1.5.1. Scara principala |  |  |
| 412 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 34,6500 |
| 413 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada | kg | 24,2200 |
| 414 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 34,6500 |
| 415 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 3,4600 |
| 416 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 43,3100 |
| 417 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 32,4000 |
| 418 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,1700 |
| 419 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 34,6500 |
| 420 | CH01A1 | Trepte exterioare din Klinker | m | 32,4000 |
| 421 | CG50A | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 26,1900 |
| 422 | RpCP17B | Mina curenta, din teava INOX | m | 10,2000 |
|  |  | 1.5.2. Scara secundara |  |  |
| 423 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 6,2700 |
| 424 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada | kg | 16,1300 |
| 425 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,2700 |
| 426 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,9400 |
| 427 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 7,8300 |
| 428 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 20,9000 |
| 429 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,1700 |
| 430 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 9,2700 |
| 431 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 3,0000 |
| 432 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,0000 |
| 433 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 3,0000 |
| 434 | CH01A1 | Trepte exterioare din Klinker | m | 20,9000 |
| 435 | CG50A | Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 1,7100 |
| 436 | RpCP17B | Mina curenta, din teava INOX | m | 4,8000 |
|  |  | 2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE |  |  |
|  |  | 2.1. Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 437 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 16,0000 |
| 438 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16,0000 |
| 439 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) | buc | 8,0000 |
| 440 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 28,0000 |
| 441 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 160,0000 |
| 442 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 16,0000 |
|  |  | 2.1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 443 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module | buc | 2,0000 |
| 444 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 18,0000 |
| 445 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 6,7400 |
| 446 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 350,0000 |
| 447 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 320,0000 |
| 448 |  | Cablu AVVGng 5x10 | m | 4,0000 |
| 449 | 08-03-594-11 | Montarea Corp de iluminat cu lampi LED | 100 buc | 0,3600 |
| 450 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 36,0000 |
| 451 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0800 |
| 452 |  | Intrerupator cu 2 clape | buc | 2,0000 |
| 453 |  | Intrerupator cu 1 clape | buc | 6,0000 |
| 454 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1800 |
| 455 |  | Priza | buc | 18,0000 |
| 456 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 26,0000 |
| 457 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 10,0000 |
| 458 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,8000 |
| 459 | Pret de piata | Teava din PVC dm.20 | m | 300,0000 |
| 460 | Pret de piata | Teava din PVC dm.16 | m | 280,0000 |
| 461 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg | 4,4000 |
|  |  | 2.1.3. Valoarea utilajului |  |  |
| 462 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module | buc | 2,0000 |
| 463 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic | buc | 2,0000 |
| 464 | Pret de piata | Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic | buc | 6,0000 |
| 465 | Pret de piata | Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic | buc | 4,0000 |
| 466 | Pret de piata | Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic | buc | 6,0000 |
|  |  | 2.2. Spalatoria |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 467 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,0000 |
| 468 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
| 469 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 |
| 470 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) | buc | 1,0000 |
| 471 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
| 472 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 100,0000 |
| 473 | RpEC16C | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
|  |  | 2.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 474 | 08-03-572-3 | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc | 1,0000 |
| 475 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,0000 |
| 476 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,6000 |
| 477 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 20,0000 |
| 478 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 40,0000 |
| 479 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2000 |
| 480 |  | Cablu VVGng 5*4 | m | 20,0000 |
| 481 | 08-03-594-11 | Montarea Corp de iluminat cu lampi LED | 100 buc | 0,0300 |
| 482 | Pret de piata | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V | buc | 3,0000 |
| 483 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0200 |
| 484 |  | Intrerupator cu 2 clape | buc | 2,0000 |
| 485 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0500 |
| 486 |  | Priza | buc | 5,0000 |
| 487 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 7,0000 |
| 488 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 1,0000 |
| 489 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,6000 |
| 490 | Pret de piata | Teava din PVC dm.25 | m | 60,0000 |
| 491 | Pret de piata | Accesorii din metal | kg | 2,2000 |
|  |  | 2.2.3. Valoarea utilajului |  |  |
| 492 | Pret de piata | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module | buc | 1,0000 |
| 493 | Pret de piata | intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A | buc | 2,0000 |
| 494 | Pret de piata | automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA | buc | 4,0000 |
|  |  | 3. UTILAJ |  |  |
| 495 | Pret de piata | Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. | set | 2,0000 |
| 496 | Pret de piata | Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S sau analogic (Manopera) | set | 2,0000 |
| 497 | Pret de piata | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. |  | 5,0000 |
| * | * | * | * | * |
| Lot 2 |  | Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni |  |  |
|  | 2.1. | Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 311,76 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 311,76 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 311,76 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 314,56 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 314,56 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 314,56 |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |
| 8 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 97,71 |
| 11 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 27,60 |
| 12 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 97,71 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 97,71 |
| 14 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -97,71 |
| 15 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 97,71 |
| 16 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,36 |
| 17 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 5,78 |
| 18 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. 1.2. Pardosea calda |  |  |
| 19 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 95,00 |
| 20 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 7,00 |
| 21 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 14,00 |
| 22 | RpIC18B | Demontarea tevii D=32 mm | m | 26,00 |
| 23 | RpIC18A1 | Demontarea tevii D=25 mm | m | 26,00 |
| 24 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv | m2 | 97,50 |
| 25 | IzF10A | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 97,50 |
| 26 | ID07A aplicativ | Colector pentru podea calda | buc | 2,00 |
| 27 | ID01B | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 2,00 |
| 28 | IC40F aplicativ | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |
| 29 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 4,00 |
| 30 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M | buc | 4,00 |
| 31 | IC38G | Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb) | buc | 4,00 |
| 32 | IC38G | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 2,00 |
| 33 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 16,00 |
| 34 | IC38J | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |
| 35 | IC38J | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |
| 36 | IC38J | COT PPR 32 FF90* | buc | 14,00 |
| 37 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |
| 38 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |
| 39 | IC38J | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |
| 40 | IC38J | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 16,00 |
|  |  | 1.3. 1.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 42 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 21,00 |
| 43 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 12,00 |
| 44 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,00 |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura (Trecere -teu d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,00 |
| 47 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 5,00 |
| 48 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 49 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ///viceu pentru copii | buc | 2,00 |
| 50 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 51 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 52 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,00 |
| 53 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. 1. Ventilare, incalzire, mobilier |  |  |
| 54 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |
| 55 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 1,00 |
| 56 | IA37A | Pompa de circulatie 65/130 | buc | 1,00 |
| 57 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru | buc | 4,00 |
| 58 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. 1.3. Iluminat interior si retea electrica |  |  |
| 59 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,95 |
| 60 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |
| 61 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,77 |
| 62 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |
| 63 | pret de piata | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |
| 64 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb(de creat resursa) | 100 m | 0,02 |
| 65 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,75 |
| 66 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,60 |
| 67 |  | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |
| 68 | 08-03-591-8 | Priza unitara incorporata (de creat resursa) | 100 buc | 0,01 |
| 69 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa incorporat | 100 buc | 0,06 |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | 100 buc | 0,01 |
| 71 | pret de piata | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |
| 72 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |
| 73 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | 100 buc | 0,25 |
| 74 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |
| 75 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |
| 76 | 08-03-575-1 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |
| 77 | 08-03-575-1 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |
| 78 | 08-02-370-1 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |
| 79 | Pret de piata | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |
| 80 | Pret de piata | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |
| 81 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |
| 82 | Pret de piata | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |
| 83 | Pret de piata | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |
| 84 | Pret de piata | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |
| 85 |  | Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm | buc | 22,00 |
| 86 |  | Dulap 1950 x400 x800 mm | buc | 2,00 |
| 87 |  | Dulap haine 1950 x550 x400 mm | buc | 1,00 |
| 88 |  | Ecran calorifer 1400x750 x200 mm | buc | 7,00 |
| 89 |  | Ecran calorifer 600x650 x200 mm | buc | 2,00 |
| 90 |  | Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile 1000 x1600 xh450/580 mm | set | 3,00 |
| 91 |  | Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm | buc | 5,00 |
| 92 |  | Cuier prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm | buc | 5,00 |
| 93 |  | Dulap inventar 2100x400 x1000 mm | buc | 1,00 |
| 94 |  | Etajera 1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |
| 95 |  | Etajera colturi rotungite1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |
| 96 |  | Mobilier bucatarie 2m | m | 2,00 |
| 97 |  | Masa educator 1150x1150x750 mm | buc | 1,00 |
| 98 |  | Etajera jucarii 1100x1050x300 mm | buc | 1,00 |
| 99 |  | Boiler pina la 100 l | buc | 1,00 |
| 100 |  | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |
| 101 |  | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 2,00 |
| 102 |  | Set distribuitor 1" x 6 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |
| 103 |  | Set distribuitor 1" x 5 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |
| 104 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |
| 105 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |
| 106 |  | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |
| 107 |  | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |
| 108 |  | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |
| 109 |  | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |
| 110 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 25,00 |
|  | 2.2 | Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni . |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 343,00 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 343,00 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 343,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 343,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 343,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 343,00 |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 13,20 |
| 8 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 13,20 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 121,32 |
| 11 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 24,16 |
| 12 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 121,32 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 121,32 |
| 14 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -121,32 |
| 15 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 121,32 |
| 16 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,73 |
| 17 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 3,00 |
|  |  | 1.2. 1.2 Lucrari de iluminare |  |  |
| 18 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 | buc | 19,00 |
| 19 |  | Plafoniera ///Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 19,00 |
| 20 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 250,00 |
| 21 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm | m | 125,00 |
| 22 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm | m | 125,00 |
| 23 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm///canal -cablu | m | 200,00 |
| 24 |  | Intrerupator dublu | buc | 4,00 |
| 25 |  | Intrerupator ordinar | buc | 1,00 |
| 26 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 4,00 |
| 27 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare | buc | 4,00 |
| 28 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice | buc | 1,00 |
| 29 | RpEE15A | Montarea automatelor 16 A | buc | 4,00 |
| 30 | RpEE15A | Montarea automatelor 25 A | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. 1.3. Lucrari sanitare |  |  |
| 31 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 28,00 |
| 32 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 20,00 |
| 33 |  | TEU d=20 mm | buc | 3,00 |
| 34 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 35 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,00 |
| 36 | SB09E | Piesa de legatura (Trecere -teu d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 10,00 |
| 37 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 5,00 |
| 38 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 2,00 |
| 39 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ///viceu pentru copii | buc | 2,00 |
| 40 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 41 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 42 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 43 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |
| 44 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 1,00 |
| 45 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |
| 46 |  | Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm | buc | 22,00 |
| 47 |  | Dulap 1950 x400 x800 mm | buc | 2,00 |
| 48 |  | Dulap haine 1950 x550 x400 mm | buc | 1,00 |
| 49 |  | Ecran calorifer 1400x750 x200 mm | buc | 7,00 |
| 50 |  | Ecran calorifer 600x650 x200 mm | buc | 2,00 |
| 51 |  | Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile 1000 x1600 xh450/580 mm | set | 3,00 |
| 52 |  | Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm | buc | 5,00 |
| 53 |  | Cuier prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm | buc | 5,00 |
| 54 |  | Dulap inventar 2100x400 x1000 mm | buc | 1,00 |
| 55 |  | Etajera 1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |
| 56 |  | Etajera colturi rotungite1100 x380 x900 mm | buc | 1,00 |
| 57 |  | Mobilier bucatarie 2m | m | 2,00 |
| 58 |  | Masa educator 1150x1150x750 mm | buc | 1,00 |
| 59 |  | Etajera jucarii 1100x1050x300 mm | buc | 1,00 |
| 60 |  | Boiler pina la 100 l | buc | 1,00 |
| 61 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |
|  | 2.3. | Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. |  |  |
| 1 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 180,0000 |
| 2 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor | buc | 4,0000 |
| 3 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, | buc | 6,0000 |
| 4 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 2,0000 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 284,5000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 284,5000 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 284,5000 |
| 8 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 58,0000 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 14,5000 |
| 10 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 32,0000 |
| 11 | CG22B4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 50 x 50 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonulu pe santier, se adauga sau se scade | m2 | 32,0000 |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 38,4000 |
| 13 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi | m2 | 38,4000 |
| 14 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 32,0000 |
| 15 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara////Penobloc | m3 | 1,3200 |
| 16 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,8000 |
| 17 | CH06A | Mina curenta din INOX | m | 22,0000 |
|  | 2.4. | Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni. |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari constructive |  |  |
|  |  | 1.1. 1 Constructia foisoarelor (2 buc) |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 6,0600 |
| 2 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 28,0000 |
| 3 | RpCK07B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta | m3 | 7,4200 |
| 4 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,0000 |
| 5 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate la pardoseli cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 89,1000 |
| 6 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 80,0000 |
| 7 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 47,6000 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Piese forjate pentru sustinerea pilonilor din lemn) | kg | 17,0000 |
| 9 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,0600 |
| 10 | CE30C | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL ( OSB) de 22 mm grosime | m2 | 60,0000 |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 60,0000 |
| 12 | CR05A aplicativ | Captusirea peretilor la foisor cu scinduri de rasinoase jeluite pe ambele parti de 20 mm grosime | m2 | 41,3200 |
| 13 | RpCH10B | Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande | m | 57,0000 |
| 14 | CN16D | Vopsitorii cu vopsele LECO AQUA lucios aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email | m2 | 83,0000 |
|  |  | 1.2. 2. Amenajarea teritoriului |  |  |
| 15 | RpCB18G | Demolarea a doua scari uzate din beton | m3 | 7,9200 |
| 16 | CA03K | Beton simplu turnat in scari, accese pentru copii cu dizabilitati, beton simplu clasa C 16/20 | m3 | 8,6000 |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 22,6000 |
| 18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 18,0000 |
| 19 | CH06A | Mina curenta din INOX | m | 24,0000 |
| 20 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 200,0000 |
| 21 |  | Pamint moale cernoziom | t | 20,0000 |
| 22 | CO06B | Gard de protectie a copiilor din cu h=1 m | m | 40,0000 |
| 23 | CL08A | Elemente metalice (Teava 20 x20 x4 mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,0832 |
| 24 | CL08A | Elemente metalice (Teava 50 x50 x3.0 mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,1350 |
| 25 | CN21A | Vopsitorii la gardul metalic (tevile),executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 8,9500 |
| 26 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 134,0000 |
| 27 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime de 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 198,0000 |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 28 | TsH91A | Instalarea utilajului de joaca pentru copii | buc | 6,0000 |
|  |  | 3. Capitolul 3 Utilaj |  |  |
| 29 |  | Complex de joaca (topogan + doua leagane) | buc | 2,0000 |
| 30 |  | Balansoare metalice | buc | 2,0000 |
| 31 |  | Nisipiera cu capac si protectie solara | buc | 2,0000 |
| * | * | * | * | * |
| Lot 3 |  | Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni (916 428,77 lei) |  |  |
|  | 3.1. | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 35,91 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,91 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,36 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,36 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 14,36 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 14,36 |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |
| 8 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,10 |
| 11 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 21,55 |
| 12 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 12,10 |
| 13 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1,68 |
|  |  | 1.2. 1.2. Iluminat interior |  |  |
| 14 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 | buc | 2,00 |
| 15 |  | Plafoniera ///Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 2,00 |
| 16 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 60,00 |
| 17 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm | m | 25,00 |
| 18 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm | m | 35,00 |
| 19 |  | Intrerupator dublu | buc | 1,00 |
| 20 |  | Intrerupator ordinar | buc | 1,00 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 5,00 |
| 22 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice | buc | 1,00 |
| 23 | RpEE15A | Montarea automatelor 16 A | buc | 1,00 |
| 24 | RpEE15A | Montarea automatelor 25 A | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. 1.3. lucrari sanitare |  |  |
| 25 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura (TEU d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 28 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 12,00 |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 1,00 |
| 31 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |
| 32 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 33 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 16,00 |
| 34 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 35 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,50 m pentru canalizare | m3 | 4,50 |
| 36 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 37 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |
| 38 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |
| 39 |  | Dulap masina de spalat vase 1380 xh1870 x a700 mm | buc | 3,00 |
| 40 |  | Masa L1200 x a700 x h750 mm | buc | 1,00 |
| 41 |  | Set dulap haine si inventar L 2400 x a420 xH 2100 mm | buc | 1,00 |
| 42 |  | Masina de spalat haine haine de 10 kg | buc | 2,00 |
| 43 |  | Covoras de protectie de cauciuc | buc | 1,00 |
| 44 |  | Fier de calcat | buc | 1,00 |
| 45 |  | Masina de uscat rufe | buc | 1,00 |
| 46 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |
|  | 3.2. | Reparația capitală a grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 188,00 |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 188,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 188,00 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 188,00 |
| 5 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |
| 6 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 85,78 |
| 9 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 16,90 |
| 10 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 85,78 |
| 11 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 85,78 |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 85,78 |
| 13 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -85,78 |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 85,78 |
| 15 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.9 m -1buc | m2 | 1,89 |
| 16 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 3,00 |
|  |  | 1.2. 1.3 Lucrari sanitare |  |  |
| 17 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 10,00 |
| 18 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |
| 19 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 20 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |
|  |  | 1.3. 1.4. Pardosea calda |  |  |
| 21 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 60,00 |
| 22 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 4,00 |
| 23 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 8,00 |
| 24 | RpIC18B | Demontarea tevii D=32 mm | m | 10,00 |
| 25 | RpIC18A1 | Demontarea tevii D=25 mm | m | 6,00 |
| 26 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv | m2 | 60,50 |
| 27 | IzF10A | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 60,50 |
| 28 | ID07A aplicativ | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |
| 29 | ID01B | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 1,00 |
| 30 | IC40F aplicativ | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |
| 31 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,00 |
| 32 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,00 |
| 33 | IC38G | Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb) | buc | 2,00 |
| 34 | IC38G | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 1,00 |
| 35 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 8,00 |
| 36 | IC38J | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |
| 37 | IC38J | COT PPR 32 FF90* | buc | 8,00 |
| 38 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |
| 39 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |
| 40 | IC38J | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |
| 41 | IC38J | MUFA PPR 32 | buc | 4,00 |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 8,00 |
| 43 | IC38J | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. 1. Incalzire , ventilare, mobilier |  |  |
| 44 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |
| 45 | IA37A | Pompa de circulatie 65/130 | buc | 1,00 |
| 46 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x7 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |
| 47 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. 1.3. Iluminat interior si retea electrica |  |  |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,95 |
| 49 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |
| 50 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,77 |
| 51 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |
| 52 | pret de piata | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |
| 53 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb(de creat resursa) | 100 m | 0,02 |
| 54 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,75 |
| 55 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,60 |
| 56 |  | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-591-8 | Priza unitara incorporata (de creat resursa) | 100 buc | 0,01 |
| 58 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa incorporat | 100 buc | 0,06 |
| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | 100 buc | 0,01 |
| 60 | pret de piata | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |
| 61 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |
| 62 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | 100 buc | 0,16 |
| 63 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |
| 64 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |
| 65 | 08-03-575-1 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |
| 66 | 08-03-575-1 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |
| 67 | 08-02-370-1 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |
| 68 | Pret de piata | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |
| 69 | Pret de piata | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |
| 70 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |
| 71 | Pret de piata | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |
| 72 | Pret de piata | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |
| 73 | Pret de piata | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |
| 74 |  | Paturi caseta cu trei nivele | buc | 10,00 |
| 75 |  | Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului | buc | 20,00 |
| 76 |  | Perne 50 x50 mm | buc | 20,00 |
| 77 |  | Set de mobila "Soare " 2610 c260 x188 mm | buc | 1,00 |
| 78 |  | Dulap 900 x350 x800 mm | buc | 6,00 |
| 79 |  | Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h) | buc | 1,00 |
| 80 |  | Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600 | buc | 5,00 |
| 81 |  | Scaunele pentru copii reglabile | buc | 20,00 |
| 82 |  | Scaunele pentru adulti | buc | 3,00 |
| 83 |  | Masa birou pentru adulti | buc | 1,00 |
| 84 |  | Calculator | buc | 1,00 |
| 85 |  | Imprimanta /xerox | buc | 1,00 |
| 86 |  | Vitrina pentru literatura de copii | buc | 1,00 |
| 87 |  | Covor semi-lina 2000 x3000 mm | buc | 2,00 |
| 88 |  | Termometre pentru incaperi | buc | 2,00 |
| 89 |  | Mobilier cu l=2.5 m | m | 2,50 |
| 90 |  | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |
| 91 |  | Set distribuitor 1" x 7 iesiri debitmetru | buc | 2,00 |
| 92 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 2,00 |
| 93 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |
| 94 |  | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |
| 95 |  | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |
| 96 |  | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |
| 97 |  | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |
| 98 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 16,00 |
|  | 3.3. | Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni |  |  |
|  |  | 1. Compartiment |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,00 |
| 2 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 19,00 |
| 3 | CH02A | Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T | m | 4,00 |
| 4 | CA03J1 | Beton turnat la rampa pentru copii cu disabilitati beton armat clasa C 25/20 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,00 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris//PGS | m3 | 8,00 |
| 6 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 48,00 |
| 7 | DE10B | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80 x20 x100 | m | 54,00 |
| 8 | CH06A | Mina curenta metalica - INOX | m | 12,00 |
| * | * | * | * | * |
| Lot 4 |  | Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni (3 168 362,22 lei) |  |  |
|  | 4.1. | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Gradinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni. |  |  |
|  |  | 1. 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 209,10 |
| 2 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 209,10 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 209,10 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 209,10 |
| 5 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |
| 6 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 78,92 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 74,36 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,55 |
| 11 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 74,36 |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 74,36 |
| 13 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -74,36 |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 74,36 |
| 15 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,55 |
| 16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 7,28 |
| 17 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.8 m -2buc | m2 | 3,36 |
| 18 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara////Penobloc | m3 | 0,80 |
| 19 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |
| 20 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2. 1.2. Pardosea calda |  |  |
| 21 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 60,00 |
| 22 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 6,00 |
| 23 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 12,00 |
| 24 | RpIC18B | Demontarea tevii D=40 mm | m | 48,00 |
| 25 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv | m2 | 60,50 |
| 26 | IzF10A | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 60,50 |
| 27 | ID07A aplicativ | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |
| 28 | ID01B | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 2,00 |
| 29 | IC40F aplicativ | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |
| 30 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,00 |
| 31 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,00 |
| 32 | IC38G | Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb) | buc | 2,00 |
| 33 | IC38G | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 1,00 |
| 34 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.///Teava PPR PN 25 D=40 mm | m | 32,00 |
| 35 | IC38J | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 18,00 |
| 36 | IC38J | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |
| 37 | IC38J | COT PPR 32 FF90* | buc | 14,00 |
| 38 | IC53C | Olandez PPR p/m 32 x 1" F | buc | 2,00 |
| 39 | IC38J | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |
| 40 | IC38J | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm | m | 64,00 |
| 42 | ID04A | Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur GARNI | buc | 2,00 |
| 43 | IC38J | REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M | buc | 2,00 |
| 44 | IC38J | COT PPR 20 FF 90* | buc | 2,00 |
| 45 | IC38J | COT PPR 20 FF 45* | buc | 2,00 |
| 46 | IC38J | TEU PPR 40 x32 x40 | buc | 2,00 |
| 47 | IC38J | TEU PPR 40 x20 x40 | buc | 2,00 |
| 48 | IC38J | COT PPR 40 la 90* | buc | 12,00 |
| 49 | IC38J | COT PPR 40 la 45* | buc | 6,00 |
| 50 | IC38J | MUFA PPR 40 mm | buc | 12,00 |
| 51 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4,00 |
| 52 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.///Teava PPR PN 25 D=40 mm(pentru reparatia magistralei) | m | 32,00 |
|  |  | 1.3. 1.3 Lucrari sanitare |  |  |
| 53 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 40,00 |
| 54 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 12,00 |
| 55 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 56 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm la 90*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 3,00 |
| 57 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |
| 58 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
|  |  | 2. 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. 1.Ventilare, incalzire |  |  |
| 59 | IA37A | Pompa de circulatie 65/130 | buc | 1,00 |
| 60 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |
| 61 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. 2. Iluminat interior si retea electrica | 4 | 5 |
| 62 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,95 |
| 63 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |
| 64 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,90 |
| 65 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |
| 66 | pret de piata | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 15,00 |
| 67 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb(de creat resursa) | 100 m | 0,15 |
| 68 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,75 |
| 69 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,60 |
| 70 |  | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |
| 71 | 08-03-591-8 | Priza unitara incorporata (de creat resursa) | 100 buc | 0,12 |
| 72 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa incorporat | 100 buc | 0,04 |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | 100 buc | 0,01 |
| 74 | pret de piata | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 16,00 |
| 75 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 6,00 |
| 76 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | 100 buc | 0,17 |
| 77 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |
| 78 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |
| 79 | 08-03-575-1 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 3,00 |
| 80 | 08-03-575-1 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |
| 81 | 08-02-370-1 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |
| 82 | Pret de piata | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |
| 83 | Pret de piata | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |
| 84 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |
| 85 | Pret de piata | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |
| 86 | Pret de piata | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |
| 87 | Pret de piata | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |
|  |  | 3. 3. Utilaj |  |  |
| 88 |  | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |
| 89 |  | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |
| 90 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 3,00 |
| 91 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |
| 92 |  | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |
| 93 |  | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |
| 94 |  | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |
| 95 |  | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |
| 96 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 17,00 |
|  | 4.2. | Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni |  |  |
|  |  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 A Blocul A Solutii arhitectural - constructive (marca SAC) |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea completa a cerdacului) | m3 | 8,440 |
| 2 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) | t | 18,600 |
| 3 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 18,600 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 18,600 |
|  |  | Capitolul 2. Termoizolarea planseului podului |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 423,000 |
| 6 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 423,000 |
| 7 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 423,000 |
| 8 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 423,000 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 888,300 |
|  |  | Capitolul 3. Cerdac Cd2 |  |  |
| 10 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,200 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,100 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 21,000 |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -21,000 |
| 14 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica cu suprafata antiderapanta ) | m2 | 21,000 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru copertina) | kg | 501,760 |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,502 |
| 17 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,200 |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,200 |
| 19 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 30*100 (V=0,18 m3) | m2 | 20,400 |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,180 |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,180 |
| 22 | CE30C | Placi din OSB-3 gros.15 mm | m2 | 20,400 |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 20,400 |
| 24 | CE06A | Riglete din otel de acoperis cu strat de protectie 0,5 mm | m2 | 3,800 |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 6,900 |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 7,000 |
|  |  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 Blocul B Solutii arhitectural - constructive (marca SAC) |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m) | buc | 32,000 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 46,720 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 120 mm) | m3 | 5,600 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitori din foi de ardezie) | m2 | 186,700 |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 186,700 |
| 6 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 186,700 |
| 7 | RpCP45B | Demontarea complecta a cerdacului | kg | 50,000 |
| 8 | DG05A k=3.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (10 cm) | m2 | 10,220 |
| 9 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) | t | 14,000 |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 14,000 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 29,000 |
|  |  | Capitolul 2. Centura monolita Cm1 (L=49,6 ml) |  |  |
| 12 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 4,000 |
| 13 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 4,000 |
| 14 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,000 |
| 15 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 66,000 |
| 16 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 176,200 |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-1) | kg | 9,750 |
|  |  | Capitolul 3. Centura monolita Cm2 (L=28,8 ml) |  |  |
| 18 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4) | buc | 15,000 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-2) | kg | 6,750 |
| 20 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 1,080 |
| 21 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,650 |
|  |  | Capitolul 4. Restabilirea locurilor alaturate de centura |  |  |
| 22 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (keramzit) | m3 | 1,620 |
| 23 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 13,500 |
|  |  | Capitolul 5. Termoizolarea planseului podului |  |  |
| 24 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 98,700 |
| 25 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 98,700 |
| 26 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 98,700 |
| 27 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 98,700 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 207,300 |
|  |  | Capitolul 6. Sarpanta acoperisului |  |  |
| 29 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,670 |
| 30 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,730 |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,400 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 80,720 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,163 |
|  |  | Capitolul 7. Acoperisul |  |  |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 187,500 |
| 35 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32 (V=1,54 m3) | m2 | 187,500 |
| 36 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura de prindere - 50*25) | m3 | 0,220 |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,120 |
| 38 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,880 |
| 39 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 2,880 |
| 40 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 187,500 |
| 41 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm) | m2 | 22,600 |
| 42 | CE06A | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 35,300 |
| 43 | CK26B | Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm | m | 2,400 |
| 44 | CK26B | Capac de coama tip "Lindab" | m | 27,700 |
| 45 | CK26B | Opritor zapada LE-310 (surub SWT 4.8*35 - 51 buc, surub SL2 4.8*20 - 51 buc, ) | m | 18,000 |
| 46 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,000 |
| 47 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 36,000 |
| 48 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 12,400 |
| 49 | CK26B | Sort de jgheab, b=240mm | m | 36,000 |
| 50 | CK26B | Sort de jgheab, b=175mm | m | 36,000 |
| 51 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie | kg | 156,000 |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,156 |
|  |  | Capitolul 8. Elemente de timplarie |  |  |
| 53 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1, Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne) | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 9. Pereul |  |  |
| 54 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 2,000 |
| 55 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,400 |
| 56 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,146 |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 1,460 |
| 58 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75 | m3 | 1,460 |
| 59 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 30,660 |
|  |  | Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 Blocul C Solutii arhitectural - constructive (marca SAC) |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (placi de parapet (0,5*1,0m) | buc | 25,000 |
| 2 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m) | buc | 55,000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 28,400 |
| 4 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 120 mm) | m3 | 3,400 |
| 5 | CP10A k=0.5 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (Demolarea completa a capacelor de la canale de ventilare) (0,5*1,0m) | buc | 15,000 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului 2 rinduri) | m3 | 4,100 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitori din foi de ardezie) | m2 | 584,800 |
| 8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 584,800 |
| 9 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 584,800 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea completa a cerdacului) | m3 | 11,700 |
| 11 | DG05A k=3.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (10 cm) | m2 | 53,270 |
| 12 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) | t | 69,000 |
| 13 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 69,000 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 103,000 |
|  |  | Capitolul 2. Centura monolita Cm1 (L=97,6 ml) |  |  |
| 15 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 7,800 |
| 16 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 7,800 |
| 17 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 39,000 |
| 18 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 129,810 |
| 19 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 363,720 |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-1) | kg | 19,500 |
|  |  | Capitolul 3. Centura monolita Cm2 (L=45,7 ml) |  |  |
| 21 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4) | buc | 24,000 |
| 22 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 | m3 | 1,720 |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,700 |
| 24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancor A-2) | kg | 10,800 |
|  |  | Capitolul 4. Restabilirea locurilor alaturate de centura |  |  |
| 25 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (keramzit) | m3 | 1,620 |
| 26 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 13,500 |
|  |  | Capitolul 5. Termoizolarea planseului podului |  |  |
| 27 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 423,000 |
| 28 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) | m2 | 423,000 |
| 29 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietilen | m2 | 423,000 |
| 30 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 423,000 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 888,300 |
|  |  | Capitolul 6. Sarpanta acoperisului |  |  |
| 32 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,530 |
| 33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 9,660 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 14,190 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 163,000 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,440 |
|  |  | Capitolul 7. Acoperisul |  |  |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 613,200 |
| 38 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32 (V=5,07 m3) | m2 | 613,200 |
| 39 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura de prindere - 50*25) | m3 | 0,700 |
| 40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,280 |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,050 |
| 42 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 8,050 |
| 43 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 613,200 |
| 44 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm) | m2 | 87,500 |
| 45 | CE06A | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 5,600 |
| 46 | CK26B | Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm | m | 9,600 |
| 47 | CK26B | Capac de coama tip "Lindab" | m | 66,200 |
| 48 | CK26B | Opritor zapada LE-310 (surub SWT 4.8*35 - 278 buc, surub SL2 4.8*20 - 278 buc, ) | m | 98,000 |
| 49 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 4,000 |
| 50 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 98,000 |
| 51 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 96,300 |
| 52 | CK26B | Sort de jgheab, b=240mm | m | 98,000 |
| 53 | CK26B | Sort de jgheab, b=175mm | m | 98,000 |
| 54 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie | kg | 372,000 |
| 55 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,372 |
|  |  | Capitolul 8. Canalele de ventilare (CV1, CV3, CV4, CV7, CV8) |  |  |
| 56 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS8 cu gros.0,45 mm) | m2 | 30,750 |
| 57 | CE06A | Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm | m2 | 6,320 |
| 58 | CK26B aplicativ | Profil din tabla protejata anticoroziv b=200mm, | m | 119,800 |
| 59 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | m | 25,000 |
| 60 | CK26B aplicativ | Placa de protectie | m | 25,000 |
| 61 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (bara 50*100) | m3 | 0,140 |
| 62 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,140 |
| 63 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 115,400 |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 135,340 |
| 65 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,135 |
|  |  | Capitolul 9. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (3 buc) |  |  |
| 66 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50) | m3 | 0,090 |
| 67 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,090 |
| 68 | CE06A | Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm | m2 | 0,300 |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,950 |
| 70 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) | m | 5,100 |
| 71 | SB08E | Teava PE, diametrul de 100 mm | m | 9,900 |
|  |  | Capitolul 10. Elemente de timplarie |  |  |
| 72 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1, Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne) | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 11. Cerdac Cd1 |  |  |
| 73 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,200 |
| 74 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 27,100 |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 38,500 |
| 76 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -38,500 |
| 77 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica cu suprafata antiderapanta ) | m2 | 38,500 |
| 78 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Be-1, Be-2,) | kg | 101,160 |
| 79 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,101 |
| 80 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru copertina) | kg | 501,760 |
| 81 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,502 |
| 82 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,200 |
| 83 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,200 |
| 84 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 30*100 (V=0,18 m3) | m2 | 20,400 |
| 85 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,180 |
| 86 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,180 |
| 87 | CE30C | Placi din OSB-3 gros.15 mm | m2 | 20,400 |
| 88 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) | m2 | 20,400 |
| 89 | CE06A | Riglete din otel de acoperis cu strat de protectie 0,5 mm | m2 | 3,800 |
| 90 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 6,900 |
| 91 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 12. Pereul |  |  |
| 92 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 11,000 |
| 93 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 18,700 |
| 94 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,810 |
| 95 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 | 8,080 |
| 96 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75 | m3 | 8,080 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) | kg | 169,700 |
| 98 | DE11A aplic | Uluce cu dimenasiunile (24*16*4.5) din beton prefabricat pentru scurgerea apelor pluviale, asezate pe o fundatie din beton M200 (uluce - 48 buc) | m | 11,520 |
| * | ** | * | * | * |
| Lot 5 |  | Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni |  |  |
|  | 5.1. | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 93,58 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 236,10 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,10 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 236,10 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 236,10 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 236,10 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 236,10 |
| 8 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |
| 9 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 93,58 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 4,50 |
| 13 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 93,58 |
| 14 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 83,71 |
| 15 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -83,71 |
| 16 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 83,71 |
| 17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,37 |
| 18 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.0 x 0.8 m - 3 buc | m2 | 4,80 |
|  |  | 1.2. 1.2. Pardosea calda |  |  |
| 19 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 79,00 |
| 20 | RpIB12A | Demontari radiatoare | buc | 6,00 |
| 21 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 12,00 |
| 22 | RpIC18B | Demontarea tevii D=32 mm | m | 32,00 |
| 23 | RpIC18A1 | Demontarea tevii D=25 mm | m | 22,00 |
| 24 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv | m2 | 79,00 |
| 25 | IzF10A | Placa cu nuturi 1000x500x35 | m2 | 79,00 |
| 26 | ID07A aplicativ | Colector pentru podea calda | buc | 1,00 |
| 27 | ID01B | Set Robinet Kit de amestec 1 ' x3/4" | buc | 1,00 |
| 28 | IC40F aplicativ | Garnitura 1" carton | buc | 4,00 |
| 29 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M x3/4M | buc | 2,00 |
| 30 | RpSE24A | NIPLU bronz 1"M | buc | 2,00 |
| 31 | IC38G | Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica 32 x1" F alb) | buc | 2,00 |
| 32 | IC38G | Suport colector 1" dublu perechea | buc | 2,00 |
| 33 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava PPR PN 25 D=32 mm | m | 60,00 |
| 34 | IC38J | Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 | buc | 14,00 |
| 35 | IC38J | TEU PPR 32 | buc | 2,00 |
| 36 | IC38J | COT PPR 32 FF90* | buc | 8,00 |
| 37 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x3/4" F | buc | 2,00 |
| 38 | IC53C | Olandez PPR p/m 25 x 1" F | buc | 2,00 |
| 39 | IC38J | DOP PPR D=32 | buc | 2,00 |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 60,00 |
| 41 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm//radiator otel 22 x500 x1600 mm | buc | 2,00 |
| 42 | IC38J | TEU PPR 32 x20 x32 | buc | 2,00 |
| 43 | ID04A | Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur Garni | buc | 4,00 |
| 44 | IC38J | COT PPR 20 FF 90* | buc | 10,00 |
| 45 | IC38J | COT PPR 20 FF 45* | buc | 4,00 |
| 46 | IC38J | MUFA PPR 32 | buc | 6,00 |
| 47 | IC38J | REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M | buc | 4,00 |
|  |  | 1.3. 1.3. Incalzire |  |  |
| 48 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 40,00 |
| 49 |  | COT d=20 mmla 90* | buc | 16,00 |
| 50 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv////022 x500 x800 mm | buc | 2,00 |
| 51 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv////022 x500 x1000 mm | buc | 2,00 |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 54 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 500 mm/// 2000 x500 mm -- 2 buc | m | 4,00 |
| 55 | CR37A | Carniz cu L=3000 mm | m | 3,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. 1.Incalzire, ventilare,mobilier |  |  |
| 56 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |
| 57 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |
| 58 | IA37A | Pompa de circulatie 65/130 | buc | 1,00 |
| 59 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. 2. Iluminat interior si retea electrica |  |  |
| 60 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,95 |
| 61 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 | m | 195,00 |
| 62 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,77 |
| 63 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 | m | 175,00 |
| 64 | pret de piata | Cablu AVVGng 5x10 mm2 | m | 2,00 |
| 65 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal 16 x25x2000 PVC alb(de creat resursa) | 100 m | 0,02 |
| 66 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,75 |
| 67 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 1,60 |
| 68 |  | Fisa euro cu ramificatie | buc | 1,00 |
| 69 | 08-03-591-8 | Priza unitara incorporata (de creat resursa) | 100 buc | 0,01 |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa incorporat | 100 buc | 0,06 |
| 71 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu doua clapa incorporat | 100 buc | 0,01 |
| 72 | pret de piata | Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 | buc | 18,00 |
| 73 | pret de piata | Cutii de distributie pentru cabluri IP 20 cu montare incorporata | buc | 7,00 |
| 74 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | 100 buc | 0,16 |
| 75 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |
| 76 | 08-03-575-1 | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |
| 77 | 08-03-575-1 | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |
| 78 | 08-03-575-1 | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |
| 79 | 08-02-370-1 | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |
| 80 | Pret de piata | Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic | buc | 300,00 |
| 81 | Pret de piata | Curelusa 2.5 x98 mm, plastic | buc | 350,00 |
| 82 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm | buc | 35,00 |
| 83 | Pret de piata | Clema WAGO cu 2 poli | buc | 80,00 |
| 84 | Pret de piata | Clema WAGO cu 3 poli | buc | 75,00 |
| 85 | Pret de piata | Diblu 6 x40 mm | buc | 700,00 |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |
| 86 |  | Paturi caseta cu trei nivele | buc | 1,00 |
| 87 |  | Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului | buc | 20,00 |
| 88 |  | Perne 50 x50 mm | buc | 20,00 |
| 89 |  | Dulap 900 x350 x800 mm | buc | 6,00 |
| 90 |  | Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h) | buc | 1,00 |
| 91 |  | Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600 | buc | 5,00 |
| 92 |  | Scaunele pentru copii reglabile | buc | 20,00 |
| 93 |  | Scaunele pentru adulti | buc | 3,00 |
| 94 |  | Masa birou pentru adulti | buc | 1,00 |
| 95 |  | Calculator | buc | 1,00 |
| 96 |  | Imprimanta /xerox | buc | 1,00 |
| 97 |  | Vitrina pentru literatura de copii | buc | 1,00 |
| 98 |  | Covor semi-lina 2000 x3000 mm | buc | 2,00 |
| 99 |  | Termometre pentru incaperi | buc | 2,00 |
| 100 |  | Mobilier cu l=2.5 m | m | 2,50 |
| 101 |  | Automat BA 47-29 1P/C10 IEK | buc | 2,00 |
| 102 |  | Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK | buc | 3,00 |
| 103 |  | Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK | buc | 4,00 |
| 104 |  | Automat VN 32 3P 40A IEK | buc | 1,00 |
| 105 |  | Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior | buc | 1,00 |
| 106 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |
| 107 |  | Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru | buc | 1,00 |
| 108 |  | Pompa 65/30 | buc | 1,00 |
| 109 | pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm | buc | 16,00 |
|  | 5.2. | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  |  |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. 1.1 Reparatia spalatoriei |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" | m2 | 58,72 |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,72 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,72 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,72 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inainte de vopsire | m2 | 58,72 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi | m2 | 58,72 |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 11,20 |
| 8 | CK26A | Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi | m | 11,20 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 34,32 |
| 11 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 31,32 |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,32 |
| 13 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.8 m -1buc | m2 | 1,60 |
|  |  | 1.2. 1.2. Lucrari sanitare |  |  |
| 14 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 48,00 |
| 15 |  | COT d=20 mm la 90* | buc | 12,00 |
| 16 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 17 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,00 |
| 18 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 21,00 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,00 |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 6,00 |
| 23 | SC13A | Oglinda sanitara cu d500 | buc | 1,00 |
| 24 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,50 m pentru canalizare | m3 | 15,75 |
| 25 |  | Nisip | m3 | 1,85 |
| 26 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,00 |
|  |  | 1.3. 1.3. Iluminare |  |  |
| 27 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice | buc | 1,00 |
| 28 | RpEE15A | Montarea automatelor 16 A | buc | 1,00 |
| 29 | RpEE15A | Montarea automatelor 25 A | buc | 1,00 |
| 30 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 | buc | 2,00 |
| 31 |  | Plafoniera ///Corp de iluminat 600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong | buc | 2,00 |
| 32 |  | Intrerupator ordinar | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 33 |  | Asamblarea echipamentului 5% din suma mobilierului | set | 1,00 |
| 34 | VC29A | Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Capitolul 2. Utilajul |  |  |
| 35 |  | Dulap 900 x660 x600 mm | buc | 3,00 |
| 36 |  | Dulap 900 x860 x600 mm | buc | 4,00 |
| 37 |  | Dulap 2200 x800 x600 mm | buc | 1,00 |
| 38 |  | Dulap 2200 x650 x600 mm | buc | 3,00 |
| 39 |  | Dulap 2200 x2100 x600 mm | buc | 1,00 |
| 40 |  | Masina de spalat haine haine de 10 kg | buc | 1,00 |
| 41 |  | Covoras de protectie de cauciuc | buc | 1,00 |
| 42 |  | Fier de calcat | buc | 1,00 |
| 43 |  | Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. | buc | 1,00 |
|  | 5.3. | Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni |  |  |
| 1 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 24,00 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 89,00 |
| 3 | CA03K | Beton simplu turnat in scari, accese pentru copii cu dizabilitati, beton simplu clasa C 16/20 | m3 | 28,30 |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 65,00 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 98,00 |
| 6 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 98,00 |
| 7 | CH06A | Mina curenta din INOX | m | 49,75 |

| Documentația de deviz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lot 1. |  |  |
|  | Elaborat Certificat seria 2024-ED nr.0388.12a | Damian Vitalie |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 45 din 06.02.2026 |
| Lot 2. |  |  |
| 2.1 | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 38 din 06.02.2026 |
| 2.2 | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 39 din 06.02.2026 |
| 2.3. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 35 din 06.02.2026 |
| 2.4. | Elaborat Certificat seria ED-2022 nr. 231D | Apostol-Schirliu Sevastiana |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 44 din 06.02.2026 |
| Lot 3. |  |  |
| 3.1. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 42 din 06.02.2026 |
| 3.2. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 41 din 06.02.2026 |
| 3.3. | Elaborat Certificat seria ED-2022 nr. 231D | Apostol-Schirliu Sevastiana |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 40 din 06.02.2026 |
| Lot 4. |  |  |
| 4.1. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 43 din 06.02.2026 |
| 4.2. | Elaborat, domeniul 12a Certificat seria ED-2022 nr.247D | Severin Tataiana |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 25 din 02.02.2026 |
| Lot 5. |  |  |
| 5.1. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 37 din 06.02.2026 |
| 5.2. | Elaborat Certificat seria 2026-ED nr. 0076, domeniul 34.5.1 | Profir Larisa |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 36 din 06.02.2026 |
| 5.3. | Elaborat Certificat seria ED-2022 nr. 231D | Apostol-Schirliu Sevastiana |
|  | Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 075 domeniile D Certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-VP nr. 075D | Constantin Miniscurtă Aviz de verificare nr. 49 din 06.02.2026 |

Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI