Caiet de sarcini

- Autoritatea contractantă 	_____ IMSP Spitalul raional  Ialoveni______

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	_____ IMSP Spitalul raional  Ialoveni______

- Obiectul achiziţiei Lucrări de reconstrucție a secției internare în Unitate de Primire

Urgentă

- Cod CPV 45453000-7

- Listă lucrărilor solicitate și specificații tehnice:

| IMSP Spitalul raional Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (Etapa I)

Reconstructia sectiei de internare in unitate de primire urgenta in or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.7. Lucrari de constructii generale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare si montare |  |  |  |  |
| 1 | RpCL22C | Desfacerea scarilor de acces | m | 11,100 |  |  |
| 2 | RpCP44A | Demontarea elementelor griliajului metalic V=10m2x7.8,0kg= | kg | 78,000 |  |  |
| 3 | RpCG29D | Spargerea golului de usa | m3 | 1,400 |  |  |
| 4 | RpCG29D | Spargerea golului de fereastra | m3 | 0,900 |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 12,810 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Ferestre) | m2 | 8,450 |  |  |
| 7 | RpCS19G | Demontari:pervazuri din beton | m | 2,100 |  |  |
| 8 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 54,000 |  |  |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 39,030 |  |  |
| 10 | RpCG29A | Demolarea peretilor dispartitori | m2 | 7,000 |  |  |
| 11 | RpCK42E | Desfacerea plinte din lemn | m | 80,500 |  |  |
| 12 | RpCK42E | Desfacerea plinte din beton | m | 17,500 |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli inerioare driscuite la pereti pin ala zidarie | m2 | 140,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Zidarii la pereti |  |  |  |  |
| 14 | RpCF04A | Zidarie din moloane cioplite regulat, executata cu mortar de ciment M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri, in cladiri existente, (Zidirea golului de usa) | m3 | 2,440 |  |  |
| 15 | RpCF04A | Zidarie din moloane cioplite regulat, executata cu mortar de ciment M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri, in cladiri existente, (Zidirea golului de fereasatra) | m3 | 0,780 |  |  |
| 16 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,015 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de finisare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Peretii |  |  |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 388,340 |  |  |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 245,840 |  |  |
| 19 | CK26D | Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor | m | 245,840 |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 245,840 |  |  |
| 21 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 245,850 |  |  |
| 22 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,700 |  |  |
| 23 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din linoleum medical, | m2 | 137,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavanul |  |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 174,210 |  |  |
| 25 | RpCJ14A | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) | m2 | 174,210 |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 174,210 |  |  |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 174,210 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 174,210 |  |  |
| 29 | CF17C | Setca PVC lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 174,210 |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor | m2 | 174,210 |  |  |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea emulsie apoasa aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane (culoarea alba) | m2 | 174,210 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Pardosele Tip -1 |  |  |  |  |
| 32 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 80 mm, intr-un strat | m2 | 4,000 |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,000 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 4,000 |  |  |
| 35 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,000 |  |  |
| 36 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Pardosele Tip -2 |  |  |  |  |
| 37 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 44,710 |  |  |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 44,710 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 44,710 |  |  |
| 40 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 44,710 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Timplaria |  |  |  |  |
| 41 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-2 - 0.60x0.60 - 2 buc.) | m2 | 0,720 |  |  |
| 42 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F-1 - 2,00x1,00 - 2buc. | m2 | 4,000 |  |  |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 5,200 |  |  |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1 -1,20x2,05 - 4 buc.) | m2 | 9,840 |  |  |
| 45 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2 -1,15x2,05 - 1 buc.) | m2 | 2,360 |  |  |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3 -0,95x2,05 - 14 buc.) | m2 | 27,270 |  |  |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4 -0,70x2,05 - 13 buc.) | m2 | 18,660 |  |  |
| 48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-5 - 0,80x2,05 - 1 buc.) | m2 | 1,640 |  |  |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-6 - 3.45x2,97 - 1 buc.) | m2 | 10,250 |  |  |
| 50 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-7 - 3.10x2,97 - 1 buc.) | m2 | 9,210 |  |  |
| 51 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-8 - 2.30x2,97 - 1 buc.) | m2 | 6,830 |  |  |
| 52 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-9 - 1.85x2,35 - 1 buc.) | m2 | 4,400 |  |  |
| 53 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-10 - 1.30x2,97 - 1 buc.), Usa cu geam interioara din PVC,cu foile mata alba aplicata pe sticla | m2 | 3,860 |  |  |
| 54 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-11 - 2.50x2,97 - 1 buc.), Usa cu geam interioara din PVC,cu foile mata alba aplicata pe sticla | m2 | 7,430 |  |  |
| 55 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-12 - 1.60x2,97 - 1 buc.), Usa interioara din PVC,cu deschidere in doua parti | m2 | 3,520 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Proiectant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| IMSP Spitalul raional Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Reconstructia sectieide internare in unitate de primire urgenta in or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.7. Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct A1;T3; T4 |  |  |  |  |
| 1 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm SDR17; PN10 | m | 55,000 |  |  |
| 2 | AcB02A | Robinet cu ventil din bronz d=15 mm | buc | 15,000 |  |  |
| 3 | RpIF09D | Furtun termoizolant d=15 | m | 35,000 |  |  |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, | kg | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistema C1 |  |  |  |  |
| 5 | SA11H | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm | m | 3,000 |  |  |
| 6 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm | m | 22,000 |  |  |
| 7 | VB03A | Clapeta de aierisire d=100mm | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | SB13B | Piesa de curatire d=50mm | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 9 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,000 |  |  |
| 10 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | SC02A | Cuva de dus cu baterie si sifon metal | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | SE44A | Incalzitor de apa electric (Boiler), avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Costul boilerului electric V=80 l | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | AcB02A | Robinet de spalare d=15 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Evacuarea apelor atmosferice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Canalizare pluviala |  |  |  |  |
| 15 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, SN4 SDR41 d= 200 mm | m | 45,000 |  |  |
| 16 | AcE02A | Fintina din beton armat monolit d=1000 mm, | m3 | 2,000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Nisip | m3 | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Receptor Pluvial 7,5.x0,25x0.25 m. |  |  |  |  |
| 18 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,880 |  |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 0,190 |  |  |
| 20 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 3,750 |  |  |
| 21 | CC03B | Montare plase sudate VR4 100*100 V=5.63m2x2,22kgx2 | kg | 12,500 |  |  |
| 22 | DI119 | Beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,410 |  |  |
| 23 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 15,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Proiectant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| IMSP Spitalul raional Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Recomstructia sectiei de internare in unitate de primire urgenta in or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.7. Ilumit electric

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 25 mm | m | 780,000 |  |  |
| 2 | RpEA01C | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 32 mm | m | 15,000 |  |  |
| 3 | RpEA01C | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 50 mm | m | 20,000 |  |  |
| 4 | RpEA01C | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 70 mm | m | 25,000 |  |  |
| 5 | RpEA03A | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata d=25 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice | m | 20,000 |  |  |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (сталь полосовая 25х4 мм) | kg | 30,000 |  |  |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (сталь круглая 20 мм) | kg | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 8 | RpEG04A | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, разм,1000х650х275 исп, 1Р65 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica (gata echipat, conform proiectului tehnic), dim.650x500x220 mm IP65 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | RpEF02B | Светильник потолочный светодиодный, разм, 600х600х85мм 53,3 Вm, 220 В ПСС 60 | buc | 18,000 |  |  |
| 11 | RpEF02B | Светильник потолочный светодиодный, разм, 600х600х85мм 23,6 Вm, 220 В ПСС 25 | buc | 8,000 |  |  |
| 12 | RpEF02B | Светильник потолочный светодиодный, разм, 600х1200х85мм 53,3 Вm, 220 В ПСС 60 | buc | 2,000 |  |  |
| 13 | RpEF02B | Светильник 2х18 Вm, пылевлагонепроницаемый 220 В ЛСП44-2х18 | buc | 5,000 |  |  |
| 14 | RpEF02B | Светильник 2х9 Вm, настенный 220 В ЛПО 3019 | buc | 15,000 |  |  |
| 15 | RpEF09A | Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu baterie semiuscata, montata pe dibluri din lemn sau plastic 2x9 Bm ЛБА 3923 | buc | 7,000 |  |  |
| 16 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ,,EXIT" | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | RpEF02B | Лампа люминисцентная 220 В 18 Вм | buc | 10,000 |  |  |
| 18 | RpEF02B | Лампа люминисцентная 220 В 8 Вм | buc | 10,000 |  |  |
| 19 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice (Розеточный щиток ЭЩР - 0-2ТК) | buc | 3,000 |  |  |
| 20 | RpEA06A | Montarea dozelor У995 | buc | 25,000 |  |  |
| 21 | RpEA06A | Коробка ответвительная КМ41001 | buc | 20,000 |  |  |
| 22 | RpEA06A | Коробка установочнаяr КМ41001 | buc | 60,000 |  |  |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru 1Р44 | buc | 12,000 |  |  |
| 24 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor bipolare IP44 | buc | 20,000 |  |  |
| 25 | RpEE03A | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu contacte pamint 250B, 16А | buc | 28,000 |  |  |
| 26 | RpEE03A | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu contacte pamint 250B, 16А IP20 (Трехместная) | buc | 2,000 |  |  |
| 27 | RpEB01C | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 50 mmp.- ПВ1нг-0,45 | m | 50,000 |  |  |
| 28 | RpEB01D | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 70 mmp. | m | 125,000 |  |  |
| 29 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp сеч,5х25 мм2 ВВГнг - 0,66 | m | 12,000 |  |  |
| 30 | RpEB01A | Cablu de putere cu fibre din cupru, BBГнг 5x10мм2 | m | 12,000 |  |  |
| 31 | RpEB01A | Cablu de putere cu fibre din cupru, BBГнг 5x4мм2 | m | 120,000 |  |  |
| 32 | RpEB01A | Cablu de putere cu fibre din cupru, BBГнг 5x2.5мм2 | m | 55,000 |  |  |
| 33 | RpEB01A | Cablu de putere cu fibre din cupru, BBГнг 3x2.5мм2 | m | 130,000 |  |  |
| 34 | RpEB01A | Cablu de putere cu fibre din cupru, BBГнг 3x1.5мм2 | m | 370,000 |  |  |
| 35 | RpEB01A | Cablu de putere cu fibre din cupru, BBГнг 2x1.5мм2 | m | 20,000 |  |  |
| 36 | RpEB01A | Cablu de putere cu fibre din cupru, BBГнг 4x1.5мм2 | m | 60,000 |  |  |

| Proiectant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| IMSP Spitalul raional Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Reconstructia sectiei de internare in unitatea de primire urgenta in or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.7. Incalzire si ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema П1 |  |  |  |  |
| 1 | VB04A | Clapeta de reglare cu actionare externa (Systemair) EFD 80x50 | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | VC24A | Conecsiune flexibila 800x500 (Sistemair) DS80-50 | buc | 2,000 |  |  |
| 3 | VB15A | Grila de exterior restangulata (Systemair) VK80-50 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | VB07A | Difuzor aflux aer cu camera reglare, 600 x 200 mmGAG600x200+PRG-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | VB07A | Difuzor aflux aer cu camera reglare, 500 x 200 mmGAG500x200+PRG-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | CL20A | Grila aflux aer cu camerareglare. 300x150 GAR300x150+PRG-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | VA02F | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 800 - 500 mm | m2 | 3,500 |  |  |
| 8 | VA02F | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 600 - 600 mm | m2 | 3,000 |  |  |
| 9 | VA02A2 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 600x300 mm | m2 | 20,500 |  |  |
| 10 | VA02A2 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 500x300 mm | m2 | 29,500 |  |  |
| 11 | VA02A1 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 400 x 200 mm | m2 | 9,500 |  |  |
| 12 | VA02A1 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 150 x 150 mm | m2 | 3,800 |  |  |
| 13 | IzH07A | Saltele din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40 mm armata cu plasa din fibra de sticla carate pe o parte cu foile de aluminiu Larosk 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impreamabile pe toata sectiunea | m2 | 27,000 |  |  |
| 14 | IzH07A | Saltele din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40 mm armata cu plasa din fibra de sticla carate pe o parte cu foile de aluminiu Larosk 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impreamabile pe toata sectiunea | m2 | 42,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema П2 |  |  |  |  |
| 15 | VB04A | Clapeta de reglare cu actionare externa (Systemair) EFD 60x30 | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | VC24A | Conecsiune flexibila 800x500 (Sistemair) DS60-30 | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | VB15A | Grila de exterior restangulata (Systemair) VK60-30 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | CL20A | Grila evacuare cu camera de reglare 500x250 APC 500x250 | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | CL20A | Grila evacuare cu camera de reglare 300x250 APC 300x250 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | VA02A2 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 600x300 mm | m2 | 5,500 |  |  |
| 21 | VA02A2 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 500x300 mm | m2 | 22,500 |  |  |
| 22 | VA02F | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 500x250 mm | m2 | 1,500 |  |  |
| 23 | VA02A1 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 400 x 200 mm | m2 | 6,500 |  |  |
| 24 | VA02A1 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 300 x 250 mm | m2 | 1,500 |  |  |
| 25 | IzH07A | Saltele din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40 mm armata cu plasa din fibra de sticla carate pe o parte cu foile de aluminiu Larosk 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impreamabile pe toata sectiunea | m2 | 37,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul B1 |  |  |  |  |
| 26 | VC20A | Cutie filtranta cu filtru F7 aerul evacuat FFR 400 F7 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | CL20A | Grile evacuare aer d-150 EFF | buc | 2,000 |  |  |
| 28 | VA02A2 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 500x300 mm | m2 | 25,500 |  |  |
| 29 | VA02F | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 400x200 mm | m2 | 11,500 |  |  |
| 30 | VA02A1 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm 150 x 150 mm | m2 | 4,200 |  |  |
| 31 | VA02A1 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm d-400 | m2 | 7,200 |  |  |
| 32 | IzH07A | Saltele din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=20 mm armata cu plasa din fibra de sticla carate pe o parte cu foile de aluminiu Larosk 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impreamabile pe toata sectiunea | m2 | 37,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistemul BE1 |  |  |  |  |
| 33 | VA02A1 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm d-140 | m2 | 6,800 |  |  |
| 34 | VA02A1 | Canal, otel galvanizat 1,0 mm d-140 | m2 | 6,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema П1 |  |  |  |  |
| 35 | VC16A | Centrala de tratare a aerului monobloc, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, Systemair | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | VC04D | Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair N=5639W, L1885 m3/h, P1050Pa. KT80-50-4 | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | VC11A | Filtre plane ondulante (particule solide grosiere) G4 (Vent-Alians - ФBKac-592-592-100-G4 | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | VC11A | Filtre tip panou particule fine F7 (Vent-Alians) - ФBKom-WF7 | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | VC11A | Filtre tip panou particule fine F9 (Vent-Alians) - ФBKom-WF9 | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | VC11A | Filtre compacte particule micronice (filtre HEPA) :H14) - ФBA-HC-610-300 H14 (Vent-Alians) | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | VC29A | Batarie aer (calda) electrica N=45kW (Systemair) RB 80-50/45-3400V/3 | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | VC29A | Batarie aer (rece) freon (Systemair) DXRE80-50-2,5 | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | VB18B | Atentuar de zgomot L950mm LDR80x60 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema П2 |  |  |  |  |
| 44 | VC16A | Centrala de tratare a aerului monobloc, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, Systemair | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | VC04D | Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair N=1362W, L1855 m3/h, P1050Pa. KT60-30-4 | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | VC11A | Filtre plane ondulante (particule solide grosiere) G4 (Vent-Alians) - ФBKac-592-592-100-G4 | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | VC11A | Filtre tip panou particule fine F9 (Vent-Alians) - ФBKom-WF9 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | VC29A | Batarie aer (calda) electrica N=45kW (Systemair) RB 60-30/22-2 400V/3 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | VC29A | Batarie aer (rece) freon (Systemair) DXRE60-30-2,5 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistemul B1 |  |  |  |  |
| 50 | VC04D | Ventilator in linie pentru canale circulare, Systemair N=0.855W, L1855 m3/h, P350Pa. KD400-XL1 | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | VB07A | Difuzor aflux aer cu camera reglare, 500 x 200 mm GAG500x200+PRG-2 | buc | 2,000 |  |  |
| 52 | VD05A | Hota circulara d-400 ТУ 36-2337-80 Moven | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Sistemul BE1 |  |  |  |  |
| 53 | VD05A | Hota circulara d-140 ТУ 36-2337-80 Moven | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Sistemul R1 |  |  |  |  |
| 54 | AcB09A | Chiller racit cu aer (Systemair) Qr=12,3kW; Nr=3.25W; Nr=3.47W SYSVRF 120 AIR EVO HP Q | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema П1 |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata | Centrala de tratare aerului monobloc | 1 комплект | 1,000 |  |  |
| 56 |  | Ventilator in linie pentru canale circulare, N=5639W; L1885m3/h; P1050Pa KT80-50-4 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 |  | Filtre plane ondulate G4 | buc | 1,000 |  |  |
| 58 |  | Filtre tip panou particule fine F7 | buc | 1,000 |  |  |
| 59 |  | Filtre tip panou particule fine F9 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 |  | Filtre compacte particule micronice H14 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 |  | Baterie aer (calda) electrica N=45rW RB 80-50/45-3 400V/3 | buc | 1,000 |  |  |
| 62 |  | Baterie aer (rece) freon DXRE80-50-2.5 | buc | 1,000 |  |  |
| 63 |  | Atentuar de zgomot L950mm LDR80x60 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema П2 |  |  |  |  |
| 64 | Pret de piata | Centrala de tratare aerului monobloc | 1 комплект | 1,000 |  |  |
| 65 |  | Ventilator in linie pentru canale circulare, N=1362W; L1855m3/h; P450Pa KT60-30-4 | buc | 1,000 |  |  |
| 66 |  | Filtre plane ondulate G4 | buc | 1,000 |  |  |
| 67 |  | Filtre tip panou particule fine F9 | buc | 1,000 |  |  |
| 68 |  | Baterie aer (calda) electrica N=45rW RB60-30/22-2 400V/3 | buc | 1,000 |  |  |
| 69 |  | Baterie aer (rece) freon DXRE60-30-2.5 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistemul B1 |  |  |  |  |
| 70 |  | Ventilator in linie pentru canale circulare, N=0.855W; L1885m3/h; P350Pa KD400-XL1 | buc | 1,000 |  |  |
| 71 |  | Hota circulara d-400 TУ 36-2337-80 MOVEN | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistemul BE1 |  |  |  |  |
| 72 |  | Hota circulara d-140 TУ 36-2337-80 MOVEN | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Sistemul R1 |  |  |  |  |
| 73 |  | Chiller racit cu aer Qr=12.3kW; Nr=3.25W; Nr=3.47W | buc | 1,000 |  |  |

Total:

| Proiectant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| IMSP Spitalul raional Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Reconstructia sectiei de internare in unitate de primire urgenta in or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.7. Semnalizare de paza si incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Semnalizare antiincendiara |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, EN 54 "FS4000/8" | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 10-04-100-06 | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 | Dispozitive "ПС" de receptie si control, МодулЬ расширения для FS4000 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: (12B, 17A/час ) | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | 10-08-003-02 | Sirena EN 54 | buc | 3,000 |  |  |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: de fum (+10%) EN 54 | buc | 60,000 |  |  |
| 7 | 10-08-003-02 | Sirena de strada EN 54 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 10-08-002-02 | Извещатель пожарный ручной EN 54 | buc | 5,000 |  |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu 2x0,8 KПСнг(А) FRLSTLTx x0.8 | 100 m | 5,100 |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 | Провод 3x1.5 BBнг FRLSLTx 3x1.5 | 100 m | 0,600 |  |  |
| 12 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10/20 mm MCS-1 | m | 400,000 |  |  |
| 13 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, gofra d=20mm | m | 50,000 |  |  |
| 14 | 10-08-001-01 | Dispozitive "ПС" de receptie si control, Панель с модулем GSM и программным обеспечением EGR 100(для связи с ПЦН) | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | 10-08-002-04 | Светодиодный дистанционный индикатор R131 | buc | 7,000 |  |  |
| 16 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, Cablu canal 80x25 | m | 80,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipament |  |  |  |  |
| 17 |  | Контрольная панель EN 54, "FS4000/8" | buc | 1,000 |  |  |
| 18 |  | Передатчик одноканальный ATS-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 19 |  | Модуль расширения для FS4000 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 |  | Acumulator, 12В, 7А/час | buc | 2,000 |  |  |
| 21 |  | Сирена EN 54 FD8204C | buc | 3,000 |  |  |
| 22 |  | Датчик дымовой EN 54 FD 8030 | buc | 60,000 |  |  |
| 23 |  | Сирена de strada SB112F | buc | 1,000 |  |  |
| 24 |  | Извещатель пожарный ручной EN 54 FD 3050 | buc | 5,000 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Сабель 2x0.8 КПС НГ (A) FRLS LTx2x0.8 | m | 510,000 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Провод сеч,3х1,5 мм2 FRLSLT | m | 60,000 |  |  |
| 27 |  | Панель с модулем GSM и программным обеспечением EGR 100(для связи с ПЦН) | buc | 1,000 |  |  |
| 28 |  | Светодиодный дистанционный индикатор RI31 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Охранная сигнализация |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 29 | 10-08-002-04 | Сетевой контроллер управления доступом (контроль 4 двери) С3-400 | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | 10-08-002-04 | Сетевой контроллер управления доступом (контроль 2 двери) С3-200 | buc | 2,000 |  |  |
| 31 | 11-02-022-01 | Считыватель | buc | 14,000 |  |  |
| 32 | 10-08-002-02 | Резервный источник питания РИП - 12/3A | buc | 3,000 |  |  |
| 33 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 7A/час | buc | 3,000 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Cабель сат,5е UTP мед,жил, | 100 m | 2,000 |  |  |
| 35 | 08-02-148-1 | Cабель силовой 2х0,75 ШВВП2 х0,75 | 100 m | 1,500 |  |  |
| 36 | 10-08-019-01 | Бокс металический | buc | 3,000 |  |  |
| 37 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, gofra PVC, d=20mm | m | 20,000 |  |  |
| 38 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10/20 mm | m | 85,000 |  |  |
| 39 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, Cablu canal 80x25 | m | 50,000 |  |  |
| 40 | 10-03-002-11 | SWitch 5 Port | placa | 1,000 |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 | Провод BBнг FRLSLTx 3x1.5 | 100 m | 0,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Сетевой контроллер управления доступом (контроль 4 двери) С3-400 | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Сетевой контроллер управления доступом (контроль 2 двери) С3-200 | buc | 2,000 |  |  |
| 44 |  | Считыватель КР-600Е | buc | 14,000 |  |  |
| 45 |  | Замок-болт электрический YB-500AC (LED) | buc | 7,000 |  |  |
| 46 |  | Карта стандарта Mirafe ID Card | buc | 50,000 |  |  |
| 47 |  | Доводчик диерной | buc | 7,000 |  |  |
| 48 |  | Датчик магнитоконтактный | buc | 7,000 |  |  |
| 49 |  | Резервный источник питания РИП-12/3А | buc | 3,000 |  |  |
| 50 |  | Acumulator, 12В, 7А/час | buc | 3,000 |  |  |
| 51 | Pret de piata | Сабель cat.5e UTR мед,жил, | m | 200,000 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Сабель силовой 2х0,75 ШВВП2 | m | 150,000 |  |  |
| 53 |  | Бокс металический | buc | 3,000 |  |  |
| 54 |  | Кнопка выхода ЕВ 30 | buc | 7,000 |  |  |
| 55 |  | SWitch 5 Port | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | Pret de piata | Провод ВВГнг FRLS 3х1,5 | m | 40,000 |  |  |

| Proiectant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| IMSP Spitalul raional Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Reconstructia sectiei de internare in unitate de primire urgenta in or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, nr.7. Gaze Medicale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Кислородная рампа |  |  |  |  |
| 1 | 11-04-001-07 | Rampe din metal pentru 5 butelii pt. oxigen | buc | 2,000 |  |  |
| 2 | 11-06-001-02 | Dulap pt.10 butelii. Dimesiuni: 3200x600x2100(h) | buc | 1,000 |  |  |
| 3 |  | Butelie pt.oxigen V=40litri, P=15,0 MPa | buc | 10,000 |  |  |
| 4 |  | Reductor pt.oxigen Pвх=15,0 МРа | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы кислорода Р=0,4 МПа |  |  |  |  |
| 5 | F E03 B | Teava de cupru, 8 x 1mm | m | 5,000 |  |  |
| 6 | F E03 B | Teava de cupru, 10 x 1mm | m | 7,000 |  |  |
| 7 | F E03 B | Teava de cupru, 12 x 1mm | m | 12,000 |  |  |
| 8 | F E03 C | Teava de cupru, 15 x 1,0 mm | m | 16,000 |  |  |
| 9 | F E10 A | Robinet Robinet cu bila din alama Dy1/2', Py16 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | VC32A | Tip. 325.414 Distribution bend, manual connection O2 -cоеденителъная петля из медн. трубы между балоном и рампой Р=200бар. | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Трубопроводы сж, воздуха Р=0,6 МПа |  |  |  |  |
| 11 | F E03 B | Teava de cupru, 8 x 1mm | m | 5,000 |  |  |
| 12 | F E03 B | Teava de cupru, 10 x 1mm | m | 7,000 |  |  |
| 13 | F E03 B | Teava de cupru, 12 x 1mm | m | 7,500 |  |  |
| 14 | F E03 C | Teava de cupru, 15 x 1,0 mm | m | 30,000 |  |  |
| 15 | F E03 D | Teava de cupru, d= 20 x 1,0 mm | m | 4,000 |  |  |
| 16 | F E10 A | Robinet Robinet cu bila din alama Dy1/2', Py16 | buc | 7,000 |  |  |
| 17 | F E10 A | Robinet Robinet cu bila din alama Dy3/4", Py16 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Materiale de montaj |  |  |  |  |
| 18 | SA37A | Bratara d=10-12 mm | buc | 33,000 |  |  |
| 19 | SA37A | Bratara d=15 mm | buc | 30,000 |  |  |
| 20 | SA37A | Bratara d=20 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Палата интенсивной терапии и палата реанимации |  |  |  |  |
| 21 | 03-02-010-01 | VENTUS BASIG plus, tip 900.801+900.807+900.831 Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER) | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 03-02-003-01 | Aspirator vacuum эжекторный, в том числе, - Вакумный регулеатор, Аir, 0-90 кПа, соединение. ДIN. - Бутылка всасывающая, боковое соеденение с защитой от пролива, 0.25л | buc | 3,000 |  |  |
| 23 | 03-01-065-01 | Umidificator cu debitmetru pentru O2: -Tip.900.753 Трубчатый расходомер,O2. мин.соединие, DIN - 2 -Tip.904.836 Бутылка. 0.25л - 2 | buc | 3,000 |  |  |
| 24 | 03-02-010-01 | Conector AER | buc | 2,000 |  |  |
| 25 | 03-02-010-01 | Conector AO2 | buc | 2,000 |  |  |
| 26 | VC32A | FlovMeters Vas colector secretii organice V=1 L | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Компресорная |  |  |  |  |
| 27 | 03-02-068-01 | Statie de aer comprimat Q=740 l/minc cu resiver horizontal V=750 l в,т,ч,кондесатоотводчик Becomat 21, управлениe переключением | 1 instalatie | 1,000 |  |  |
| 28 | 03-01-010-01 | Рефрижараторный осушитель воздуха Q=57 м3/час, P max=16, ap | 1 dizpozitiv | 3,000 |  |  |
| 29 | 03-01-028-02 | Filtru H-20 | 1 dizpozitiv | 2,000 |  |  |
| 30 | 03-01-028-02 | Filtru с активированным углем С-20 | 1 dizpozitiv | 2,000 |  |  |
| 31 | 03-01-028-02 | Filtru стерильный SО7НВ | 1 dizpozitiv | 2,000 |  |  |
| 32 | 03-01-010-01 | Panou de reducere pentru aer comprimat P=6 bar, Q=300 m3/h, tip 325.815 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje si materiale |  |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale | 1 комплект | 1,000 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Aspirator vacuum эжекторный | 1 комплект | 3,000 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Statie de aer comprimat Q=740 l/min cu resiver horizontal V=750 l | 1 комплект | 1,000 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Рефрижераторный осушитель сжатого воздуча Q=57 m3/час Pmax=16, bar | 1 комплект | 2,000 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Фильтр Н-20 | 1 комплект | 2,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Фильтр с активированным углем С-20 | 1 комплект | 2,000 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Фильтр стерильный SO7HB | 1 комплект | 2,000 |  |  |

| Proiectant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| IMSP Spitalul raional Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Plan general |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Rigola de scurgere - 2 buc.x8,0 m.l. |  |  |  |  |
| 1 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,800 |  |  |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,010 |  |  |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 0,800 |  |  |
| 4 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 16,000 |  |  |
| 5 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 214,920 |  |  |
| 6 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 3,600 |  |  |
| 7 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | buc | 32,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Drum din dale de beton Tip I |  |  |  |  |
| 8 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 228,000 |  |  |
| 9 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 2,280 |  |  |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=80mm | m3 | 18,240 |  |  |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, gros.100 mm | m3 | 22,800 |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 35,000 |  |  |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Vibropresat) gros.80 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 228,000 |  |  |
| 14 | TRI1AA08E3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe teren. | t | 39,400 |  |  |
| 15 | TrI1AF08A1 | Incarcarea materialelor -deseuri -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren | t | 26,000 |  |  |
| 16 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 26,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Proiectant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor