|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționare produse parafarmaceutice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 33100000- 1 |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Lotul nr.1 Seringi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil |  |  |  |  | Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil, ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: U-100, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) – 30G (0,3mm); 12 mm – 13 mm |  |  |  | Certificări - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conofmritate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale |
|  | 1.2. | Seringi de 1 ml cu ac detașabil |  |  |  |  | Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil, ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) – 26G (0,45mm); 12 mm -16 mm |  |  |  | Certificări Certificări - Certificate ISO 13485 - Declarație(certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1; ISO 7864 - CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale - Certificat CE pentru produsul ofertat |
|  | 1.3. | Seringi de 2 ml cu ac detașabil |  |  |  |  | Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 2ml – 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm |  |  |  | Certificări - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conofmritate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale |
|  | 1.4. | Seringi de 5 ml cu ac detașabil |  |  |  |  | Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 5ml – 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm |  |  |  | Certificări - ISO 13485 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conofmritate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale |
|  | 1.5. | Seringi de 10 ml cu ac detașabil |  |  |  |  | Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reţinere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereţii carcasei; gradaţie indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereţi subţiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 10ml – 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm); 40 mm-50 mm |  |  |  | Certificări - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conofmritate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale |
|  | 1.6. | Seringi de 20 ml cu ac detașabil |  |  |  |  | Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon – free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanşă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort şi fiabilitate, cu pereți subțiri din oţel inoxidabil (AISI 304), ascuţit trilateral şi şlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului: diametrul şi lungimea: 20ml – 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm |  |  |  | Certificări - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conofmritate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificaţii tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționare produse parafarmaceutice

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33100000- 1 | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 Seringi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil | Buc. | 60 000 |  |  |  |  | Martie 2024 | - |
|  | Seringi de 1 ml cu ac detașabil | Buc. | 18 682 |  |  |  |  | Martie 2024 | - |
|  | Seringi de 2 ml cu ac detașabil | Buc. | 47 120 |  |  |  |  | Martie 2024 | - |
|  | Seringi de 5 ml cu ac detașabil | Buc. | 33 928 |  |  |  |  | Martie 2024 | - |
|  | Seringi de 10 ml cu ac detașabil | Buc. | 24 500 |  |  |  |  | Martie 2024 | - |
|  | Seringi de 20 ml cu ac detașabil | Buc. | 3 770 |  |  |  |  | Martie 2024 | - |
|  | Total Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  | - | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________