Digitally signed by Baleca-Lachi Tatiana Date: 2025.09.22 14:25:37 EEST

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

# Obiectivul:Lucrari de reparatie laborator CS Soldanesti

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.7.1

Aprobat:

Șef Centrul de Sănătate Șoldănești

Tatiana BALECA-LACHI

Formularul 1

| Obiect: Lucrari de reparatie laborator CS Soldanesti |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deviz: Lucrari de reparatie laborator CS Soldanesti |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1 | Lucrari de demontari |  |  |  |
|  | 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 30,36 |  |
|  | 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila. | m2 | 80,15 |  |
|  | 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 498,95 |  |
|  | 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). | m2 | 28,06 |  |
|  | 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 32,00 |  |
|  | 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 45,00 |  |
|  |  | 1 | TOTAL Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  | 2 | Lucrari de reparatie si montari |  |  |  |
|  | 7 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm. | m2 | 106,76 |  |
|  | 8 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. | m2 | 24,52 |  |
|  | 9 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp. | m | 26,50 |  |
|  | 10 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp. | m | 142,02 |  |
|  | 11 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm. | m2 | 56,70 |  |
|  | 12 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 9,00 |  |
|  | 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 9,00 |  |
|  | 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare. | m2 | 522,40 |  |
|  | 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 522,40 |  |
|  | 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 522,40 |  |
|  | 17 | CN53A k=2 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 1 044,80 |  |
|  | 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 522,40 |  |
|  | 19 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate.(tip plafon) | buc | 8,00 |  |
|  | 20 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate.(tip spot) | buc | 26,00 |  |
|  | 21 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 14,00 |  |
|  | 22 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 31,00 |  |
|  | 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 28,06 |  |
|  | 24 | CK55E | Plafoane tensionate din ţesătură de poliester сu încălzire cu foehn de aer de înaltă temperatură în încăperi cu înălţimeа pînă la 4m, cu suprafaţa de la 20 pînă la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereţi de beton. | m2 | 131,70 |  |

| 25 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. | buc | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. | buc | 4,00 |

| 27 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm. | buc | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 1,00 |
| 29 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 30 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 1,00 |
|  | 2 | TOTAL Lucrari de reparatie si montari |  |  |

Termen de execuție: 2(două) luni de la data înregistrării contractului la trezorărie.