| Reparatia sectorului de producere- reparatia caroseriilor autobuzelor, ale I.M. Parcul Urban de Autobuze | Formular F-1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Electricitatea- EEF/IEI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montare utilaj |  |  |
| 1 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автоматический выключатель Ip=80A BA88-32/3/C80A) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Рубильник In=250А ВР32И-35/3Р/250А) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,00 |
| 5 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 11,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩМП-3-0-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,00 |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩРн-24з-1, IP54 | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,00 |
| 15 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 / ЩМП-4-0-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩМП-3-0-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
| 21 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩМП-3-0-У2, IP54 | buc | 4,00 |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 4,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,00 |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / ЩМП-3-0-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 28 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,42 |
| 29 |  | Светодиодный прожектор тип PHILIPS, BVP 150 LED63/NW PSU SWB G2 CN, 4000K, 6650 Lm, 70Вт, степень защиты IP65 sau analogic | buc | 2,00 |
| 30 |  | Светодиодный светильник тип DAMIN LED 40, 4000K, 2800Lm, 30Вт, степень защиты IP65 sau analogic | buc | 1,00 |
| 31 |  | Светодиодный светильник тип PHILIPS WT168C LED60 NW PSD L1500, 4000K, 5400Lm, 50Вт, степень защиты IP65 sau analogic | buc | 31,00 |
| 32 |  | Светодиодный светильник тип PHILIPS DN027C G3 LED20/CW 19W D225, 4000K, 2100Lm, 19Вт, степень защиты IP65 sau analogic | buc | 2,00 |
| 33 |  | Светодиодный светильник тип PHILIPS BCP381 24LED 30K 24V A2 L100, 3000K, 1663Lm, 24Вт, степень защиты IP65 sau analogic | buc | 6,00 |
| 34 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,01 |
| 35 |  | Указатель ПГ "Пожарный Гидрант" ДБО 01-1-003, 2Вт, степень защиты IP54 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
| 37 |  | Выключатель одноклавиный для открытой установки 10А, 220В, степень защиты IP44 | buc | 6,00 |
| 38 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 39 |  | Выключатель одноклавиный для скрытой установки 10А, 220В, степень защиты IP20 | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 41 |  | Выключатель двухклавиный для открытой установки 10А, 220В, степень защиты IP44 | buc | 4,00 |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,32 |
| 43 |  | Розетка штепсельная с механической блокировкой для открытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом- 32А, 400В, степень защиты IP67 | buc | 8,00 |
| 44 |  | Розетка штепсельная с механической блокировкой для открытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом- 16А, 250В, степень защиты IP67 | buc | 23,00 |
| 45 |  | Розетка штепсельная для открытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом- 16А, 250В, степень защиты IP44 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 47 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом- 16А, 250В, степень защиты IP20 | buc | 2,00 |
| 48 | 08-02-398-5 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2 | 100 m | 0,75 |
| 49 |  | Cablu de aluminiu АВВГнг-FRLS-0.66 5*50мм2 | m | 75,00 |
| 50 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 5,30 |
| 51 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0.66 3*1,5мм2 | m | 530,00 |
| 52 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 7,80 |
| 53 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0.66 3*2,5мм2 | m | 340,00 |
| 54 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0.66 5*2,5мм2 | m | 340,00 |
| 55 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0.66 5*4мм2 | m | 200,00 |
| 56 | 08-02-398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 57 |  | Cablu din cupru ВВГнг-LS-0.66 5*10мм2 | m | 30,00 |
| 58 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 59 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 3*1,5мм2 | m | 100,00 |
| 60 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 61 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 3*2,5мм2 | m | 60,00 |
| 62 | 08-02-398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,35 |
| 63 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 5*16мм2 | m | 35,00 |
| 64 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 2,95 |
| 65 |  | Cablu din cupru КВВГнг-FRLS-0.66 4*1,5мм2 | m | 55,00 |
| 66 |  | Cablu din cupru ПВнгд-LS-1 1*4мм2 | m | 2,40 |
| 67 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 68 |  | Cablu din cupru ПВнгд-LS-1 1*10мм2 | m | 60,00 |
| 69 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 5,00 |
| 70 |  | Коробка ответвитленая для скрытой проводки | buc | 10,00 |
| 71 |  | Крышка для коробки | buc | 10,00 |
| 72 |  | Коробка ответвительная для открытой проводки, степень защиты IP44 | buc | 5,00 |
| 73 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,46 |
| 74 |  | Лоток неперфорированный 50*100*3000 | m | 42,00 |
| 75 |  | Соединитель профиль 50*100 | buc | 14,00 |
| 76 |  | Крышка лотка 35*100*3000 | m | 42,00 |
| 77 |  | Держатель горизонтальный l=150мм | buc | 28,00 |
| 78 |  | Лоток неперфорированный 100*100*3000 | m | 108,00 |
| 79 |  | Соединитель профиль 100*100 | buc | 36,00 |
| 80 |  | Держатель горизонтальный l=150мм | buc | 72,00 |
| 81 |  | Разделительная перегородка h=100 | m | 20,00 |
| 82 |  | Лоток неперфорированный 35*100*3000 | m | 96,00 |
| 83 |  | Соединитель профиль 35*100 | buc | 32,00 |
| 84 |  | Разделительная перегородка h=100 | m | 80,00 |
| 85 |  | Держатель горизонтальный l=150мм | buc | 47,00 |
| 86 |  | Металический трос 6мм | m | 40,00 |
| 87 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,80 |
| 88 |  | Труба ПВХ Д20мм | m | 50,00 |
| 89 |  | Труба ПНД Д20мм | m | 170,00 |
| 90 |  | Труба ПНД Д25мм | m | 60,00 |
| 91 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,08 |
| 92 |  | Труба стальная Д20 | m | 6,00 |
| 93 |  | Труба стальная Д25 | m | 2,00 |
| 94 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,07 |
| 95 |  | Металорукав в ПВХ Д20 | m | 2,00 |
| 96 |  | Металорукав в ПВХ Д25 | m | 5,00 |
| 97 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,09 |
| 98 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,35 |
| Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 99 |  | Автоматический выключатель Ip=80A BA88-32/3/C80A | buc | 1,00 |
| 100 |  | Рубильник In=250А ВР32И-35/3Р/250А | buc | 1,00 |
| 101 |  | Автоматический выключатель Ip=80A BA88-32/3/C80A | buc | 1,00 |
| 102 |  | Автоматический выключатель Ip=32A BA47-29/3/C32 | buc | 1,00 |
| 103 |  | Автоматический выключатель Ip=25A BA47-29/3/C25 | buc | 1,00 |
| 104 |  | Автоматический выключатель Ip=20A BA47-29/3/C20 | buc | 7,00 |
| 105 |  | Независимый расцепитель РН47 | buc | 1,00 |
| 106 |  | DIN-рейка 600мм | buc | 3,00 |
| 107 |  | Шина N нулевая на DIN -рейке 2х7 | buc | 2,00 |
| 108 |  | Шина РЕ | buc | 2,00 |
| 109 |  | Панель АВР-115-63 IP54 | buc | 2,00 |
| 110 |  | Автоматический выключатель Ip=50A BA47-29/3/C50 | buc | 1,00 |
| 111 |  | Автоматический выключатель Ip=25A ABP-115-63 IP54 | buc | 2,00 |
| 112 |  | Контактор Ip=25A ПМЛ-4500 | buc | 2,00 |
| 113 |  | Автоматический выключатель Ip=10A ВА47-29/1/С10 | buc | 3,00 |
| 114 |  | Автоматический выключатель Ip=10A ВА47-29/1/В10 | buc | 2,00 |
| 115 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/В10/30мА | buc | 1,00 |
| 116 |  | Контактор малогабаритный, 220В КМ20-20 | buc | 1,00 |
| 117 |  | Фотореле ФР-601 | buc | 1,00 |
| 118 |  | ЩМП-3-0-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 119 |  | Выключатель нагрузки In=40А ВН32/3Р/40А | buc | 1,00 |
| 120 |  | Автоматический выключатель Ip=10A ВА47-29/3/С10 | buc | 5,00 |
| 121 |  | Автоматический выключатель Ip=10A ВА47-29/1/С10 | buc | 3,00 |
| 122 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/С16/30мА | buc | 1,00 |
| 123 |  | Контактор малогабаритный, 400В КМ20-22 | buc | 5,00 |
| 124 |  | DIN-рейка 600мм | buc | 3,00 |
| 125 |  | Шина N нулевая на DIN -рейке 2х7 | buc | 2,00 |
| 126 |  | Шина РЕ | buc | 2,00 |
| 127 |  | ЩРн-24з-1, IP54 | buc | 1,00 |
| 128 |  | Выключатель нагрузки In=40А ВН32/3Р/40А | buc | 2,00 |
| 129 |  | Автоматический выключатель Ip=10A ВА47-29/1/В10 | buc | 6,00 |
| 130 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/С16/30мА | buc | 1,00 |
| 131 |  | ЩМП-4-0-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 132 |  | Выключатель нагрузки In=63А ВН32/3Р/63А | buc | 1,00 |
| 133 |  | Автоматический выключатель Ip=25A BA47-29/3/C25 | buc | 1,00 |
| 134 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ34/С16/30мА | buc | 2,00 |
| 135 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/С16/30мА | buc | 3,00 |
| 136 |  | DIN-рейка 600мм | buc | 3,00 |
| 137 |  | Шина N нулевая на DIN -рейке 2х7 | buc | 2,00 |
| 138 |  | Шина РЕ | buc | 2,00 |
| 139 |  | ЩМП-3-0-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 140 |  | Выключатель нагрузки In=40А ВН32/3Р/40А | buc | 1,00 |
| 141 |  | Автоматический выключатель Ip=10A ВА47-29/1/С10 | buc | 2,00 |
| 142 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ34/С16/30мА | buc | 1,00 |
| 143 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/С16/30мА | buc | 2,00 |
| 144 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/В10/30мА | buc | 1,00 |
| 145 |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/24В | buc | 1,00 |
| 146 |  | DIN-рейка 600мм | buc | 3,00 |
| 147 |  | Шина N нулевая на DIN -рейке 2х7 | buc | 2,00 |
| 148 |  | Шина РЕ | buc | 2,00 |
| 149 |  | ЩМП-3-0-У2, IP54 | buc | 4,00 |
| 150 |  | Выключатель нагрузки In=40А ВН32/3Р/40А | buc | 4,00 |
| 151 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ34/С16/30мА | buc | 4,00 |
| 152 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/С16/30мА | buc | 8,00 |
| 153 |  | DIN-рейка 600мм | buc | 12,00 |
| 154 |  | Шина N нулевая на DIN -рейке 2х7 | buc | 8,00 |
| 155 |  | Шина РЕ | buc | 8,00 |
| 156 |  | ЩМП-3-0-У2, IP54 | buc | 1,00 |
| 157 |  | Выключатель нагрузки In=40А ВН32/3Р/40А | buc | 1,00 |
| 158 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ34/С16/30мА | buc | 1,00 |
| 159 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/С16/30мА | buc | 2,00 |
| 160 |  | Автоматический выключатель диф. тока Iдиф=30мA АВДТ32/С16/10мА | buc | 1,00 |
| 161 |  | DIN-рейка 600мм | buc | 3,00 |
| 162 |  | Шина N нулевая на DIN -рейке 2х7 | buc | 2,00 |
| 163 |  | Шина РЕ | buc | 2,00 |

Beneficiar Î.M.  PUA