CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări de reparatie a acoperișului OMF Tabara

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, sat Tabara

Cod CPV: 45261910-6

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, | m2 | 322,820 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 322,820 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidaria de la parapet | m3 | 9,340 |
| 4 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton si tumbe | m2 | 29,800 |
| 5 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 5.5 mm - 615.2 m . l.) | kg | 136,540 |
| 6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d-12 mm - 369.12 m.l.) | kg | 327,710 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 5,960 |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (150x150) - 129.9 m.l.) | m3 | 2,930 |
| 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( 50x150-623.916 m.l. ) | m3 | 4,670 |
| 10 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (30x50 mm 623.16 m.l.), la constructii obisnuite. Scinduri 25x100 mm - 836.28 m.l.) | m2 | 332,950 |
| 11 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 4,670 |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 20,430 |
| 13 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, Lambriuri din lemn 8mm. | m2 | 96,840 |
| 14 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina | m2 | 116,200 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 332,950 |
| 16 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Tigla metalica BRUNA)) pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica 0.5 mm) Material marunt=1,050 | m2 | 332,950 |
| 17 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, | m | 59,000 |
| 18 | CE19B | Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030 | m | 70,600 |
| 19 | CE21B | Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020 | m | 23,500 |
| 20 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (balustrada de protectie la acoperis (100x100x2 - 13.07 m.l.) ,(50x50x1.5 - 17.23 m.l.),( 30x30x1.5-13.17 m.l.) | kg | 137,480 |
| 21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 24,000 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton, Tabla 5 mm - 0.5m.p. | kg | 20,000 |
| 23 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - deseuri constructii | t | 9,340 |

Data ″_24_″_10.2023_    (semnatura autorizata) _____________