| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5

Incalzire, ventilare si conditionare

Valoarea de deviz 9 895 791,46 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x400 |  |  | buc |  | 17,00 |  |  | 1 764,70 —————————— 58,21 |  | 29 999,84 —————————— 989,65 |
| 2 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x500 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 1 781,42 —————————— 58,21 |  | 8 907,08 —————————— 291,07 |
| 3 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 018,40 —————————— 58,22 |  | 2 018,40 —————————— 58,22 |
| 4 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x700 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 2 577,64 —————————— 58,22 |  | 10 310,57 —————————— 232,86 |
| 5 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x900 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 2 747,00 —————————— 58,21 |  | 13 734,98 —————————— 291,07 |
| 6 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1000 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 3 018,68 —————————— 58,22 |  | 6 037,37 —————————— 116,43 |
| 7 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 4 038,59 —————————— 75,68 |  | 8 077,17 —————————— 151,36 |
| 8 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x405 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 062,52 —————————— 58,22 |  | 3 062,52 —————————— 58,22 |
| 9 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x505 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 3 513,03 —————————— 58,22 |  | 7 026,05 —————————— 116,43 |
| 10 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x605 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 3 969,76 —————————— 58,21 |  | 19 848,78 —————————— 291,07 |
| 11 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x705 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 4 415,63 —————————— 58,22 |  | 17 662,53 —————————— 232,86 |
| 12 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x805 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 4 880,55 —————————— 58,22 |  | 9 761,09 —————————— 116,43 |
| 13 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x905 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 5 325,33 —————————— 58,22 |  | 31 951,98 —————————— 349,29 |
| 14 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1005 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 5 818,64 —————————— 75,68 |  | 23 274,57 —————————— 302,72 |
| 15 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1105 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 6 285,00 —————————— 75,68 |  | 43 994,99 —————————— 529,76 |
| 16 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1205 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  | 6 730,21 —————————— 75,68 |  | 60 571,88 —————————— 681,12 |
| 17 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1305 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  | 7 175,18 —————————— 75,68 |  | 107 627,65 —————————— 1 135,19 |
| 18 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1405 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 7 624,97 —————————— 75,68 |  | 53 374,78 —————————— 529,76 |
| 19 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1605 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 8 620,63 —————————— 93,14 |  | 120 688,87 —————————— 1 304,02 |
| 20 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1805 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 9 572,02 —————————— 93,14 |  | 9 572,02 —————————— 93,14 |
| 21 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x605 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 202,35 —————————— 58,22 |  | 5 202,35 —————————— 58,22 |
| 22 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x705 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 776,00 —————————— 58,22 |  | 5 776,00 —————————— 58,22 |
| 23 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x905 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 6 916,15 —————————— 58,22 |  | 20 748,45 —————————— 174,65 |
| 24 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1005 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 7 542,85 —————————— 75,68 |  | 15 085,71 —————————— 151,36 |
| 25 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1205 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  | 8 696,62 —————————— 75,68 |  | 95 662,84 —————————— 832,47 |
| 26 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1305 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 9 259,95 —————————— 75,68 |  | 18 519,91 —————————— 151,36 |
| 27 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1405 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 9 825,91 —————————— 75,68 |  | 19 651,81 —————————— 151,36 |
| 28 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1605 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 11 103,48 —————————— 93,14 |  | 33 310,43 —————————— 279,43 |
| 29 |  | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Supapa termostat cu pre-setare RTR-N unghiular: varianta cu trei axe cu conectare la radiator; conexiune termocuplu tip RTR filet interior DN15 |  |  | buc |  | 138,00 |  |  | 218,68 —————————— 52,39 |  | 30 177,61 —————————— 7 230,30 |
| 30 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de inchidere a radiatorului RLV; la retur; unghiular; filet interior DN15 |  |  | buc |  | 138,00 |  |  | 133,50 —————————— 17,46 |  | 18 423,47 —————————— 2 410,10 |
| 31 |  | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Element termostatic RTR 7090 cu senzor integrat si protectie la inghet pentru sistemul de incalzire |  |  | buc |  | 138,00 |  |  | 223,68 —————————— 52,39 |  | 30 867,61 —————————— 7 230,30 |
| 32 |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 () |  |  | m |  | 1 640,00 |  |  | 51,08 —————————— 34,93 |  | 83 770,22 —————————— 57 283,56 |
| 33 |  | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 (40% - fitinguri) |  |  | m |  | 656,00 |  |  | 51,08 —————————— 34,93 |  | 33 508,08 —————————— 22 913,42 |
| 34 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d20 |  |  | buc |  | 1 312,00 |  |  | 32,44 —————————— 23,29 |  | 42 565,87 —————————— 30 551,23 |
| 35 |  | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 |  |  | m |  | 615,00 |  |  | 64,47 —————————— 40,75 |  | 39 649,91 —————————— 25 061,56 |
| 36 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d25 |  |  | buc |  | 615,00 |  |  | 32,84 —————————— 23,29 |  | 20 198,75 —————————— 14 320,89 |
| 37 |  | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 (40% - fitinguri) |  |  | m |  | 246,00 |  |  | 64,47 —————————— 40,75 |  | 15 859,96 —————————— 10 024,62 |
| 38 |  | IC36C k-1.3 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 |  |  | m |  | 25,00 |  |  | 83,73 —————————— 46,57 |  | 2 093,36 —————————— 1 164,30 |
| 39 |  | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d32 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  | 43,16 —————————— 32,60 |  | 1 078,95 —————————— 815,01 |
| 40 |  | IC36C k-1.3 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 (40% - fitinguri) |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 83,73 —————————— 46,57 |  | 837,34 —————————— 465,72 |
| 41 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 2 255,00 |  |  | 12,28 —————————— 10,48 |  | 27 688,47 —————————— 23 629,47 |
| 42 |  | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 25,00 |  |  | 9,31 —————————— 9,31 |  | 232,86 —————————— 232,86 |
| 43 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 2 255,00 |  |  | 15,06 —————————— 12,81 |  | 33 954,21 —————————— 28 880,46 |
| 44 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 25,00 |  |  | 11,64 —————————— 11,64 |  | 291,07 —————————— 291,07 |
| 45 |  | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/4-S+ |  |  | m |  | 1 640,00 |  |  | 49,40 —————————— 40,75 |  | 81 020,10 —————————— 66 830,82 |
| 46 |  | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-28/4-S+ |  |  | m |  | 615,00 |  |  | 53,73 —————————— 40,75 |  | 33 043,00 —————————— 25 061,56 |
| 47 |  | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/4-S+ |  |  | m |  | 25,00 |  |  | 58,06 —————————— 40,75 |  | 1 451,40 —————————— 1 018,76 |
| 48 |  | IC05B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" Teava din otel d18х2,0 |  |  | m |  | 115,00 |  |  | 72,36 —————————— 43,08 |  | 8 321,36 —————————— 4 954,10 |
| 49 |  | IC05C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" Teava din otel d25х2,0 |  |  | m |  | 90,00 |  |  | 83,97 —————————— 47,74 |  | 7 557,52 —————————— 4 296,27 |
| 50 |  | IC05D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d 32x2,0 |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 100,84 —————————— 53,56 |  | 1 008,37 —————————— 535,58 |
| 51 |  | IC05E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" Трубы стальные электросварные термообработанные ГОСТ 10704-91 d 38x2,0 |  |  | m |  | 30,00 |  |  | 131,09 —————————— 60,54 |  | 3 932,80 —————————— 1 816,31 |
| 52 |  | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Трубы стальные электросварные термообработанные ГОСТ 10704-91 d 45x2,5 |  |  | m |  | 35,00 |  |  | 157,46 —————————— 75,68 |  | 5 511,16 —————————— 2 648,78 |
| 53 |  | IC05G |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" Teava din otel d57х3,5 |  |  | m |  | 100,00 |  |  | 179,08 —————————— 93,14 |  | 17 907,75 —————————— 9 314,40 |
| 54 |  | IC05H |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76х3,5 |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 307,67 —————————— 122,25 |  | 3 076,67 —————————— 1 222,52 |
| 55 |  | CN23E1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 215,00 |  |  | 26,26 —————————— 11,64 |  | 5 646,03 —————————— 2 503,24 |
| 56 |  | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 28,81 |  |  | 115,47 —————————— 91,98 |  | 3 326,55 —————————— 2 649,95 |
| 57 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 205,00 |  |  | 12,28 —————————— 10,48 |  | 2 517,13 —————————— 2 148,13 |
| 58 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 75,00 |  |  | 15,06 —————————— 12,81 |  | 1 129,30 —————————— 960,55 |
| 59 |  | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 110,00 |  |  | 17,84 —————————— 15,14 |  | 1 961,95 —————————— 1 664,95 |
| 60 |  | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 205,00 |  |  | 9,31 —————————— 9,31 |  | 1 909,45 —————————— 1 909,45 |
| 61 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 75,00 |  |  | 11,64 —————————— 11,64 |  | 873,23 —————————— 873,23 |
| 62 |  | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 110,00 |  |  | 13,97 —————————— 13,97 |  | 1 536,88 —————————— 1 536,88 |
| 63 |  | IzH03A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv vata minerala б=50 mm acoperit cu un strat de protectie |  |  | m2 |  | 165,83 |  |  | 237,46 —————————— 118,29 |  | 39 378,06 —————————— 19 616,13 |
| 64 |  | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1'' (DN25) x 2 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 404,23 —————————— 395,86 |  | 2 404,23 —————————— 395,86 |
| 65 |  | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 3 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 404,23 —————————— 395,86 |  | 3 404,23 —————————— 395,86 |
| 66 |  | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 4 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 4 404,23 —————————— 395,86 |  | 4 404,23 —————————— 395,86 |
| 67 |  | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/2'' (DN40) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 11 904,53 —————————— 395,86 |  | 35 713,60 —————————— 1 187,59 |
| 68 |  | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 2'' (DN50) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 14 404,23 —————————— 395,86 |  | 14 404,23 —————————— 395,86 |
| 69 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN15 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 36,00 |  |  | 103,50 —————————— 17,46 |  | 3 725,89 —————————— 628,72 |
| 70 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN20 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 38,00 |  |  | 133,51 —————————— 17,46 |  | 5 073,35 —————————— 663,65 |
| 71 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN25 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 173,48 —————————— 17,46 |  | 1 040,86 —————————— 104,79 |
| 72 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera DN32 "CALEFFI" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 280,88 —————————— 29,11 |  | 2 247,05 —————————— 232,86 |
| 73 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Grup de capat pentru tur/retut cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere "Giacomini" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 340,88 —————————— 29,11 |  | 4 772,33 —————————— 407,50 |
| 74 |  | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Console de prindere pentru colectoare "Giacomini" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 233,90 —————————— 44,24 |  | 3 274,58 —————————— 619,41 |
| 75 |  | IA52A Apl. |  | Cutie metalica - Caseta de vizitare pentru colectoare, din tabla vopsita |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 5 113,59 —————————— 232,86 |  | 35 795,15 —————————— 1 630,02 |
| 76 |  | IA52A Apl. |  | Cutie metalica - Cutie de amplasare a colectoruluii |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 3 913,59 —————————— 232,86 |  | 27 395,15 —————————— 1 630,02 |
| 77 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator automat d15 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 287,47 —————————— 11,64 |  | 2 874,73 —————————— 116,43 |
| 78 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire 3/4" " |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 184,63 —————————— 26,78 |  | 2 215,54 —————————— 321,35 |
| 79 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 284,63 —————————— 26,78 |  | 569,26 —————————— 53,56 |
| 80 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 275,00 |  |  | 58,78 —————————— 26,78 |  | 16 164,20 —————————— 7 364,20 |
| 81 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,275 |  |  | 533,85 —————————— 300,62 |  | 146,81 —————————— 82,67 |
| 82 |  | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,275 |  |  | 1 166,29 —————————— 724,00 |  | 320,73 —————————— 199,10 |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569 713,22 410 619,53 |
|  |  |  |  | 1.2. AR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  | 724,80 —————————— 381,89 |  | 14 495,93 —————————— 7 637,81 |
| 84 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 51,80 |  |  | 609,83 —————————— 286,42 |  | 31 589,41 —————————— 14 836,67 |
| 85 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  | 724,72 —————————— 381,82 |  | 2 464,06 —————————— 1 298,19 |
| 86 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 32,30 |  |  | 724,74 —————————— 381,88 |  | 23 409,10 —————————— 12 334,59 |
| 87 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  | 724,80 —————————— 381,89 |  | 14 495,93 —————————— 7 637,81 |
| 88 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 102,90 |  |  | 724,80 —————————— 381,89 |  | 74 581,80 —————————— 39 296,29 |
| 89 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  | 724,80 —————————— 381,89 |  | 7 972,79 —————————— 4 200,79 |
| 90 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 69,60 |  |  | 724,81 —————————— 381,89 |  | 50 446,98 —————————— 26 579,80 |
| 91 |  | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 9,60 |  |  | 860,51 —————————— 411,02 |  | 8 260,85 —————————— 3 945,81 |
| 92 |  | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  | 860,53 —————————— 410,98 |  | 12 391,70 —————————— 5 918,14 |
| 93 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  | 739,26 —————————— 123,42 |  | 59 140,62 —————————— 9 873,26 |
| 94 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" |  |  | m2 |  | 64,00 |  |  | 1 340,78 —————————— 123,42 |  | 85 809,78 —————————— 7 898,61 |
| 95 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 119,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 24 725,55 —————————— 14 686,48 |
| 96 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 159,00 |  |  | 198,56 —————————— 36,33 |  | 31 571,36 —————————— 5 776,09 |
| 97 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 159,00 |  |  | 58,81 —————————— 56,36 |  | 9 350,00 —————————— 8 960,45 |
| 98 |  | CK52A |  | Tavan laminar cu dimensiunea totala 1950x1950x350h compus din 8 celule pentru HEPA filtre cu dimensiunile 650x650, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 7,61 |  |  | 1 266,37 —————————— 103,58 |  | 9 637,09 —————————— 788,23 |
| 99 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x225 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 6 858,22 —————————— 58,22 |  | 27 432,86 —————————— 232,86 |
| 100 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x325 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 5 158,22 —————————— 58,22 |  | 20 632,86 —————————— 232,86 |
| 101 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x600 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 4 458,21 —————————— 58,21 |  | 4 458,21 —————————— 58,21 |
| 102 |  | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 550x150 (Din resurse manopera, regulator macara fereastra) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 1 229,36 —————————— 378,40 |  | 4 917,43 —————————— 1 513,59 |
|  |  |  |  | Total AR-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 784,31 173 706,54 |
|  |  |  |  | 1.3. AR-2, AR-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  | 675,86 —————————— 440,32 |  | 1 486,90 —————————— 968,70 |
| 104 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,85 |  |  | 675,43 —————————— 440,06 |  | 5 302,15 —————————— 3 454,48 |
| 105 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,20 |  |  | 675,86 —————————— 440,32 |  | 1 486,90 —————————— 968,70 |
| 106 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 5,65 |  |  | 675,60 —————————— 440,17 |  | 3 817,12 —————————— 2 486,94 |
| 107 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,48 |  |  | 545,01 —————————— 315,51 |  | 4 621,71 —————————— 2 675,56 |
| 108 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 32,97 |  |  | 545,03 —————————— 315,53 |  | 17 969,57 —————————— 10 403,02 |
| 109 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  | 609,80 —————————— 286,42 |  | 7 317,66 —————————— 3 437,01 |
| 110 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,40 |  |  | 609,71 —————————— 286,36 |  | 5 121,58 —————————— 2 405,44 |
| 111 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,80 |  |  | 609,92 —————————— 286,44 |  | 5 367,28 —————————— 2 520,71 |
| 112 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 10,40 |  |  | 609,81 —————————— 286,37 |  | 6 342,01 —————————— 2 978,28 |
| 113 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 29,40 |  |  | 609,86 —————————— 286,40 |  | 17 929,80 —————————— 8 420,22 |
| 114 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 11,40 |  |  | 724,75 —————————— 381,87 |  | 8 262,17 —————————— 4 353,32 |
| 115 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 32,30 |  |  | 724,74 —————————— 381,88 |  | 23 409,10 —————————— 12 334,59 |
| 116 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  | 724,71 —————————— 381,89 |  | 2 898,83 —————————— 1 527,56 |
| 117 |  | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  | 860,46 —————————— 411,04 |  | 4 818,55 —————————— 2 301,82 |
| 118 |  | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  | 860,43 —————————— 411,09 |  | 4 474,25 —————————— 2 137,65 |
| 119 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d100 |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 334,70 —————————— 151,36 |  | 1 338,80 —————————— 605,44 |
| 120 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d250 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 692,11 —————————— 151,36 |  | 692,11 —————————— 151,36 |
| 121 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,00 |  |  | 383,11 —————————— 151,36 |  | 766,22 —————————— 302,72 |
| 122 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 530,40 —————————— 151,36 |
| 123 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 3,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 1 844,58 —————————— 454,08 |
| 124 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (530-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 228,74 |  |  | 71,49 —————————— 34,93 |  | 16 353,72 —————————— 7 989,43 |
| 125 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,23 |  |  | 1 992,52 —————————— 845,39 |  | 458,28 —————————— 194,44 |
| 126 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d250 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 280,67 —————————— 151,36 |  | 280,67 —————————— 151,36 |
| 127 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,00 |  |  | 383,11 —————————— 151,36 |  | 766,22 —————————— 302,72 |
| 128 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 530,40 —————————— 151,36 |
| 129 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 3,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 1 844,58 —————————— 454,08 |
| 130 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  | 769,13 —————————— 123,42 |  | 49 993,32 —————————— 8 022,03 |
| 131 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" |  |  | m2 |  | 21,00 |  |  | 1 340,76 —————————— 123,42 |  | 28 156,05 —————————— 2 591,73 |
| 132 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 11 428,06 —————————— 6 787,87 |
| 133 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  | 198,56 —————————— 36,33 |  | 8 935,25 —————————— 1 634,68 |
| 134 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 45,00 |  |  | 58,80 —————————— 56,35 |  | 2 646,10 —————————— 2 535,85 |
| 135 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 790,96 —————————— 675,29 |  | 6 327,66 —————————— 5 402,35 |
| 136 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 1 545,03 —————————— 1 134,03 |  | 12 360,23 —————————— 9 072,23 |
| 137 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila de ventilare LAF-TT-10 400x300 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 2 587,22 —————————— 58,22 |  | 10 348,86 —————————— 232,86 |
| 138 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila de ventilare cu regulator LAF-TT-10+SC 600x200 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 894,22 —————————— 58,22 |  | 7 153,72 —————————— 465,72 |
| 139 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 688,21 —————————— 58,22 |  | 3 376,43 —————————— 116,43 |
| 140 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 785,03 —————————— 376,07 |  | 1 570,06 —————————— 752,14 |
| 141 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 879,03 —————————— 376,07 |  | 879,03 —————————— 376,07 |
| 142 |  | VB02A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 200x110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 029,36 —————————— 378,39 |  | 2 058,71 —————————— 756,79 |
|  |  |  |  | Total AR-2, AR-3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 265,04 113 029,10 |
|  |  |  |  | 1.4. AR-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,28 |  |  | 675,47 —————————— 440,14 |  | 4 241,97 —————————— 2 764,05 |
| 144 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 4,32 |  |  | 675,40 —————————— 440,12 |  | 2 917,71 —————————— 1 901,30 |
| 145 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 21,98 |  |  | 675,49 —————————— 440,08 |  | 14 847,38 —————————— 9 673,00 |
| 146 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 29,14 |  |  | 675,48 —————————— 440,11 |  | 19 683,58 —————————— 12 824,76 |
| 147 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,22 |  |  | 675,52 —————————— 440,08 |  | 4 201,75 —————————— 2 737,27 |
| 148 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 8,79 |  |  | 675,62 —————————— 440,16 |  | 5 938,72 —————————— 3 868,97 |
| 149 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 6,36 |  |  | 545,14 —————————— 315,61 |  | 3 467,07 —————————— 2 007,25 |
| 150 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 3,93 |  |  | 545,08 —————————— 315,52 |  | 2 142,15 —————————— 1 239,98 |
| 151 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  | 609,81 —————————— 286,42 |  | 3 049,06 —————————— 1 432,09 |
| 152 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 12,10 |  |  | 609,90 —————————— 286,46 |  | 7 379,78 —————————— 3 466,12 |
| 153 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 609,80 —————————— 286,42 |  | 4 878,41 —————————— 2 291,34 |
| 154 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  | 609,98 —————————— 286,42 |  | 3 964,89 —————————— 1 861,72 |
| 155 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  | 609,95 —————————— 286,50 |  | 3 415,72 —————————— 1 604,41 |
| 156 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  | 609,64 —————————— 286,36 |  | 2 560,50 —————————— 1 202,72 |
| 157 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  | 609,95 —————————— 286,50 |  | 3 415,72 —————————— 1 604,41 |
| 158 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 7,50 |  |  | 609,91 —————————— 286,42 |  | 4 574,33 —————————— 2 148,13 |
| 159 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 609,80 —————————— 286,42 |  | 4 878,41 —————————— 2 291,34 |
| 160 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  | 724,79 —————————— 381,89 |  | 12 321,41 —————————— 6 492,14 |
| 161 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 334,70 —————————— 151,36 |  | 334,70 —————————— 151,36 |
| 162 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 383,11 —————————— 151,36 |  | 383,11 —————————— 151,36 |
| 163 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 2 121,60 —————————— 605,44 |
| 164 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d180 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 614,86 —————————— 151,36 |
| 165 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,00 |  |  | 334,70 —————————— 151,36 |  | 669,40 —————————— 302,72 |
| 166 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 2,00 |  |  | 383,11 —————————— 151,36 |  | 766,22 —————————— 302,72 |
| 167 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 530,40 —————————— 151,36 |
| 168 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 530,40 —————————— 151,36 |
| 169 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 2 121,60 —————————— 605,44 |
| 170 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 614,86 —————————— 151,36 |
| 171 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 1 246,67 —————————— 740,49 |
| 172 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  | 198,72 —————————— 36,48 |  | 596,15 —————————— 109,44 |
| 173 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  | 58,72 —————————— 56,27 |  | 176,17 —————————— 168,82 |
| 174 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 888,64 —————————— 675,29 |  | 1 777,29 —————————— 1 350,59 |
| 175 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 003,19 —————————— 675,29 |  | 1 003,19 —————————— 675,29 |
| 176 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 921,36 —————————— 675,29 |  | 1 842,71 —————————— 1 350,59 |
| 177 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 1 285,74 —————————— 1 134,03 |  | 18 000,33 —————————— 15 876,39 |
| 178 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 1 420,94 —————————— 1 134,03 |  | 4 262,81 —————————— 3 402,08 |
| 179 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 1 545,03 —————————— 1 134,03 |  | 18 540,34 —————————— 13 608,34 |
| 180 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 542,99 —————————— 1 134,03 |  | 1 542,99 —————————— 1 134,03 |
| 181 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 308,21 —————————— 58,21 |  | 308,21 —————————— 58,21 |
| 182 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 657,03 —————————— 376,07 |  | 4 599,20 —————————— 2 632,48 |
| 183 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 717,03 —————————— 376,07 |  | 2 868,12 —————————— 1 504,28 |
| 184 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 777,03 —————————— 376,07 |  | 9 324,35 —————————— 4 512,83 |
| 185 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 797,03 —————————— 376,07 |  | 1 594,06 —————————— 752,14 |
| 186 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 797,03 —————————— 376,07 |  | 6 376,23 —————————— 3 008,55 |
| 187 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 897,03 —————————— 376,07 |  | 897,03 —————————— 376,07 |
| 188 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 785,03 —————————— 376,07 |  | 785,03 —————————— 376,07 |
| 189 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (720-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 430,22 |  |  | 71,49 —————————— 34,93 |  | 30 757,16 —————————— 15 027,62 |
| 190 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,43 |  |  | 533,63 —————————— 300,56 |  | 229,46 —————————— 129,24 |
| 191 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,43 |  |  | 1 995,02 —————————— 847,51 |  | 857,86 —————————— 364,43 |
|  |  |  |  | Total AR-4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 151,07 131 293,46 |
|  |  |  |  | 1.5. AR-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,85 |  |  | 675,43 —————————— 440,06 |  | 5 302,15 —————————— 3 454,48 |
| 193 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 13,35 |  |  | 675,41 —————————— 440,08 |  | 9 016,68 —————————— 5 875,06 |
| 194 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 11,87 |  |  | 675,48 —————————— 440,12 |  | 8 017,99 —————————— 5 224,21 |
| 195 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,41 |  |  | 674,95 —————————— 440,12 |  | 951,68 —————————— 620,57 |
| 196 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 32,16 |  |  | 675,45 —————————— 440,09 |  | 21 722,46 —————————— 14 153,23 |
| 197 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 36,17 |  |  | 675,51 —————————— 440,10 |  | 24 433,14 —————————— 15 918,31 |
| 198 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 10,05 |  |  | 675,43 —————————— 440,12 |  | 6 788,12 —————————— 4 423,18 |
| 199 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 7,07 |  |  | 545,00 —————————— 315,53 |  | 3 853,13 —————————— 2 230,80 |
| 200 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (5,4 kg/m2) |  |  | m2 |  | 12,56 |  |  | 578,21 —————————— 315,55 |  | 7 262,35 —————————— 3 963,28 |
| 201 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  | 609,81 —————————— 286,42 |  | 5 488,29 —————————— 2 577,76 |
| 202 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 7,35 |  |  | 609,73 —————————— 286,40 |  | 4 481,54 —————————— 2 105,05 |
| 203 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 2,40 |  |  | 609,53 —————————— 286,23 |  | 1 462,87 —————————— 686,94 |
| 204 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  | 609,64 —————————— 286,36 |  | 2 560,50 —————————— 1 202,72 |
| 205 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  | 609,95 —————————— 286,50 |  | 3 415,72 —————————— 1 604,41 |
| 206 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  | 609,85 —————————— 286,34 |  | 1 951,51 —————————— 916,30 |
| 207 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 334,70 —————————— 151,36 |  | 334,70 —————————— 151,36 |
| 208 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 383,11 —————————— 151,36 |  | 383,11 —————————— 151,36 |
| 209 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 2 121,60 —————————— 605,44 |
| 210 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d180 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 614,86 —————————— 151,36 |
| 211 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,00 |  |  | 334,70 —————————— 151,36 |  | 669,40 —————————— 302,72 |
| 212 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 383,11 —————————— 151,36 |  | 383,11 —————————— 151,36 |
| 213 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 530,40 —————————— 151,36 |
| 214 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 2 121,60 —————————— 605,44 |
| 215 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 614,86 —————————— 151,36 |
| 216 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 1 246,67 —————————— 740,49 |
| 217 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  | 198,72 —————————— 36,48 |  | 596,15 —————————— 109,44 |
| 218 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  | 58,72 —————————— 56,27 |  | 176,17 —————————— 168,82 |
| 219 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 887,59 —————————— 675,29 |  | 887,59 —————————— 675,29 |
| 220 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 857,69 —————————— 675,29 |  | 857,69 —————————— 675,29 |
| 221 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 921,36 —————————— 675,29 |  | 1 842,71 —————————— 1 350,59 |
| 222 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 1 285,74 —————————— 1 134,03 |  | 15 428,86 —————————— 13 608,34 |
| 223 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 1 285,49 —————————— 1 134,03 |  | 3 856,46 —————————— 3 402,08 |
| 224 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  | 1 544,80 —————————— 1 134,03 |  | 13 903,21 —————————— 10 206,25 |
| 225 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 542,99 —————————— 1 134,03 |  | 1 542,99 —————————— 1 134,03 |
| 226 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 278,21 —————————— 58,21 |  | 278,21 —————————— 58,21 |
| 227 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 657,03 —————————— 376,07 |  | 4 599,20 —————————— 2 632,48 |
| 228 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 717,03 —————————— 376,07 |  | 2 868,12 —————————— 1 504,28 |
| 229 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  | 777,03 —————————— 376,07 |  | 6 993,26 —————————— 3 384,62 |
| 230 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 797,03 —————————— 376,07 |  | 1 594,06 —————————— 752,14 |
| 231 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 797,03 —————————— 376,07 |  | 5 579,20 —————————— 2 632,48 |
| 232 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 897,03 —————————— 376,07 |  | 897,03 —————————— 376,07 |
| 233 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 785,03 —————————— 376,07 |  | 785,03 —————————— 376,07 |
| 234 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (690-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 381,30 |  |  | 71,49 —————————— 34,93 |  | 27 258,33 —————————— 13 318,43 |
| 235 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,381 |  |  | 532,73 —————————— 299,48 |  | 202,97 —————————— 114,10 |
|  |  |  |  | Total AR-5 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 875,68 124 597,56 |
|  |  |  |  | 1.6. AR-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,28 |  |  | 675,47 —————————— 440,14 |  | 4 241,97 —————————— 2 764,05 |
| 237 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 4,32 |  |  | 675,40 —————————— 440,12 |  | 2 917,71 —————————— 1 901,30 |
| 238 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 19,78 |  |  | 675,51 —————————— 440,11 |  | 13 361,64 —————————— 8 705,47 |
| 239 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,30 |  |  | 675,50 —————————— 439,96 |  | 2 229,14 —————————— 1 451,88 |
| 240 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 29,14 |  |  | 675,48 —————————— 440,11 |  | 19 683,58 —————————— 12 824,76 |
| 241 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 6,22 |  |  | 675,52 —————————— 440,08 |  | 4 201,75 —————————— 2 737,27 |
| 242 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 8,16 |  |  | 675,45 —————————— 440,04 |  | 5 511,67 —————————— 3 590,70 |
| 243 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 7,07 |  |  | 545,00 —————————— 315,53 |  | 3 853,13 —————————— 2 230,80 |
| 244 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (5,4 kg/m2) |  |  | m2 |  | 7,07 |  |  | 578,19 —————————— 315,53 |  | 4 087,82 —————————— 2 230,80 |
| 245 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  | 610,06 —————————— 286,42 |  | 610,06 —————————— 286,42 |
| 246 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  | 609,80 —————————— 286,42 |  | 6 707,78 —————————— 3 150,60 |
| 247 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  | 609,98 —————————— 286,47 |  | 2 927,89 —————————— 1 375,04 |
| 248 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 15,60 |  |  | 609,88 —————————— 286,45 |  | 9 514,06 —————————— 4 468,58 |
| 249 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 5,60 |  |  | 609,95 —————————— 286,50 |  | 3 415,72 —————————— 1 604,41 |
| 250 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 11,20 |  |  | 609,78 —————————— 286,40 |  | 6 829,49 —————————— 3 207,65 |
| 251 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  | 609,79 —————————— 286,42 |  | 3 658,72 —————————— 1 718,51 |
| 252 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 609,80 —————————— 286,42 |  | 4 878,41 —————————— 2 291,34 |
| 253 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 15,30 |  |  | 724,76 —————————— 381,86 |  | 11 088,77 —————————— 5 842,46 |
| 254 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d100 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 334,70 —————————— 151,36 |  | 334,70 —————————— 151,36 |
| 255 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 383,11 —————————— 151,36 |  | 383,11 —————————— 151,36 |
| 256 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d140 |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 2 121,60 —————————— 605,44 |
| 257 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d180 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 614,86 —————————— 151,36 |
| 258 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 |  |  | m |  | 2,00 |  |  | 334,70 —————————— 151,36 |  | 669,40 —————————— 302,72 |
| 259 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 383,11 —————————— 151,36 |  | 383,11 —————————— 151,36 |
| 260 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 530,40 —————————— 151,36 |
| 261 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 530,40 —————————— 151,36 |
| 262 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 2 121,60 —————————— 605,44 |
| 263 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 614,86 —————————— 151,36 |
| 264 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 2 285,55 —————————— 1 357,57 |
| 265 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  | 198,49 —————————— 36,26 |  | 1 389,45 —————————— 253,82 |
| 266 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  | 58,84 —————————— 56,39 |  | 411,85 —————————— 394,70 |
| 267 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 888,64 —————————— 675,29 |  | 1 777,29 —————————— 1 350,59 |
| 268 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 003,19 —————————— 675,29 |  | 1 003,19 —————————— 675,29 |
| 269 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 921,36 —————————— 675,29 |  | 1 842,71 —————————— 1 350,59 |
| 270 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 1 285,74 —————————— 1 134,03 |  | 18 000,33 —————————— 15 876,39 |
| 271 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 1 420,94 —————————— 1 134,03 |  | 4 262,81 —————————— 3 402,08 |
| 272 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 1 545,03 —————————— 1 134,03 |  | 18 540,34 —————————— 13 608,34 |
| 273 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 542,99 —————————— 1 134,03 |  | 1 542,99 —————————— 1 134,03 |
| 274 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 308,21 —————————— 58,21 |  | 308,21 —————————— 58,21 |
| 275 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 657,03 —————————— 376,07 |  | 4 599,20 —————————— 2 632,48 |
| 276 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 717,03 —————————— 376,07 |  | 2 868,12 —————————— 1 504,28 |
| 277 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 777,03 —————————— 376,07 |  | 9 324,35 —————————— 4 512,83 |
|  |  |  |  | Total AR-6 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 179,74 113 066,36 |
|  |  |  |  | 1.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,54 |  |  | 675,53 —————————— 440,09 |  | 5 093,51 —————————— 3 318,26 |
| 279 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 5,02 |  |  | 675,59 —————————— 440,21 |  | 3 391,48 —————————— 2 209,84 |
| 280 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 2,12 |  |  | 545,58 —————————— 315,79 |  | 1 156,62 —————————— 669,47 |
| 281 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 2,36 |  |  | 545,13 —————————— 315,74 |  | 1 286,50 —————————— 745,15 |
| 282 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  | 626,43 —————————— 382,28 |  | 751,72 —————————— 458,73 |
| 283 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 530,40 —————————— 151,36 |  | 530,40 —————————— 151,36 |
| 284 |  | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 |  |  | m |  | 1,00 |  |  | 614,86 —————————— 151,36 |  | 614,86 —————————— 151,36 |
| 285 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 356,09 —————————— 1 134,03 |  | 2 712,18 —————————— 2 268,06 |
| 286 |  | VB29A1 |  | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 545,03 —————————— 1 134,03 |  | 3 090,06 —————————— 2 268,06 |
| 287 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 400x200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 458,21 —————————— 58,21 |  | 1 458,21 —————————— 58,21 |
| 288 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 797,03 —————————— 376,07 |  | 1 594,06 —————————— 752,14 |
| 289 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 785,03 —————————— 376,07 |  | 1 570,06 —————————— 752,14 |
|  |  |  |  | Total Sistema R-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 249,66 13 802,78 |
|  |  |  |  | 1.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-800 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 983,78 —————————— 376,07 |  | 983,78 —————————— 376,07 |
| 291 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 0,314 |  |  | 676,66 —————————— 441,24 |  | 212,47 —————————— 138,55 |
| 292 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,18 |  |  | 675,39 —————————— 440,07 |  | 796,96 —————————— 519,28 |
| 293 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,413 |  |  | 674,88 —————————— 440,01 |  | 953,60 —————————— 621,74 |
| 294 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,83 |  |  | 675,64 —————————— 440,21 |  | 1 912,07 —————————— 1 245,80 |
| 295 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 16,33 |  |  | 675,48 —————————— 440,12 |  | 11 030,55 —————————— 7 187,22 |
| 296 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 2 908,90 —————————— 1 727,82 |
| 297 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 198,62 —————————— 36,38 |  | 1 588,94 —————————— 291,07 |
| 298 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 58,77 —————————— 56,32 |  | 470,18 —————————— 450,58 |
| 299 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 921,36 —————————— 675,29 |  | 5 528,13 —————————— 4 051,76 |
| 300 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 657,03 —————————— 376,07 |  | 1 314,06 —————————— 752,14 |
| 301 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 717,03 —————————— 376,07 |  | 2 868,12 —————————— 1 504,28 |
| 302 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (115-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 69,33 |  |  | 71,50 —————————— 34,93 |  | 4 957,44 —————————— 2 421,74 |
| 303 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,07 |  |  | 532,71 —————————— 299,43 |  | 37,29 —————————— 20,96 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 562,49 21 309,01 |
|  |  |  |  | 1.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-500/150 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 983,78 —————————— 376,07 |  | 983,78 —————————— 376,07 |
| 305 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 15,07 |  |  | 675,47 —————————— 440,07 |  | 10 179,30 —————————— 6 631,85 |
| 306 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 2 077,79 —————————— 1 234,16 |
| 307 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  | 198,52 —————————— 36,29 |  | 1 191,11 —————————— 217,72 |
| 308 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  | 58,73 —————————— 56,27 |  | 352,35 —————————— 337,65 |
| 309 |  | CL20A |  | Grila de ventilare circulara cu diametrul exact al conductei BMC2-V 600x100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 758,21 —————————— 58,21 |  | 758,21 —————————— 58,21 |
| 310 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (60-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 28,79 |  |  | 71,54 —————————— 34,94 |  | 2 059,51 —————————— 1 005,96 |
| 311 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,03 |  |  | 548,00 —————————— 310,33 |  | 16,44 —————————— 9,31 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-11 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 618,49 9 870,93 |
|  |  |  |  | 1.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-800 S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 983,78 —————————— 376,07 |  | 983,78 —————————— 376,07 |
| 313 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 7,54 |  |  | 675,53 —————————— 440,09 |  | 5 093,51 —————————— 3 318,26 |
| 314 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 1,96 |  |  | 675,31 —————————— 440,18 |  | 1 323,61 —————————— 862,75 |
| 315 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 0,88 |  |  | 676,43 —————————— 440,58 |  | 595,26 —————————— 387,71 |
| 316 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,30 |  |  | 675,50 —————————— 439,96 |  | 2 229,14 —————————— 1 451,88 |
| 317 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,83 |  |  | 675,64 —————————— 440,21 |  | 1 912,07 —————————— 1 245,80 |
| 318 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 9,42 |  |  | 675,58 —————————— 440,13 |  | 6 363,92 —————————— 4 146,07 |
| 319 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 2 908,90 —————————— 1 727,82 |
| 320 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 198,62 —————————— 36,38 |  | 1 588,94 —————————— 291,07 |
| 321 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 58,77 —————————— 56,32 |  | 470,18 —————————— 450,58 |
| 322 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 920,95 —————————— 675,29 |  | 2 762,85 —————————— 2 025,88 |
| 323 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 1 001,50 —————————— 675,29 |  | 4 006,02 —————————— 2 701,18 |
| 324 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 657,03 —————————— 376,07 |  | 3 285,14 —————————— 1 880,34 |
| 325 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (175-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 121,32 |  |  | 71,49 —————————— 34,93 |  | 8 672,84 —————————— 4 238,05 |
| 326 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,121 |  |  | 530,50 —————————— 298,26 |  | 64,19 —————————— 36,09 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-12 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 260,35 25 139,55 |
|  |  |  |  | 1.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-350 S |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 983,78 —————————— 376,07 |  | 3 935,12 —————————— 1 504,28 |
| 328 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 5,02 |  |  | 675,59 —————————— 440,21 |  | 3 391,48 —————————— 2 209,84 |
| 329 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 20,02 |  |  | 675,51 —————————— 440,13 |  | 13 523,69 —————————— 8 811,42 |
| 330 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 4 571,10 —————————— 2 715,15 |
| 331 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 13,00 |  |  | 198,60 —————————— 36,36 |  | 2 581,77 —————————— 472,71 |
| 332 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 13,00 |  |  | 58,78 —————————— 56,33 |  | 764,19 —————————— 732,34 |
| 333 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 921,36 —————————— 675,29 |  | 9 213,56 —————————— 6 752,94 |
| 334 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 657,03 —————————— 376,07 |  | 3 285,14 —————————— 1 880,34 |
| 335 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (140-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 88,14 |  |  | 71,51 —————————— 34,93 |  | 6 302,65 —————————— 3 078,41 |
| 336 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,09 |  |  | 530,56 —————————— 297,56 |  | 47,75 —————————— 26,78 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-13, A15 - A17 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 616,45 28 184,21 |
|  |  |  |  | 1.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | VB01A2 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-2000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 983,78 —————————— 376,07 |  | 983,78 —————————— 376,07 |
| 338 |  | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 11,87 |  |  | 545,07 —————————— 315,55 |  | 6 469,93 —————————— 3 745,55 |
| 339 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 11,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 2 285,55 —————————— 1 357,57 |
| 340 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 198,62 —————————— 36,38 |  | 1 588,94 —————————— 291,07 |
| 341 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  | 58,77 —————————— 56,32 |  | 470,18 —————————— 450,58 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-14 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 798,38 6 220,84 |
|  |  |  |  | 1.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 3,14 |  |  | 675,67 —————————— 440,13 |  | 2 121,60 —————————— 1 382,02 |
| 343 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  | 207,78 —————————— 123,42 |  | 1 038,89 —————————— 617,08 |
| 344 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  | 198,72 —————————— 36,48 |  | 596,15 —————————— 109,44 |
| 345 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  | 58,72 —————————— 56,27 |  | 176,17 —————————— 168,82 |
| 346 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (20-prevederile normelor) |  |  | kg |  | 13,50 |  |  | 71,59 —————————— 34,93 |  | 966,43 —————————— 471,54 |
| 347 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  | 2 028,00 —————————— 873,00 |  | 40,56 —————————— 17,46 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-18 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 939,80 2 766,36 |
|  |  |  |  | 1.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  | IC05C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" 25x2,0 (DN20) |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 83,97 —————————— 47,74 |  | 839,72 —————————— 477,36 |
| 349 |  | IC05D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d32x2,0 mm |  |  | m |  | 135,00 |  |  | 103,88 —————————— 53,56 |  | 14 023,94 —————————— 7 230,30 |
| 350 |  | IC05E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel d38x2,0 mm |  |  | m |  | 25,00 |  |  | 131,07 —————————— 60,54 |  | 3 276,74 —————————— 1 513,59 |
| 351 |  | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d48x3,5 mm |  |  | m |  | 75,00 |  |  | 157,48 —————————— 75,68 |  | 11 810,89 —————————— 5 675,96 |
| 352 |  | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d57x3,5 mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  | 156,47 —————————— 75,68 |  | 9 388,26 —————————— 4 540,77 |
| 353 |  | IC05H |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76x3,5 mm |  |  | m |  | 55,00 |  |  | 234,12 —————————— 122,25 |  | 12 876,78 —————————— 6 723,83 |
| 354 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva |  |  | m2 |  | 109,02 |  |  | 388,49 —————————— 123,41 |  | 42 353,33 —————————— 13 454,65 |
| 355 |  | CN23E |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 145,00 |  |  | 28,59 —————————— 13,97 |  | 4 145,26 —————————— 2 025,88 |
| 356 |  | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 38,15 |  |  | 115,47 —————————— 91,98 |  | 4 405,04 —————————— 3 509,20 |
| 357 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 12,28 —————————— 10,48 |  | 122,79 —————————— 104,79 |
| 358 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 235,00 |  |  | 15,06 —————————— 12,81 |  | 3 538,47 —————————— 3 009,72 |
| 359 |  | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 115,00 |  |  | 17,84 —————————— 15,14 |  | 2 051,13 —————————— 1 740,63 |
| 360 |  | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 9,31 —————————— 9,31 |  | 93,14 —————————— 93,14 |
| 361 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 235,00 |  |  | 11,64 —————————— 11,64 |  | 2 736,11 —————————— 2 736,11 |
| 362 |  | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 115,00 |  |  | 13,97 —————————— 13,97 |  | 1 606,73 —————————— 1 606,73 |
| 363 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 1 525,77 —————————— 20,96 |  | 12 206,16 —————————— 167,66 |
| 364 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 840,88 —————————— 29,11 |  | 3 681,77 —————————— 58,22 |
| 365 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 LF |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 1 375,94 —————————— 20,96 |  | 4 127,82 —————————— 62,87 |
| 366 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 1 525,67 —————————— 20,96 |  | 7 628,34 —————————— 104,79 |
| 367 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 784,63 —————————— 26,78 |  | 3 569,26 —————————— 53,56 |
| 368 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN20 "Caleffi" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 134,63 —————————— 26,78 |  | 538,52 —————————— 107,12 |
| 369 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 234,63 —————————— 26,78 |  | 2 815,54 —————————— 321,35 |
| 370 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera, PN16, DN32 "Caleffi" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 340,88 —————————— 29,11 |  | 1 363,52 —————————— 116,43 |
| 371 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN20) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 136,21 —————————— 29,11 |  | 136,21 —————————— 29,11 |
| 372 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN25) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  | 155,13 —————————— 29,11 |  | 1 396,16 —————————— 261,97 |
| 373 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet pentru golire 1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 145,67 —————————— 20,96 |  | 1 456,66 —————————— 209,57 |
| 374 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire 3/4" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 154,63 —————————— 26,78 |  | 1 546,28 —————————— 267,79 |
| 375 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet sferic pentru dezaerator automat 15 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 314,14 —————————— 11,64 |  | 3 141,43 —————————— 116,43 |
| 376 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 284,63 —————————— 26,78 |  | 1 138,52 —————————— 107,12 |
| 377 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 260,00 |  |  | 58,78 —————————— 26,78 |  | 15 282,51 —————————— 6 962,51 |
| 378 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,26 |  |  | 532,27 —————————— 300,04 |  | 138,39 —————————— 78,01 |
| 379 |  | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,26 |  |  | 1 168,96 —————————— 725,46 |  | 303,93 —————————— 188,62 |
|  |  |  |  | Total Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 739,35 63 655,79 |
|  |  |  |  | 1.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 234,63 —————————— 26,78 |  | 703,89 —————————— 80,34 |
| 381 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 156,21 —————————— 29,11 |  | 156,21 —————————— 29,11 |
| 382 |  | ID03C |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (k=0,67 la resurse exclusiv robinet) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 4 335,30 —————————— 124,81 |  | 21 676,52 —————————— 624,06 |
| 383 |  | ID02A apl |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Borna pentru termomanometru R 1/2" 0-0,6MPa |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 70,77 —————————— 20,96 |  | 566,16 —————————— 167,66 |
| 384 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire dn25 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 457,48 —————————— 26,78 |  | 3 202,34 —————————— 187,45 |
| 385 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 113,71 —————————— 20,96 |  | 454,85 —————————— 83,83 |
| 386 |  | IC05D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d32x2,0 mm |  |  | m |  | 6,00 |  |  | 103,83 —————————— 53,56 |  | 622,96 —————————— 321,35 |
| 387 |  | IC05I |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Teava din otel d108x3,5 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 418,24 —————————— 145,54 |  | 6 273,58 —————————— 2 183,06 |
| 388 |  | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x035 Armaflex ACE |  |  | m |  | 6,00 |  |  | 214,34 —————————— 73,35 |  | 1 286,02 —————————— 440,11 |
| 389 |  | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x108 Armaflex ACE |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 374,45 —————————— 73,35 |  | 5 616,72 —————————— 1 100,26 |
| 390 |  | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 5,69 |  |  | 115,65 —————————— 92,08 |  | 658,06 —————————— 523,93 |
| 391 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 6,00 |  |  | 15,06 —————————— 12,81 |  | 90,34 —————————— 76,84 |
| 392 |  | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 20,61 —————————— 17,46 |  | 309,22 —————————— 261,97 |
| 393 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 6,00 |  |  | 11,64 —————————— 11,64 |  | 69,86 —————————— 69,86 |
| 394 |  | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 16,30 —————————— 16,30 |  | 244,50 —————————— 244,50 |
| 395 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 25,00 |  |  | 58,78 —————————— 26,78 |  | 1 469,47 —————————— 669,47 |
| 396 |  | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,025 |  |  | 1 182,00 —————————— 745,20 |  | 29,55 —————————— 18,63 |
| 397 |  | IC05F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d57x3,5 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  | 156,47 —————————— 75,68 |  | 3 129,42 —————————— 1 513,59 |
| 398 |  | IC05H |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76x3,5 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 332,66 —————————— 122,25 |  | 4 989,97 —————————— 1 833,77 |
| 399 |  | IC05H |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d89x3,5 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 351,06 —————————— 122,25 |  | 3 510,58 —————————— 1 222,52 |
| 400 |  | IC05I |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Teava din otel d108x3,5 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  | 418,33 —————————— 145,54 |  | 8 366,59 —————————— 2 910,75 |
| 401 |  | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva |  |  | m2 |  | 26,94 |  |  | 388,52 —————————— 123,43 |  | 10 466,81 —————————— 3 325,24 |
| 402 |  | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 16,75 |  |  | 115,52 —————————— 91,96 |  | 1 934,97 —————————— 1 540,37 |
| 403 |  | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |  | 17,84 —————————— 15,14 |  | 624,26 —————————— 529,76 |
| 404 |  | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  | 20,61 —————————— 17,46 |  | 618,43 —————————— 523,93 |
| 405 |  | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 35,00 |  |  | 13,97 —————————— 13,97 |  | 489,01 —————————— 489,01 |
| 406 |  | IE04D |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  | 16,30 —————————— 16,30 |  | 489,01 —————————— 489,01 |
| 407 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 70,00 |  |  | 58,78 —————————— 26,78 |  | 4 114,52 —————————— 1 874,52 |
| 408 |  | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,07 |  |  | 532,71 —————————— 299,43 |  | 37,29 —————————— 20,96 |
| 409 |  | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,07 |  |  | 1 175,14 —————————— 731,86 |  | 82,26 —————————— 51,23 |
|  |  |  |  | Total Sistema de conditionare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 283,37 23 407,09 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 3 434 037,40 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 302 560,59 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 149 757,70 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 3 886 355,69 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 563 521,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 4 449 877,27 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 266 992,63 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 4 716 869,90 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 716 869,90 1 260 669,11 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" APT-R, MVT-R |  |  | buc |  | 19,00 |  |  | 34,63 —————————— 26,78 |  | 657,93 —————————— 508,80 |
| 411 |  | ID01C |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" APT-R |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 43,62 —————————— 32,60 |  | 43,62 —————————— 32,60 |
| 412 |  | RpIC31E apl |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" - Montare Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 166,06 —————————— 121,09 |  | 664,22 —————————— 484,35 |
| 413 |  | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 154,42 —————————— 139,72 |  | 463,25 —————————— 419,15 |
|  |  |  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 829,02 1 444,90 |
|  |  |  |  | 2.2. AR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-1 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |
| 415 |  | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 371,27 —————————— 1 154,99 |  | 1 371,27 —————————— 1 154,99 |
| 416 |  | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 184,46 —————————— 151,36 |  | 368,92 —————————— 302,72 |
| 417 |  | VC10A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA - Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  | 1 688,03 —————————— 1 501,95 |  | 27 008,51 —————————— 24 031,15 |
|  |  |  |  | Total AR-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 200,50 30 713,07 |
|  |  |  |  | 2.3. AR-2, AR-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-2,3 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 5 451,82 —————————— 5 224,22 |  | 10 903,65 —————————— 10 448,43 |
| 419 |  | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 371,27 —————————— 1 154,99 |  | 1 371,27 —————————— 1 154,99 |
| 420 |  | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 184,46 —————————— 151,36 |  | 737,84 —————————— 605,44 |
| 421 |  | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda, rectangulara CFC-AG-H-305x305x80-125-SW, CFC-AG-H-535x535x80-200-SW, CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 677,69 —————————— 675,29 |  | 17 620,04 —————————— 17 557,64 |
| 422 |  | VC10A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA - Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 1 688,06 —————————— 1 501,95 |  | 43 889,45 —————————— 39 050,62 |
|  |  |  |  | Total AR-2, AR-2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 522,25 68 817,12 |
|  |  |  |  | 2.4. AR-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 |  | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-4 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |
| 424 |  | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 184,46 —————————— 151,36 |  | 368,92 —————————— 302,72 |
|  |  |  |  | Total AR-4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 820,72 5 526,93 |
|  |  |  |  | 2.5. AR-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-5 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |
| 426 |  | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 184,46 —————————— 151,36 |  | 368,92 —————————— 302,72 |
|  |  |  |  | Total AR-5 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 820,72 5 526,93 |
|  |  |  |  | 2.6. AR-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 |  | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-6 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |
| 428 |  | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 184,46 —————————— 151,36 |  | 368,92 —————————— 302,72 |
|  |  |  |  | Total AR-6 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 820,72 5 526,93 |
|  |  |  |  | 2.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 |  | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - R-10 Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |  | 5 451,80 —————————— 5 224,21 |
| 430 |  | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 113,78 —————————— 100,13 |  | 113,78 —————————— 100,13 |
|  |  |  |  | Total Sistema R-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 565,58 5 324,34 |
|  |  |  |  | 2.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 |  | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 504,56 —————————— 3 364,83 |  | 3 504,56 —————————— 3 364,83 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 504,56 3 364,83 |
|  |  |  |  | 2.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 |  | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 504,56 —————————— 3 364,83 |  | 3 504,56 —————————— 3 364,83 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-11 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 504,56 3 364,83 |
|  |  |  |  | 2.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 |  | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 504,56 —————————— 3 364,83 |  | 3 504,56 —————————— 3 364,83 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-12 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 504,56 3 364,83 |
|  |  |  |  | 2.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 |  | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 3 504,71 —————————— 3 364,83 |  | 14 018,83 —————————— 13 459,31 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-13, A15 - A17 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 018,83 13 459,31 |
|  |  |  |  | 2.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 |  | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 504,56 —————————— 3 364,83 |  | 3 504,56 —————————— 3 364,83 |
| 436 |  | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 621,44 —————————— 542,56 |  | 1 621,44 —————————— 542,56 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-14 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 126,00 3 907,39 |
|  |  |  |  | 2.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 |  | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 358,55 —————————— 1 344,77 |  | 1 358,55 —————————— 1 344,77 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-18 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 358,55 1 344,77 |
|  |  |  |  | 2.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 |  | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Nod de amestec la sistema de refulare |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 404,46 —————————— 395,86 |  | 4 044,57 —————————— 3 958,62 |
| 439 |  | ID04E |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 122,51 —————————— 98,97 |  | 245,02 —————————— 197,93 |
| 440 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 267,79 —————————— 267,79 |  | 1 606,73 —————————— 1 606,73 |
| 441 |  | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 35,24 —————————— 29,11 |  | 352,36 —————————— 291,07 |
|  |  |  |  | Total Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 248,68 6 054,35 |
|  |  |  |  | 2.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 |  | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 6 065,73 —————————— 5 794,72 |  | 6 065,73 —————————— 5 794,72 |
| 443 |  | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 277,73 —————————— 116,43 |  | 277,73 —————————— 116,43 |
| 444 |  | IA37A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 430,06 —————————— 302,72 |  | 430,06 —————————— 302,72 |
| 445 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 267,79 —————————— 267,79 |  | 267,79 —————————— 267,79 |
| 446 |  | IA26B |  | Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 1000 l |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 456,31 —————————— 698,58 |  | 1 456,31 —————————— 698,58 |
| 447 |  | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 18,88 —————————— 16,30 |  | 75,50 —————————— 65,20 |
| 448 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 48,72 —————————— 46,57 |  | 194,89 —————————— 186,29 |
| 449 |  | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Nod de amestec la sistema de refulare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 404,53 —————————— 395,86 |  | 1 213,60 —————————— 1 187,59 |
|  |  |  |  | Total Sistema de conditionare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 981,61 8 619,32 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 180 826,86 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 39 926,36 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 887,39 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 221 640,61 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  | 126 433,49 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 348 074,10 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 20 884,44 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 368 958,54 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 958,54 166 359,85 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 4 346,08 —————————— 0,00 |  | 26 076,48 —————————— 0,00 |
| 451 |  |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN25 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 5 668,12 —————————— 0,00 |  | 17 004,36 —————————— 0,00 |
| 452 |  |  |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 7 549,75 —————————— 0,00 |  | 7 549,75 —————————— 0,00 |
| 453 |  |  |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 LF MVT-R |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 2 689,62 —————————— 0,00 |  | 13 448,10 —————————— 0,00 |
| 454 |  |  |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 MVT-R |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 248,71 —————————— 0,00 |  | 2 248,71 —————————— 0,00 |
| 455 |  |  |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN20 MVT-R |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 447,43 —————————— 0,00 |  | 2 447,43 —————————— 0,00 |
| 456 |  |  |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN25 MVT-R |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 2 707,69 —————————— 0,00 |  | 8 123,07 —————————— 0,00 |
| 457 |  |  |  | Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 5 625,45 —————————— 0,00 |  | 11 250,90 —————————— 0,00 |
| 458 |  |  |  | Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 4 077,36 —————————— 0,00 |  | 12 232,08 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 380,88 |
|  |  |  |  | 3.2. AR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 |  |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" |  |  | set |  | 1,00 |  |  | 577 446,00 —————————— 0,00 |  | 577 446,00 —————————— 0,00 |
| 460 |  |  |  | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" |  |  | set |  | 1,00 |  |  | 277 950,00 —————————— 0,00 |  | 277 950,00 —————————— 0,00 |
| 461 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-750-350-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 13 576,00 —————————— 0,00 |  | 13 576,00 —————————— 0,00 |
| 462 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-900-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 19 278,00 —————————— 0,00 |  | 19 278,00 —————————— 0,00 |
| 463 |  |  |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  | 4 283,41 —————————— 0,00 |  | 68 534,56 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total AR-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956 784,56 |
|  |  |  |  | 3.3. AR-2, AR-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 |  |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" |  |  | set |  | 2,00 |  |  | 510 000,00 —————————— 0,00 |  | 1 020 000,00 —————————— 0,00 |
| 465 |  |  |  | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" |  |  | set |  | 2,00 |  |  | 102 000,00 —————————— 0,00 |  | 204 000,00 —————————— 0,00 |
| 466 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-350-350-950 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 10 000,00 —————————— 0,00 |  | 20 000,00 —————————— 0,00 |
| 467 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-700-300-950 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 14 200,00 —————————— 0,00 |  | 28 400,00 —————————— 0,00 |
| 468 |  |  |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-305x305x80-125-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 8 845,85 —————————— 0,00 |  | 88 458,50 —————————— 0,00 |
| 469 |  |  |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-535x535x80-200-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 10 800,40 —————————— 0,00 |  | 108 004,00 —————————— 0,00 |
| 470 |  |  |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rectangulara CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 9 245,15 —————————— 0,00 |  | 55 470,90 —————————— 0,00 |
| 471 |  |  |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-305x305-SW |  |  | buc |  | 16,00 |  |  | 4 230,16 —————————— 0,00 |  | 67 682,56 —————————— 0,00 |
| 472 |  |  |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-535x535-SW |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 8 445,25 —————————— 0,00 |  | 84 452,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total AR-2, AR-3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 676 468,46 |
|  |  |  |  | 3.4. AR-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 |  |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |  | 255 000,00 —————————— 0,00 |  | 255 000,00 —————————— 0,00 |
| 474 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 000,00 —————————— 0,00 |  | 5 000,00 —————————— 0,00 |
| 475 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 8 600,00 —————————— 0,00 |  | 8 600,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total AR-4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 600,00 |
|  |  |  |  | 3.5. AR-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 |  |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |  | 255 000,00 —————————— 0,00 |  | 255 000,00 —————————— 0,00 |
| 477 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 000,00 —————————— 0,00 |  | 5 000,00 —————————— 0,00 |
| 478 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-550-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 8 600,00 —————————— 0,00 |  | 8 600,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total AR-5 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 600,00 |
|  |  |  |  | 3.6. AR-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 |  |  |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" |  |  | set |  | 1,00 |  |  | 255 000,00 —————————— 0,00 |  | 255 000,00 —————————— 0,00 |
| 480 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 5 000,00 —————————— 0,00 |  | 5 000,00 —————————— 0,00 |
| 481 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 8 600,00 —————————— 0,00 |  | 8 600,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total AR-6 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 600,00 |
|  |  |  |  | 3.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 |  |  |  | Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" |  |  | set |  | 1,00 |  |  | 88 046,00 —————————— 0,00 |  | 88 046,00 —————————— 0,00 |
| 483 |  |  |  | Atenuator de zgomot LDC 250-900 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 8 600,00 —————————— 0,00 |  | 8 600,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema R-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 646,00 |
|  |  |  |  | 3.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 |  |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 4 839,17 —————————— 0,00 |  | 4 839,17 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 839,17 |
|  |  |  |  | 3.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 |  |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 4 450,50 —————————— 0,00 |  | 4 450,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-11 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 450,50 |
|  |  |  |  | 3.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 |  |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 4 839,17 —————————— 0,00 |  | 4 839,17 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-12 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 839,17 |
|  |  |  |  | 3.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 |  |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 3 613,33 —————————— 0,00 |  | 14 453,32 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-13, A15 - A17 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 453,32 |
|  |  |  |  | 3.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 |  |  |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 13 000,00 —————————— 0,00 |  | 13 000,00 —————————— 0,00 |
| 489 |  |  |  | Dulap universal 1050x650x2200h |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 6 000,00 —————————— 0,00 |  | 6 000,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-14 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 000,00 |
|  |  |  |  | 3.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 |  |  |  | Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 985,83 —————————— 0,00 |  | 985,83 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema A-18 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,83 |
|  |  |  |  | 3.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 |  |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare RE-TPO3.LM24A-SR |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 14 500,00 —————————— 0,00 |  | 58 000,00 —————————— 0,00 |
| 492 |  |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare RE-HW3.LM24A-SR |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 14 500,00 —————————— 0,00 |  | 29 000,00 —————————— 0,00 |
| 493 |  |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-4,7-2,5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 17 500,00 —————————— 0,00 |  | 35 000,00 —————————— 0,00 |
| 494 |  |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5,6-1,0 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 18 000,00 —————————— 0,00 |  | 18 000,00 —————————— 0,00 |
| 495 |  |  |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5,2-1,63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 20 000,00 —————————— 0,00 |  | 20 000,00 —————————— 0,00 |
| 496 |  |  |  | Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 900,00 —————————— 0,00 |  | 1 800,00 —————————— 0,00 |
| 497 |  |  |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 100,00 —————————— 0,00 |  | 100,00 —————————— 0,00 |
| 498 |  |  |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 150,00 —————————— 0,00 |  | 750,00 —————————— 0,00 |
| 499 |  |  |  | Supapa de by-pass AVDO 15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 800,00 —————————— 0,00 |  | 4 800,00 —————————— 0,00 |
| 500 |  |  |  | Supapa de by-pass AVDO 25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 1 200,00 —————————— 0,00 |  | 4 800,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 250,00 |
|  |  |  |  | 3.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 |  |  |  | Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" |  |  | set |  | 1,00 |  |  | 752 000,00 —————————— 0,00 |  | 752 000,00 —————————— 0,00 |
| 502 |  |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 7 000,00 —————————— 0,00 |  | 7 000,00 —————————— 0,00 |
| 503 |  |  |  | Pompa de alimentare (completare Pr.glicol) G=20l/min, H=10m, N=1,1KW, 230V, 50Hz 1~ Economy, MHIE 403 M3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 30 000,00 —————————— 0,00 |  | 30 000,00 —————————— 0,00 |
| 504 |  |  |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 150,00 —————————— 0,00 |  | 150,00 —————————— 0,00 |
| 505 |  |  |  | Rezervor pentru solutie de polipropilenglicol 40% V=1m?-0,65m? |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 7 300,00 —————————— 0,00 |  | 7 300,00 —————————— 0,00 |
| 506 |  |  |  | Termometru |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 120,00 —————————— 0,00 |  | 240,00 —————————— 0,00 |
| 507 |  |  |  | Manometru |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 120,00 —————————— 0,00 |  | 480,00 —————————— 0,00 |
| 508 |  |  |  | Termomanometru |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 180,00 —————————— 0,00 |  | 360,00 —————————— 0,00 |
| 509 |  |  |  | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/ТМ32-6,3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 22 500,00 —————————— 0,00 |  | 22 500,00 —————————— 0,00 |
| 510 |  |  |  | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/TM50-25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 38 000,00 —————————— 0,00 |  | 76 000,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Sistema de conditionare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 030,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 4 752 927,89 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  | 57 035,13 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 809 963,02 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 895 791,46 —————— 1 427 028,96 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-5

Incalzire, ventilare si conditionare

Valoarea de deviz 9 895 791,46 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-5: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 8,26 | 116,43 | 961,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,16 | 116,43 | 1 532,21 |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 845,78 | 116,43 | 98 474,15 |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,10 | 116,43 | 1 874,52 |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3 100,48 | 116,43 | 360 988,92 |
| 6. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 815,39 | 116,43 | 94 935,86 |
| 7. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7 117,54 | 116,43 | 828 695,24 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 109,53 | 116,43 | 12 752,57 |
| 9. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 13,33 | 116,43 | 1 552,03 |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 209,36 | 116,43 | 24 375,74 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 | 116,43 | 97,78 |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,77 | 116,43 | 788,23 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 1 427 028,96 |

Materiale:

| 1. | 00111 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" | set | 1,00 | 577 446,00 | 577 446,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 001117 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" | set | 2,00 | 510 000,00 | 1 020 000,00 |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,30 | 68,50 | 20,55 |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,06 | 62,00 | 3,72 |
| 5. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,12 | 75,00 | 9,00 |
| 6. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 | 167,45 | 8,37 |
| 7. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,73 | 375,00 | 1 023,75 |
| 8. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 1,12 | 375,00 | 420,00 |
| 9. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,15 | 68,00 | 10,20 |
| 10. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,24 | 42,50 | 10,20 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 14,55 | 15,00 | 218,25 |
| 12. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 11,67 | 242,45 | 2 829,33 |
| 13. | 1752117344766 | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80 | kg | 6,14 | 245,00 | 1 504,30 |
| 14. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,03 | 32 500,00 | 975,00 |
| 15. | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm | buc | 6,18 | 0,75 | 4,63 |
| 16. | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm | buc | 1,65 | 0,75 | 1,24 |
| 17. | 2108442217012 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1405 | buc | 2,00 | 9 734,34 | 19 468,68 |
| 18. | 211008510 | Termomanometru | buc | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| 19. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 61,65 | 45,00 | 2 774,25 |
| 20. | 21140010011 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set | 1,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 21. | 211400100114 | Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" | set | 1,00 | 88 046,00 | 88 046,00 |
| 22. | 211400111 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set | 1,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 23. | 2114001204 | Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" | set | 1,00 | 752 000,00 | 752 000,00 |
| 24. | 21140017711 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set | 1,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 25. | 21177008510 | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/ТМ32-6,3 | buc | 1,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 26. | 211774008510 | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/TM50-25 | buc | 2,00 | 38 000,00 | 76 000,00 |
| 27. | 211850 | Termometru | buc | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
| 28. | 2118510 | Manometru | buc | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
| 29. | 21187525782 | Robinet cu sfera, PN16, DN20 "Caleffi" | buc | 4,00 | 100,00 | 400,00 |
| 30. | 211875257821 | Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" | buc | 15,00 | 200,00 | 3 000,00 |
| 31. | 21187527821 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN25 | buc | 2,00 | 1 750,00 | 3 500,00 |
| 32. | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2 | m2 | 170,80 | 18,50 | 3 159,80 |
| 33. | 214822170145 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1305 | buc | 2,00 | 9 168,39 | 18 336,78 |
| 34. | 22125022 | Atenuator de zgomot LDR-350-350-950 | buc | 2,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 35. | 22125202 | Atenuator de zgomot LDR-900-300-950 | buc | 1,00 | 19 278,00 | 19 278,00 |
| 36. | 2212522 | Atenuator de zgomot LDR-750-350-950м оцинкованные | buc | 1,00 | 13 576,00 | 13 576,00 |
| 37. | 2212554202 | Atenuator de zgomot LDR-700-300-950 | buc | 2,00 | 14 200,00 | 28 400,00 |
| 38. | 221412445225 | Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 | buc | 1,00 | 985,83 | 985,83 |
| 39. | 221412450225 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 | buc | 2,00 | 4 839,17 | 9 678,34 |
| 40. | 2214124541,1141 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 | buc | 4,00 | 3 613,33 | 14 453,32 |
| 41. | 221412454141 | Dulap universal 1050x650x2200h | buc | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 42. | 22141250 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S | buc | 1,00 | 4 450,50 | 4 450,50 |
| 43. | 22141250225 | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 | buc | 3,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 44. | 2214125225 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 | buc | 1,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 45. | 22141255000 | Atenuator de zgomot LDC 250-900 | buc | 1,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 46. | 221412555 | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 | buc | 2,00 | 8 600,00 | 17 200,00 |
| 47. | 22144012555 | Atenuator de zgomot LDR-550-250-950 | buc | 1,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 48. | 221570440741 | Nod de amestec la sistema de refulare RE-TPO3.LM24A-SR | buc | 4,00 | 14 500,00 | 58 000,00 |
| 49. | 2215704407410 | Nod de amestec la sistema de refulare RE-HW3.LM24A-SR | buc | 2,00 | 14 500,00 | 29 000,00 |
| 50. | 22157044078410 | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-4,7-2,5 | buc | 2,00 | 17 500,00 | 35 000,00 |
| 51. | 22157044407410 | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5,6-1,0 | buc | 1,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 52. | 221850 | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5,2-1,63 | buc | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 53. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 23,27 | 18,83 | 438,10 |
| 54. | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,01 | 38,65 | 116,37 |
| 55. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,68 | 48,55 | 81,58 |
| 56. | 23455044202 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc | 33,00 | 280,00 | 9 240,00 |
| 57. | 2345504422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc | 16,00 | 340,00 | 5 440,00 |
| 58. | 2345522 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 | buc | 17,00 | 420,00 | 7 140,00 |
| 59. | 23455422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 | buc | 4,00 | 420,00 | 1 680,00 |
| 60. | 234554422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 | buc | 33,00 | 400,00 | 13 200,00 |
| 61. | 2355040051 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc | 6,00 | 408,00 | 2 448,00 |
| 62. | 235504577 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 | buc | 1,00 | 520,00 | 520,00 |
| 63. | 235505514577 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 | buc | 1,00 | 520,00 | 520,00 |
| 64. | 23554040051 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 250 | buc | 1,00 | 502,00 | 502,00 |
| 65. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 103,45 | 38,50 | 3 982,83 |
| 66. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 27,38 | 58,50 | 1 601,75 |
| 67. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 155,12 | 59,50 | 9 229,56 |
| 68. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 8,16 | 59,60 | 486,34 |
| 69. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,04 | 52,65 | 265,35 |
| 70. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,80 | 58,50 | 46,80 |
| 71. | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 7,00 | 167,45 | 1 172,16 |
| 72. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 66,52 | 87,48 | 5 819,16 |
| 73. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 23,74 | 75,00 | 1 780,50 |
| 74. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 8,98 | 42,15 | 378,49 |
| 75. | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 12,17 | 58,50 | 711,94 |
| 76. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 56,75 | 42,15 | 2 391,99 |
| 77. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,57 | 48,70 | 27,75 |
| 78. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 12,17 | 48,70 | 592,69 |
| 79. | 250023232454 | Canale de aer flexibile izolate d160 | m | 12,36 | 368,00 | 4 548,48 |
| 80. | 2500232454 | Canale de aer flexibile izolate d150 | m | 3,09 | 368,00 | 1 137,12 |
| 81. | 250024454 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 5,15 | 450,00 | 2 317,50 |
| 82. | 25002454 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 3,09 | 368,00 | 1 137,12 |
| 83. | 250025 | Canale de aer flexibile d250 | m | 1,03 | 125,54 | 129,31 |
| 84. | 250025124 | Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 6,18 | 178,00 | 1 100,04 |
| 85. | 2500254 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 8,24 | 225,00 | 1 854,00 |
| 86. | 25002540 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 8,24 | 368,00 | 3 032,32 |
| 87. | 250025401 | Canale de aer flexibile izolate d180 | m | 2,06 | 450,00 | 927,00 |
| 88. | 250025410 | Canale de aer flexibile d140 | m | 4,12 | 368,00 | 1 516,16 |
| 89. | 2500254401 | Canale de aer flexibile izolate d160 | m | 1,03 | 368,00 | 379,04 |
| 90. | 2500255401 | Canale de aer flexibile d180 | m | 1,03 | 450,00 | 463,50 |
| 91. | 250044141 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 1,03 | 450,00 | 463,50 |
| 92. | 250402504 | Canale de aer flexibiled125 | m | 1,03 | 225,00 | 231,75 |
| 93. | 2504025401 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 1,03 | 450,00 | 463,50 |
| 94. | 250540254 | Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 2,06 | 178,00 | 366,68 |
| 95. | 2505450254 | Canale de aer flexibile d100 | m | 1,03 | 178,00 | 183,34 |
| 96. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 1,69 | 48,50 | 81,96 |
| 97. | 2520011522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" | buc | 8,04 | 112,70 | 906,11 |
| 98. | 252005 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 1,03 | 368,00 | 379,04 |
| 99. | 25205 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 2,06 | 225,00 | 463,50 |
| 100. | 25205505 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 3,09 | 450,00 | 1 390,50 |
| 101. | 25212101000 | Teava din otel d32x2,0 mm | m | 143,11 | 45,00 | 6 439,95 |
| 102. | 2521210441500 | Teava din otel d76x3,5 mm | m | 55,82 | 90,00 | 5 023,80 |
| 103. | 25212140000 | Teava din otel d48x3,5 mm | m | 76,12 | 73,00 | 5 556,76 |
| 104. | 2521214010 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 | m | 36,05 | 36,08 | 1 300,68 |
| 105. | 252121500 | Teava din otel d57x3,5 mm | m | 15,22 | 187,15 | 2 848,42 |
| 106. | 2521215000 | Teava din otel d18х2,0 | m | 116,72 | 26,00 | 3 034,72 |
| 107. | 2521216500 | Teava din otel d76х3,5 | m | 10,15 | 162,45 | 1 648,87 |
| 108. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50 | 78,00 | 39,00 |
| 109. | 252121670100000 | Teava din otel d57x3,5 mm | m | 81,20 | 72,00 | 5 846,40 |
| 110. | 25212167010001 | Teava din otel 25x2,0 (DN20) | m | 10,15 | 32,00 | 324,80 |
| 111. | 25212167010005 | Teava din otel d 32x2,0 | m | 10,15 | 42,00 | 426,30 |
| 112. | 2521216701004 | Teava din otel d57х3,5 | m | 101,50 | 75,50 | 7 663,25 |
| 113. | 25212167054 | Teava din otel d108x3,5 mm | m | 35,52 | 242,15 | 8 601,17 |
| 114. | 252121670700 | Teava din otel d38x2,0 mm | m | 25,37 | 64,00 | 1 623,68 |
| 115. | 2521216708 | Teava din otel d 38x2,0 | m | 30,45 | 64,00 | 1 948,80 |
| 116. | 25212415 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 | m | 886,83 | 23,03 | 20 423,69 |
| 117. | 252124745 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 | m | 2 364,88 | 15,68 | 37 081,32 |
| 118. | 2521421500001 | Teava din otel d89x3,5 mm | m | 10,15 | 205,20 | 2 082,78 |
| 119. | 2521500 | Teava din otel d 45x2,5 | m | 35,52 | 73,00 | 2 592,96 |
| 120. | 25215000 | Teava din otel d25х2,0 | m | 91,35 | 32,00 | 2 923,20 |
| 121. | 252353145 | Canale de aer flexibile d250 | m | 1,03 | 525,00 | 540,75 |
| 122. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1 952,00 | 0,45 | 878,40 |
| 123. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| 124. | 2525 | Canale de aer flexibile d100 | m | 4,12 | 178,00 | 733,36 |
| 125. | 25250122 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 LF MVT-R | buc | 5,00 | 2 689,62 | 13 448,10 |
| 126. | 2525122 | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 | buc | 1,00 | 7 549,75 | 7 549,75 |
| 127. | 25252 | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 | buc | 6,00 | 4 346,08 | 26 076,48 |
| 128. | 252522 | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN25 | buc | 3,00 | 5 668,12 | 17 004,36 |
| 129. | 2542501202 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN20 MVT-R | buc | 1,00 | 2 447,43 | 2 447,43 |
| 130. | 254250122 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 MVT-R | buc | 1,00 | 2 248,71 | 2 248,71 |
| 131. | 2544100252 | Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 | buc | 2,00 | 5 625,45 | 11 250,90 |
| 132. | 25441040252 | Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" | buc | 3,00 | 4 077,36 | 12 232,08 |
| 133. | 25442501202 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN25 MVT-R | buc | 3,00 | 2 707,69 | 8 123,07 |
| 134. | 257011454 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rectangulara CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ | buc | 6,00 | 9 245,15 | 55 470,90 |
| 135. | 257120017000 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" | buc | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 136. | 25712071522 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" | buc | 5,02 | 209,90 | 1 053,70 |
| 137. | 2571271522 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" | buc | 2,00 | 325,50 | 651,00 |
| 138. | 2571272011522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 125 | buc | 4,02 | 322,20 | 1 295,24 |
| 139. | 257127211522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc | 25,12 | 242,45 | 6 090,32 |
| 140. | 257145250022 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-535x535x80-200-SW | buc | 10,00 | 10 800,40 | 108 004,00 |
| 141. | 25715250022 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-305x305x80-125-SW | buc | 10,00 | 8 845,85 | 88 458,50 |
| 142. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 196,36 | 2,65 | 520,35 |
| 143. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 21,00 | 2,65 | 55,64 |
| 144. | 26621027051010 | Tavan laminar cu dimensiunea totala 1950x1950x350h compus din 8 celule pentru HEPA filtre cu dimensiunile 650x650 | m2 | 7,79 | 1 022,34 | 7 964,03 |
| 145. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,50 | 8,33 | 37,50 |
| 146. | 26821.65 | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" | m2 | 66,95 | 612,00 | 40 973,40 |
| 147. | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 281,19 | 67,00 | 18 839,73 |
| 148. | 2682145146501 | izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva | m2 | 140,04 | 242,45 | 33 952,70 |
| 149. | 26821626113051 | vata minerala б=50 mm acoperit cu un strat de protectie | m2 | 170,80 | 87,15 | 14 885,22 |
| 150. | 2682165 | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" | m2 | 82,40 | 583,00 | 48 039,20 |
| 151. | 268216501 | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" | m2 | 65,92 | 1 167,00 | 76 928,64 |
| 152. | 2682176501 | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" | m2 | 21,63 | 1 167,00 | 25 242,21 |
| 153. | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 1 167,72 | 36,50 | 42 621,78 |
| 154. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,60 | 24,00 | 14,40 |
| 155. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2 223,38 | 36,50 | 81 153,42 |
| 156. | 2710403642001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 38,56 | 36,50 | 1 407,44 |
| 157. | 27104036420010 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 68,50 | 36,50 | 2 500,25 |
| 158. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 289,44 | 36,50 | 10 564,56 |
| 159. | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 4 434,49 | 36,50 | 161 858,87 |
| 160. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 19,73 | 24,00 | 473,52 |
| 161. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 630,00 | 32,00 | 20 160,00 |
| 162. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 869,88 | 24,00 | 20 877,12 |
| 163. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 746,17 | 24,00 | 17 908,08 |
| 164. | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 69,81 | 24,00 | 1 675,44 |
| 165. | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1 507,64 | 24,00 | 36 183,36 |
| 166. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 313,93 | 24,00 | 7 534,32 |
| 167. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 2,96 | 28,50 | 84,37 |
| 168. | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 41,56 | 28,50 | 1 184,49 |
| 169. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 36,19 | 28,50 | 1 031,42 |
| 170. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 67,95 | 28,50 | 1 936,66 |
| 171. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 25,39 | 28,50 | 723,59 |
| 172. | 281123563501 | Grila de ventilare cu regulator LAF-TT-10+SC 600x200 | buc | 8,00 | 836,00 | 6 688,00 |
| 173. | 281123630502 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x200 | buc | 2,00 | 1 630,00 | 3 260,00 |
| 174. | 28112363062001 | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x225 | buc | 4,00 | 6 800,00 | 27 200,00 |
| 175. | 28112363062002 | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x325 | buc | 4,00 | 5 100,00 | 20 400,00 |
| 176. | 281123630642002 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x600 | buc | 1,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 177. | 28112363501 | Grila de ventilare LAF-TT-10 400x300 | buc | 4,00 | 2 529,00 | 10 116,00 |
| 178. | 281123650200 | Grila de ventilare circulara cu diametrul exact al conductei BMC2-V 600x100 | buc | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| 179. | 28112368295521 | Caseta de vizitare pentru colectoare, din tabla vopsita | buc | 7,00 | 4 700,00 | 32 900,00 |
| 180. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 105,90 | 28,55 | 3 023,41 |
| 181. | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 182. | 281125295521 | Cutie de amplasare a colectoruluii | buc | 7,00 | 3 500,00 | 24 500,00 |
| 183. | 2812106305909 | Suspendare fara tija pentru tavane de modul | buc | 6,11 | 45,00 | 274,95 |
| 184. | 2812106305911 | Tije pentru suspendari L=500 mm | buc | 6,11 | 25,00 | 152,75 |
| 185. | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe | m | 8,55 | 18,00 | 153,90 |
| 186. | 2812106305915 | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 | m | 6,41 | 45,00 | 288,45 |
| 187. | 2812211501 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1205 | buc | 11,00 | 8 605,52 | 94 660,72 |
| 188. | 281500502 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 | buc | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 189. | 2815005102 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x400 | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
| 190. | 28150051021 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A SS-A 400x200 | buc | 1,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 191. | 28221145550 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1005 | buc | 2,00 | 7 451,29 | 14 902,58 |
| 192. | 282211550 | - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1200 | buc | 2,00 | 3 947,02 | 7 894,04 |
| 193. | 2822115500 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1605 | buc | 14,00 | 8 508,50 | 119 119,00 |
| 194. | 2822115505 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1805 | buc | 1,00 | 9 458,68 | 9 458,68 |
| 195. | 2822115550 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1005 | buc | 4,00 | 5 727,26 | 22 909,04 |
| 196. | 28221155501 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1105 | buc | 7,00 | 6 193,71 | 43 355,97 |
| 197. | 282211555501 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1205 | buc | 9,00 | 6 638,94 | 59 750,46 |
| 198. | 2822115741,0103 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x400 | buc | 17,00 | 1 694,00 | 28 798,00 |
| 199. | 2822115741,01031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x500 | buc | 5,00 | 1 710,94 | 8 554,70 |
| 200. | 2822115741,01032 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x600 | buc | 1,00 | 1 948,10 | 1 948,10 |
| 201. | 2822115741,01033 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x700 | buc | 4,00 | 2 507,12 | 10 028,48 |
| 202. | 2822115741,01035 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x900 | buc | 5,00 | 2 676,52 | 13 382,60 |
| 203. | 2822115741,01036 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1000 | buc | 2,00 | 2 947,56 | 5 895,12 |
| 204. | 28221701 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1305 | buc | 15,00 | 7 084,00 | 106 260,00 |
| 205. | 282217012 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1405 | buc | 7,00 | 7 533,68 | 52 735,76 |
| 206. | 282251,01001 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x605 | buc | 5,00 | 3 899,28 | 19 496,40 |
| 207. | 282251,01031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x505 | buc | 2,00 | 3 441,90 | 6 883,80 |
| 208. | 282251,0103i1 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x405 | buc | 1,00 | 2 992,22 | 2 992,22 |
| 209. | 282251,015001 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x705 | buc | 4,00 | 4 345,11 | 17 380,44 |
| 210. | 2822527031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x705 | buc | 1,00 | 5 705,70 | 5 705,70 |
| 211. | 28225275031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x905 | buc | 3,00 | 6 845,30 | 20 535,90 |
| 212. | 282257031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x605 | buc | 1,00 | 5 132,05 | 5 132,05 |
| 213. | 2824251,015001 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x805 | buc | 2,00 | 4 809,42 | 9 618,84 |
| 214. | 2824251,25001 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x905 | buc | 6,00 | 5 254,48 | 31 526,88 |
| 215. | 2850 | Rezervor pentru solutie de polipropilenglicol 40% V=1m?-0,65m? | buc | 1,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 216. | 28504500 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1605 | buc | 3,00 | 10 991,75 | 32 975,25 |
| 217. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 242,81 | 32,15 | 7 806,34 |
| 218. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 4,14 | 48,56 | 201,04 |
| 219. | 2874114390 | - supapa de sens MCA-500/150 S | buc | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 220. | 28741151590 | - supapa de sens MCA-2000 | buc | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 221. | 28741151800390 | - supapa de sens MCA-800 S | buc | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| 222. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 84,42 | 0,35 | 29,55 |
| 223. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 18 250,45 | 0,28 | 5 110,12 |
| 224. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 396,00 | 0,45 | 178,20 |
| 225. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 18,09 | 0,42 | 7,58 |
| 226. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 218,40 | 2,40 | 524,16 |
| 227. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 482,40 | 0,70 | 337,68 |
| 228. | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 36,18 | 3,85 | 139,30 |
| 229. | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 295,47 | 4,20 | 1 240,97 |
| 230. | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 40,20 | 18,50 | 743,70 |
| 231. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 361,80 | 15,00 | 5 427,00 |
| 232. | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,00 | 18,50 | 55,50 |
| 233. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1 952,00 | 0,50 | 976,00 |
| 234. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 40,20 | 1,20 | 48,24 |
| 235. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 218,40 | 0,45 | 98,30 |
| 236. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 814,05 | 0,30 | 244,22 |
| 237. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 361,80 | 0,38 | 137,51 |
| 238. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 396,00 | 0,15 | 59,40 |
| 239. | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 1 841,00 | 0,35 | 644,35 |
| 240. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18 250,45 | 0,25 | 4 562,62 |
| 241. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1 952,00 | 0,18 | 351,36 |
| 242. | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 40,20 | 2,20 | 88,44 |
| 243. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 6,12 | 42,50 | 260,03 |
| 244. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 2,42 | 42,50 | 102,82 |
| 245. | 2874135010 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 200x110 | buc | 2,00 | 650,00 | 1 300,00 |
| 246. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18 748,96 | 0,35 | 6 562,11 |
| 247. | 2874135850541 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 550x150 | buc | 4,00 | 850,00 | 3 400,00 |
| 248. | 2874590 | - supapa de sens MCA-350 S | buc | 4,00 | 600,00 | 2 400,00 |
| 249. | 287502700 | Robinet pentru golire 1/2" | buc | 10,00 | 120,00 | 1 200,00 |
| 250. | 2875070771 | Supapa de inchidere a radiatorului RLV; la retur; unghiular; filet interior DN15 | buc | 138,00 | 110,00 | 15 180,00 |
| 251. | 287511424 | Robinet cu sfera DN25 "CALEFFI" | buc | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
| 252. | 2875205100 | Robinet cu sfera DN32 "CALEFFI" | buc | 8,00 | 240,00 | 1 920,00 |
| 253. | 2875232552700 | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc | 4,00 | 250,00 | 1 000,00 |
| 254. | 2875244742500 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 LF | buc | 3,00 | 1 350,00 | 4 050,00 |
| 255. | 28752447425100 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 | buc | 5,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 256. | 287524742500 | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 | buc | 8,00 | 1 500,00 | 12 000,00 |
| 257. | 28752502700 | Robinet pentru golire 3/4" "SCHELL" | buc | 12,00 | 150,00 | 1 800,00 |
| 258. | 2875250322700 | Robinet pentru golire 3/4" | buc | 10,00 | 120,00 | 1 200,00 |
| 259. | 287525045100 | - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 | buc | 2,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 260. | 28752505100 | Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" | buc | 2,00 | 900,00 | 1 800,00 |
| 261. | 2875254000 | Console de prindere pentru colectoare "Giacomini" | buc | 14,00 | 180,00 | 2 520,00 |
| 262. | 287525405100 | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN20 | buc | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 263. | 2875254054100 | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 | buc | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
| 264. | 2875254055100 | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 | buc | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 265. | 28752541440 | Supapa de by-pass AVDO 25 | buc | 4,00 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| 266. | 287525440 | Supapa de by-pass AVDO 15 | buc | 6,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| 267. | 287525450 | Pompa de alimentare (completare Pr.glicol) G=20l/min, H=10m, N=1,1KW, 230V, 50Hz 1~ Economy, MHIE 403 M3 | buc | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 268. | 28752552700 | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" "FERRO" | buc | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 269. | 287525700 | Robinet pentru golire dn25 | buc | 7,00 | 422,85 | 2 959,95 |
| 270. | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 4,00 | 175,00 | 700,00 |
| 271. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,00 | 45,00 | 90,00 |
| 272. | 2875274201600 | Robinet cu sfera cu flanse, PN16, DN100 | buc | 5,00 | 3 800,00 | 19 000,00 |
| 273. | 287527420402 | Bratara fixare d20 | buc | 1 312,00 | 2,40 | 3 148,80 |
| 274. | 287527420403 | Bratara fixare d25 | buc | 615,00 | 2,80 | 1 722,00 |
| 275. | 28752742040400 | Bratara fixare 32 | buc | 25,00 | 3,80 | 95,00 |
| 276. | 28752742042700 | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 1/2" | buc | 4,00 | 87,85 | 351,40 |
| 277. | 28752742505100 | Grup de capat pentru tur/retut cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere "Giacomini" | buc | 14,00 | 300,00 | 4 200,00 |
| 278. | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| 279. | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 10,05 | 75,00 | 753,75 |
| 280. | 28752745114000 | Borna pentru termomanometru R 1/2" 0-0,6MPa | buc | 8,00 | 45,00 | 360,00 |
| 281. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 543,00 | 0,50 | 271,50 |
| 282. | 2875400 | Robinet cu sfera, PN16, DN32 "Caleffi" | buc | 4,00 | 300,00 | 1 200,00 |
| 283. | 2875424 | Robinet cu sfera DN20 "CALEFFI" | buc | 38,00 | 110,00 | 4 180,00 |
| 284. | 2875425555400 | Robinet cu sfera DN15 "CALEFFI" | buc | 36,00 | 80,00 | 2 880,00 |
| 285. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 53,44 | 21,00 | 1 122,24 |
| 286. | 2910411,2501 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/2'' (DN40) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" | buc | 3,00 | 11 500,00 | 34 500,00 |
| 287. | 29131241241001 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1'' (DN25) x 2 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 288. | 29131345004000 | Dezaerator automat d15 | buc | 10,00 | 273,33 | 2 733,30 |
| 289. | 291315241001 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 3 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 290. | 2913152501 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 4 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 291. | 29131545041 | Supapa de sens, PN16, (DN25) | buc | 10,00 | 120,00 | 1 200,00 |
| 292. | 29134152501 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 2'' (DN50) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" | buc | 1,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 293. | 29138105500 | Supapa termostat cu pre-setare RTR-N unghiular: varianta cu trei axe cu conectare la radiator; conexiune termocuplu tip RTR filet interior DN15 | buc | 138,00 | 160,00 | 22 080,00 |
| 294. | 291385454 | Element termostatic RTR 7090 cu senzor integrat si protectie la inghet pentru sistemul de incalzire | buc | 138,00 | 165,00 | 22 770,00 |
| 295. | 291531302440 | Robinet sferic pentru dezaerator automat 15 | buc | 10,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| 296. | 291545041 | Supapa de sens, PN16 (DN20) | buc | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 297. | 292412551735001 | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-305x305-SW | buc | 16,00 | 4 230,16 | 67 682,56 |
| 298. | 29241273200001 | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 | buc | 16,00 | 4 283,41 | 68 534,56 |
| 299. | 292412735001 | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-535x535-SW | buc | 10,00 | 8 445,25 | 84 452,50 |
| 300. | 3320517305223 | Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x035 Armaflex ACE | m | 6,49 | 130,34 | 845,91 |
| 301. | 33205173052234 | Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x108 Armaflex ACE | m | 16,22 | 278,45 | 4 516,46 |
| 302. | 33205173552213 | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-28/4-S+ | m | 665,12 | 12,00 | 7 981,44 |
| 303. | 3320517355223 | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/4-S+ | m | 1 773,66 | 8,00 | 14 189,28 |
| 304. | 3320517513 | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/4-S+ | m | 27,04 | 16,00 | 432,64 |
| 305. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12,89 | 3,56 | 45,88 |
| 306. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 | 22,50 | 0,46 |
| 307. | 5200111 | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" | set | 1,00 | 277 950,00 | 277 950,00 |
| 308. | 52001112 | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" | set | 2,00 | 102 000,00 | 204 000,00 |
| 309. | 5250211401201 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 2,01 | 220,00 | 442,20 |
| 310. | 525021142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 | buc | 43,21 | 150,00 | 6 481,50 |
| 311. | 52503221142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 | buc | 3,01 | 285,00 | 857,85 |
| 312. | 52505521142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 | buc | 3,01 | 285,00 | 857,85 |
| 313. | 5254102 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 13,05 | 408,00 | 5 324,40 |
| 314. | 52542 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 33,16 | 408,00 | 13 529,28 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 6 905 000,62 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,44 | 0,01 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,04 | 68,50 | 71,24 |
| 3. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,60 | 435,00 | 261,00 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 97,49 | 48,00 | 4 679,52 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 45,00 | 1,35 |
| 6. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 246,10 | 45,00 | 11 074,50 |
| 7. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 16,83 | 42,00 | 706,86 |
| 8. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,18 | 65,80 | 11,84 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 230,23 | 42,00 | 9 669,66 |
| 10. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 140,60 | 65,80 | 9 251,49 |
| 11. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,78 | 45,00 | 35,10 |
| 12. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,00 | 0,01 | 0,01 |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,44 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 35 762,57 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 9 895 791,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x400 | buc |  |  | 1 764,70 ————— 58,21 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,21 |
|  | 2822115741,0103 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x400 | buc | 1,0000 | 1 694,00 | 1 694,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,71 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,44 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x500 | buc |  |  | 1 781,42 ————— 58,21 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,21 |
|  | 2822115741,01031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x500 | buc | 1,0000 | 1 710,94 | 1 710,94 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,48 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x600 | buc |  |  | 2 018,40 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 2822115741,01032 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x600 | buc | 1,0000 | 1 948,10 | 1 948,10 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x700 | buc |  |  | 2 577,64 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 2822115741,01033 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x700 | buc | 1,0000 | 2 507,12 | 2 507,12 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,60 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,38 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x900 | buc |  |  | 2 747,00 ————— 58,21 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,21 |
|  | 2822115741,01035 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x900 | buc | 1,0000 | 2 676,52 | 2 676,52 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,48 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1000 | buc |  |  | 3 018,68 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 2822115741,01036 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1000 | buc | 1,0000 | 2 947,56 | 2 947,56 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,38 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1200 | buc |  |  | 4 038,59 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 282211550 | - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Profil-K cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere "KERMI" FKO 22-500x1200 | buc | 1,0000 | 3 947,02 | 3 947,02 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x405 | buc |  |  | 3 062,52 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 282251,0103i1 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x405 | buc | 1,0000 | 2 992,22 | 2 992,22 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x505 | buc |  |  | 3 513,03 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 282251,01031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x505 | buc | 1,0000 | 3 441,90 | 3 441,90 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,38 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x605 | buc |  |  | 3 969,76 ————— 58,21 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,21 |
|  | 282251,01001 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x605 | buc | 1,0000 | 3 899,28 | 3 899,28 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,48 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x705 | buc |  |  | 4 415,63 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 282251,015001 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x705 | buc | 1,0000 | 4 345,11 | 4 345,11 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,60 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,38 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x805 | buc |  |  | 4 880,55 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 2824251,015001 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x805 | buc | 1,0000 | 4 809,42 | 4 809,42 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,38 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x905 | buc |  |  | 5 325,33 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 2824251,25001 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x905 | buc | 1,0000 | 5 254,48 | 5 254,48 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,81 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,50 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1005 | buc |  |  | 5 818,64 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 2822115550 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1005 | buc | 1,0000 | 5 727,26 | 5 727,26 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,56 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 15 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1105 | buc |  |  | 6 285,00 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 28221155501 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1105 | buc | 1,0000 | 6 193,71 | 6 193,71 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 1,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,64 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 16 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1205 | buc |  |  | 6 730,21 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 282211555501 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1205 | buc | 1,0000 | 6 638,94 | 6 638,94 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 1,08 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,58 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 17 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1305 | buc |  |  | 7 175,18 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 28221701 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1305 | buc | 1,0000 | 7 084,00 | 7 084,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 0,97 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,60 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 18 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1405 | buc |  |  | 7 624,97 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 282217012 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1405 | buc | 1,0000 | 7 533,68 | 7 533,68 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 1,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,64 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 19 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1605 | buc |  |  | 8 620,63 ————— 93,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 2822115500 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1605 | buc | 1,0000 | 8 508,50 | 8 508,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 20 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1805 | buc |  |  | 9 572,02 ————— 93,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 2822115505 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 22-505x1805 | buc | 1,0000 | 9 458,68 | 9 458,68 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 242,45 | 2,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x605 | buc |  |  | 5 202,35 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 282257031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x605 | buc | 1,0000 | 5 132,05 | 5 132,05 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x705 | buc |  |  | 5 776,00 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 2822527031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x705 | buc | 1,0000 | 5 705,70 | 5 705,70 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x905 | buc |  |  | 6 916,15 ————— 58,22 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
|  | 28225275031 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO30-505x905 | buc | 1,0000 | 6 845,30 | 6 845,30 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 242,45 | 0,81 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 75,00 | 0,50 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 24 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1005 | buc |  |  | 7 542,85 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 28221145550 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1005 | buc | 1,0000 | 7 451,29 | 7 451,29 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 25 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1205 | buc |  |  | 8 696,62 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 2812211501 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1205 | buc | 1,0000 | 8 605,52 | 8 605,52 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 0,88 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,61 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1305 | buc |  |  | 9 259,95 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 214822170145 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1305 | buc | 1,0000 | 9 168,39 | 9 168,39 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 27 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1405 | buc |  |  | 9 825,91 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 2108442217012 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1405 | buc | 1,0000 | 9 734,34 | 9 734,34 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| 28 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1605 | buc |  |  | 11 103,48 ————— 93,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 28504500 | Radiatoare din otel de tip panou Therm X2 Plan-K hygien cu alimentare laterala, in complectare cu dezaerator, dop orb, si elemente de sustinere PHO 30-505x1605 | buc | 1,0000 | 10 991,75 | 10 991,75 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 242,45 | 0,81 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 75,00 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 29 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Supapa termostat cu pre-setare RTR-N unghiular: varianta cu trei axe cu conectare la radiator; conexiune termocuplu tip RTR filet interior DN15 | buc |  |  | 218,68 ————— 52,39 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 29138105500 | Supapa termostat cu pre-setare RTR-N unghiular: varianta cu trei axe cu conectare la radiator; conexiune termocuplu tip RTR filet interior DN15 | buc | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 242,45 | 3,88 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 75,00 | 2,40 |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de inchidere a radiatorului RLV; la retur; unghiular; filet interior DN15 | buc |  |  | 133,50 ————— 17,46 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 2875070771 | Supapa de inchidere a radiatorului RLV; la retur; unghiular; filet interior DN15 | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 242,45 | 3,64 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 75,00 | 2,40 |
| 31 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Element termostatic RTR 7090 cu senzor integrat si protectie la inghet pentru sistemul de incalzire | buc |  |  | 223,68 ————— 52,39 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
|  | 291385454 | Element termostatic RTR 7090 cu senzor integrat si protectie la inghet pentru sistemul de incalzire | buc | 1,0000 | 165,00 | 165,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 242,45 | 3,88 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 75,00 | 2,40 |
| 32 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 () | m |  |  | 51,08 ————— 34,93 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 252124745 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 | m | 1,0300 | 15,68 | 16,15 |
| 33 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 (40% - fitinguri) | m |  |  | 51,08 ————— 34,93 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 252124745 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 20x3,4 | m | 1,0300 | 15,68 | 16,15 |
| 34 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d20 | buc |  |  | 32,44 ————— 23,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 287527420402 | Bratara fixare d20 | buc | 1,0000 | 2,40 | 2,40 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,45 | 0,45 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,18 | 0,18 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| 35 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 | m |  |  | 64,47 ————— 40,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
|  | 25212415 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 | m | 1,0300 | 23,03 | 23,72 |
| 36 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d25 | buc |  |  | 32,84 ————— 23,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 287527420403 | Bratara fixare d25 | buc | 1,0000 | 2,80 | 2,80 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,45 | 0,45 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,18 | 0,18 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| 37 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 (40% - fitinguri) | m |  |  | 64,47 ————— 40,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
|  | 25212415 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 25x4,2 | m | 1,0300 | 23,03 | 23,72 |
| 38 | IC36C k-1.3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 | m |  |  | 83,73 ————— 46,57 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2521214010 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 | m | 1,0300 | 36,08 | 37,16 |
| 39 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d32 | buc |  |  | 43,16 ————— 32,60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 116,43 | 32,60 |
|  | 28752742040400 | Bratara fixare 32 | buc | 1,0000 | 3,80 | 3,80 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 28,55 | 1,43 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,45 | 0,45 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,18 | 0,18 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| 40 | IC36C k-1.3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 (40% - fitinguri) | m |  |  | 83,73 ————— 46,57 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2521214010 | Teava din PoliPropilena Ecoplastik cu fibre de basalt OXY; T=90°C Ecoplastik 32x5,4 | m | 1,0300 | 36,08 | 37,16 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 12,28 ————— 10,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 116,43 | 10,48 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
| 42 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 9,31 ————— 9,31 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
| 43 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 15,06 ————— 12,81 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 116,43 | 12,81 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 44 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 11,64 ————— 11,64 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| 45 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/4-S+ | m |  |  | 49,40 ————— 40,75 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
|  | 3320517355223 | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-22/4-S+ | m | 1,0300 | 8,00 | 8,65 |
| 46 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-28/4-S+ | m |  |  | 53,73 ————— 40,75 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
|  | 33205173552213 | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-28/4-S+ | m | 1,0300 | 12,00 | 12,98 |
| 47 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/4-S+ | m |  |  | 58,06 ————— 40,75 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
|  | 3320517513 | Tub izolatie cu folie de protectie Tubolit S Plus TL-35/4-S+ | m | 1,0300 | 16,00 | 17,31 |
| 48 | IC05B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" Teava din otel d18х2,0 | m |  |  | 72,36 ————— 43,08 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 | 116,43 | 43,08 |
|  | 2521215000 | Teava din otel d18х2,0 | m | 1,0150 | 26,00 | 26,39 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0160 | 38,50 | 0,62 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 | 59,50 | 1,90 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0100 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 49 | IC05C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" Teava din otel d25х2,0 | m |  |  | 83,97 ————— 47,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4100 | 116,43 | 47,74 |
|  | 25215000 | Teava din otel d25х2,0 | m | 1,0150 | 32,00 | 32,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0430 | 59,50 | 2,56 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0120 | 28,50 | 0,34 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 50 | IC05D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d 32x2,0 | m |  |  | 100,84 ————— 53,56 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4600 | 116,43 | 53,56 |
|  | 25212167010005 | Teava din otel d 32x2,0 | m | 1,0150 | 42,00 | 42,63 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0240 | 38,50 | 0,92 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0540 | 59,50 | 3,21 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0150 | 28,50 | 0,43 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 51 | IC05E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" Трубы стальные электросварные термообработанные ГОСТ 10704-91 d 38x2,0 | m |  |  | 131,09 ————— 60,54 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5200 | 116,43 | 60,54 |
|  | 2521216708 | Teava din otel d 38x2,0 | m | 1,0150 | 64,00 | 64,96 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 | 59,50 | 3,81 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0190 | 28,50 | 0,54 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 52 | IC05F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Трубы стальные электросварные термообработанные ГОСТ 10704-91 d 45x2,5 | m |  |  | 157,46 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 2521500 | Teava din otel d 45x2,5 | m | 1,0150 | 73,00 | 74,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0390 | 38,50 | 1,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 | 59,50 | 5,35 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0270 | 28,50 | 0,77 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,08 |
| 53 | IC05G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" Teava din otel d57х3,5 | m |  |  | 179,08 ————— 93,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 2521216701004 | Teava din otel d57х3,5 | m | 1,0150 | 75,50 | 76,63 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 38,50 | 1,73 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1090 | 59,50 | 6,49 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0330 | 28,50 | 0,94 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 28,50 | 0,14 |
| 54 | IC05H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76х3,5 | m |  |  | 307,67 ————— 122,25 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2521216500 | Teava din otel d76х3,5 | m | 1,0150 | 162,45 | 164,89 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0960 | 38,50 | 3,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2460 | 59,50 | 14,64 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0720 | 28,50 | 2,05 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 28,50 | 0,14 |
| 55 | CN23E1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m |  |  | 26,26 ————— 11,64 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,0090 | 58,50 | 0,53 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0090 | 48,70 | 0,44 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1500 | 87,48 | 13,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 8,33 | 0,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 56 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  |  | 115,47 ————— 91,98 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 | 116,43 | 91,98 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,85 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 48,70 | 4,87 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 | 87,48 | 12,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 8,33 | 0,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 57 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 12,28 ————— 10,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 116,43 | 10,48 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
| 58 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 15,06 ————— 12,81 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 116,43 | 12,81 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 59 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  | 17,84 ————— 15,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 | 116,43 | 15,14 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| 60 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 9,31 ————— 9,31 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
| 61 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 11,64 ————— 11,64 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| 62 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  | 13,97 ————— 13,97 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 | 116,43 | 13,97 |
| 63 | IzH03A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv vata minerala б=50 mm acoperit cu un strat de protectie | m2 |  |  | 237,46 ————— 118,29 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0160 | 116,43 | 118,29 |
|  | 26821626113051 | vata minerala б=50 mm acoperit cu un strat de protectie | m2 | 1,0300 | 87,15 | 89,76 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
|  | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2 | m2 | 1,0300 | 18,50 | 19,05 |
|  | 1752117344766 | Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80 | kg | 0,0370 | 245,00 | 9,07 |
| 64 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1'' (DN25) x 2 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc |  |  | 2 404,23 ————— 395,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 116,43 | 395,86 |
|  | 29131241241001 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1'' (DN25) x 2 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 45,00 | 5,40 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 65 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 3 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc |  |  | 3 404,23 ————— 395,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 116,43 | 395,86 |
|  | 291315241001 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 3 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 45,00 | 5,40 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 66 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 4 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc |  |  | 4 404,23 ————— 395,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 116,43 | 395,86 |
|  | 2913152501 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/4'' (DN32) x 4 derivatii, distanta 50mm "Giacomini" | buc | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 45,00 | 5,40 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 67 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/2'' (DN40) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" | buc |  |  | 11 904,53 ————— 395,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 116,43 | 395,86 |
|  | 2910411,2501 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 1 1/2'' (DN40) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" | buc | 1,0000 | 11 500,00 | 11 500,00 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 45,00 | 5,70 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 68 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 2'' (DN50) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" | buc |  |  | 14 404,23 ————— 395,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 116,43 | 395,86 |
|  | 29134152501 | Colector de tur/retur, distata intre derivatii 50-100mm R551 2'' (DN50) x 7 derivatii, distanta 100mm "Giacomini" | buc | 1,0000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 45,00 | 5,40 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 69 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN15 "CALEFFI" | buc |  |  | 103,50 ————— 17,46 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 2875425555400 | Robinet cu sfera DN15 "CALEFFI" | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 242,45 | 3,64 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 75,00 | 2,40 |
| 70 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN20 "CALEFFI" | buc |  |  | 133,51 ————— 17,46 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 2875424 | Robinet cu sfera DN20 "CALEFFI" | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 242,45 | 3,64 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 75,00 | 2,41 |
| 71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera DN25 "CALEFFI" | buc |  |  | 173,48 ————— 17,46 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 287511424 | Robinet cu sfera DN25 "CALEFFI" | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 242,45 | 3,64 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 75,00 | 2,38 |
| 72 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera DN32 "CALEFFI" | buc |  |  | 280,88 ————— 29,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 2875205100 | Robinet cu sfera DN32 "CALEFFI" | buc | 1,0000 | 240,00 | 240,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 242,45 | 7,27 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| 73 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Grup de capat pentru tur/retut cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere "Giacomini" | buc |  |  | 340,88 ————— 29,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 28752742505100 | Grup de capat pentru tur/retut cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere "Giacomini" | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 242,45 | 7,27 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| 74 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Console de prindere pentru colectoare "Giacomini" | buc |  |  | 233,90 ————— 44,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 2875254000 | Console de prindere pentru colectoare "Giacomini" | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | 28,55 | 2,85 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| 75 | IA52A Apl. | Cutie metalica - Caseta de vizitare pentru colectoare, din tabla vopsita | buc |  |  | 5 113,59 ————— 232,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
|  | 28112368295521 | Caseta de vizitare pentru colectoare, din tabla vopsita | buc | 1,0000 | 4 700,00 | 4 700,00 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 | 167,45 | 83,73 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 | 2,65 | 3,97 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 | 375,00 | 30,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,03 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 | 21,00 | 63,00 |
| 76 | IA52A Apl. | Cutie metalica - Cutie de amplasare a colectoruluii | buc |  |  | 3 913,59 ————— 232,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
|  | 281125295521 | Cutie de amplasare a colectoruluii | buc | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 | 167,45 | 83,73 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 | 2,65 | 3,97 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 | 375,00 | 30,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,03 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 | 21,00 | 63,00 |
| 77 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator automat d15 | buc |  |  | 287,47 ————— 11,64 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 29131345004000 | Dezaerator automat d15 | buc | 1,0000 | 273,33 | 273,33 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 78 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire 3/4" " | buc |  |  | 184,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 28752502700 | Robinet pentru golire 3/4" "SCHELL" | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 79 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc |  |  | 284,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 28752552700 | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" "FERRO" | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 80 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  | 58,78 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| 81 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 533,85 ————— 300,62 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 300,62 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 219,16 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 14,07 |
| 82 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 1 166,29 ————— 724,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 116,43 | 724,00 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 52,65 | 421,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 38,65 | 21,09 |
|  |  | 1.2. AR-1 |  |  |  |  |
| 83 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,80 ————— 381,89 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,21 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,40 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,21 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,84 |
| 84 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,83 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,18 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,11 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,43 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 85 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,72 ————— 381,82 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,82 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,52 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,23 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,19 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,44 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,25 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,37 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,13 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,16 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,17 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,09 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,81 |
| 86 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,74 ————— 381,88 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,88 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,21 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,39 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,21 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,83 |
| 87 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,80 ————— 381,89 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,21 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,40 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,21 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,84 |
| 88 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,80 ————— 381,89 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,20 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,39 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,21 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,84 |
| 89 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,80 ————— 381,89 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,18 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,40 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,23 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,13 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,84 |
| 90 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,81 ————— 381,89 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,20 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,39 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,21 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,12 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,84 |
| 91 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 860,51 ————— 411,02 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 | 116,43 | 411,02 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 59,50 | 1,18 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 | 42,15 | 4,39 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 | 42,50 | 0,84 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 2,0000 | 24,00 | 48,15 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 2,5500 | 24,00 | 61,38 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,33 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 | 18,83 | 0,29 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 | 0,35 | 19,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 | 36,50 | 258,09 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 | 0,25 | 14,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 | 0,28 | 15,73 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 48,00 | 4,80 |
| 92 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 860,53 ————— 410,98 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 | 116,43 | 410,98 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 59,50 | 1,20 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 | 42,15 | 4,39 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,78 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 | 42,50 | 0,86 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 2,0000 | 24,00 | 48,15 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 2,5500 | 24,00 | 61,38 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,33 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 | 18,83 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 | 0,35 | 19,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 | 36,50 | 258,09 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 | 0,25 | 14,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 | 0,28 | 15,73 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 48,00 | 4,80 |
| 93 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" | m2 |  |  | 739,26 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 2682165 | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" | m2 | 1,0300 | 583,00 | 600,49 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 94 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" | m2 |  |  | 1 340,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268216501 | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" | m2 | 1,0300 | 1 167,00 | 1 202,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 95 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 96 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,56 ————— 36,33 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,33 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,17 |
| 97 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,81 ————— 56,36 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,36 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 98 | CK52A | Tavan laminar cu dimensiunea totala 1950x1950x350h compus din 8 celule pentru HEPA filtre cu dimensiunile 650x650, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |  | 1 266,37 ————— 103,58 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 | 116,43 | 103,58 |
|  | 26621027051010 | Tavan laminar cu dimensiunea totala 1950x1950x350h compus din 8 celule pentru HEPA filtre cu dimensiunile 650x650 | m2 | 1,0200 | 1 022,34 | 1 046,52 |
|  | 2812106305909 | Suspendare fara tija pentru tavane de modul | buc | 0,8000 | 45,00 | 36,13 |
|  | 2812106305911 | Tije pentru suspendari L=500 mm | buc | 0,8000 | 25,00 | 20,07 |
|  | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe | m | 1,1200 | 18,00 | 20,22 |
|  | 2812106305915 | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 | m | 0,8400 | 45,00 | 37,90 |
|  | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm | buc | 0,2160 | 0,75 | 0,16 |
|  | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm | buc | 0,8100 | 0,75 | 0,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0036 | 45,00 | 0,18 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0242 | 42,00 | 0,99 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x225 | buc |  |  | 6 858,22 ————— 58,22 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 28112363062001 | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x225 | buc | 1,0000 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x325 | buc |  |  | 5 158,22 ————— 58,22 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 28112363062002 | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 525x325 | buc | 1,0000 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x600 | buc |  |  | 4 458,21 ————— 58,21 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 281123630642002 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x600 | buc | 1,0000 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 102 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 550x150 (Din resurse manopera, regulator macara fereastra) | buc |  |  | 1 229,36 ————— 378,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2500 | 116,43 | 378,40 |
|  | 2874135850541 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 550x150 | buc | 1,0000 | 850,00 | 850,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
|  |  | 1.3. AR-2, AR-3 |  |  |  |  |
| 103 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,86 ————— 440,32 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,32 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,54 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,57 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,19 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,82 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,33 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,23 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,91 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,21 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 104 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,43 ————— 440,06 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,06 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,54 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,75 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,58 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,25 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,38 |
| 105 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,86 ————— 440,32 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,32 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,54 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,57 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,19 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,82 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,33 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,23 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,91 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,21 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 106 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,60 ————— 440,17 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,17 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,52 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,80 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,29 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,26 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,38 |
| 107 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,01 ————— 315,51 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,51 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,95 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,94 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,18 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,77 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,32 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,13 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,89 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,89 |
| 108 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,03 ————— 315,53 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,53 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,96 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,18 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,78 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,34 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,14 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,58 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,89 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,88 |
| 109 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,80 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,93 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,17 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,11 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,42 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 110 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,71 ————— 286,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,20 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,71 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,11 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,41 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,37 |
| 111 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,92 ————— 286,44 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,20 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,11 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,17 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,41 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,38 |
| 112 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,81 ————— 286,37 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,37 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,16 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,33 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,11 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,43 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,37 |
| 113 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,86 ————— 286,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,43 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 114 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,75 ————— 381,87 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,87 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,22 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,39 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,22 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,16 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,83 |
| 115 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,74 ————— 381,88 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,88 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,21 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,39 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,21 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,83 |
| 116 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,71 ————— 381,89 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,21 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,38 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,21 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,32 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 40,98 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,19 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,08 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,84 |
| 117 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 860,46 ————— 411,04 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 | 116,43 | 411,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 59,50 | 1,17 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 | 42,15 | 4,37 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,23 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 | 42,50 | 0,83 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,30 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 2,0000 | 24,00 | 48,13 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 2,5500 | 24,00 | 61,37 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,34 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 | 18,83 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 | 0,35 | 19,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 | 36,50 | 258,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 | 0,25 | 14,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 | 0,28 | 15,73 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 48,00 | 4,80 |
| 118 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 |  |  | 860,43 ————— 411,09 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 | 116,43 | 411,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 59,50 | 1,14 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 | 42,15 | 4,38 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 | 42,50 | 0,82 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,33 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 2,0000 | 24,00 | 48,14 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 2,5500 | 24,00 | 61,38 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,30 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 | 18,83 | 0,29 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 | 0,35 | 19,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 | 28,50 | 1,43 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 | 36,50 | 258,10 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 | 0,25 | 14,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 | 0,28 | 15,73 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 48,00 | 4,80 |
| 119 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d100 | m |  |  | 334,70 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2525 | Canale de aer flexibile d100 | m | 1,0100 | 178,00 | 183,34 |
| 120 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d250 | m |  |  | 692,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 252353145 | Canale de aer flexibile d250 | m | 1,0100 | 525,00 | 540,75 |
| 121 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 | m |  |  | 383,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 25205 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 1,0100 | 225,00 | 231,75 |
| 122 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 252005 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 123 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 25205505 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 124 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (530-prevederile normelor) | kg |  |  | 71,49 ————— 34,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 59,50 | 2,39 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,65 | 0,16 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 24,00 | 25,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 58,50 | 1,17 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 375,00 | 0,75 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 125 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  | 1 992,52 ————— 845,39 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 116,43 | 845,39 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 | 59,60 | 715,22 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 6,0000 | 42,15 | 252,91 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 48,70 | 40,22 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,65 | 115,96 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 15,00 | 22,83 |
| 126 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d250 | m |  |  | 280,67 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250025 | Canale de aer flexibile d250 | m | 1,0100 | 125,54 | 129,31 |
| 127 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 | m |  |  | 383,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500254 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 1,0100 | 225,00 | 231,75 |
| 128 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 25002454 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 129 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250024454 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 130 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" | m2 |  |  | 769,13 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 26821.65 | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 13 mm, ?=0.036W/(m*K). Acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. ADU-13-99/EA-L "Armacell" | m2 | 1,0300 | 612,00 | 630,36 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 131 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" | m2 |  |  | 1 340,76 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 2682176501 | Izolatia termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva, grosimea 32 mm, ?=0.038W/(m*K). Acoperit la exterior cu material de fibra de sticla Arma-Chek D pentru rezistenta mecanica. ADU-32-MM/EA-L+Arma-Chek D "Armacell" | m2 | 1,0300 | 1 167,00 | 1 202,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 132 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,86 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,29 |
| 133 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,56 ————— 36,33 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,33 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,17 |
| 134 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,80 ————— 56,35 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,35 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 135 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" | buc |  |  | 790,96 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 2520011522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 "Brofer" | buc | 1,0000 | 112,70 | 113,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 136 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 | buc |  |  | 1 545,03 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 5254102 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 408,00 | 410,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 137 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila de ventilare LAF-TT-10 400x300 | buc |  |  | 2 587,22 ————— 58,22 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 28112363501 | Grila de ventilare LAF-TT-10 400x300 | buc | 1,0000 | 2 529,00 | 2 529,00 |
| 138 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila de ventilare cu regulator LAF-TT-10+SC 600x200 | buc |  |  | 894,22 ————— 58,22 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 281123563501 | Grila de ventilare cu regulator LAF-TT-10+SC 600x200 | buc | 1,0000 | 836,00 | 836,00 |
| 139 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x200 | buc |  |  | 1 688,21 ————— 58,22 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,50 |
|  | 281123630502 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x200 | buc | 1,0000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 140 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc |  |  | 785,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2355040051 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 141 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 250 | buc |  |  | 879,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23554040051 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 250 | buc | 1,0000 | 502,00 | 502,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 142 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 200x110 | buc |  |  | 1 029,36 ————— 378,39 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2500 | 116,43 | 378,39 |
|  | 2874135010 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 200x110 | buc | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
|  |  | 1.4. AR-4 |  |  |  |  |
| 143 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,47 ————— 440,14 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,14 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,54 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,79 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,26 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,37 |
| 144 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,40 ————— 440,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,12 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,55 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,49 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,19 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,73 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,28 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,29 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,44 |
| 145 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,49 ————— 440,08 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,08 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,52 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,78 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 146 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,48 ————— 440,11 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,11 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,51 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 147 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,52 ————— 440,08 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,08 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,54 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,80 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,29 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,58 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,29 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,39 |
| 148 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,62 ————— 440,16 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,16 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,53 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,58 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,88 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,28 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 149 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,14 ————— 315,61 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,61 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,56 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,99 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,33 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,79 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,36 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,15 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,58 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,91 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,87 |
| 150 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,08 ————— 315,52 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,52 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,98 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,93 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,18 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,32 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,78 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,35 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,15 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,58 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,88 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,93 |
| 151 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,81 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,94 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,16 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,11 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,43 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 152 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,90 ————— 286,46 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,46 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,11 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,42 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,37 |
| 153 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,80 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,32 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,45 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 154 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,98 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,64 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,94 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,23 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,22 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,33 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,71 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,44 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,40 |
| 155 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,95 ————— 286,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,64 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,88 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,23 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,17 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,38 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,17 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,41 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,34 |
| 156 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,64 ————— 286,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,14 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,30 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,19 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,13 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,65 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,41 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,31 |
| 157 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,95 ————— 286,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,64 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,88 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,23 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,17 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,38 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,17 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,41 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,34 |
| 158 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,91 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,16 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,13 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,43 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,39 |
| 159 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,80 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,32 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,45 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 160 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,79 ————— 381,89 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,21 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,39 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,22 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,84 |
| 161 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 | m |  |  | 334,70 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250540254 | Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 1,0100 | 178,00 | 183,34 |
| 162 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 | m |  |  | 383,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500254 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 1,0100 | 225,00 | 231,75 |
| 163 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 25002540 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 164 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d180 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250025401 | Canale de aer flexibile izolate d180 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 165 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 | m |  |  | 334,70 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250025124 | Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 1,0100 | 178,00 | 183,34 |
| 166 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 | m |  |  | 383,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500254 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 1,0100 | 225,00 | 231,75 |
| 167 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 25002454 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 168 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500232454 | Canale de aer flexibile izolate d150 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 169 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250023232454 | Canale de aer flexibile izolate d160 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 170 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250024454 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 171 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 172 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,72 ————— 36,48 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,48 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,18 |
| 173 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,72 ————— 56,27 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,27 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 174 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" | buc |  |  | 888,64 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 25712071522 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" | buc | 1,0000 | 209,90 | 210,95 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 175 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" | buc |  |  | 1 003,19 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 2571271522 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" | buc | 1,0000 | 325,50 | 325,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 176 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc |  |  | 921,36 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 257127211522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc | 1,0000 | 242,45 | 243,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 177 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 | buc |  |  | 1 285,74 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 525021142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 178 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 | buc |  |  | 1 420,94 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 52503221142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,95 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 179 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc |  |  | 1 545,03 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 52542 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 408,00 | 410,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 180 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 | buc |  |  | 1 542,99 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 5254102 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 181 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 | buc |  |  | 308,21 ————— 58,21 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 281500502 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 182 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc |  |  | 657,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23455044202 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 183 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc |  |  | 717,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2345504422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 184 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 | buc |  |  | 777,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 234554422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 185 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 | buc |  |  | 797,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23455422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 186 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 | buc |  |  | 797,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2345522 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 187 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 | buc |  |  | 897,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 235505514577 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 | buc | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 188 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc |  |  | 785,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2355040051 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 189 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (720-prevederile normelor) | kg |  |  | 71,49 ————— 34,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 59,50 | 2,38 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,65 | 0,16 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 24,00 | 25,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 58,50 | 1,17 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 375,00 | 0,75 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 190 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 533,63 ————— 300,56 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 300,56 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 219,58 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 13,49 |
| 191 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  | 1 995,02 ————— 847,51 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 116,43 | 847,51 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 | 59,60 | 715,21 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 6,0000 | 42,15 | 252,91 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 48,70 | 40,77 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,65 | 115,95 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 15,00 | 22,67 |
|  |  | 1.5. AR-5 |  |  |  |  |
| 192 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,43 ————— 440,06 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,06 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,54 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,75 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,58 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,25 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,38 |
| 193 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,41 ————— 440,08 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,08 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,58 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,78 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,29 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,56 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,85 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,26 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,41 |
| 194 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,48 ————— 440,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,12 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,76 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,28 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,39 |
| 195 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 674,95 ————— 440,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,12 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,42 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,60 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,64 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,09 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,53 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,81 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,38 |
| 196 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,45 ————— 440,09 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,09 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,51 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,26 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 197 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,51 ————— 440,10 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,10 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,51 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 198 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,43 ————— 440,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,12 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,76 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,56 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,85 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,39 |
| 199 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,00 ————— 315,53 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,53 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,99 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,16 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,36 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,34 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,15 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,56 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,88 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,85 |
| 200 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (5,4 kg/m2) | m2 |  |  | 578,21 ————— 315,55 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,55 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,62 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,97 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,79 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,33 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,14 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 27104036420010 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 5,4000 | 36,50 | 199,06 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,87 |
| 201 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,81 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,20 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,33 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,44 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 202 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,73 ————— 286,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,89 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,20 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,16 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,43 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,33 |
| 203 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,53 ————— 286,23 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,23 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,50 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,93 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,18 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,13 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,08 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,65 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,19 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,38 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,40 |
| 204 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,64 ————— 286,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,14 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,30 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,19 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,13 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,65 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,41 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,31 |
| 205 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,95 ————— 286,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,64 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,88 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,23 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,17 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,38 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,17 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,41 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,34 |
| 206 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,85 ————— 286,34 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,34 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,56 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,97 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,40 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,20 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,16 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,43 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,30 |
| 207 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 | m |  |  | 334,70 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250540254 | Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 1,0100 | 178,00 | 183,34 |
| 208 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 | m |  |  | 383,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500254 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 1,0100 | 225,00 | 231,75 |
| 209 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 25002540 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 210 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d180 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250025401 | Canale de aer flexibile izolate d180 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 211 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 | m |  |  | 334,70 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250025124 | Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 1,0100 | 178,00 | 183,34 |
| 212 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 | m |  |  | 383,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500254 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 1,0100 | 225,00 | 231,75 |
| 213 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500232454 | Canale de aer flexibile izolate d150 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 214 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250023232454 | Canale de aer flexibile izolate d160 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 215 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250024454 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 216 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 217 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,72 ————— 36,48 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,48 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,18 |
| 218 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,72 ————— 56,27 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,27 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 219 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" | buc |  |  | 887,59 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 25712071522 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" | buc | 1,0000 | 209,90 | 209,90 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 220 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" | buc |  |  | 857,69 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 257120017000 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 221 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc |  |  | 921,36 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 257127211522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc | 1,0000 | 242,45 | 243,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 222 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 | buc |  |  | 1 285,74 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 525021142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 223 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 | buc |  |  | 1 285,49 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 525021142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 224 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc |  |  | 1 544,80 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 52542 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 408,00 | 409,81 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 225 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 | buc |  |  | 1 542,99 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 5254102 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 226 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x400 | buc |  |  | 278,21 ————— 58,21 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 2815005102 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x400 | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 227 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc |  |  | 657,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23455044202 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 228 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc |  |  | 717,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2345504422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 229 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 | buc |  |  | 777,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 234554422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 230 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 | buc |  |  | 797,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23455422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 150 | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 231 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 | buc |  |  | 797,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2345522 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 232 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 | buc |  |  | 897,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 235504577 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 180 | buc | 1,0000 | 520,00 | 520,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 233 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc |  |  | 785,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2355040051 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 234 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (690-prevederile normelor) | kg |  |  | 71,49 ————— 34,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 59,50 | 2,38 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,65 | 0,16 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 24,00 | 25,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 58,50 | 1,17 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 375,00 | 0,75 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 235 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 532,73 ————— 299,48 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 299,48 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 219,06 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 14,20 |
|  |  | 1.6. AR-6 |  |  |  |  |
| 236 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,47 ————— 440,14 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,14 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,54 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,79 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,26 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,37 |
| 237 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,40 ————— 440,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,12 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,55 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,49 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,19 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,73 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,28 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,29 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,44 |
| 238 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,51 ————— 440,11 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,11 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,51 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 239 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,50 ————— 439,96 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 439,96 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,54 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,51 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,19 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,82 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,33 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,32 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,47 |
| 240 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,48 ————— 440,11 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,11 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,51 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 241 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,52 ————— 440,08 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,08 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,54 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,80 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,29 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,58 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,29 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,39 |
| 242 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,45 ————— 440,04 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,04 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,58 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,52 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,29 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,58 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,29 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,41 |
| 243 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,00 ————— 315,53 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,53 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,99 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,16 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,36 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,34 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,15 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,56 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,88 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,85 |
| 244 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (5,4 kg/m2) | m2 |  |  | 578,19 ————— 315,53 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,53 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,99 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,91 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,16 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,36 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,34 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,15 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,56 |
|  | 2710403642001 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 5,4000 | 36,50 | 199,07 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,85 |
| 245 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 610,06 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 2,11 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,42 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,64 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,19 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,35 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 246 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,80 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,17 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,42 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 247 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,98 ————— 286,47 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,47 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,62 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,93 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,16 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,20 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,13 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,46 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,40 |
| 248 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,88 ————— 286,45 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,45 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,11 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,42 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,35 |
| 249 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,95 ————— 286,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,64 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,88 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,23 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,17 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,38 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,17 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,41 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,34 |
| 250 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,78 ————— 286,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,58 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,17 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,44 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,34 |
| 251 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,79 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,17 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,72 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,13 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,42 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 252 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 609,80 ————— 286,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 | 116,43 | 286,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,90 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,19 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,32 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 | 24,00 | 32,73 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 | 18,83 | 0,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,66 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,14 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 265,45 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 | 0,25 | 4,04 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 | 0,28 | 4,53 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 48,00 | 3,36 |
| 253 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 724,76 ————— 381,86 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 381,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,58 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,20 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,38 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,22 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,33 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,17 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,15 |
|  | 27104036430001 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 | 36,50 | 264,11 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,31 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 3,83 |
| 254 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d100 | m |  |  | 334,70 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2505450254 | Canale de aer flexibile d100 | m | 1,0100 | 178,00 | 183,34 |
| 255 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d125 | m |  |  | 383,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250402504 | Canale de aer flexibiled125 | m | 1,0100 | 225,00 | 231,75 |
| 256 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d140 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250025410 | Canale de aer flexibile d140 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 257 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile d180 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500255401 | Canale de aer flexibile d180 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 258 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d100 | m |  |  | 334,70 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250025124 | Canale de aer flexibile izolate d100 | m | 1,0100 | 178,00 | 183,34 |
| 259 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d125 | m |  |  | 383,11 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500254 | Canale de aer flexibile izolate d125 | m | 1,0100 | 225,00 | 231,75 |
| 260 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d140 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 25002454 | Canale de aer flexibile izolate d140 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 261 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d150 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500232454 | Canale de aer flexibile izolate d150 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 262 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250023232454 | Canale de aer flexibile izolate d160 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 263 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 250044141 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 264 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,87 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,27 |
| 265 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,49 ————— 36,26 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,26 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,17 |
| 266 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,84 ————— 56,39 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,39 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 267 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" | buc |  |  | 888,64 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 25712071522 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 100 "Brofer" | buc | 1,0000 | 209,90 | 210,95 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 268 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" | buc |  |  | 1 003,19 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 2571271522 | Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM 150 "Brofer" | buc | 1,0000 | 325,50 | 325,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 269 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc |  |  | 921,36 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 257127211522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc | 1,0000 | 242,45 | 243,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 270 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 | buc |  |  | 1 285,74 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 525021142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 225x225 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 271 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 | buc |  |  | 1 420,94 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 52505521142 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 300x300 | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,95 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 272 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc |  |  | 1 545,03 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 52542 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 408,00 | 410,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 273 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 | buc |  |  | 1 542,99 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 5254102 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 274 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 | buc |  |  | 308,21 ————— 58,21 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 281500502 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x400 | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 275 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc |  |  | 657,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23455044202 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 276 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc |  |  | 717,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2345504422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 277 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 | buc |  |  | 777,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 234554422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 140 | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
|  |  | 1.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |
| 278 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,53 ————— 440,09 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,09 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,78 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,25 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,42 |
| 279 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,59 ————— 440,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,21 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,81 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,56 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,85 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,26 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,39 |
| 280 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,58 ————— 315,79 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,79 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,56 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 2,06 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,99 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,12 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,40 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,83 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,36 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,16 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,54 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,97 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,94 |
| 281 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,13 ————— 315,74 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,74 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,50 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 2,06 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,97 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,18 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,10 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,36 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,75 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,28 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,12 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,61 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,95 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,85 |
| 282 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  |  | 626,43 ————— 382,28 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 | 116,43 | 382,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,49 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 | 42,15 | 2,11 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,18 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 | 45,00 | 3,38 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,35 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 | 24,00 | 41,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,28 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 | 18,83 | 0,16 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 | 0,35 | 8,44 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 | 28,50 | 1,19 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,16 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 | 0,25 | 6,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 | 0,28 | 6,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 | 65,80 | 3,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 48,00 | 4,00 |
| 283 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d160 | m |  |  | 530,40 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2500254401 | Canale de aer flexibile izolate d160 | m | 1,0100 | 368,00 | 379,04 |
| 284 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Canale de aer flexibile izolate d200 | m |  |  | 614,86 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2504025401 | Canale de aer flexibile izolate d200 | m | 1,0100 | 450,00 | 463,50 |
| 285 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc |  |  | 1 356,09 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 5250211401201 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 220,00 | 221,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 286 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate -(Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN AQN 450x450 | buc |  |  | 1 545,03 ————— 1 134,03 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,7400 | 116,43 | 1 134,03 |
|  | 5254102 | Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AQN 375x375 | buc | 1,0000 | 408,00 | 410,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 287 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 400x200 | buc |  |  | 1 458,21 ————— 58,21 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 28150051021 | Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A SS-A 400x200 | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 288 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 | buc |  |  | 797,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2345522 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 160 | buc | 1,0000 | 420,00 | 420,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 289 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc |  |  | 785,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2355040051 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 200 | buc | 1,0000 | 408,00 | 408,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
|  |  | 1.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |
| 290 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-800 S | buc |  |  | 983,78 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,85 |
|  | 28741151800390 | - supapa de sens MCA-800 S | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 291 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 676,66 ————— 441,24 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 441,24 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,11 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,00 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,00 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 1,43 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,57 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,24 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,61 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,10 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,92 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,18 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,50 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 3,06 |
| 292 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,39 ————— 440,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,07 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,32 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,50 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,36 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,18 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,76 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,31 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,64 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,97 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,22 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,44 |
| 293 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 674,88 ————— 440,01 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,01 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,42 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,59 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,64 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,23 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,09 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,53 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,81 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,33 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,38 |
| 294 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,64 ————— 440,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,21 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,45 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,80 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,28 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,22 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,90 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,21 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,37 |
| 295 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,48 ————— 440,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,12 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,58 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,52 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,85 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,41 |
| 296 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 297 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,62 ————— 36,38 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,38 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,17 |
| 298 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,77 ————— 56,32 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,32 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 299 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc |  |  | 921,36 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 257127211522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc | 1,0000 | 242,45 | 243,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 300 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc |  |  | 657,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23455044202 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 301 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc |  |  | 717,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2345504422 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 125 | buc | 1,0000 | 340,00 | 340,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 302 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (115-prevederile normelor) | kg |  |  | 71,50 ————— 34,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 59,50 | 2,39 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,65 | 0,16 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 24,00 | 25,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 58,50 | 1,17 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 375,00 | 0,76 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 303 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 532,71 ————— 299,43 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 299,43 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 216,71 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 16,57 |
|  |  | 1.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |
| 304 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-500/150 S | buc |  |  | 983,78 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,85 |
|  | 2874114390 | - supapa de sens MCA-500/150 S | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 305 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,47 ————— 440,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,07 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,78 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,27 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,39 |
| 306 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 307 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,52 ————— 36,29 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,29 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,17 |
| 308 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,73 ————— 56,27 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,27 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 309 | CL20A | Grila de ventilare circulara cu diametrul exact al conductei BMC2-V 600x100 | buc |  |  | 758,21 ————— 58,21 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 116,43 | 54,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 116,43 | 3,49 |
|  | 281123650200 | Grila de ventilare circulara cu diametrul exact al conductei BMC2-V 600x100 | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| 310 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (60-prevederile normelor) | kg |  |  | 71,54 ————— 34,94 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,94 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 59,50 | 2,38 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,65 | 0,16 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 24,00 | 25,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 58,50 | 1,18 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 375,00 | 0,78 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,78 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 311 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 548,00 ————— 310,33 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 310,33 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 224,67 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 13,00 |
|  |  | 1.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |
| 312 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-800 S | buc |  |  | 983,78 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,85 |
|  | 28741151800390 | - supapa de sens MCA-800 S | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 313 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,53 ————— 440,09 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,09 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,78 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,25 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,42 |
| 314 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,31 ————— 440,18 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,18 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,35 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,61 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,43 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,69 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,24 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,58 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,19 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,45 |
| 315 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 676,43 ————— 440,58 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,58 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,67 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,48 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,24 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 1,02 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,27 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,32 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,64 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,13 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,97 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,38 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,18 |
| 316 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,50 ————— 439,96 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 439,96 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,54 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,51 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,19 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,82 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,33 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,86 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,32 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,47 |
| 317 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,64 ————— 440,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,21 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,45 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,80 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,28 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,22 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,90 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,21 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,37 |
| 318 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,58 ————— 440,13 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,13 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,39 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,49 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,22 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,76 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,29 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,18 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,58 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,88 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,28 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,39 |
| 319 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 320 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,62 ————— 36,38 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,38 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,17 |
| 321 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,77 ————— 56,32 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,32 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 322 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc |  |  | 920,95 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 257127211522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc | 1,0000 | 242,45 | 243,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 323 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 125 | buc |  |  | 1 001,50 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 2571272011522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 125 | buc | 1,0000 | 322,20 | 323,81 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 324 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc |  |  | 657,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23455044202 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 325 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (175-prevederile normelor) | kg |  |  | 71,49 ————— 34,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 59,50 | 2,38 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,65 | 0,16 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 24,00 | 25,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 58,50 | 1,17 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 375,00 | 0,74 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 326 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 530,50 ————— 298,26 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 298,26 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 219,42 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 12,81 |
|  |  | 1.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |
| 327 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-350 S | buc |  |  | 983,78 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,85 |
|  | 2874590 | - supapa de sens MCA-350 S | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 328 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,59 ————— 440,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,21 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,81 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,15 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,56 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,85 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,26 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,39 |
| 329 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,51 ————— 440,13 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,13 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,59 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,51 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,76 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,31 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,17 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,57 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,87 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,26 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,51 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 330 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 331 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,60 ————— 36,36 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,36 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,18 |
| 332 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,78 ————— 56,33 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,33 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 333 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc |  |  | 921,36 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 257127211522 | Difuzor circular reglabil la aspiratie EAV-CR 100 | buc | 1,0000 | 242,45 | 243,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 334 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Doar manopera, utilajul si regulatorul) Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc |  |  | 657,03 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 23455044202 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KR 100 | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 335 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (140-prevederile normelor) | kg |  |  | 71,51 ————— 34,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 59,50 | 2,38 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,65 | 0,16 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 24,00 | 25,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 58,50 | 1,17 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 375,00 | 0,77 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,48 |
| 336 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 530,56 ————— 297,56 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 297,56 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 220,11 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 12,89 |
|  |  | 1.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |
| 337 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - supapa de sens MCA-2000 | buc |  |  | 983,78 ————— 376,07 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 | 116,43 | 376,07 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,85 |
|  | 28741151590 | - supapa de sens MCA-2000 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
| 338 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 545,07 ————— 315,55 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 | 116,43 | 315,55 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,60 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 | 48,56 | 1,96 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 | 42,15 | 1,92 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 | 45,00 | 2,20 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,36 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 | 24,00 | 38,78 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 38,50 | 2,34 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 | 18,83 | 1,14 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,24 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,58 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 | 36,50 | 165,90 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,25 | 3,03 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,28 | 3,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 48,00 | 2,87 |
| 339 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,87 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,27 |
| 340 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,62 ————— 36,38 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,38 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,17 |
| 341 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,77 ————— 56,32 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,32 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
|  |  | 1.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |
| 342 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  | 675,67 ————— 440,13 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 116,43 | 440,13 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 24,00 | 19,41 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 59,50 | 0,57 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 42,15 | 0,54 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 21,00 | 0,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,72 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 24,00 | 30,27 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,23 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 18,83 | 0,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 28,50 | 0,91 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 36,50 | 173,32 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,52 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,28 | 1,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,45 |
| 343 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 |  |  | 207,78 ————— 123,42 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,42 |
|  | 268214146501 | Izolatia de vata minerala, grosimea 50 mm, ?=0.038W/(m*K). =0.038W/(m*K). tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la tip Мат Ламельный ТЕХНО 50; firma "ТехноНИКОЛЬ", acoperit la exterior cu folie de aluminiu cu plasa pentru rezistenta mecanica. Foile din tabla zincata grosimea 0,5 mm pentru acoperirea canale care trece pe exrterior | m2 | 1,0300 | 67,00 | 69,01 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,88 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,25 |
| 344 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (consum - 4,43 kg/m2) | m2 |  |  | 198,72 ————— 36,48 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 116,43 | 36,48 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 4,4400 | 36,50 | 162,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,56 | 0,18 |
| 345 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 58,72 ————— 56,27 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 116,43 | 56,27 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,35 | 2,45 |
| 346 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (20-prevederile normelor) | kg |  |  | 71,59 ————— 34,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 59,50 | 2,38 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,65 | 0,16 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 24,00 | 25,01 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 58,50 | 1,17 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 375,00 | 0,83 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,57 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 48,00 | 0,50 |
| 347 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |  | 2 028,00 ————— 873,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 116,43 | 873,00 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 | 59,60 | 715,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 6,0000 | 42,15 | 253,00 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 48,70 | 48,50 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,65 | 116,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 15,00 | 22,50 |
|  |  | 1.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |
| 348 | IC05C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" 25x2,0 (DN20) | m |  |  | 83,97 ————— 47,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4100 | 116,43 | 47,74 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel 25x2,0 (DN20) | m | 1,0150 | 32,00 | 32,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 38,50 | 0,77 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0430 | 59,50 | 2,56 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0120 | 28,50 | 0,34 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 349 | IC05D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d32x2,0 mm | m |  |  | 103,88 ————— 53,56 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4600 | 116,43 | 53,56 |
|  | 25212101000 | Teava din otel d32x2,0 mm | m | 1,0150 | 45,00 | 45,67 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0240 | 38,50 | 0,92 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0540 | 59,50 | 3,21 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0150 | 28,50 | 0,43 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 350 | IC05E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel d38x2,0 mm | m |  |  | 131,07 ————— 60,54 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5200 | 116,43 | 60,54 |
|  | 252121670700 | Teava din otel d38x2,0 mm | m | 1,0150 | 64,00 | 64,95 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 38,50 | 1,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 | 59,50 | 3,81 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0190 | 28,50 | 0,54 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,08 |
| 351 | IC05F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d48x3,5 mm | m |  |  | 157,48 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 25212140000 | Teava din otel d48x3,5 mm | m | 1,0150 | 73,00 | 74,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0390 | 38,50 | 1,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 | 59,50 | 5,35 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0270 | 28,50 | 0,77 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 352 | IC05F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d57x3,5 mm | m |  |  | 156,47 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 252121670100000 | Teava din otel d57x3,5 mm | m | 1,0150 | 72,00 | 73,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0390 | 38,50 | 1,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 | 59,50 | 5,36 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0270 | 28,50 | 0,77 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 353 | IC05H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76x3,5 mm | m |  |  | 234,12 ————— 122,25 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2521210441500 | Teava din otel d76x3,5 mm | m | 1,0150 | 90,00 | 91,34 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0960 | 38,50 | 3,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2460 | 59,50 | 14,64 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0720 | 28,50 | 2,05 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 28,50 | 0,15 |
| 354 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva | m2 |  |  | 388,49 ————— 123,41 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,41 |
|  | 2682145146501 | izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva | m2 | 1,0300 | 242,45 | 249,72 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 355 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m |  |  | 28,59 ————— 13,97 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 | 116,43 | 13,97 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,0090 | 58,50 | 0,52 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0090 | 48,70 | 0,44 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1500 | 87,48 | 13,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 8,33 | 0,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 356 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  |  | 115,47 ————— 91,98 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 | 116,43 | 91,98 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,84 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 48,70 | 4,86 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 | 87,48 | 12,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 8,33 | 0,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 357 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 12,28 ————— 10,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 116,43 | 10,48 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
| 358 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 15,06 ————— 12,81 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 116,43 | 12,81 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 359 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  | 17,84 ————— 15,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 | 116,43 | 15,14 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| 360 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 9,31 ————— 9,31 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
| 361 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 11,64 ————— 11,64 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| 362 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  | 13,97 ————— 13,97 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 | 116,43 | 13,97 |
| 363 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 | buc |  |  | 1 525,77 ————— 20,96 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 287524742500 | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 242,45 | 3,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 75,00 | 1,78 |
| 364 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 | buc |  |  | 1 840,88 ————— 29,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 287525045100 | - Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 | buc | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 242,45 | 7,28 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| 365 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 LF | buc |  |  | 1 375,94 ————— 20,96 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 2875244742500 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 LF | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 242,45 | 3,23 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 75,00 | 1,75 |
| 366 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 | buc |  |  | 1 525,67 ————— 20,96 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 28752447425100 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN15 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 242,45 | 2,91 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 75,00 | 1,80 |
| 367 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN25 | buc |  |  | 1 784,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 21187527821 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 MVT-R DN25 | buc | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 368 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN20 "Caleffi" | buc |  |  | 134,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 21187525782 | Robinet cu sfera, PN16, DN20 "Caleffi" | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 369 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" | buc |  |  | 234,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 211875257821 | Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 370 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera, PN16, DN32 "Caleffi" | buc |  |  | 340,88 ————— 29,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 2875400 | Robinet cu sfera, PN16, DN32 "Caleffi" | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 242,45 | 7,27 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 75,00 | 4,50 |
| 371 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN20) | buc |  |  | 136,21 ————— 29,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 291545041 | Supapa de sens, PN16 (DN20) | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| 372 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN25) | buc |  |  | 155,13 ————— 29,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 29131545041 | Supapa de sens, PN16, (DN25) | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 242,45 | 3,77 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| 373 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet pentru golire 1/2" | buc |  |  | 145,67 ————— 20,96 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 287502700 | Robinet pentru golire 1/2" | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 242,45 | 2,91 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 75,00 | 1,80 |
| 374 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire 3/4" | buc |  |  | 154,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 2875250322700 | Robinet pentru golire 3/4" | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 375 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet sferic pentru dezaerator automat 15 | buc |  |  | 314,14 ————— 11,64 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 291531302440 | Robinet sferic pentru dezaerator automat 15 | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 376 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc |  |  | 284,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 2875232552700 | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 377 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  | 58,78 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| 378 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 532,27 ————— 300,04 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 300,04 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 218,85 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 13,38 |
| 379 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 1 168,96 ————— 725,46 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 116,43 | 725,46 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 52,65 | 421,19 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 38,65 | 22,31 |
|  |  | 1.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |
| 380 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" | buc |  |  | 234,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 211875257821 | Robinet cu sfera, PN16, DN25 "Caleffi" | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 381 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de sens, PN16 (DN25) | buc |  |  | 156,21 ————— 29,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 29131545041 | Supapa de sens, PN16, (DN25) | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| 382 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (k=0,67 la resurse exclusiv robinet) | buc |  |  | 4 335,30 ————— 124,81 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 | 116,43 | 124,81 |
|  | 2875274201600 | Robinet cu sfera cu flanse, PN16, DN100 | buc | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 | 75,00 | 150,75 |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 12,0000 | 18,50 | 148,74 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 12,0000 | 1,20 | 9,65 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 12,0000 | 2,20 | 17,69 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2300 | 48,50 | 7,47 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0600 | 42,50 | 1,70 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0300 | 68,00 | 2,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 | 38,50 | 12,94 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,3000 | 59,50 | 51,88 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,4000 | 28,50 | 7,64 |
| 383 | ID02A apl | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Borna pentru termomanometru R 1/2" 0-0,6MPa | buc |  |  | 70,77 ————— 20,96 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 28752745114000 | Borna pentru termomanometru R 1/2" 0-0,6MPa | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 242,45 | 3,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 75,00 | 1,78 |
| 384 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" . Robinet pentru golire dn25 | buc |  |  | 457,48 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 287525700 | Robinet pentru golire dn25 | buc | 1,0000 | 422,85 | 422,85 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 385 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 1/2" | buc |  |  | 113,71 ————— 20,96 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
|  | 28752742042700 | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 1/2" | buc | 1,0000 | 87,85 | 87,85 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 242,45 | 3,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 75,00 | 1,88 |
| 386 | IC05D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel d32x2,0 mm | m |  |  | 103,83 ————— 53,56 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4600 | 116,43 | 53,56 |
|  | 25212101000 | Teava din otel d32x2,0 mm | m | 1,0150 | 45,00 | 45,67 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0240 | 38,50 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0540 | 59,50 | 3,17 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0150 | 28,50 | 0,43 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,10 |
| 387 | IC05I | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Teava din otel d108x3,5 mm | m |  |  | 418,24 ————— 145,54 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 | 116,43 | 145,54 |
|  | 25212167054 | Teava din otel d108x3,5 mm | m | 1,0150 | 242,15 | 245,70 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 | 38,50 | 4,62 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3260 | 59,50 | 19,40 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 | 28,50 | 2,85 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 28,50 | 0,13 |
| 388 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x035 Armaflex ACE | m |  |  | 214,34 ————— 73,35 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 | 116,43 | 73,35 |
|  | 3320517305223 | Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x035 Armaflex ACE | m | 1,0300 | 130,34 | 140,99 |
| 389 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x108 Armaflex ACE | m |  |  | 374,45 ————— 73,35 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 | 116,43 | 73,35 |
|  | 33205173052234 | Izolare din cauciuc Armaflex ACE, grosimea 19mm ACE-19x108 Armaflex ACE | m | 1,0300 | 278,45 | 301,10 |
| 390 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  |  | 115,65 ————— 92,08 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 | 116,43 | 92,08 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,86 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 48,70 | 4,88 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 | 87,48 | 12,30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 8,33 | 0,09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 391 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 15,06 ————— 12,81 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 116,43 | 12,81 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 392 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  | 20,61 ————— 17,46 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0700 | 45,00 | 3,15 |
| 393 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 11,64 ————— 11,64 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| 394 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  | 16,30 ————— 16,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 116,43 | 16,30 |
| 395 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  | 58,78 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| 396 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 1 182,00 ————— 745,20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 116,43 | 745,20 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 52,65 | 421,20 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 38,65 | 15,60 |
| 397 | IC05F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2" Teava din otel d57x3,5 mm | m |  |  | 156,47 ————— 75,68 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 252121670100000 | Teava din otel d57x3,5 mm | m | 1,0150 | 72,00 | 73,08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0390 | 38,50 | 1,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 | 59,50 | 5,36 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0270 | 28,50 | 0,77 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
| 398 | IC05H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d76x3,5 mm | m |  |  | 332,66 ————— 122,25 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 252121500 | Teava din otel d57x3,5 mm | m | 1,0150 | 187,15 | 189,89 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0960 | 38,50 | 3,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2460 | 59,50 | 14,64 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0720 | 28,50 | 2,05 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 28,50 | 0,13 |
| 399 | IC05H | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3" Teava din otel d89x3,5 mm | m |  |  | 351,06 ————— 122,25 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2521421500001 | Teava din otel d89x3,5 mm | m | 1,0150 | 205,20 | 208,28 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0960 | 38,50 | 3,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2460 | 59,50 | 14,64 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0720 | 28,50 | 2,05 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 28,50 | 0,14 |
| 400 | IC05I | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Teava din otel d108x3,5 mm | m |  |  | 418,33 ————— 145,54 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 | 116,43 | 145,54 |
|  | 25212167054 | Teava din otel d108x3,5 mm | m | 1,0150 | 242,15 | 245,78 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 | 38,50 | 4,62 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3260 | 59,50 | 19,40 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 | 28,50 | 2,85 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 28,50 | 0,14 |
| 401 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva | m2 |  |  | 388,52 ————— 123,43 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 | 116,43 | 123,43 |
|  | 2682145146501 | izolata cu vata minerala б=50 mm, acoperita cu un strat de protectie, cu banda de inchidere adeziva | m2 | 1,0300 | 242,45 | 249,74 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 | 32,15 | 12,22 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 | 28,50 | 1,85 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 28,50 | 1,28 |
| 402 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  |  | 115,52 ————— 91,96 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 | 116,43 | 91,96 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 58,50 | 5,87 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 48,70 | 4,88 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 | 87,48 | 12,27 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 8,33 | 0,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 403 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  | 17,84 ————— 15,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 | 116,43 | 15,14 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| 404 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  | 20,61 ————— 17,46 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0700 | 45,00 | 3,15 |
| 405 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |  | 13,97 ————— 13,97 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 | 116,43 | 13,97 |
| 406 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  | 16,30 ————— 16,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 116,43 | 16,30 |
| 407 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  | 58,78 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
| 408 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 532,71 ————— 299,43 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 116,43 | 299,43 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 42,15 | 216,71 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,65 | 16,57 |
| 409 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  | 1 175,14 ————— 731,86 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 116,43 | 731,86 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 52,65 | 421,14 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 38,65 | 22,14 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 410 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" APT-R, MVT-R | buc |  |  | 34,63 ————— 26,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| 411 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" APT-R | buc |  |  | 43,62 ————— 32,60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 116,43 | 32,60 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 242,45 | 7,27 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 75,00 | 3,75 |
| 412 | RpIC31E apl | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" - Montare Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 | buc |  |  | 166,06 ————— 121,09 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 | 116,43 | 121,09 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 | 59,50 | 12,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 | 38,50 | 2,02 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 | 28,50 | 1,14 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 | 65,80 | 29,61 |
| 413 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" | buc |  |  | 154,42 ————— 139,72 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2000 | 116,43 | 139,72 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0410 | 75,00 | 3,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | 45,00 | 11,70 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2.2. AR-1 |  |  |  |  |
| 414 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-1 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" | buc |  |  | 5 451,80 ————— 5 224,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 116,43 | 5 224,21 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 24,00 | 8,40 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,15 | 6,32 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,30 | 18,09 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,38 | 3,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 0,70 | 42,21 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 15,00 | 120,60 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,42 | 0,84 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 415 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" | buc |  |  | 1 371,27 ————— 1 154,99 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 | 116,43 | 1 154,99 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 2,65 | 1,32 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 | 58,50 | 2,93 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 | 0,30 | 5,43 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 | 3,85 | 69,65 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 | 435,00 | 130,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| 416 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc |  |  | 184,46 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 | 0,35 | 11,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,0000 | 0,15 | 4,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32,0000 | 0,45 | 14,40 |
| 417 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA - Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 | buc |  |  | 1 688,03 ————— 1 501,95 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,9000 | 116,43 | 1 501,95 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 24,00 | 9,64 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,5000 | 2,65 | 6,66 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,15 | 6,35 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 7,0000 | 0,30 | 2,11 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 7,0000 | 0,38 | 2,67 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 7,0000 | 15,00 | 105,53 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 7,0000 | 4,20 | 29,55 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
|  |  | 2.3. AR-2, AR-2 |  |  |  |  |
| 418 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-2,3 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" | buc |  |  | 5 451,82 ————— 5 224,22 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 116,43 | 5 224,22 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 24,00 | 8,40 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,67 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,15 | 6,32 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,30 | 18,09 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,38 | 3,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 0,70 | 42,21 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 15,00 | 120,60 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,42 | 0,84 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 419 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" | buc |  |  | 1 371,27 ————— 1 154,99 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 | 116,43 | 1 154,99 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 2,65 | 1,32 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 | 58,50 | 2,93 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 | 0,30 | 5,43 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 | 3,85 | 69,65 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 | 435,00 | 130,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| 420 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc |  |  | 184,46 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 | 0,35 | 11,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,0000 | 0,15 | 4,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32,0000 | 0,45 | 14,40 |
| 421 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Doar manopera si utilajul si difuzor) Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda, rectangulara CFC-AG-H-305x305x80-125-SW, CFC-AG-H-535x535x80-200-SW, CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ | buc |  |  | 677,69 ————— 675,29 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8000 | 116,43 | 675,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 48,00 | 2,40 |
| 422 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA - Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 | buc |  |  | 1 688,06 ————— 1 501,95 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,9000 | 116,43 | 1 501,95 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 24,00 | 9,65 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,5000 | 2,65 | 6,66 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,15 | 6,36 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 45,00 | 1,82 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 7,0000 | 0,30 | 2,11 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 7,0000 | 0,38 | 2,67 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 7,0000 | 15,00 | 105,53 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 7,0000 | 4,20 | 29,55 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
|  |  | 2.4. AR-4 |  |  |  |  |
| 423 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-4 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | buc |  |  | 5 451,80 ————— 5 224,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 116,43 | 5 224,21 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 24,00 | 8,40 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,15 | 6,32 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,30 | 18,09 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,38 | 3,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 0,70 | 42,21 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 15,00 | 120,60 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,42 | 0,84 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 424 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc |  |  | 184,46 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 | 0,35 | 11,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,0000 | 0,15 | 4,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32,0000 | 0,45 | 14,40 |
|  |  | 2.5. AR-5 |  |  |  |  |
| 425 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-5 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | buc |  |  | 5 451,80 ————— 5 224,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 116,43 | 5 224,21 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 24,00 | 8,40 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,15 | 6,32 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,30 | 18,09 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,38 | 3,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 0,70 | 42,21 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 15,00 | 120,60 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,42 | 0,84 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 426 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc |  |  | 184,46 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 | 0,35 | 11,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,0000 | 0,15 | 4,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32,0000 | 0,45 | 14,40 |
|  |  | 2.6. AR-6 |  |  |  |  |
| 427 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - AR-6 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | buc |  |  | 5 451,80 ————— 5 224,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 116,43 | 5 224,21 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 24,00 | 8,40 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,15 | 6,32 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,30 | 18,09 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,38 | 3,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 0,70 | 42,21 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 15,00 | 120,60 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,42 | 0,84 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 428 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc |  |  | 184,46 ————— 151,36 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 | 0,35 | 11,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,0000 | 0,15 | 4,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32,0000 | 0,45 | 14,40 |
|  |  | 2.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |
| 429 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - R-10 Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" | buc |  |  | 5 451,80 ————— 5 224,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 116,43 | 5 224,21 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 24,00 | 8,40 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 42,15 | 6,32 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,30 | 18,09 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,38 | 3,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 0,70 | 42,21 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 15,00 | 120,60 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,42 | 0,84 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,80 | 9,87 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 430 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |  | 113,78 ————— 100,13 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 | 116,43 | 100,13 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 | 0,15 | 1,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 | 0,45 | 5,40 |
|  |  | 2.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |
| 431 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 | buc |  |  | 3 504,56 ————— 3 364,83 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,9000 | 116,43 | 3 364,83 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 59,50 | 15,47 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 42,15 | 8,85 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 38,50 | 8,08 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,45 | 12,29 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 48,55 | 10,20 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 2,40 | 65,52 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 | 0,01 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4600 | 42,00 | 19,32 |
|  |  | 2.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |
| 432 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S | buc |  |  | 3 504,56 ————— 3 364,83 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,9000 | 116,43 | 3 364,83 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 59,50 | 15,47 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 42,15 | 8,85 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 38,50 | 8,08 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,45 | 12,29 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 48,55 | 10,20 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 2,40 | 65,52 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 | 0,01 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4600 | 42,00 | 19,32 |
|  |  | 2.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |
| 433 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 | buc |  |  | 3 504,56 ————— 3 364,83 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,9000 | 116,43 | 3 364,83 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 59,50 | 15,47 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 42,15 | 8,85 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 38,50 | 8,08 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,45 | 12,29 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 48,55 | 10,20 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 2,40 | 65,52 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 | 0,01 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4600 | 42,00 | 19,32 |
|  |  | 2.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |
| 434 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 | buc |  |  | 3 504,71 ————— 3 364,83 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,9000 | 116,43 | 3 364,83 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 59,50 | 15,62 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 42,15 | 8,85 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 38,50 | 8,09 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,45 | 12,29 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 48,55 | 10,20 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 2,40 | 65,52 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 | 0,01 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4600 | 42,00 | 19,32 |
|  |  | 2.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |
| 435 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 | buc |  |  | 3 504,56 ————— 3 364,83 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,9000 | 116,43 | 3 364,83 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 59,50 | 15,47 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 42,15 | 8,85 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 38,50 | 8,08 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,45 | 12,29 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 48,55 | 10,20 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 2,40 | 65,52 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 | 0,01 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4600 | 42,00 | 19,32 |
| 436 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea | buc |  |  | 1 621,44 ————— 542,56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6600 | 116,43 | 542,56 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 | 68,50 | 20,55 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 | 62,00 | 3,72 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 | 167,45 | 8,37 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0300 | 32 500,00 | 975,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4100 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,0400 | 68,50 | 71,24 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4100 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |
| 437 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 | buc |  |  | 1 358,55 ————— 1 344,77 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 116,43 | 1 344,77 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 65,80 | 6,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 48,00 | 7,20 |
|  |  | 2.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |
| 438 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Nod de amestec la sistema de refulare | buc |  |  | 404,46 ————— 395,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 116,43 | 395,86 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 45,00 | 5,63 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 439 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" | buc |  |  | 122,51 ————— 98,97 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 | 242,45 | 14,54 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
| 440 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  | 267,79 ————— 267,79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 116,43 | 267,79 |
| 441 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" | buc |  |  | 35,24 ————— 29,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 242,45 | 3,88 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
|  |  | 2.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |
| 442 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" | buc |  |  | 6 065,73 ————— 5 794,72 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 | 116,43 | 5 794,72 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 24,00 | 9,60 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 42,15 | 8,43 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,30 | 18,09 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 | 0,38 | 3,82 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,41 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 0,70 | 42,21 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 | 15,00 | 150,75 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 | 0,42 | 1,69 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 65,80 | 13,16 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 42,00 | 14,70 |
| 443 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 | buc |  |  | 277,73 ————— 116,43 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 | 18,50 | 55,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 | 242,45 | 12,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 | 65,80 | 6,58 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| 444 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc |  |  | 430,06 ————— 302,72 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 | 116,43 | 302,72 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 | 78,00 | 39,00 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 | 242,45 | 14,55 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 | 75,00 | 9,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 | 59,50 | 19,04 |
| 445 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  | 267,79 ————— 267,79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 116,43 | 267,79 |
| 446 | IA26B | Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 1000 l | buc |  |  | 1 456,31 ————— 698,58 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 | 116,43 | 698,58 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 4,0000 | 175,00 | 700,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,9200 | 48,50 | 44,62 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 | 242,45 | 4,85 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0800 | 65,80 | 5,26 |
| 447 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc |  |  | 18,88 ————— 16,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 116,43 | 16,30 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 | 42,50 | 0,42 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,94 |
| 448 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  |  | 48,72 ————— 46,57 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 242,45 | 1,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 75,00 | 0,94 |
| 449 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Nod de amestec la sistema de refulare | buc |  |  | 404,53 ————— 395,86 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 116,43 | 395,86 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 45,00 | 5,70 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 450 |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 | buc |  |  | 4 346,08 ————— 0,00 |
|  | 25252 | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN15 | buc | 1,0000 | 4 346,08 | 4 346,08 |
| 451 |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN25 | buc |  |  | 5 668,12 ————— 0,00 |
|  | 252522 | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN25 | buc | 1,0000 | 5 668,12 | 5 668,12 |
| 452 |  | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 | buc |  |  | 7 549,75 ————— 0,00 |
|  | 2525122 | Robinet de echilibrare automat pe retur, interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa; PN 16 APT-R DN32 | buc | 1,0000 | 7 549,75 | 7 549,75 |
| 453 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 LF MVT-R | buc |  |  | 2 689,62 ————— 0,00 |
|  | 25250122 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 LF MVT-R | buc | 1,0000 | 2 689,62 | 2 689,62 |
| 454 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 MVT-R | buc |  |  | 2 248,71 ————— 0,00 |
|  | 254250122 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN15 MVT-R | buc | 1,0000 | 2 248,71 | 2 248,71 |
| 455 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN20 MVT-R | buc |  |  | 2 447,43 ————— 0,00 |
|  | 2542501202 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN20 MVT-R | buc | 1,0000 | 2 447,43 | 2 447,43 |
| 456 |  | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN25 MVT-R | buc |  |  | 2 707,69 ————— 0,00 |
|  | 25442501202 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16 DN25 MVT-R | buc | 1,0000 | 2 707,69 | 2 707,69 |
| 457 |  | Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 | buc |  |  | 5 625,45 ————— 0,00 |
|  | 2544100252 | Robinet cu sfera, imbinare sudata, PN25 JIP-WW DN65 | buc | 1,0000 | 5 625,45 | 5 625,45 |
| 458 |  | Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" | buc |  |  | 4 077,36 ————— 0,00 |
|  | 25441040252 | Calorifer electric de perete 2000W CNS 200 S "STIEBEL ELTRON" | buc | 1,0000 | 4 077,36 | 4 077,36 |
|  |  | 3.2. AR-1 |  |  |  |  |
| 459 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" | set |  |  | 577 446,00 ————— 0,00 |
|  | 00111 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=4500m3/h, P=1100Pa ventilator N=4,44kW; n=3650rot/min; I=6,8A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3600m?/h, P=500Pa ventilator N=2,33kW; n=3120rot/min; I=3,7A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=34,37 kw/h de la -16 pina la +6,8 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=27,13 kw/h de la +6,8 pina la +24,8 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=50,90 kw/h de la +35 pina la +13,1 C - preincalzitor electric, uscare a aerului, 15kw Q=10,80 kw/h de la +13,1 pina la +20 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1307 "Rosenberg" | set | 1,0000 | 577 446,00 | 577 446,00 |
| 460 |  | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" | set |  |  | 277 950,00 ————— 0,00 |
|  | 5200111 | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 57,6 Kg/h Puterea electrica N=48,7 Kw; I=70,4 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE065HL101 "CAREL" | set | 1,0000 | 277 950,00 | 277 950,00 |
| 461 |  | Atenuator de zgomot LDR-750-350-950 | buc |  |  | 13 576,00 ————— 0,00 |
|  | 2212522 | Atenuator de zgomot LDR-750-350-950м оцинкованные | buc | 1,0000 | 13 576,00 | 13 576,00 |
| 462 |  | Atenuator de zgomot LDR-900-300-950 | buc |  |  | 19 278,00 ————— 0,00 |
|  | 22125202 | Atenuator de zgomot LDR-900-300-950 | buc | 1,0000 | 19 278,00 | 19 278,00 |
| 463 |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 | buc |  |  | 4 283,41 ————— 0,00 |
|  | 29241273200001 | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 cu dimensiunile 610x610x150 | buc | 1,0000 | 4 283,41 | 4 283,41 |
|  |  | 3.3. AR-2, AR-3 |  |  |  |  |
| 464 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" | set |  |  | 510 000,00 ————— 0,00 |
|  | 001117 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu cerinte ridicate de igiena si curatenie cu debit la refulare: L=1750m3/h, P=1100Pa ventilator N=2,4kW; n=3300rot/min; I=3,83A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit la aspiratie: L=3260m?/h, P=500Pa ventilator N=1,98kW; n=2800rot/min; I=3,35A; U=380V +1 motor electric pentru ventilator de rezerva la depozit in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,59 kw/h de la -16 pina la +10,6 C- filtru, cu clasa de filtratie G4+F7+F9 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie M5 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema PWW Cu/Al anti?nghet si nod de amestec inclus Q=6,68 kw/h de la +10,6 pina la +22 C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=14,1 kw/h de la +35 pina la +22 C - - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Airbox T60-1007 "Rosenberg" | set | 1,0000 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 465 |  | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" | set |  |  | 102 000,00 ————— 0,00 |
|  | 52001112 | Umedificator izoterm: In complectatie cu panou de control, sensor de control, sensor de control, sensor de umeditate si temperatura, duza de purjare abur, conducta de conducta de transport abur, distribuitor liniar DP105D40R0 - 4buc. Parametri: Debit de umeditate necesar 18,6 Kg/h Puterea electrica N=18,75 Kw; I=27,1 A Alimentarea electrica 400-50-3 V/Hz/ф UE025HL101 "CAREL" | set | 1,0000 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 466 |  | Atenuator de zgomot LDR-350-350-950 | buc |  |  | 10 000,00 ————— 0,00 |
|  | 22125022 | Atenuator de zgomot LDR-350-350-950 | buc | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 467 |  | Atenuator de zgomot LDR-700-300-950 | buc |  |  | 14 200,00 ————— 0,00 |
|  | 2212554202 | Atenuator de zgomot LDR-700-300-950 | buc | 1,0000 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 468 |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-305x305x80-125-SW | buc |  |  | 8 845,85 ————— 0,00 |
|  | 25715250022 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-305x305x80-125-SW | buc | 1,0000 | 8 845,85 | 8 845,85 |
| 469 |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-535x535x80-200-SW | buc |  |  | 10 800,40 ————— 0,00 |
|  | 257145250022 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rotunda CFC-AG-H-535x535x80-200-SW | buc | 1,0000 | 10 800,40 | 10 800,40 |
| 470 |  | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rectangulara CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ | buc |  |  | 9 245,15 ————— 0,00 |
|  | 257011454 | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena cu regulator de debit, conexiune rectangulara CFC-AGS-305x305x80-SW CFC-ADQ | buc | 1,0000 | 9 245,15 | 9 245,15 |
| 471 |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-305x305-SW | buc |  |  | 4 230,16 ————— 0,00 |
|  | 292412551735001 | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-305x305-SW | buc | 1,0000 | 4 230,16 | 4 230,16 |
| 472 |  | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-535x535-SW | buc |  |  | 8 445,25 ————— 0,00 |
|  | 292412735001 | Filtre HEPA cu clasa de filtrare H14 CAP-CFC-A-535x535-SW | buc | 1,0000 | 8 445,25 | 8 445,25 |
|  |  | 3.4. AR-4 |  |  |  |  |
| 473 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set |  |  | 255 000,00 ————— 0,00 |
|  | 211400111 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2445m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1600m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,56kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,56kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set | 1,0000 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 474 |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 | buc |  |  | 5 000,00 ————— 0,00 |
|  | 22141250225 | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 475 |  | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 | buc |  |  | 8 600,00 ————— 0,00 |
|  | 221412555 | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 | buc | 1,0000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |  | 3.5. AR-5 |  |  |  |  |
| 476 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set |  |  | 255 000,00 ————— 0,00 |
|  | 21140017711 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2045m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1500m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=13,10kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=13,10kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set | 1,0000 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 477 |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 | buc |  |  | 5 000,00 ————— 0,00 |
|  | 22141250225 | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 478 |  | Atenuator de zgomot LDR-550-250-950 | buc |  |  | 8 600,00 ————— 0,00 |
|  | 22144012555 | Atenuator de zgomot LDR-550-250-950 | buc | 1,0000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |  | 3.6. AR-6 |  |  |  |  |
| 479 |  | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set |  |  | 255 000,00 ————— 0,00 |
|  | 21140010011 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=2465m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V la aspiratie: L=1615m?/h, P=450Pa ventilator N=2,50kW; n=3000rot/min; I=4,0A; U=400V in completatie: - recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=15,69kw/h de la -16 pina la +3 C - filtru, cu clasa de filtratie F7 la refulare - filtru, cu clasa de filtratie G4 la aspiratie - baterie cu apa pentru incalzirea aerului T2500 3R/tip 1 cu sistema anti?nghet si nod de amestec inclus Q=15,69kw/h de la +3 pina la +22 C - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul Duplex 2500 Multi Eco "Atrea" | set | 1,0000 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 480 |  | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 | buc |  |  | 5 000,00 ————— 0,00 |
|  | 22141250225 | Atenuator de zgomot LDR-400-300-950 | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 481 |  | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 | buc |  |  | 8 600,00 ————— 0,00 |
|  | 221412555 | Atenuator de zgomot LDR-600-250-950 | buc | 1,0000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |  | 3.7. Sistema R-10 |  |  |  |  |
| 482 |  | Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" | set |  |  | 88 046,00 ————— 0,00 |
|  | 211400100114 | Sistema de ventilare la refulare: L=775m?/h, P=400P ventilator N=0,5kW; n=3740 rot/min; U=230V in completatie: - baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus HW-G10-02R Q=9,86 kw/h de la -16 pina la +22°C - filtru, cu clasa de filtratie M5 - sistema de automatizare de inclus in copletatie cu utilajul VERSO-S-1300-F-W-X "komfovent" | set | 1,0000 | 88 046,00 | 88 046,00 |
| 483 |  | Atenuator de zgomot LDC 250-900 | buc |  |  | 8 600,00 ————— 0,00 |
|  | 22141255000 | Atenuator de zgomot LDC 250-900 | buc | 1,0000 | 8 600,00 | 8 600,00 |
|  |  | 3.8. Sistema A-10 |  |  |  |  |
| 484 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 | buc |  |  | 4 839,17 ————— 0,00 |
|  | 221412450225 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 | buc | 1,0000 | 4 839,17 | 4 839,17 |
|  |  | 3.9. Sistema A-11 |  |  |  |  |
| 485 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S | buc |  |  | 4 450,50 ————— 0,00 |
|  | 22141250 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,059kW; n=2480 rot/min; I=0,26A; U=230 V TD-500/150 S S | buc | 1,0000 | 4 450,50 | 4 450,50 |
|  |  | 3.10. Sistema A-12 |  |  |  |  |
| 486 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 | buc |  |  | 4 839,17 ————— 0,00 |
|  | 221412450225 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,102kW; n=2170 rot/min; I=0,5A; U=230V TD-800/200 | buc | 1,0000 | 4 839,17 | 4 839,17 |
|  |  | 3.11. Sistema A-13, A15 - A17 |  |  |  |  |
| 487 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 | buc |  |  | 3 613,33 ————— 0,00 |
|  | 2214124541,1141 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min; I=0,12A; U=230 V TD-350/125 | buc | 1,0000 | 3 613,33 | 3 613,33 |
|  |  | 3.12. Sistema A-14 |  |  |  |  |
| 488 |  | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 | buc |  |  | 13 000,00 ————— 0,00 |
|  | 2214125225 | - ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,293kW; n=2670 rot/min; I=1,25A; U=230 V TD-2000/315 | buc | 1,0000 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 489 |  | Dulap universal 1050x650x2200h | buc |  |  | 6 000,00 ————— 0,00 |
|  | 221412454141 | Dulap universal 1050x650x2200h | buc | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 3.13. Sistema A-18 |  |  |  |  |
| 490 |  | Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 | buc |  |  | 985,83 ————— 0,00 |
|  | 221412445225 | Ventilator circular de baie silentios: L=25m3/h, P=25Pa, P=25Pa motor electric N=0,008kW; n=2400rot/min; U=230V SILENT-100 | buc | 1,0000 | 985,83 | 985,83 |
|  |  | 3.14. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare AR1-AR9, R-10 |  |  |  |  |
| 491 |  | Nod de amestec la sistema de refulare RE-TPO3.LM24A-SR | buc |  |  | 14 500,00 ————— 0,00 |
|  | 221570440741 | Nod de amestec la sistema de refulare RE-TPO3.LM24A-SR | buc | 1,0000 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 492 |  | Nod de amestec la sistema de refulare RE-HW3.LM24A-SR | buc |  |  | 14 500,00 ————— 0,00 |
|  | 2215704407410 | Nod de amestec la sistema de refulare RE-HW3.LM24A-SR | buc | 1,0000 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 493 |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-4,7-2,5 | buc |  |  | 17 500,00 ————— 0,00 |
|  | 22157044078410 | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-4,7-2,5 | buc | 1,0000 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 494 |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5,6-1,0 | buc |  |  | 18 000,00 ————— 0,00 |
|  | 22157044407410 | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5,6-1,0 | buc | 1,0000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 495 |  | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5,2-1,63 | buc |  |  | 20 000,00 ————— 0,00 |
|  | 221850 | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5,2-1,63 | buc | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 496 |  | Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" | buc |  |  | 900,00 ————— 0,00 |
|  | 28752505100 | Robinet cu sfera, PN16, DN65 "Caleffi" | buc | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
| 497 |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN20 | buc |  |  | 100,00 ————— 0,00 |
|  | 287525405100 | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN20 | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 498 |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 | buc |  |  | 150,00 ————— 0,00 |
|  | 2875254054100 | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 499 |  | Supapa de by-pass AVDO 15 | buc |  |  | 800,00 ————— 0,00 |
|  | 287525440 | Supapa de by-pass AVDO 15 | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 500 |  | Supapa de by-pass AVDO 25 | buc |  |  | 1 200,00 ————— 0,00 |
|  | 28752541440 | Supapa de by-pass AVDO 25 | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |  | 3.15. Sistema de conditionare |  |  |  |  |
| 501 |  | Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" | set |  |  | 752 000,00 ————— 0,00 |
|  | 2114001204 | Chiller cu condensator racit cu aer, nivel de zgomot scazut Qfrig=130,0Kw/h, Pmax=3bar, N=49,7Kw, 380/3/50 V/Hz in complectatie: modul hidraulic incorporat cu 2 pompe, una de rezerva, cu vas de acumulare incorporat V=800l. G=19,935m3/h, H=5m, flanse la conectare, vibroizolatoare cu elemente de sustinere, sistema de automatizare, comutator de debit, temperatura de lucru tur= +7°C, retur= +12°C POLARIX 160.4. EVO.CO.SN.NLOW "Systemair" | set | 1,0000 | 752 000,00 | 752 000,00 |
| 502 |  | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 | buc |  |  | 7 000,00 ————— 0,00 |
|  | 2875254055100 | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=140l; Plucru=6bar.NG 140 | buc | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 503 |  | Pompa de alimentare (completare Pr.glicol) G=20l/min, H=10m, N=1,1KW, 230V, 50Hz 1~ Economy, MHIE 403 M3 | buc |  |  | 30 000,00 ————— 0,00 |
|  | 287525450 | Pompa de alimentare (completare Pr.glicol) G=20l/min, H=10m, N=1,1KW, 230V, 50Hz 1~ Economy, MHIE 403 M3 | buc | 1,0000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 504 |  | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 | buc |  |  | 150,00 ————— 0,00 |
|  | 2875254054100 | Filtru tip Y, PN16 "Caleffi" DN25 | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 505 |  | Rezervor pentru solutie de polipropilenglicol 40% V=1m?-0,65m? | buc |  |  | 7 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2850 | Rezervor pentru solutie de polipropilenglicol 40% V=1m?-0,65m? | buc | 1,0000 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 506 |  | Termometru | buc |  |  | 120,00 ————— 0,00 |
|  | 211850 | Termometru | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 507 |  | Manometru | buc |  |  | 120,00 ————— 0,00 |
|  | 2118510 | Manometru | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 508 |  | Termomanometru | buc |  |  | 180,00 ————— 0,00 |
|  | 211008510 | Termomanometru | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| 509 |  | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/ТМ32-6,3 | buc |  |  | 22 500,00 ————— 0,00 |
|  | 21177008510 | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/ТМ32-6,3 | buc | 1,0000 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 510 |  | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/TM50-25 | buc |  |  | 38 000,00 ————— 0,00 |
|  | 211774008510 | Nod de amestec cu servomotor analogic 0-10V In complectatie: robinet cu 3 cai, filtru impuritati si robinete DSM-C/TM50-25 | buc | 1,0000 | 38 000,00 | 38 000,00 |