Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)DEVIZ 2-1A1 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii.Instalarea retelelor |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 4 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  |  |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 12 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ15-6 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433156 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ15-9а | buc |  |  |  |
|  | 2661126433159 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-15-2 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331542 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126435555 | Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Т" | buc |  |  |  |
|  | 28752742051 | Capacul cu rama din fonta Tip T | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 |  | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | 277527630988 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  |  |
| 21 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1300 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,9600 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,5200 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 29,2300 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1490 |  |  |
| 22 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ15-6 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433156 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ15-9а | buc |  |  |  |
|  | 2661126433159 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-15-2 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331542 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | AcE11B2 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126435555 | Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Т" | buc |  |  |  |
|  | 28752742051 | Capacul cu rama din fonta Tip T | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 |  | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | 277527630988 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 x6.6mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN8 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 2521216710001106 | Teava polietilena d-110x6.6mm PE100 SDR17 PN8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 31 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90x3.5mm mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR26 PN6 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |  |  |
|  | 2521216710001193 | Teava polietilena d-90x3.5mm PE100 SDR26 PN6 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 32 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75x4.5mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 2521216710001175 | Teava polietilena d-75x4.5mm PE100 SDR17 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 33 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 34 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 252315671381110 | Fiting polietilena -mufa de prindere PE d-110mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 252315671381175 | Fiting polietilena -mufa de prindere PE d-75mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (колено зажимное ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811110c | Fiting polietilena -cot de prindere d-110mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 38 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4,0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167010108 | Teava din otel de 108x4,0 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 39 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x3.5 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701089 | Teava din otel de 89x3.5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 40 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x3.0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701076 | Teava din otel de 76x3.0mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 41 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701057 | Teava din otel de 57x3.0mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 42 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32x3.0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701032 | Teava din otel de 32x3.0mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 108x76 mm (переход ст.) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411015108 | Piesa de legatura din otel pentru sudura d-108x76mm- переход ст. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 44 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50mm (отвод ст.) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741101550 | Piesa de legatura din otel pentru sudura d-50mm -отвод ст. | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 45 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (кран чуг. шар. фл.) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300100 | Кран чугунны шаровый фланцевый д-100мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (кран чуг. шар. фл.) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730080 | Кран чугунны шаровый фланцевый д-80мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm (кран чуг. шар. фл.) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730065 | Кран чугунны шаровый фланцевый д-65мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (кран чуг. шар. фл.) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730050 | Кран чугунны шаровый фланцевый д-50мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25mm (кран чуг. шар. фл.) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730025 | Кран чугунный шаровый фланцевый д-25мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744001100 | Flansa din otel pentru sudura d-100mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 51 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400180 | Flansa din otel pentru sudura d-80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 52 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400165 | Flansa din otel pentru sudura d-65mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 53 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400150 | Flansa din otel pentru sudura d-50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 54 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274400125 | Flansa din otel pentru sudura d-25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 55 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 100x110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138111010 | Fiting polietilena -муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь 100x110mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 56 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x80 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138119080 | Fiting polietilena -муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь 90x80mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 57 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x65mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138119065 | Fiting polietilena -муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь 90x65mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 58 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x65mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231567138117565 | Fiting polietilena -муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь 75x65mm | buc | 1,0300 |  |  |
| 59 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm (вантуз воздушный) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300025 | Bантуз воздушный | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 26631021007.5 | Beton clasa B7.5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 61 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (регулятор перепада давления) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
| 62 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр сетчатый д50 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |  |
| 63 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (тройник ПЭ Д400х110 с закладным электронагревателем) | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,6100 |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 64 | Pret de piata | Регулятор перепада давления D-50mm | buc |  |  |  |
|  | 3320634625000151 | Регулятор перепада давления D-50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | Pret de piata | Фильтр сетчатый D-50mm | buc |  |  |  |
|  | 12345600010038 | Фильтр сетчатый D-50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | Pret de piata | Тройник ПЭ Д400х110 с закладным электронагревателем | buc |  |  |  |
|  | 12345600010040 | Тройник ПЭ Д400х110 с закладным электронагревателем | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iu. Naida |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.