Aprobat:

Director SRL ”Ungheni-gaz”

Sergiu CAȚER _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 17  din 09.08.2024

Obiectul: : Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni, filiala ”Nisporeni-gaz”

Numărul: UN-G 17/2024

Tip procedură de achiziție sectorială: Concurs deschis;

Entitatea contractantă: SRL „Ungheni-gaz”, Republica Moldova, mun.Ungheni, str.Vlad Țepeș, 13;

- Descriere generală, Informaţii:

Efectuarea lucrărilor de construcţie a obiectului „Gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni, filiala „Nisporeni-gaz” conform documentaţiei de proiect, caietului de sarcini(volumele de lucrări se anexează). Obiectul achiziţiei prevede construcția a unui tronson: Gazoduct presiunea joasă din PE cu lungimea de 1,470 km, care este amplasat subteran, cu construcţia branşamentelor către noii consumatori.

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 45231220-3 | Gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni (inclusiv): | km | 1,470 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 2 |  | Gazoduct presiune joasă | Km | 1,470 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  | 383 748,71 MDL |  |

2.   Condiţii de furnizare a lucrărilor:

Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până 15 noiembrie 2024 și darea obiectelor în exploatare este de până 30 noiembrie 2024;. Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), şi Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerinţele Administrației Publice Locale (APL), Cerinţele operatorului sistemului de distribuţie (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările şi alte norme speciale pentru construcţia şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor şi lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2021), şi Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerinţele Administraţiei Publice Locale, Cerinţele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările şi alte norme speciale pentru construcţia şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcţia obiectelor trebuie să fie calitative şi conforme documentaţiei de atribuire şi în corespundere cu standardele în vigoare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Cerinţe obligatorii faţă de materialele şi utilajele montate la obiectul achiziţiei:

- Cerinţe faţă de ţeava de oţel:

- noi (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;

- Cerinţe faţă de ţeavă, fitinguri şi armaturi de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- corespundere - ГОСТ 50838-95;

- calificativul PE şi SDR la ţeavă în conformitate cu documentaţia de proiect, la fitinguri PE100;

- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

- trebuie să fie netedă atât pe interior cât şi pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecţiuni vizibile;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentaţiei de execuţie, şi a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcţie;

- Cerinţe faţă de armaturi din oţel:

- noi (fără exploatare) şi fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul distribuţiei gazelor naturale;

- cu respectarea prevederilor documentaţiei de proiect;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentelor de execuţie, şi OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcţie;

- Cerinţe faţă de lucrări:

- -          Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 15 noiembrie 2024;

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 noiembrie 2024;

- Lucrările vor fi recepţionate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire şi a facturilor fiscale, conform cerinţelor legale şi a cerinţelor OSD;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerinţelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Ridicarea topografică de control a lucrărilor executate, coordonată cu administraţia publică locală (pe teritoriul satului Agronomovca) se execută de către Antreprenor şi din contul antreprenorului;

- Garanţia lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puţin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificaţii tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât şi lista cu cantităţile de lucrări.

- Cerinţe privind calculul costului/preţului:

- Preţurile indicate în documentaţia de deviz (Formularele 3, 5 şi 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerinţe faţă de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate şi incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăţilor;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-şi execute obligaţiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat şi toate obligaţiile financiare faţă de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licenţe, acreditări, atestări, ş.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputaţie şi o experienţă de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 12 al Anunțului de participare.

- Condiţii referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepţionării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalităţi: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorităţii contractante toate prejudiciile cauzate, şi achită Autorităţii contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Negura A.

Secretarul Grupului                                                             		Filipovici N.

Membrii Grupului                                                                 		Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.

Specificaţii de preţ:

Obiectul: : Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni, filiala ”Nisporeni-gaz”

Numărul: UN-G 17/2024

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana  6:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea a obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45231220-3 | Gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni (inclusiv): | km | 1,470 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 2 |  | Gazoduct presiune joasă | Km | 1,470 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Negura A.

Secretarul Grupului                                                             		Filipovici N.

Membrii Grupului                                                                 		Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni, filiala ”Nisporeni-gaz”

Numărul: UN-G 17/2024

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana  6:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitaetea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45231220-3 | Gazificarea s.Bolțun, r-nul Nisporeni (inclusiv): | km | 1,470 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |
| 2 |  | Gazoduct presiune joasă | Km | 1,470 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Negura A.

Secretarul Grupului                                                             		Filipovici N.

Membrii Grupului                                                                 		Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.