Caiet de sarcini privind achiziționarea pieselor de schimb și echipamentelor pentru posturile și stațiile hidrometeorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat

| Nr d/o |  | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sonda de umiditate și temperatură a aerului HMP155(HUMICAP® (A2JB11A0A0A1A0A) Humidity and Temperature Probe HMP155 (HUMICAP® (A2JB11A0A0A1A0A) Sau echivalentul | buc. | 3 | Raza de măsurare umiditate aer – 0...100 % Precizia de măsurare umiditate (+15...+25°C) ± 1 % Raza de măsurare temperatură aer - -80...+60 °C Precizia de măsurare temperatură (+20 °C) ± 0.17 °C Condiții de operare - -80...+60 °C Tensiunea de operare – 7...28 V Tensiunea de ieșire – 0...1V, 0...5V, 0...10V Elementul sensibil PT100 (4 – fire de conexiune) RS 485 Cablu de conexiune – 10 m Materialul de construcție – PC Grad de protecție – IP 66 Certificat de calibrare |
| 2 |  | Sensor de direcție a vîntului Thies Clima (Part number: 4.3151.00.110) Wind Direction Thies Clima Transmitter First Class (Part number: 4.3151.00.110) Sau echivalentul | buc. | 2 | Raza de măsurare – 0...360° Precizia de măsurare ± 1° Tensiunea de operare – 3.3...42V DC Încălzirea sensorului – 24V AC/DC, 25V Condiții de operare - -50...+80 °C Conexiunea electrică – conexiune 8 pin Construcția sensorului – aluminiu, anodizat Grad de protecție – IP 55 Certificat de calibrare |
| 3 |  | Sensor de viteză a vîntului Thies Clima (Part number: 4.3351.00.000) Wind Transmitter Thies Clima First Class (Part number: 4.3351.00.000) Sau echivalentul | buc. | 2 | Raza de măsurare – 0...75 m/s Precizia de măsurare - ˂ 1 % din valoarea măsurată (0.3...50 m/s) sau ˂ ± 0.2 m/s Tensiunea de operare – 15...24V DC Încălzirea sensorului – 24V AC/DC, max 25W Condiții de operare - -50...+80 °C Conexiunea electrică – conexiune 8 pin Construcția sensorului – aluminiu, anodizat Grad de protecție – IP 55 Certificat de calibrare |
| 4 |  | Data Logger CR1000X-NA-ST-SW-CC Sau echivalentul | buc. | 1 | 16 conexiuni analogice cu un singur capăt sau 8 conexiuni analogice diferențiale 10 contoare de puls 8 conexiuni digitale IN/OUT (configurabile) Porturi de comunicare – Ethernet, USB Micro B, CS I/O, RS-232, RS-422, CPI, RS-485 Puterea de operare – 10...18V Condiții de operare - -40...+70 °C 72 Mb card de memorie cu posibilitatea de mărire a memoriei pînă la 8 GB Conexiune pentru împămîntare (în caz de scurtcircuit, fulger sau curent electrostatic) Certificat de calibrare |
| 5 |  | Modem GSM/GPRS Cinterion MC55i Quad-band GSM/GPRS modem terminal Centurion MC55i Sau echivalentul | buc. | 5 | Categoria – 2G modul Conexiune – 50 pin Dimensiuni – 35x32x5x2x95 mm Tehnologie – GPRS (Clasa 10), GSM Viteza de descărcare – 86.6 kbps Viteza de încărcare – 42.8 kbps Banda de frecvență – 1900/1800/900MHz Condiții de operare - -40...+85 °C |
| 6 |  | Regulator de încărcare ATERSA LEO 10 Sau echivalentul ATERSA Charge Regulator LEO 10 | buc. | 2 | Voltaj nominal – 48 V Tensiune maximă de lucru – 90 V Timpul de detecție a scurtcircuitului - ˂ 500µs Dispaly LCD cu consum redus Tastieră cu 4 butoane de comandă Condiții de operare - -20...+40 °C |
| 7 |  | OTT Data Logger netDL 500 Sau echivalentul | buc. | 2 | Interfața de comunicare – USB, RS-232 Interfața de conectare sensori – SDI-12, RS-485 Canale de măsurare – 40 Comunicații IP – modem integrat, GSM/GPRS: 900/1800, 850/1900 MHz Alimentare – 9...28 V DC Memorie – pînă la 1100000 de valori Ecran de vizualizare – 122x32 pixeli Condiții de operare - -40...+70 °C / 5...95 % RH Grad de protecție – IP 41 |
| 8 |  | GSM / GPRS COMMUNICATION GenPro 20e Sau echivalentul | buc. | 3 | Specificații GSM/GPRS: E-GSM Quad-band 850/900/1800/1900 MHz Interfațe: GSM antena – conector SMA-F Alimentare – 5.5 Vdc...32Vdc (conector micro-FIT) RS-232 Cititor de card SIM (SIM 3V-1.8V) Puterea medie de consum: GSM 850/900 MHz 105mA @ 12 V în timpul comunicării GSM 1800-1900 MHz 80mA @ 12 V în timpul comunicării Modul inaciv – 5mA @ 12 V Specificațiile mecanice și de mediu: Condiții de operare - -20...+55 °C Construcția – aluminiu Grad de protecție – IP31 |
| 9 |  | Anemometru multifuncțional portabil Sau echivalentul | buc. | 6 | Raza – 0...50 m/s Rezoluție – 0.1...0.3 m/s Precizie – 0.1...0.2 m/s Condiții de operare - -40...70 °C / 0...90 % RH |

COORDONAT:

| Șef al Centrului meteorologic | Lidia Treșcilo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Șef al Centrului hidrologic | Alexandru Coronovschi |  |  |
| Șef al Centrului de support logistic | Grigore Roic |  |  |

Ex: Alexandr Daltă

022766755