| Reparatia sistemei de incalzire la cladirea bibliotecii raionale "Alexei Rau" din or. Briceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 630,00 |
| 2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 222,50 |
| 3 | RCsB21A K = 2,5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 15,00 |
| 4 | RCsB21A K = 2,0 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 19,00 |
| 5 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 120,00 |
| 6 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 23,00 |
| 7 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" ( Reductie otel PPR 76x50 mm ) | buc | 2,00 |
| 8 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 54,00 |
| 9 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 54,00 |
| 10 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 460,00 |
| 11 |  | Clipse d = 50 mm | buc | 1 000,00 |
| 12 | IC38K | Piesa de racordare (teu PPR 50*20*50 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 86,00 |
| 13 | IC38K | Piesa de racordare (teu PPR 50*50*50 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 30,00 |
| 14 | IC38E | Piesa de racordare (mufa PPR 50 mm ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 110,00 |
| 15 | IC38E | Piesa de racordare (cot PPR 50 mm ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 80,00 |
| 16 | IC38E | Piesa de racordare (trecere PPR 50*32 mm ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 30,00 |
| 17 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 440,00 |
| 18 |  | Clipse d = 32 mm | buc | 800,00 |
| 19 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32*32*32 mm ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00 |
| 20 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32*20*32 mm ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 92,00 |
| 21 | IC38C | Piesa de racordare (mufa PPR 32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 90,00 |
| 22 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 60,00 |
| 23 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 160,00 |
| 24 | IC38A | Piesa de racordare (cot PPR 20 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |
| 25 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" fiting 20x16 | buc | 92,00 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500*1200 | buc | 89,00 |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( Автоматическийспускниквоздухад 15 ) Airvent 3/8 | buc | 89,00 |
| 28 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc | 89,00 |
| 29 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 160,00 |
| 30 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 910,00 |
| 31 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 54,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.