PRIMĂRIA SIREȚI

Republica Moldova, r. Strășeni, s. Sireți, str. Mihai Eminescu 3

MD-3731 tel. 237-71-236, 237-71-191 email: clsireti@gmail.com

# Caiet de sarcini

Instrumente de navigație și de meteorologie

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor solicitate | Unit.de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarte de referință | Valoarea estimativă(se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38100000-6 | Stație meteo | buc | 5 | Stație meteo cu următorii senzori: - temperatura aerului (-40ºC la +125ºC); - presiunea atmosferică (500 – 1100 hPa) ); - cantitatea de precipitații (0,25 l/m2 - ∞, peste 0°C); - umeditatea relativă a aerului (0-100 %); - viteza vîntului(0,9–40 m/s); - direcția vîntului (0º -360º); - intesitatea precipitațiilor (0,25-180 l/h); - umeditatea în sol (0-100%); - temperatura solului (-55 to +125 ºC) Sursa de alimentare: - tensiune în rețea 220V; - panouri solare cu accumulator (1-21 V); - Baterie (interval temperatură: -28 to +50ºC) (Voltaj 11-14,4V); Transmitere date: - cablu și/sau Wireless; Mod de instalare: Tripod (înalțimea 2-5 m) sau altă structură metalică ușor de montat/demontat în condiții de cîmp. | 166 666,66 |
| 2 | 38100000-6 | Stație de măsurare a calității aerului | buc | 1 | Stație meteo cu următorii senzori: - temperatura aerului (-40ºC la +125ºC); - presiunea atmosferică (500 – 1100 hPa) ); - cantitatea de precipitații (0,25 l/m2 - ∞, peste 0°C); - umeditatea relativă a aerului (0-100 %); - viteza vîntului(0,9–40 m/s); - direcția vîntului (0º -360º); - intesitatea precipitațiilor (0,25-180 l/h); - umeditatea în sol (0-100%); - temperatura solului (-55 to +125 ºC) Suplimentar - Radiație solară (0%-2000 W m-2); Sursa de alimentare: - tensiune în rețea 220V; - panouri solare cu accumulator (1-21 V); - Baterie (interval temperatură: -28 to +50ºC) (Voltaj 11-14,4V); Transmitere date: - cablu și/sau Wireless; Mod de instalare: Tripod (înalțimea 2-5 m) sau altă structură metalică ușor de montat/demontat în condiții de cîmp. | 44 925,00 |
| 3 | 38100000-6 | Stație de măsurare a vântului | buc | 1 | Stație meteo cu următorii senzori: - temperatura aerului (-40ºC la +125ºC); - presiunea atmosferică (500 – 1100 hPa) ); - cantitatea de precipitații (0,25 l/m2 - ∞, peste 0°C); - umeditatea relativă a aerului (0-100 %); - viteza vîntului(0,9–40 m/s); - direcția vîntului (0º -360º); - intesitatea precipitațiilor (0,25-180 l/h); - umeditatea în sol (0-100%); - temperatura solului (-55 to +125 ºC) Suplimentar : - senzor viteza vîntului(0,9 – 40 m/s); - senzor direcția vîntului (0º -360º); Sursa de alimentare: - tensiune în rețea 220V; - panouri solare cu accumulator (1-21 V); - Baterie (interval temperatură: -28 to +50ºC) (Voltaj 11-14,4V); Transmitere date: - cablu și/sau Wireless; Mod de instalare: Tripod (înalțimea 2-5 m) sau altă structură metalică ușor de montat/demontat în condiții de cîmp. | 39 322,50 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 250 914,16 MDL |