| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747639055619 din 19.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „ Autogunoieră cu încărcarea gunoiului din spate (Euro 5)” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autogunoieră cu încărcarea gunoiului din spate (Euro 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autogunoieră (CPV: 34144000-8) |  |  |  |  |  | - Prezentare exterioară: - Autogunoieră cu încărcare spate; - Lungime – nu mai mare de 10,50 m; - Lățime – nu mai mare de 2,75 m; - Înalțime – 3,75 m; - Greutate proprie, kg (între) 14,000-15,000; - Sarcină utilă: kg (între) 12,000-13,000; - Rezervor combustibil- (între) 200-250 litri; - Normă de emisii: Euro 5 cu sau fără sistem Adblue; - Motorizare - Putere motor între 250-350 CP; - Cuplu maxim: până la 1200 Nm; - Cilindri (volum), litri (între)- 6 sau 8 cilindri în linie. - Combustibil: motorina. - Trasmisia - Cutia de viteză - mecanică, automată; 1.4. Suprastructura de compactare - Volum buncher m3 (între) 16,0-23,0; - Volum buncher recepționare m3 -1,1-1,5 - Material; Oțel; - Mecanism de compactare: Hidraulic, cu system de presare spate; - Sistemul de încărcare, descărcare a containerelor: spate ; a) pentru containere de 1,1 m3 -700kg; b) pentru tipul containerelor-de la 0,12-1,1 m3; - Anul fabricație: 2010-2015; - Certificat de deservire pentru autogunoieră; - Ofertantul la ofertă va anexa cartea de deservire a acesteia; 1.6. Dotări suplimenatre -Aer condiționat; - Suspensie: pneumatică față și spate; - Frâne: cu discuri; -Sistem de frânare ABS (Anti Block Sistem) - Sistem de stabilitate: ESP (Electronic Stability Program); - Tracțiune: 4x2 sau 6x2 - Scaun șofer cu suspensie pneumatică, |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747639055619 din 19.05.2025. Obiectul achiziției: „ Autogunoieră cu încărcarea gunoiului din spate (Euro 5)”. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. „ Autogunoieră cu încărcarea gunoiului din spate (Euro 5)”; 31.12.2025. Lotul 1. 34144000-8; Autogunoieră; buc; 1. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |