IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Alimentarea cu energie electrica a "Punctului de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca"

din satul Marinici r-nul Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,18 |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 4 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |  |
| 5 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 0,011 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,90 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,02 |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00002 |  |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0004 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,24 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,36 |  |
| 6 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 1,00 |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc | 1,00 |  |
| 7 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 2,00 |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m | 1,00 |  |
| 8 |  | Clame A200 | buc |  | 2,00 |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc | 1,00 |  |
| 9 |  | Diblu cu distantare cu inel 14x75/10x190 | buc |  | 1,00 |
|  | 11110-1475 | Diblu cu distantare cu inel 14x75/10x190 | buc | 1,00 |  |
| 10 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc |  | 4,00 |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 1,00 |  |
| 11 |  | Brida fixare cabluri otel A4 | buc |  | 4,00 |
|  | 11110-00001 | Brida fixare cabluri otel A4 | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor ZMG310 CR 3X240/415V5-100A) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |  |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32/63A/3P) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |  |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,56 |  |
| 16 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,60 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,21 |  |
| 17 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,70 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,80 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,75 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,16 |  |
| 18 |  | Jgheab metalic 50x50x3000 | m |  | 18,00 |
|  | 10050503000 | Jgheab metalic 50x50x3000 | m | 1,00 |  |
| 19 |  | Capac pentru jgheab metalic 50x50x3000 | m |  | 18,00 |
|  | 10050503001 | Capac pentru jgheab metalic 50x50x3000 | m | 1,00 |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,39 |  |
| 21 |  | Cablu ABВГт 4x16 | m |  | 30,00 |
|  | 100041625-1 | Cablu ABВГт 4x16 | m | 1,00 |  |
| 22 |  | Cablu BВГнг 5x4 | m |  | 20,00 |
|  | 10000444 | Cablu BВГнг 5x4 | m | 1,00 |  |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,70 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,22 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,44 |  |
| 24 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m |  | 17,00 |
|  | 10002525 | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m | 1,00 |  |
| 25 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,10 |  |
| 26 |  | Manusa termoretractabila 5ТПИ 4x16/25 | buc |  | 2,00 |
|  | 00020010 | Manusa termoretractabila 5ТПИ 4x16/25 | buc | 1,00 |  |
| 27 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,15 |  |
| 28 |  | Tub retractabil 12 (1m) | buc |  | 8,00 |
|  | 000122000 | Tub retractabil 12 (1m) | buc | 1,00 |  |
| 29 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA16(KBT) | buc |  | 2,00 |
|  | 1000081616 | Papuc de cablu din aluminiu TA 16(KBT) | buc | 1,00 |  |
| 30 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,60 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,90 |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,13 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,22 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,13 |  |
| 31 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,00 |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 1,00 |  |
| 32 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=9m) | 10 buc |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,29 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,081 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,78 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,14 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,54 |  |
| 33 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 9,00 |
|  | 000404-20 | Vergea din otel D20 mm | m | 1,00 |  |
| 34 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,00 |  |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,80 |  |
| 35 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,60 |  |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,50 |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |
| 36 |  | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1000125 | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A | buc | 1,00 |  |
| 37 |  | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ZMG310 CR 3x240/415V5-100A | buc |  | 1,00 |
|  | 1000112 | Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ZMG310 CR 3x240/415V5-100A | buc | 1,00 |  |
| 38 |  | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P | buc |  | 1,00 |
|  | 1000200 | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P | buc | 1,00 |  |
| 39 |  | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P | buc |  | 1,00 |
|  | 10002166 | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P | buc | 1,00 |  |