### 2.2.3.Formularul de deviz nr.2 – lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.2

Aprobat:

Directorul Dispensarului Republican de Narcologie

____________________“20” mai 2020

Obiectul:  Secția Unitate de Primire Urgentă (scara exterioară)

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Grenoble 147

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme/ Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereți |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 40,00 |
| 2 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 40,00 |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate VR la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 20,00 |
| 4 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 40,00 |
| 5 | RpCJ25A | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu | m2 | 40,00 |
|  |  | 2. Scări |  |  |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,00 |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate VR la podest si trepte, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 12,00 |
| 8 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 12,00 |
| 9 | RpCK24A | Scari din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment. | m2 | 16,00 |
| 10 | CG18A | Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 8,40 |
| 11 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la trepte | m | 15.2 |