| IP LT ,,Traian", str. Cuza-Voda 36, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta

Lucrări de amenajare (pavarea curții și reparația capitală a scărilor) la LT Traian, mun.Chișinău(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucarari generale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 255,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 408,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,8705 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 197,6250 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 197,6250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  | 623,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 199,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip) |  |  | 100 m3 |  | 7,5330 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 16,9492 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: materialului demolat |  |  | t |  | 510,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 566,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor demolate, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 510,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 535,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51A10 |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 510,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 29,1210 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 3,5330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,9030 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,5330 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 4,2396 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare |  |  | m2 |  | 3 533,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 904,4480 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 614,7420 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 70,6600 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 51,5818 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 19,4315 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Culoarea se va coordona cu beneficiarul. Obligatoriu, certificat de conformitate se va prezenta inainte de montarea materialului. |  |  | m2 |  | 3 533,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2 049,8466 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 55,8214 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 5 652,8000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 46 635,6000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare 4 cm |  |  | m2 |  | 3 585,9950 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 17,6650 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 134,2540 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 70,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 89,7600 |  |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,0612 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 6,5300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,4647 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 7,5095 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6530 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,3713 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,7426 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.10) |  |  | m |  | 653,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 97,9500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 339,5600 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa M200 |  |  | m3 |  | 29,3850 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2 070,0100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,8770 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,9180 |  |  |
|  | 2666122800286-7 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.20.10 |  |  | m |  | 656,2650 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardosele-Scari |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 150,4000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 21,0560 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 62,4160 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 19,5000 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Maiaki |  |  | m |  | 78,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,8750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 450,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 150,4000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 90,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,0400 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,9632 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 955,2000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,3168 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,5040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,5120 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,8048 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor -Grund de profunzime CT 17 Ceresit |  |  | m2 |  | 150,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,5120 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund de profunzime CT 17 Ceresit |  |  | kg |  | 22,5600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CG17A |  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor: 30x60 cm, Grosime: 8,5 mm, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp-Teracota din clincher petnru scari, Rezistenta la alunecare: R10, Rezistenta la abraziune: PEI4. Culoarea se va coordona cu beneficiarul. Obligatoriu, certificat de conformitate se va prezenta inainte de montarea materialului. |  |  | m2 |  | 110,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 247,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,5000 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 113,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 430,0000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,6300 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 176,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,6200 |  |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 5,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,9500 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CG18B |  | Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp-KLINKER, teracota extrarezistenta |  |  | m |  | 202,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 141,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 505,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4140 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,2120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4040 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 206,0400 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 20,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele-Scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucarari generale |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |