| Lucrări de reparație a birourilor din incinta sediului Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Nord-Vest și a Structurii Teritoriale de Asistență Socială Bălți tr. Piața Independenței nr. 1, mun. Bălți (incinta sediului clădirii Primăriei mun. Bălți) | Formular Nr.1 WinСmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

Reparatia interioara

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatii interioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari/demolari |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Cabinet nr. 139, 140 |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (desfacerea plintei uzinate din PVC) | m |  | 30,54 |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (desfacerea pardoselilor din linoleum) | m2 |  | 28,60 |  |
| 3 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 |  | 84,30 |  |
| 4 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 2,00 |  |
| 5 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontare temporara radiatorului pentru executarea lucrarilor de finisaj a peretelui) | m2 |  | 1,20 |  |
| 6 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  | 4,00 |  |
| 7 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 1.1.2. Nod sanitar |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi U3(2,0h*0,6m) - 2buc, U4(2,0h*0,7m) - 2buc) | m2 |  | 5,20 |  |
| 9 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 50 l | buc |  | 1,00 |  |
| 10 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,00 |  |
| 11 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,00 |  |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 5,00 |  |
| 13 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri in canal cablu PVC), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m |  | 2,00 |  |
| 14 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (priza) | buc |  | 1,00 |  |
| 15 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc |  | 5,00 |  |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 13,00 |  |
| 17 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (inclusiv stratul suport din mortar ciment) | m2 |  | 74,38 |  |
| 18 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontari lambriu din material plastic la tavan) | m2 |  | 13,00 |  |
|  |  | 1.1.3. Anticamera si cabinet nr. 121 |  |  |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi U5(2,0h*0,9m) - 1buc) | m2 |  | 1,80 |  |
| 20 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (desfacerea plintei uzinate din PVC) | m |  | 31,92 |  |
| 21 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (desfacerea pardoselilor din linoleum) | m2 |  | 35,10 |  |
| 22 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 |  | 89,70 |  |
| 23 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 3,00 |  |
| 24 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc |  | 2,00 |  |
| 25 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (priza) | buc |  | 4,00 |  |
| 26 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontare temporara radiatorului pentru executarea lucrarilor de finisaj a peretelui) | m2 |  | 1,20 |  |
| 27 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  | 4,00 |  |
| 28 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 1.1.4. Ghiseul unic |  |  |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi PVC U6(2,0h*0,9m) - 1buc) | m2 |  | 1,80 |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (perete despartitor cu usa din aluminiu V1(3,2h*3,55m) - 1buc) la tambur | m2 |  | 11,36 |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (fereastra din PVC V2(2,6h*4,05m) - 1buc; V3(2,6h*2,00m) - 1buc; V4(2,6h*1,30m) - 1buc; V5(2,6h*0,50m) - 1buc) | m2 |  | 20,41 |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa de intrare cu fereastra de sus din PVC V6(3,2h*1,00m) - 1buc) | m2 |  | 3,20 |  |
| 33 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (desfacerea plintei din gresie portelanata) | m |  | 40,30 |  |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 100,80 |  |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (indepartare adezivului pe baza de ciment) | m2 |  | 100,80 |  |
| 36 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 9,00 |  |
| 37 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavane suspendate tip "Armstrong") | m2 |  | 100,80 |  |
| 38 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (demontare temporara radiatorului pentru executarea lucrarilor de finisaj a peretelui) | m2 |  | 2,40 |  |
| 39 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  | 8,00 |  |
| 40 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 1.1.5. Coridor |  |  |  |  |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi U1(2,3h*0,9m) - 20buc, U2(2,3h*1,3m) - 2buc) | m2 |  | 47,38 |  |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfaceri de tencuieli driscuite in jurul tocului la usi B=56cm) | m2 |  | 68,21 |  |
| 43 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (desfacerea plintei din gresie portelanata) | m |  | 82,50 |  |
| 44 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 117,00 |  |
| 45 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (indepartare adezivului pe baza de ciment) | m2 |  | 117,00 |  |
| 46 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 10,00 |  |
|  |  | 1.1.6. Diverse |  |  |  |  |
| 47 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 5,00 |  |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea molozului (deseuri de constructii)) | t |  | 5,00 |  |
| 49 | TsI50A10 | Transportarea molozului (deseuri de constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 5,00 |  |
|  |  | 1.2. Cabinet nr. 139, 140 |  |  |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 28,60 |  |
| 51 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 28,60 |  |
| 52 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (cl.33, gr.10mm) | m2 |  | 28,60 |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund "Tuffuhgpuht" sau analog) | m2 |  | 84,30 |  |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 84,30 |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor in jurul ferestrelor (Grund "Supraton" sau analog) | m2 |  | 87,60 |  |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog) | m2 |  | 87,60 |  |
| 57 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoarea de coordonat cu Beneficiar) | kg |  | 1,50 |  |
| 58 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 28,60 |  |
| 59 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (fara pret la robinete) EXISTENTE | buc |  | 4,00 |  |
| 60 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret la radiatoare) EXISTENTE | m2 |  | 1,20 |  |
| 61 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 1.3. Nod sanitar |  |  |  |  |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 13,00 |  |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 13,00 |  |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 13,00 |  |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 |  | 74,38 |  |
| 66 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 74,38 |  |
| 67 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafurile ferestrelor fara izolatie | m2 |  | 3,88 |  |
| 68 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 200 mm | m2 |  | 74,38 |  |
| 69 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 13,00 |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (Grund "Supraton" sau analog) | m2 |  | 13,00 |  |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 13,00 |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (Grund "Supraton" sau analog) | m2 |  | 13,00 |  |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog) | m2 |  | 13,00 |  |
| 74 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 5,20 |  |
| 75 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 4,00 |  |
| 76 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  | 1,00 |  |
| 77 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |  |
| 78 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |
| 79 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |
| 80 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |  |
| 81 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 1.4. Anticamera si cabinet nr. 121 |  |  |  |  |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 35,10 |  |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 35,10 |  |
| 84 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (cl.33, gr.10mm) | m2 |  | 35,10 |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund "Tuffuhgpuht" sau analog) | m2 |  | 89,70 |  |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 89,70 |  |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tocurilor in jurul ferestrelor (Grund "Supraton" sau analog) | m2 |  | 93,21 |  |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog) | m2 |  | 93,21 |  |
| 89 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoarea de coordonat cu Beneficiar) | kg |  | 1,60 |  |
| 90 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 35,10 |  |
| 91 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (fara pret la robinete) EXISTENTE | buc |  | 4,00 |  |
| 92 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret la radiatoare) EXISTENTE | m2 |  | 1,20 |  |
| 93 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 4,00 |  |
| 94 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa (2,0h*0,9m) din lemn (in complect) de pin imbinat + MDF (16mm) Kapri stejar tonat PG fara prag sau analog) | m2 |  | 1,80 |  |
|  |  | 1.5. Ghiseul unic |  |  |  |  |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 100,80 |  |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 100,80 |  |
| 97 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 100,80 |  |
| 98 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100mm | m |  | 40,30 |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund "Tuffuhgpuht" sau analog) | m2 |  | 146,24 |  |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog) | m2 |  | 146,24 |  |
| 101 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoarea de coordonat cu Beneficiar) | kg |  | 2,50 |  |
| 102 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 100,80 |  |
| 103 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa (2,0h*0,9m) din lemn (in complect) de pin imbinat + MDF (16mm) Kapri stejar tonat PG fara prag sau analog) | m2 |  | 1,80 |  |
| 104 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete despartitor cu usa din aluminiu V1(3,2h*3,55m) - 1buc) la tambur din interior | m2 |  | 11,36 |  |
| 105 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (fereastra din aluminiu cu termomost V2(2,6h*4,05m) - 1buc; V3(2,6h*2,00m) - 1buc; V4(2,6h*1,30m) - 1buc; V5(2,6h*0,50m) - 1buc) | m2 |  | 20,41 |  |
| 106 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (usa exterioara cu termomost de intrare cu fereastra de sus din aluminiu V6(3,2h*1,00m) - 1buc) | m2 |  | 3,20 |  |
| 107 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Amortizor usa 60-85kg alb Sherlock B4W sau analog) | buc |  | 2,00 |  |
| 108 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (fara pret la robinete) EXISTENTE | buc |  | 8,00 |  |
| 109 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (fara pret la radiatoare) EXISTENTE | buc |  | 4,00 |  |
| 110 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | 1.6. Coridor |  |  |  |  |
| 111 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 117,00 |  |
| 112 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 117,00 |  |
| 113 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 117,00 |  |
| 114 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100mm | m |  | 82,50 |  |
| 115 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa (2,0h*0,9m + partea de sus captuseli din MDF in culoarea usei cu h=30cm) din lemn (in complect) de pin imbinat + MDF (16mm) Kapri stejar tonat PG fara prag sau analog) | m2 |  | 41,40 |  |
| 116 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu culoare stejar U2(2,3h*1,3m) - 2buc) | m2 |  | 5,98 |  |
| 117 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: tocuri la usi plane Btot=56cm | m2 |  | 68,21 |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul usilor (Grund "Supraton" sau analog) | m2 |  | 68,21 |  |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund "Tuffuhgpuht" sau analog) | m2 |  | 222,26 |  |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea "Euroton Lav" sau analog) | m2 |  | 290,47 |  |
| 121 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (culoarea de coordonat cu Beneficiar) | kg |  | 2,40 |  |
| 122 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 117,00 |  |
| 123 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED | buc |  | 10,00 |  |
| 124 | RpEE01A | Inlocuirea interupatoarelor | buc |  | 3,00 |  |
| 125 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGng LS 3*1,5) | m |  | 50,00 |  |
| 126 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m |  | 50,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Cabinet nr. 139, 140 |  |  |  |  |
| 127 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED | buc |  | 2,00 |  |
| 128 | RpEE01A | Inlocuirea interupatoarelor | buc |  | 2,00 |  |
| 129 | RpEE03A | Inlocuirea prizelor | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2.1.2. Nod sanitar |  |  |  |  |
| 130 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 20W LED | buc |  | 5,00 |  |
| 131 | RpEE01A | Inlocuirea interupatoarelor | buc |  | 5,00 |  |
| 132 | RpEE03A | Inlocuirea prizelor | buc |  | 1,00 |  |
| 133 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (gofra d=16mm) | 100 m |  | 0,25 |  |
| 134 | pret de piata | Gofra d=16mm | m |  | 25,00 |  |
| 135 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu VVGng LS 3*1,5) | 100 m |  | 0,25 |  |
| 136 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3*1,5 | m |  | 25,00 |  |
| 137 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l, montata pe console fixate in perete ("Boiler electric Tesy 30l sau analog" este prevazut in compartimentul Utilaj) | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 2.1.3. Anticamera si cabinet nr. 121 |  |  |  |  |
| 138 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED | buc |  | 3,00 |  |
| 139 | RpEE01A | Inlocuirea interupatoarelor | buc |  | 2,00 |  |
| 140 | RpEE03A | Inlocuirea prizelor | buc |  | 5,00 |  |
| 141 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (gofra d=16mm) | 100 m |  | 0,20 |  |
| 142 | pret de piata | Gofra d=16mm | m |  | 20,00 |  |
| 143 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu VVGng LS 3*1,5) | 100 m |  | 0,20 |  |
| 144 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3*1,5 | m |  | 20,00 |  |
|  |  | 2.1.4. Ghiseul unic |  |  |  |  |
| 145 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED | buc |  | 9,00 |  |
| 146 | RpEE01A | Inlocuirea interupatoarelor | buc |  | 2,00 |  |
| 147 | RpEE03A | Inlocuirea prizelor | buc |  | 10,00 |  |
|  |  | 2.1.5. Coridor |  |  |  |  |
| 148 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 40W LED | buc |  | 10,00 |  |
| 149 | RpEE01A | Inlocuirea interupatoarelor | buc |  | 3,00 |  |
| 150 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (gofra d=16mm) | 100 m |  | 0,50 |  |
| 151 | pret de piata | Gofra d=16mm | m |  | 50,00 |  |
| 152 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu VVGng LS 3*1,5) | 100 m |  | 0,50 |  |
| 153 | pret de piata | Cablu VVGng LS 3*1,5 | m |  | 50,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 154 | pret de piata | Boiler electric Tesy 30l sau analog | buc |  | 1,00 |  |

|  | Directoarea Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Nord-Vest Lucia DIONEAC |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |