| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau |  | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz-oferta  № 3168/26-2-1-6

Solutii arhitecturale. Lucrari de restaurare fatada. Edificiul Muzeului Victimelor Deportarilor si Represiunilor Politice (tonson str. Mitropolit Banulescu-Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Fragment 1 (SA, PL-27) | * |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Baumit ,,PutzFestiger")-sablon3,4,5,6 | m2 | 34,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,038 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Baumit ,,Baumit PutzFestiger" | kg | 7,612 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,730 |
| 3 | R8B01A | Restaurare si reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): pereti netezi | m2 | 34,60 |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 213,136 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,969 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 256,040 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,211 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 128,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,173 |
| 4 | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fatade plane - glafuri (glet pe baza de var) tip,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 34,60 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 82,694 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,104 |
|  | 2652102100698 | Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6" | kg | 173,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,035 |
| 5 | R10A03A | Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti | 10 m2 | 3,46 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 9,134 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 5,766 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,140 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,346 |
| 6 | R10A03I | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti | 10 m2 | 3,46 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 3,045 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 3,040 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,140 |
| 7 |  | Fragment 4 (SA, PL-28) | * |  |
| 8 | RCsN05G | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (Profilul -sablon1,2) | m | 53,50 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 337,585 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,425 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 556,133 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,084 |
|  | 1412122204807 | Mozaic granulat din piatra 0-1 mm | kg | 331,433 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,247 |
|  | 2710403600174 | Tabla neagra 0,5 x 750 x1500 | kg | 8,426 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,562 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,494 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,802 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,802 |
| 9 |  | Fragment 2 (SA, PL-29,30,31) sablon 7,8,9,17,10 | * |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tip Baumit ,,PutzFestiger") | m2 | 53,02 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,591 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Baumit ,,Baumit PutzFestiger" | kg | 11,664 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,651 |
| 11 | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fatade plane (glet pe baza de var) tip ,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 53,02 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 126,718 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,159 |
|  | 2652102100698 | Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6" | kg | 265,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,053 |
| 12 | R10A03A | Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti | 10 m2 | 5,30 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 13,992 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 8,832 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,214 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,530 |
| 13 | R10A03I | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti | 10 m2 | 5,30 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 4,664 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 4,657 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,214 |
| 14 | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fatade plane - glafuri (glet pe baza de var) tip,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 28,42 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 67,924 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,085 |
|  | 2652102100698 | Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6" | kg | 142,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,028 |
| 15 | R10A03A | Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti | 10 m2 | 2,84 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 7,498 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 4,733 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,115 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,284 |
| 16 | R10A03I | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti (glafuri) | 10 m2 | 2,84 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 2,499 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 2,496 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,115 |
| 17 |  | Fragment 3,5 (SA, PL-30,31) | * |  |
| 18 | RCsN05G | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (sablon 11,12,13) | m | 47,20 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 297,832 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,960 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 490,644 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,074 |
|  | 1412122204807 | Mozaic granulat din piatra 0-1 mm | kg | 292,404 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,982 |
|  | 2710403600174 | Tabla neagra 0,5 x 750 x1500 | kg | 7,434 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,496 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,965 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,708 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,708 |
| 19 | R8A30B | Driscuirea tencuielii: fatade plane (glet pe baza de var) tip ,,Kalkputz 0,6" Baumit | m2 | 6,74 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 16,109 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2652102100698 | Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6" | kg | 33,700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,007 |
| 20 | R10A03A | Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: pereti | 10 m2 | 0,67 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 1,769 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 1,117 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,027 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,067 |
| 21 | R10A03I | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: pereti (glafuri) | 10 m2 | 0,67 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 0,590 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,589 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,027 |
| 22 |  | Karniz (SA,PL-31) | * |  |
| 23 | RCsN05G | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de 0,76-1,20 m, executate cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin zidarie sau beton (sablon 16) | m | 44,00 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 277,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 457,380 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,069 |
|  | 1412122204807 | Mozaic granulat din piatra 0-1 mm | kg | 272,580 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,848 |
|  | 2710403600174 | Tabla neagra 0,5 x 750 x1500 | kg | 6,930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,462 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,696 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,660 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,660 |
| 24 |  | Fronton (SA, PL-33) | * |  |
| 25 | RCsN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (sablon 18,19) | m | 8,90 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 24,564 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,670 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52,925 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,011 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,154 |
|  | 2710403600370 | Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500 | kg | 0,681 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,039 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,036 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,053 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,053 |
| 26 | R12A08A | Restaurarea decorului arhitectonic modelat si taierea reliefului care a pierdut claritatea in urma curatarii vopsitoriilor multiple cu clei si var: suprafata ornamentata de complexitate simpla si medie (Sablon 20,21) | m2 | 3,08 |
|  | 9310060019991 | Muncitor restaurator, cat.5.5 | h-om | 47,432 |
|  | 2653102100854 | Ipsos de modelat | kg | 3,111 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,006 |
| 27 | R8A30D | Driscuirea tencuielii: profiluri (masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit Kalkputz 0,6") | m2 | 3,08 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,439 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 |
|  | 2652102100698 | Masa de spaclu pe baza de var tip ,,Baumit KalkPutz 0,6" | kg | 7,700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |
| 28 | R10A03D | Zugravire pe baza de lapte de var:suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou, la zugraveli intr-un singur strat: fatade complexe | 10 m2 | 0,31 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 1,299 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,805 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,031 |
| 29 | R10A03L | A doua zugravire pe baza de lapte de var: suprafete tencuite: fatade complexe | 10 m2 | 0,31 |
|  | 9310060019971 | Muncitor restaurator, cat.3.5 | h-om | 0,316 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,423 |
|  | 2430116104843 | Vopsea uscata | kg | 0,020 |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala de stat |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Colectarea si depozitarea materialelor |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Bineficiul de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |