| Parcare auto si alee pietonala pe str. 31 August 1989, in perimetrul str. Elena Sirbu si str. Mihai Eminescu or.Donduseni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolare si sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m - strat fertil | 100 m3 |  | 0,49 |  |  |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 68,60 |  |  |  |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,49 |  |  |  |
| 4 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 |  | 200,00 |  |  |  |
| 5 | TsC35G1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |  |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 17,60 |  |  |  |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,09 |  |  |  |
| 8 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m - exces de sol | 100 m3 |  | 3,96 |  |  |  |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 653,40 |  |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,96 |  |  |  |
| 11 | TsC35F12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m - sol pentru umplutura | 100 m3 |  | 1,28 |  |  |  |
| 12 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  | 1,28 |  |  |  |
| 13 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 12,80 |  |  |  |
|  |  | 2. Trotuar pietonal |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 8,62 |  |  |  |
| 15 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x100 mm, pe fundatie de beton C16/20 consum 0,037 m3/m | m |  | 675,00 |  |  |  |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 20-70 mm | m3 |  | 109,10 |  |  |  |
| 17 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 727,10 |  |  |  |
|  |  | 3. Parcare auto |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 3,49 |  |  |  |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C16/20 consum 0,050 m3/m | m |  | 120,00 |  |  |  |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 52,00 |  |  |  |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 20-70 mm | m3 |  | 113,74 |  |  |  |
| 22 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x80(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  | 324,90 |  |  |  |
|  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC35E1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m - strat fertil | 100 m3 |  | 0,49 |  |  |  |
| 24 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 68,60 |  |  |  |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 48,85 |  |  |  |
| 26 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 |  | 20,25 |  |  |  |
| 27 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 20,25 |  |  |  |
| 28 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 20,25 |  |  |  |
| 29 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 20,25 |  |  |  |
| 30 | TsH15A | Plivirea buruienilor in peluze | 100m2 |  | 20,25 |  |  |  |