| Lot 1 - Instalarea punctului termic individual în centrul comercial din str, A.Cosmescu, 1 | Anexa 2 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 88/24-AIT.SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Produse de cablu |  |  |
| 1 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
| 2 | pret | Tub metalic flexibil d=16mm crom | m | 40,000 |
| 3 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 4 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,030 |
| 5 | pret | Cablu YSLY-JZ sec.5*1,5 mm2 | m | 3,000 |
| 6 | pret | Cablu YSLY-JZ sec.3*1,0 mm2 | m | 6,000 |
| 7 | pret | Cablu YSLY-JZ sec.4*1,0 mm2 | m | 6,000 |
| 8 | pret | Cablu YSLY-JZ sec.2*1,0 mm2 | m | 15,000 |
| 9 | pret | Cablu YSLY-JZ sec.3*1,5 mm2 | m | 13,000 |
| 10 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 11 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de automatizare |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |
| 14 | pret | Automat de protectie central 5SL6516-7 | buc | 1,000 |
| 15 | pret | Automat de protectie pompei SI 5SL6110-7 | buc | 1,000 |
| 16 | pret | Automat de protectie pompei ACM 5SL6104-7 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-536-1 | Montare controler POL424.50/STD, POL871.72/STD | buc | 2,000 |
| 18 | pret | Releu intermediar p/u conectarea deсlansator GZM80 | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,350 |
| 20 | pret | Cleme de trecere UT2,5 | buc | 21,000 |
| 21 | pret | Cleme de trecere UT2,5 BU | buc | 9,000 |
| 22 | pret | Cleme de impamintare UT2,5 PE | buc | 3,000 |
| 23 | pret | Capac final D-UT2.5/10 | buc | 1,000 |
| 24 | pret | Clema de montare rapida CLIPFIX35 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaje si sursele de automatizare |  |  |
| 25 | RpIA16A | Montarea termometrelor bimetalice 0...120*C | buc | 9,000 |
| 26 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu robinetului cu trei cai | buc | 16,000 |
| 27 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50/ Contor de energie termica Multical 603 | buc | 1,000 |
| 28 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 ( Senzori de temperatura KAMSTRUP Pt500-3buc; Modul pentru protocol RS232 HC-003-10 - 1 buc.; Modul pentru conectare directa a contorului HC-993-07 - 1 buc.; debitmetru ultrasonor DN40 Ultraflow 54-1buc.; debitmetru DN20 Multical21-1 buc; semnal de scurgere Gen.3883-300 - 1 buc.) | buc | 8,000 |
| 29 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,010 |
| 30 | 02-01-001-01 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 | 1 sistema | 1,000 |
| 31 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm | buc | 1,000 |
| 32 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5/ Senzor de temperatura PT1000 (2 buc.); ATF01 PT1000 (1 buc.); senzor de presiune PMP21 (1 buc.) | buc | 4,000 |
| 33 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare/ Presostat KPI 35 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Cost utilaj |  |  |
| 34 | pret | Contor de energie termica in complect: "Kamstrup", Multical 603+Ultraflow 54 DN40mm+Pt-500 (2buc), modul-2buc (HC-003-10, HC-993-07) | buc | 1,000 |
| 35 | pret | Debitmetru ultrasonor Multical21 DN20+Pt-500 | buc | 1,000 |
| 36 | pret | Apometru cu impuls DN15, GSD5-R B-METERS | buc | 1,000 |
| 37 | pret | Sensor de temperatura pentru aer ATF01 PT1000 | buc | 1,000 |
| 38 | pret | Sensor de temperatura PT1000 | buc | 2,000 |
| 39 | pret | Sensor de presiune PMP21 | buc | 1,000 |
| 40 | pret | Presostat КРI 35 | buc | 1,000 |
| 41 | pret | Semnal de scurgere Genebre 3883-300 | buc | 1,000 |
| 42 | pret | Panou electric din PVC 4x18 module cu usa transparenta, HAGER VF418TD40 (690x460x100mm) | buc | 1,000 |
| 43 | pret | Controler logic programabil POL424.50/STD | buc | 1,000 |
| 44 | pret | Panou de comanda programare POL871.72/STD | buc | 1,000 |
| 45 | pret | Contactor de modul 3RH2140-1AP00 | buc | 2,000 |
| 46 | pret | Transformator de curent SEM62.2 | buc | 1,000 |
| 47 | pret | GPRS terminal WRX968-L4U | buc | 1,000 |
| 48 | pret | Declansator automat 5ST3031 | buc | 1,000 |