- LOTUL NR.3

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate (L*l*h) (mm) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Prețul în lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.3: MOBILIER PENTRU LABORATOARE DE BIOLOGIE/CHIMIE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 39180000-7 | Modulul elevului (2 locuri) Laborator Biologie/Chimie | buc | 36 | Dimensiuni: L – 1200 mm; l – 600 mm; H -780 mm. Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rașina fenolica pentru uz cu rezistența fizico-chimică inaltă. Blatul: material ignifug, rezistent la uzură mecanică, la uzură fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru si picioare din aluminiu. Tălpi de proiecție din PVC cu reglare pe înălțime; Scaun laborator: profil elicoidal din oțel, îmbinat prin sudura robotizată cu argon, vopsit in câmp electrostatic și polimerizat. Ajustarea înălțimii: sistem telescopic minim pe trei nivele: 380-420-460 mm. Piciorul: prevăzut cu 2 puncte de fixare, capetele de îmbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Tălpi: material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Șezutul și spătarul: placaj multistrat ergonomic curbat de 8 mm. Culori: gri - pentru șezut, spătar și structura metalică. Dimensiuni: adâncime șezut: 380 mm, lățime: 350 mm, înălțime șezut: 380 mm/420 mm/460 mm. |  |
| 3.2 | 39180000-7 | Modulul profesorului Laborator Biologie/Chimie | buc | 2 | Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica înalta. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurii pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistentă la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: chiuvetă; robinet triplu, sistem de scurgere, sertare de depozitare. |  |