CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Straseni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala si eficientizarea  energetica a blocului E a institutiei medico-sanitara Publica Spitalul raional Straseni, mun. Straseni str. T. Ciorba 11/1. Sectia Boli Infectioase.(Actualizare)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Радиаторное отопление |  |  |
|  |  | 1.1.1. Трубопроводы |  |  |
| 1 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу12 в изоляции ARMAFLEX b=13мм d16,2х2,6 мм, прям. отрезки 5м 130071005 | m | 135,00 |
| 2 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm ARMAFLEX b=13мм d16,2х2,6 мм | m | 135,00 |
| 3 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d16 | buc | 135,00 |
| 4 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу15 в изоляции ARMAFLEX b=13мм d20х2,9 мм, прям. отрезки 5м(130081005) | m | 140,00 |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm ARMAFLEX b=13мм d20х2,9 мм | m | 140,00 |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d20 | buc | 140,00 |
| 7 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Универсальн.труба RAUTITAN stabil Dу20 в изоляции ARMAFLEX b=18мм 25х3,7 мм, прям. отрезки 5м 130091005 | m | 205,00 |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm минераловатной фольгированной, Dвн=30мм, b=20 мм | m | 205,00 |
| 9 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d25 | buc | 205,00 |
| 10 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 480,00 |
| 11 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 480,00 |
|  |  | 1.1.2. Фитинги |  |  |
| 12 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16-16 90gr. (139461002) | buc | 119,00 |
| 13 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Угольник REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20-20 90gr. (139471002) | buc | 13,00 |
| 14 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Угольник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 25 - 25 90 град. 139481002 | buc | 26,00 |
| 15 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Набор резьбозажимного присоед. REHAU G 3/4 - 15 240601001 | buc | 4,00 |
| 16 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 25 - 20 257326002 | buc | 6,00 |
| 17 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Муфта соед. REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 20 - 16 257356002 | buc | 6,00 |
| 18 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Тройник REHAU RAUTITAN, SDR 7,4 16 - 16 - 16 259335002 | buc | 15,00 |
| 19 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-20(259365002) | buc | 37,00 |
| 20 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Тройник Rehau Rautitan SDR 7,4 20-16-16(259425002) | buc | 20,00 |
| 21 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 16 (259605002) k-0,5 la manopera | buc | 376,00 |
| 22 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 20 (259615002) k-0,5 la manopera | buc | 138,00 |
| 23 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Надвижная гильза REHAU RAUTITAN SDR 7,4 25 (259625002) k-0,5 la manopera | buc | 58,00 |
| 24 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Г-обр. прис. трубок REHAU 16/250 мм 266242001 | buc | 6,00 |
| 25 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm T-обр. прис. трубок REHAU 20/250 мм 266302001 | buc | 2,00 |
| 26 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Ком. резьбоз. соед. с разр. кольц. REHAU 16,2 x 2,6 для RAUTITAN stabil 266452001 | buc | 39,00 |
| 27 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Ком. резьбоз. соед. с разр. кольц. REHAU (266462001) k-0,5 la manopera | buc | 2,00 |
| 28 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Присоеденительный нипель 1/2х3/4 (240711002) k-0,5 la manopera | buc | 4,00 |
|  |  | 1.1.3. Регулирующая арматура |  |  |
| 29 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Термостатический элемент RTD 3640 013L3640 | buc | 20,00 |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RLV-K, прямой запорный клапан нижнего подкл Dу15 нар.-нар. резьба R1/2-R3/4, для двухтруб. рад. систем с функцией отключения и слива 003L0280 | buc | 37,00 |
| 31 | ID04A | Кран радиаторный запорно-присоединительный на подающей подводке радиатора, угловой, Ду15 | buc | 8,00 |
| 32 | ID04A | Кран радиаторный запорно-присоединительный на обратной подводке радиатора, угловой, Ду15 | buc | 8,00 |
|  |  | 1.1.4. Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении |  |  |
| 33 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1300x600x102 PURMO (Финляндия) | buc | 1,00 |
| 34 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл1200x600x102 PURMO (Финляндия) | buc | 7,00 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 30 ДлхВысхГл1200x600x157 PURMO (Финляндия) | buc | 1,00 |
| 36 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл800x600x102 PURMO (Финляндия) | buc | 5,00 |
| 37 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл600x600x63 PURMO (Финляндия) | buc | 1,00 |
| 38 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл900x600x102 PURMO (Финляндия) | buc | 2,00 |
| 39 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл400x600x63 PURMO (Финляндия) | buc | 9,00 |
| 40 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл900x600x63 PURMO (Финляндия) | buc | 1,00 |
| 41 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл700x600x102 PURMO (Финляндия) | buc | 5,00 |
| 42 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 10 ДлхВысхГл500x600x63 PURMO (Финляндия) | buc | 1,00 |
| 43 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиаторы стальные панельные в гигиеническом исполнении В комплекте с вентильной вставкой Oventrop GHF, и воздушными кранами Ventil Hygiene, Тип 20 ДлхВысхГл600x600x102 PURMO (Финляндия) | buc | 4,00 |
| 44 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton Крепления радиаторов гигиенические MONCLAC MCK-108 PURMO (Финляндия) | buc | 74,00 |
|  |  | 1.1.5. Полотенцесушители стальные трубчатые |  |  |
| 45 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Aplicativ Полотенцесушители в комплекте с креплениями и воздушными кранами RONDO Classic, KRC900.535 KORADO (Чехия) | buc | 8,00 |
|  |  | 1.1.6. Узел управления |  |  |
| 46 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Коллектор из стальной трубы 57.0 x 2,8 Длина 1000 мм, 4 штуцера Ду=20 и 2 штуцера для спускников Ду=15 | buc | 2,00 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран спускной шаровый , Ду=15 | buc | 10,00 |
| 48 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран шаровый Ду=20 | buc | 8,00 |
| 49 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый Ду=32 | buc | 2,00 |
| 50 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубы стальные электросварные Dу32, d 38.0 x 2,0 | m | 10,00 |
| 51 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автоматический, Ду=15 | buc | 8,00 |
| 52 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Термометр манометрический, 0-100 оС | buc | 4,00 |
| 53 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Манометр технический, d100, шкала 0-6 ат | buc | 8,00 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран 3-ходовой с фланцем для контрольного манометра, dу=15 | buc | 8,00 |
| 55 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,00 |
| 56 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,00 |
| 57 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 10,00 |
|  |  | 1.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |
| 58 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый муфтовый, Ду=32 | buc | 1,00 |
| 59 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Кран шаровый Ду=32 | buc | 2,00 |
| 60 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Обратный клапан, Ду=20 | buc | 1,00 |
| 61 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автоматический, Ду=15 | buc | 2,00 |
| 62 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Трубы стальные электросварные, Dу32 d 38.0 x 2,0 | m | 15,00 |
| 63 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,00 |
| 64 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,00 |
| 65 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 15,00 |
| 66 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 25,00 |
| 67 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" k-1,33 (d57x2,5 - 400 mm) | buc | 22,00 |
| 68 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 mm Конструкции теплоизоляционные минераловатные фольгированные Dвн=40 mm, толщ. 25mm для трубы Dн=38 | m | 15,00 |
| 69 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,025 |
|  |  | 1.3. Вентиляция |  |  |
|  |  | 1.3.1. П 1 |  |  |
| 70 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решетка наружная, 600х600 DT OZR 600х600 | buc | 1,00 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка вентиляционная металлическая RAG 200x100 | buc | 1,00 |
| 72 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Диффузор круглый, d250 CRL 250 | buc | 6,00 |
| 73 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Дроссель-клапан d180 - 1buc./buc) | buc | 6,00 |
| 74 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - 400х300 (Tabla zincata 6,3 kg/m2) | m2 | 30,80 |
| 75 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm d400, 315, 250 mm (Tabla zincata 5,4 kg/m2) | m2 | 26,35 |
| 76 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d180 | m2 | 15,26 |
| 77 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 107,59 |
|  |  | 1.3.2. В1(В1*) |  |  |
| 78 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкие вставки,676х676 FGV 042/586-586 flex. conn | buc | 2,00 |
| 79 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Быстроразъемные хомуты, d400 FK 400 | buc | 2,00 |
| 80 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Клапан обратный, d400 - 1buc./buc) RSK400 | buc | 2,00 |
| 81 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Дроссель-клапан, d160 - 1buc./buc) | buc | 7,00 |
| 82 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Дроссель-клапан, d125 - 1buc./buc) | buc | 3,00 |
| 83 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Обратный клапан, d160 - 1buc./buc) | buc | 7,00 |
| 84 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Обратный клапан, d125 - 1buc./buc) | buc | 3,00 |
| 85 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Диффузор d160 | buc | 7,00 |
| 86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Диффузор d100 | buc | 3,00 |
| 87 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка вентиляционная металлическая RAG 200x100 | buc | 1,00 |
| 88 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - 400х400 (Tabla zincata 5,4 kg/m2) | m2 | 17,60 |
| 89 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - 400х300 (Tabla zincata 5,4 kg/m2) | m2 | 7,00 |
| 90 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm d400 mm (Tabla zincata 5,4 kg/m2) | m2 | 13,82 |
| 91 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d160,125 | m2 | 70,73 |
| 92 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 167,67 |
| 93 |  | Лючки питометражные | buc | 2,00 |
| 94 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Люки для чистки и дезинфекции воздуховодов, 250х150 | buc | 4,00 |
|  |  | 1.3.3. В2 |  |  |
| 95 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Быстроразъемные хомуты FK 250 | buc | 2,00 |
| 96 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Быстроразъемные хомуты FK 160 | buc | 2,00 |
| 97 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d160,125 | m2 | 13,88 |
| 98 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 25,50 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Диффузор круглый, d100 CRL 100 | buc | 7,00 |
| 100 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Дроссель-клапан, d100 - 1buc./buc) | buc | 7,00 |
| 101 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (din resurse manopera, utilaj, mucava si Обратный клапан, d100 - 1buc./buc) | buc | 7,00 |
| 102 |  | Лючки питометражные | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3.4. В3 |  |  |
| 103 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d100 | m2 | 3,14 |
| 104 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 6,28 |
|  |  | 1.3.5. В4 |  |  |
| 105 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d100 | m2 | 0,785 |
| 106 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv - Теплоизоляция #Izover#-фольгированный 50 mm | m2 | 1,57 |
|  |  | 1.3.6. Переточные вентиляционные решетки |  |  |
| 107 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка переточная дверная пластмассовая двухсторонняя МВ 380/2 | buc | 3,00 |
| 108 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка переточная дверная пластмассовая двухсторонняя МВ 440/2 | buc | 9,00 |
| 109 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка переточная линейная металлическая нерегулируемая ОНЛ 400х100 | buc | 2,00 |
| 110 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка переточная линейная металлическая нерегулируемая ОНЛ 500х100 | buc | 9,00 |
| 111 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка переточная линейная металлическая нерегулируемая ОНЛ 500х200 | buc | 12,00 |
| 112 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка переточная линейная металлическая нерегулируемая ОНЛ 500х250 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Кондиционирование |  |  |
| 113 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Дренажные трубопроводы из полиэтиленовой трубы, Ду=15 | m | 36,00 |
|  |  | 1.5. Демонтаж трубопроводов и радиаторов существующей системы отопления |  |  |
| 114 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"- se exclude dop | m | 228,00 |
| 115 | RpIB12B | Demontari - Демонтаж радиаторов алюминиевых aplicativ | buc | 26,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 116 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Регулятор перепада давления, Ду=15, диапазон регулирования 5-30 кПа Регулятор перепада давления, Ду=15, диапазон регулирования 5-30 кПа с клапаном-спутником для подключения импульсной трубки, с импульсной трубкой длиной 1 м. (Se exclude robinet din norma) | buc | 4,00 |
| 117 | IA11B | Schimbator de caldura - aplicativ Смесительный узел SUMX-4,0 (2) в комплекте: 3-ходвой клапан VRG131 20-4 с сервоприводом HTYD24-SR, насос UPS 25-60, гибкие присоединительные трубки #REMAK# (Чехия) (Din resurse doar manopera si placa marsit) | buc | 1,00 |
| 118 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль балансировочный, Ду=20 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Вентиляция |  |  |
|  |  | 2.2.1. П 1 |  |  |
| 119 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Приточная вентиляционная установка L=2615 м куб./ч, Н своб. =300 Па, электродвигатель N=1,5 кВт, 3~ 400V Y, с клапаном отсечным с эл/приводом TF-230, с калорифером водяным, с фильтрами воздушными, с гибкими вставками, с встроенным частотным регулятором двигателей, с системой автоматики и всеми необходимыми датчиками, пультом с дисплеем и 6-метровым кабелем, настроенная и готовая к эксплуатации, на раме Н =120 мм AmberAir 1-KR MD50+ N H1 (exclusiv agregat) | buc | 1,00 |
| 120 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm SLCU 400 900 50 (se exclude atenuator) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2.2. В1(В1*) |  |  |
| 121 | VC06B | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw - Вентилятор в шумоизолированном корпусе, со встроенным модулем сенсорного управления, L=2140 м куб./ч, Н своб. =713 Па, электродвигатель N=1,34 кВт, 3~ 400V MUB-CAV/VAV 042 500EC | buc | 2,00 |
| 122 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель d400 LDC 400-900-50 (se exclude atenuator) | buc | 1,00 |
| 123 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg Фильтр предварительной очистки воздуха в корпусе, класс М5 FFK 60-35 +BFK 60-35-M5 НЕРА-фильтр окончательной очистки воздуха в корпусе, класс Н11 FYS-Э11 С2 6.2П +H292#630х630 (exclusiv filtru) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2.3. В2 |  |  |
| 124 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw - Вентилятор канальный, L=400 м куб./ч, Нсвоб. =400 Па, электродвигатель N=0,12 кВт, 1~ 230V K250ЕС (se exclude motor, ventilator) | buc | 1,00 |
| 125 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель LDC 160-900-50 (se exclude atenuator) | buc | 1,00 |
| 126 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5Регулятор скорости вентилятора с выходом 0...10 В для 1 ~ вентиляторов MTV 1/010 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2.4. В3 |  |  |
| 127 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор осевой бытовой для потолочного монтажа, L=50 м куб/ч, Н=40 Па, N эл= 0,016 кВт, п=2400 об/мин Вентс М125 (se exclude ventilator, motor) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2.5. В4 |  |  |
| 128 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор осевой бытовой для потолочного монтажа, L=110 м куб/ч, Н=50 Па, N эл= 0,024 кВт, п=2400 об/мин Вентс М150 (se exclude ventilator, motor) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Кондиционирование |  |  |
| 129 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (inclusiv:Соединительные фреоновые и электрические линии между блоками - 24 m de corectat, Кронштейны для установки наружных блоков) (Se exclud blocurile interioare si exterioare) | buc | 12,00 |
| 130 | VC32A | Pulverizatoaere Увлажнитель воздуха ультразвуковой, производительностью до 200 г/час, емкость бака 4,5 л, потребляемая мощность 30 Вт, с гигростатом и таймером WetAir MH-410 - (Aplicativ din resurse doar manopera) | buc | 12,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |
| 131 |  | Регулятор перепада давления, Ду=15, диапазон регулирования 5-30 кПа с клапаном-спутником для подключения импульсной трубки, с импульсной трубкой длиной 1 м. | buc | 4,00 |
| 132 |  | Смесительный узел SUMX-4,0 (2) в комплекте: 3-ходвой клапан VRG131 20-4 с сервоприводом HTYD24-SR, насос UPS 25-60, гибкие присоединительные трубки #REMAK# (Чехия) | buc | 1,00 |
| 133 |  | Вентиль балансировочный, Ду=20 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Вентиляция |  |  |
|  |  | 3.2.1. П 1 |  |  |
| 134 |  | Приточная вентиляционная установка L=2615 м куб./ч, Н своб. =300 Па, электродвигатель N=1,5 кВт, 3~ 400V Y, с клапаном отсечным с эл/приводом TF-230, с калорифером водяным, с фильтрами воздушными, с гибкими вставками, с встроенным частотным регулятором двигателей, с системой автоматики и всеми необходимыми датчиками, пультом с дисплеем и 6-метровым кабелем, настроенная и готовая к эксплуатации, на раме Н =120 мм AmberAir 1-KR MD50+ N H1 | buc | 1,00 |
| 135 |  | Шумоглушитель трубчатый, O400, L=900mm SLCU 400 900 50 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2.2. В1(В1*) |  |  |
| 136 |  | Вентилятор в шумоизолированном корпусе, со встроенным модулем сенсорного управления, L=2140 м куб./ч, Н своб. =713 Па, электродвигатель N=1,34 кВт, 3~ 400V MUB-CAV/VAV 042 500EC | buc | 2,00 |
| 137 |  | Шумоглушитель d400 LDC 400-900-50 | buc | 1,00 |
| 138 |  | Фильтр предварительной очистки воздуха в корпусе, класс М5 FFK 60-35 +BFK 60-35-M5 НЕРА-фильтр окончательной очистки воздуха в корпусе, класс Н11 FYS-Э11 С2 6.2П +H292#630х630 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2.3. В2 |  |  |
| 139 |  | Вентилятор канальный, L=400 м куб./ч, Нсвоб. =400 Па, электродвигатель N=0,12 кВт, 1~ 230V K250ЕС | buc | 1,00 |
| 140 |  | Регулятор скорости вентилятора с выходом 0...10 В для 1 ~ вентиляторов MTV 1/010 | buc | 1,00 |
| 141 |  | Шумоглушитель LDC 160-900-50 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2.4. В3 |  |  |
| 142 |  | Вентилятор осевой бытовой для потолочного монтажа, L=50 м куб/ч, Н=40 Па, N эл= 0,016 кВт, п=2400 об/мин Вентс М125 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2.5. В4 |  |  |
| 143 |  | Вентилятор осевой бытовой для потолочного монтажа, L=110 м куб/ч, Н=50 Па, N эл= 0,024 кВт, п=2400 об/мин Вентс М150 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Кондиционирование |  |  |
| 144 |  | Инверторная сплит-система, наружный+ внутренний блоки, пульт управления, производительностью Q хол =3,2 кВт, Q хол =3,3 кВт, электропотребление N = 0,8 кВт, 1~ 230V BSWI-09HN1 | buc | 10,00 |
| 145 |  | Инверторная сплит-система, наружный+ внутренний блоки, пульт управления, производительностью Q хол =2,2 кВт, Q хол =2,3 кВт, электропотребление N = 0,8 кВт, 1~ 230V BSWI-07HN1 | buc | 2,00 |
| 146 |  | Увлажнитель воздуха ультразвуковой, производительностью до 200 г/час, емкость бака 4,5 л, потребляемая мощность 30 Вт, с гигростатом и таймером WetAir MH-410 | buc | 12,00 |