|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr ocds-b3wdp1-MD-1681994177143 / 21078914, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Mașină de tuns iarba și echipamente pentru gradinarit » |  |  |  |  |
| Cod CPV 16311100-9 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | ȚARA DE PRODUCERE, PRODUCĂTORUL. Standard de referinţă |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Mașină de tuns iarba | Motor pe benzină Tip motor 4 timpi, OHV, 1 cilindru Putere motor kW/CP 2.8 / 3.8 (la 3600 RPM) Pornire Manuală la sfoară Capacitate cilindrică 155-165 cm³ Capacitate rezervor benzină 0,90 -0,95 litri Capacitate baie de ulei 0,50 - 0,55 litri Carcasă de tăiere din aluminiu anticorozivă Sistem stop lamă - blocarea lamei prin ambreiaj cu golire coș fără a opri motorul Lățimea de tăiere 50 - 55 cm (cu o lamă de tăiere) Înălțimea de tăiere Între 1,4 și 7,6 cm– pînă la 7 trepte Reglarea înălțimii de tăiere în minim 4 puncte Sistem controlat de strîngere cu trecere rapidă la mulcire Viteză de avansare Progresivă de la 0 la 1,4 m/s Capacitate sac colector minim 60 litri Dimensiuni aproximative +/- 5cm: L x l x h 158 x 57 x 102 cm Greutate maximă - 50,00 Kg Nivel acustic garantat maxim 98 dB Termen de garantie minim 24 luni. |  |  |
| 2 | 2.1.Furtun de grădină | Furtun de udare, armat din PVC, rezistent la radiații ultraviolete, îndoituri și întinderi. Cerinte: - furtun de udare pentru grădină, armat cu plasă din poliester; - foarte flexibil; - nu se îndoaie, nu se răsucește; - ușor de folosit; - rezistent la lumina ultravioletă; - rezistent la presiune medie; - rezistent la întindere; - are rezistență chimică în conformitate cu rezistența PVC-ului. - netoxic; - eretele furtunului, strat exterior: PVC moale; - Strat verde extra pentru a preveni strivirea și spargerea - Plasă de poliester armată. - Strat interior - PVC de calitate alimentară moale; Culoare neagra Interval de temperatură: de la -10 ° C la + 60 ° C Diametrul - 15 |  |  |
| 2 | 2.2.Set duză | Marimi aproximative +/-2mm - 13mmx16mm. Reglabil. Toate accesoriile de irigare din acest set pot fi conectate uşor şi rapid la robinet sau la furtun. Setul contine: 1- duza reglabila, 1-Adaptor p/u cupla rapida pentru diametrele de ½, 3/4 si 1", 1-cupla rapida cu functia Stop, 1-cupla rapida. |  |  |
| 2 | 2.3.Pistol reglabil | Pistol usor de manevrat, ofera posibilitatea alegerii intre 7 pozitii de reglare a jetului de apa conform necesitatii. Poate fi utilizat la curăţarea cu jet puternic sau pentru udarea cu pulverizare fină. |  |  |
| 2 | 2.4.Cuplă rapidă | Cupla rapida pentru furtun de înaltă calitate. Permite conectarea rapidă și ușoară la capatul furtunului. Produsul fixează furtunul ferm, pentru siguranța sporită. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. . ocds-b3wdp1-MD-1681994177143 / 21078914, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Mașină de tuns iarba și echipamente pentru gradinarit » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 16311100-9 | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | Conform anuntului de participare | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1. Mașină de tuns iarba | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1. Furtun de grădină | 50 | m |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2. Set duză | 1 | set |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.3. Pistol reglabil | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.4. Cuplă rapidă | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________