| I P Liceul Teoretic "M. Kotiubinskhi" mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cantina |  |  |
| 1 | CE40A | Montarea carcasei din cherestea | m3 | 0,10 |
| 2 | CK17F1 | Captusirea cu lambriuri din profiluri de mase plastice (2.6 m2-sub lavuar si radiator; 0.6m2-coltul coloanei; 1.2m2-la contor sus) Materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 4,40 |
| 3 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |
| 4 | CK28D | Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu "tip Cesal" sau similare Materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 103,90 |
|  |  | Capitolul 1.3. Retele de apa si canalizare |  |  |
| 5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 6 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 30,00 |
| 7 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" | buc | 2,00 |
| 8 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 9 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,00 |
| 10 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (la boiler) | buc | 2,00 |
| 11 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 30,00 |
| 12 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 7,00 |
| 13 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 14 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 6,00 |
| 15 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (fara costul lavuarului, piedestal) | buc | 3,00 |
| 16 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (fara costul bateriei amestecatoare) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Incalzirea |  |  |
| 17 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 5,00 |
| 18 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 7,00 |
| 19 | RpID22B | Demontarea robinetilor de retinere cu diametrul 3/4" | buc | 1,00 |
| 20 | RpIB12B | Demontari radiator | buc | 1,00 |
| 21 | RpIC04C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2" | m | 7,00 |
| 22 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm | buc | 3,00 |
| 23 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |
| 24 | GD51A | Niplu simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 20 mm | buc | 2,00 |
| 25 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 1,00 |
| 26 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pretul radiatorului) | m2 | 1,00 |
| 27 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 6,00 |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Sala mica (captusirea la perete, glaf fereastra) Nota* de perforat lambriuul cu gauri d=20mm ventilare la radiator |  |  |
| 29 | CE40A | Montarea carcasei din cherestea | m3 | 0,05 |
| 30 | CK17F1 | Captusirea cu lambriuri din profiluri de mase plastice la radiator Materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 7,50 |
| 31 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Nod apometric |  |  |
| 32 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime (cautarea tevii in exterorul cladirii pentru conectare) | m3 | 2,00 |
| 33 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 2,00 |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( in WC ) | m2 | 2,00 |
| 35 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. ( in WC ) | m3 | 1,60 |
| 36 | RpCB02A2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75), ( in WC sub pardosea ) | m3 | 1,60 |
| 37 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,00 |
| 38 | RpSD07A | Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm | buc | 3,00 |
| 39 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,00 |
| 40 | RpIC04C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2" | m | 3,00 |
| 41 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 5,00 |
| 42 | RpSA10G | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2" | m | 5,00 |
| 43 | GD51A | Niplu simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 63 mm | buc | 2,00 |
| 44 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm | buc | 8,00 |
| 45 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm | buc | 3,00 |
| 46 | RpSD23A | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 2,00 |
| 47 | RpSD23A | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 1,00 |
| 48 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 4,00 |
| 49 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm | 2 buc | 2,00 |
| 50 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 63 mm | buc | 2,00 |
| 51 | GB06B | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 63 mm | 2 buc | 1,00 |
| 52 | CL17B | Confectii metalice pentru sustinerea nodului apometric | kg | 15,00 |
| 53 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (la conectare cu teava exterioara) | m | 20,00 |
| 54 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 12,00 |
| 55 | IC38F | Piesa de racordare (Terecere la metal d=63), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,00 |
| 56 | RpSA43G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Holl et 1 si et 2 Peretii |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 42,20 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 42,20 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,20 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 42,20 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,20 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 339,80 |
| 63 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi Materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 213,30 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 126,60 |
| 65 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (15 zile) | m2 | 100,00 |
| 66 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile , рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade K ut =10 | m2 | -100,00 |
| 67 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 4,18 |
|  |  | Capitolul 1.8. Holl et 1 si et 2 Tavane |  |  |
| 68 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 22,00 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 22,00 |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 22,00 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 23,00 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,00 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 156,60 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 156,60 |
| 75 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 60,00 |
| 76 | CB14C1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade K=5 | m2 | -60,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 77 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 14,00 |
| 78 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat LED ermetic 40 W 220 - 240 V, IP54 la cantina | buc | 14,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.