| Termoizolarea fatadelor si amenajarea teritoriului aferent gimnaziului "Stefan cel Mare" in com.Pelinei, r. Cahul | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii arhitecturale SA (Transa - II)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de desfacere, demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor - glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 262,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 23,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,62 |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor - burlane pentru reinstalare |  |  | m |  | 84,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 3 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra artificiala |  |  | m2 |  | 109,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 125,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 125,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,327 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
| 4 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu |  |  | m2 |  | 113,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,95 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,65 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
| 6 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 1 470,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 176,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 220,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 73,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 14,70 |  |  |
| 7 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 2 300,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 725,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,276 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,90 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 10 350,00 |  |  |
| 8 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 5,52 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,1592 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,1592 |  |  |
| 9 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 83,51 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 92,6961 |  |  |
| 10 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 83,51 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,8521 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de desfacere, demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Termoizolarea planseu cerdac |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Folie bariera contra vapori |  |  | m2 |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 2682132601626, |  | Folie bariera contra vapori |  |  | m2 |  | 1 512,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 12 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - Vata minerala 150mm, 150kg/m3 |  |  | m2 |  | 1 400,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 238,00 |  |  |
|  | 2521302605 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat - Vata minerala 150mm, 150kg/m3 |  |  | m2 |  | 1 456,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea planseu cerdac |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Streasina, reinstalare burlane |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - captusire streasina cu tabla |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 120,75 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 63,00 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 525,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 525,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 34,125 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |  |
| 14 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - coltare din tabla vopsita la streasina interior/exterior |  |  | m |  | 283,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 25,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,83 |  |  |
|  | 27431235490271 |  | Coltare din tabla vopsita la streasina interior/exterior |  |  | m |  | 283,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 698,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,83 |  |  |
| 15 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Anchere lungi pentru burlane |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 287413631304 |  | Anchere lungi pentru burlane |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
| 16 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm - din demontare doar manopera si utilaj |  |  | m |  | 84,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  |  | Total Streasina, reinstalare burlane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzF01F2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat |  |  | m2 |  | 222,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,10 |  |  |
|  | 2413317001000 |  | Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii |  |  | kg |  | 66,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0666 |  |  |
| 18 | IzF03B1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de membrane bituminpoase, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum |  |  | m2 |  | 222,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 31,08 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 333,00 |  |  |
|  | 2682132601624 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 244,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 66,60 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,111 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 222,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,555 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |  |
| 19 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100 mm |  |  | m2 |  | 222,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 315,24 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 66,156 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 896,88 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 896,88 |  |  |
|  | 25213026102907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - polistiren extrudat 100 mm |  |  | m2 |  | 239,9154 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 246,642 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7548 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 5,106 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,996 |  |  |
| 20 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 222,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 31,08 |  |  |
|  | 24302261010100 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 92,13 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |
| 21 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 100х100х5 |  |  | kg |  | 621,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,864 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,108 |  |  |
|  | 28731220041000 |  | Plase sudate Vr 100х100х5 |  |  | kg |  | 627,816 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,108 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,216 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 186,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,373 |  |  |
| 22 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 222,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 310,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 331,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,554 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,888 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,776 |  |  |
| 23 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 222,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,332 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 222,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 31,08 |  |  |
|  | 24302261010100 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 92,13 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,10 |  |  |
| 25 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv hidrofob, Placi ceramice |  |  | m2 |  | 222,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 366,30 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi ceramice |  |  | m2 |  | 228,7044 |  |  |
|  | 266410210201301 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (hidrofob) |  |  | kg |  | 829,614 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 105,3834 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 4 484,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4484 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,664 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 245,00 |  |  |
|  | 24302261010100 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 726,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 87,50 |  |  |
| 27 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm - 135 kg/m3(Profil de colt 19x19 mm cu plasa 100x100 - 1117+62=1179 m) |  |  | m2 |  | 1 470,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2 781,24 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 614,46 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 5 938,80 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 7 423,50 |  |  |
|  | 268216265 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm 135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 1 588,629 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 633,17 |  |  |
|  | 2710703501057, |  | Profil de colt 19x19 mm cu plasa 100x100 |  |  | m |  | 1 179,00 |  |  |
|  | 2874136313400.1 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 11 877,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 36,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,998 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 44,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 30,87 |  |  |
| 28 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30 mm 135kg/m3 |  |  | m2 |  | 280,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 670,32 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 148,12 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 1 131,20 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 1 414,00 |  |  |
|  | 252130260290900 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* - vata minerala 30 mm |  |  | m2 |  | 302,596 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 359,156 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 2 262,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,952 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 84,00 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,88 |  |  |
| 29 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 210,00 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 726,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 87,50 |  |  |
| 30 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti cu adaos de colorant |  |  | m2 |  | 1 750,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2 135,00 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 4 025,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |  |
| 31 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350 mm |  |  | m |  | 262,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 83,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,96 |  |  |
|  | 27431235494026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300 mm |  |  | m |  | 262,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 048,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,62 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare fatada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |