| Lucrari de reparatii capitale a sistemei de ventilare si conditionare cu flux-reflux in incinta Sectiei Stomatologice a Serviciului Medical al SIS | WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI №4

Ventilare si Conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. VENTILARE CU RECUPERARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CL20A |  | Grile de evacuare a aerului 200x300 din aluminiu cu filtru G4 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CL20A |  | Grile de evacuare a aerului 200x200 din aluminiu cu filtru G4 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CL20A |  | Difuzor rectangular refulare Dm. 200x300mm cu reglare |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CL20A |  | Difuzor rectangular aspiratie Dm.200x200mm cu reglare |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm.300x200mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm.350x250mm) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm. 400x300mm) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm. 600x300mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | VB02A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Regulator de debit manual 800x300) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | VB04B1 |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere central;izate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | VB16C |  | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Grila dreptunghiulara 1000x300 exterioara) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 300x200mm, L-7.7m.l.) |  |  | m2 |  | 7,7000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 350x250mm, L-10.3m.l.) |  |  | m2 |  | 12,3600 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 400x300mm, L-12m.l.) |  |  | m2 |  | 16,8000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 600x300mm, L-5.6m.l.) |  |  | m2 |  | 10,0800 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 800x300mm, L-8.8m.l.) |  |  | m2 |  | 19,3600 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | VA11D |  | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm,(Racorduri S=0,7 mm GOST 14918-80, Reductie, Cot, Filetare) |  |  | m2 |  | 14,4000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Canale de aer din tabla zincata S=0,9 mm GOST 14918-80, sectiunea 1000x300mm, L-10.2m.l.) |  |  | m2 |  | 26,5200 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | VA11E |  | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Racorduri S=0,9 mm GOST 14918-80, Reductie, Cot, Filetare) |  |  | m2 |  | 4,3400 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | F E03 B |  | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 x 1... 12 x 1 mm (Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 , dm.9,52mm) |  |  | m |  | 12,7500 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | F E03 D |  | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 20 x 1... 32 x 2 mm (Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 dm.22,2mm) |  |  | m |  | 12,8600 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | IzJ01A |  | Aplicabil, Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat (ATENTIE Manopera, de exclus resursul folie de alumin) |  |  | m2 |  | 111,5600 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pret de piata |  | Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat |  |  | м2 |  | 111,5600 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpIF09C1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea( Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 09,52 s=13mm ACE-13x010) |  |  | m |  | 12,7500 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 022,2 s=25mm, ACE-25xO22, ARMAFLEX sau analogic) |  |  | m |  | 12,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare (Unitate de trtare aer cu recuperator L=1560/1560m3/h, P=250Pa, Ne=1.8kW) KLIMOR EVO-T COMPACT 1200 1525RPFCPRVFDX/1525LPFCPRVF+FC+AD+CS. sau analogic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (DVM-S Eco HP Outdoor Unit Samsung AM080BXMWGH sau analogic) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | F B01 A |  | Montare Kit - AHU Universal Communication Kit Samsung MCM-D211UN, Control kit for Third-party AHU's sau analogic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | F B01 A |  | Montare Kit - AHU Connection Kit Samsung MXD-K075AN, 18.9~24.9 kW |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | F B01 A |  | Montare Kit - AHU Kit Samsung MXD-A64K100E, EEV kit for Third-party AHU's, 25.2 ~ 35kW |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Valoarea Utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Pret de piata |  | Unitate de tratare aer cu recuperator L=1560/1560m3/h, P=250Pa, Ne=1.8kW) KLIMOR EVO-T COMPACT 1200 1525RPFCPRVFDX/1525LPFCPRVF+FC+AD+CS. sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Pret de piata |  | Agregat de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (DVM-S Eco HP Outdoor Unit Samsung AM080BXMWGH sau analogic) |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Pret de piata |  | Kit - AHU Universal Communication Kit Samsung MCM-D211UN, Control kit for Third-party AHU's sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Pret de piata |  | Kit - AHU Connection Kit Samsung MXD-K075AN, 18.9~24.9 kW sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pret de piata |  | Kit - AHU Samsung MXD-A64K100E, EEV kit for Third-party AHU's, 25.2 ~ 35kW sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Pret de piata |  | Dispozitiv de dirijare cu ecran - Wired Remote Controller Samsung MWR-SH11N sau analogic |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitarea utilajelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea Utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total VENTILARE CU RECUPERARE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatii capitale a sistemei de ventilare si conditionare cu flux-reflux in incinta Sectiei Stomatologice a Serviciului Medical al SIS | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse № 4

Ventilare si Conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,5600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 16,7340 |  |  |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15,4968 |  |  |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 502,9766 |  |  |
| 5. | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 67,3626 |  |  |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,6591 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0201 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1200 |  |  |
| 3. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 9,7537 |  |  |
| 4. | 2233697439646 | Agregat de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (DVM-S Eco HP Outdoor Unit Samsung AM080BXMWGH sau analogic) | buc | 1,0000 |  |  |
| 5. | 22685237446 | Unitate de trtare aer cu recuperator L=1560/1560m3/h, P=250Pa, Ne=1.8kW) KLIMOR EVO-T COMPACT 1200 1525RPFCPRVFDX/1525LPFCPRVF+FC+AD+CS. sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
| 6. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,9903 |  |  |
| 7. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,5522 |  |  |
| 8. | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 5,4445 |  |  |
| 9. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,4418 |  |  |
| 10. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 21,4983 |  |  |
| 11. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,7000 |  |  |
| 12. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 6,3322 |  |  |
| 13. | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 0,3858 |  |  |
| 14. | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,0540 |  |  |
| 15. | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,2280 |  |  |
| 16. | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 1,2900 |  |  |
| 17. | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0300 |  |  |
| 18. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,0500 |  |  |
| 19. | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 109,6830 |  |  |
| 20. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |  |  |
| 21. | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 143,8540 |  |  |
| 22. | 2710403603281 | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 | kg | 74,3200 |  |  |
| 23. | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0560 |  |  |
| 24. | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 2,6800 |  |  |
| 25. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 6,1200 |  |  |
| 26. | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 32,0200 |  |  |
| 27. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 670,1584 |  |  |
| 28. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,7538 |  |  |
| 29. | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,8040 |  |  |
| 30. | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,6200 |  |  |
| 31. | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,1860 |  |  |
| 32. | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,9600 |  |  |
| 33. | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 27,9000 |  |  |
| 34. | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 10,4200 |  |  |
| 35. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 50,2586 |  |  |
| 36. | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 89,8983 |  |  |
| 37. | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm | kg | 15,8790 |  |  |
| 38. | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 2,5610 |  |  |
| 39. | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 7,6830 |  |  |
| 40. | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,6430 |  |  |
| 41. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 15,1766 |  |  |
| 42. | 2746162334851 | Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 , 09,52 | m | 12,8775 |  |  |
| 43. | 2746163339961 | Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 dm.22,2mm | m | 12,9886 |  |  |
| 44. | 281123630186 | Difuzor rectangular refulare Dm. 200x300mm cu reglare | buc | 12,0000 |  |  |
| 45. | 281123630621 | Grile de evacuare a aerului 200x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 12,0000 |  |  |
| 46. | 2811236306728 | Difuzor rectangular aspiratie Dm.200x200mm cu reglare | buc | 12,0000 |  |  |
| 47. | 2811236377286 | Grile de evacuare a aerului 200x200 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 12,0000 |  |  |
| 48. | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 4,6833 |  |  |
| 49. | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,3000 |  |  |
| 50. | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |  |  |
| 51. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 16,0000 |  |  |
| 52. | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 4,0000 |  |  |
| 53. | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 16,0000 |  |  |
| 54. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 3 431,9658 |  |  |
| 55. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 96,4800 |  |  |
| 56. | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 6,0300 |  |  |
| 57. | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 120,6000 |  |  |
| 58. | 2874115821984 | Suruburi pentru fundatie grosolan 20 x 320 mm | kg | 13,2000 |  |  |
| 59. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 18,0900 |  |  |
| 60. | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 25,6100 |  |  |
| 61. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 15,0000 |  |  |
| 62. | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 12,7500 |  |  |
| 63. | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,0000 |  |  |
| 64. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 120,6000 |  |  |
| 65. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 18,0900 |  |  |
| 66. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 100,4800 |  |  |
| 67. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 3 615,9658 |  |  |
| 68. | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,7473 |  |  |
| 69. | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,8852 |  |  |
| 70. | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,0340 |  |  |
| 71. | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,1700 |  |  |
| 72. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3 726,4758 |  |  |
| 73. | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 4,0000 |  |  |
| 74. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 7,2000 |  |  |
| 75. | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 26,8905 |  |  |
| 76. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,6822 |  |  |
| 77. | 2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA | buc | 1,0050 |  |  |
| 78. | 2952270003141 | Agregat de climatizare AMC 1-6 | buc | 1,0050 |  |  |
| 79. | 3320517325223 | Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 09,52 s=13mm ACE-13x010 | m | 13,7891 |  |  |
| 80. | 332051735277 | zolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 022,2 s=25mm, ACE-25xO22, ARMAFLEX | m | 13,9081 |  |  |
| 81. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0570 |  |  |
| 82. | 445823649 | Kit - AHU Universal Communication Kit Samsung MCM-D211UN, Control kit for sau analogic Third-party AHU's | buc | 1,0000 |  |  |
| 83. | 55445823649 | Kit - AHU Connection Kit Samsung MXD-K075AN, 18.9~24.9 kW sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
| 84. | 5544825823649 | AHU Kit Samsung MXD-A64K100E, EEV kit for Third-party AHU's, 25.2 ~ 35kW sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
| 85. | 6155445823649 | Dispozitiv de dirijare cu ecran - Wired Remote Controller Samsung MWR-SH11N sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
| 86. | 777896315 | Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat | м2 | 111,5600 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 3,8100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9,0812 |  |  |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 4. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 11,3990 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie capital a sistemei de ventilare si conditionare cu flux-reflux in incinta Sectiei Stomatologice a Serviciului Medical al SIS | Investitor Serviciului de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. VENTILARE CU RECUPERARE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de evacuare a aerului 200x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630621 | Grile de evacuare a aerului 200x300 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | CL20A | Grile de evacuare a aerului 200x200 din aluminiu cu filtru G4 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236377286 | Grile de evacuare a aerului 200x200 din aluminiu cu filtru G4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | CL20A | Difuzor rectangular refulare Dm. 200x300mm cu reglare | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630186 | Difuzor rectangular refulare Dm. 200x300mm cu reglare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | CL20A | Difuzor rectangular aspiratie Dm.200x200mm cu reglare | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236306728 | Difuzor rectangular aspiratie Dm.200x200mm cu reglare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm.300x200mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm.350x250mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm. 400x300mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Regulator de debit manual dm. 600x300mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Regulator de debit manual 800x300) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4600 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0670 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 5,2600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | VB04B1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionate in ateliere central;izate | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6800 |  |  |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 5,2100 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0930 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0280 |  |  |
|  | 2710403603281 | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 | kg | 37,1600 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 3,0600 |  |  |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,3400 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | VB16C | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Grila dreptunghiulara 1000x300 exterioara) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8100 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0520 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 48,0000 |  |  |
|  | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 2,3300 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 0,7750 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 48,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 48,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 300x200mm, L-7.7m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 350x250mm, L-10.3m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, Sectiunea 400x300mm, L-12m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 600x300mm, L-5.6m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata S=0,7 mm GOST 14918-80, sectiunea 800x300mm, L-8.8m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | VA11D | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm,(Racorduri S=0,7 mm GOST 14918-80, Reductie, Cot, Filetare) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 2,7500 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0087 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 7,8500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Canale de aer din tabla zincata S=0,9 mm GOST 14918-80, sectiunea 1000x300mm, L-10.2m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | VA11E | Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm, (Racorduri S=0,9 mm GOST 14918-80, Reductie, Cot, Filetare) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,8300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0184 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 7,1000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 x 1... 12 x 1 mm (Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 , dm.9,52mm) | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2746162334851 | Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 , 09,52 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 20 x 1... 32 x 2 mm (Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 dm.22,2mm) | m |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2746163339961 | Teava de cupru in conformitate cu GOST 617-2006 dm.22,2mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 1,0500 |  |  |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | IzJ01A | Aplicabil, Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat (ATENTIE Manopera, de exclus resursul folie de alumin) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat | м2 |  |  |  |
|  | 777896315 | Izolatie din spuma de cauciuc S=19mm sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat | м2 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea( Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 09,52 s=13mm ACE-13x010) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 3320517325223 | Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 09,52 s=13mm ACE-13x010 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Izolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 022,2 s=25mm, ACE-25xO22, ARMAFLEX sau analogic) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 332051735277 | zolatie pentru teava de cupru din cauciuc expandat 022,2 s=25mm, ACE-25xO22, ARMAFLEX | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 26 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare (Unitate de trtare aer cu recuperator L=1560/1560m3/h, P=250Pa, Ne=1.8kW) KLIMOR EVO-T COMPACT 1200 1525RPFCPRVFDX/1525LPFCPRVF+FC+AD+CS. sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |  |  |
|  | 2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (DVM-S Eco HP Outdoor Unit Samsung AM080BXMWGH sau analogic) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 |  |  |
|  | 2952270003141 | Agregat de climatizare AMC 1-6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | F B01 A | Montare Kit - AHU Universal Communication Kit Samsung MCM-D211UN, Control kit for Third-party AHU's sau analogic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 10,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,4400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0190 |  |  |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 34,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2874115821984 | Suruburi pentru fundatie grosolan 20 x 320 mm | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,8300 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,0760 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,2700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | F B01 A | Montare Kit - AHU Connection Kit Samsung MXD-K075AN, 18.9~24.9 kW | buc |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 10,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,4400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0190 |  |  |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 34,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2874115821984 | Suruburi pentru fundatie grosolan 20 x 320 mm | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,8300 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,0760 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,2700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | F B01 A | Montare Kit - AHU Kit Samsung MXD-A64K100E, EEV kit for Third-party AHU's, 25.2 ~ 35kW | buc |  |  |  |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 10,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,4400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0190 |  |  |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 34,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2874115821984 | Suruburi pentru fundatie grosolan 20 x 320 mm | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,8300 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4600 |  |  |
|  | 2513736601704 | Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2513206621871 | Placa marsit pentru garnituri gros. 2-3 mm | kg | 0,0760 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,2700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Valoarea Utilajului |  |  |  |  |
| 31 | Pret de piata | Unitate de tratare aer cu recuperator L=1560/1560m3/h, P=250Pa, Ne=1.8kW) KLIMOR EVO-T COMPACT 1200 1525RPFCPRVFDX/1525LPFCPRVF+FC+AD+CS. sau analogic |  |  |  |  |
|  | 22685237446 | Unitate de trtare aer cu recuperator L=1560/1560m3/h, P=250Pa, Ne=1.8kW) KLIMOR EVO-T COMPACT 1200 1525RPFCPRVFDX/1525LPFCPRVF+FC+AD+CS. sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Agregat de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (DVM-S Eco HP Outdoor Unit Samsung AM080BXMWGH sau analogic) |  |  |  |  |
|  | 2233697439646 | Agregat de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat (DVM-S Eco HP Outdoor Unit Samsung AM080BXMWGH sau analogic) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Kit - AHU Universal Communication Kit Samsung MCM-D211UN, Control kit for Third-party AHU's sau analogic |  |  |  |  |
|  | 445823649 | Kit - AHU Universal Communication Kit Samsung MCM-D211UN, Control kit for sau analogic Third-party AHU's | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Kit - AHU Connection Kit Samsung MXD-K075AN, 18.9~24.9 kW sau analogic |  |  |  |  |
|  | 55445823649 | Kit - AHU Connection Kit Samsung MXD-K075AN, 18.9~24.9 kW sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Kit - AHU Samsung MXD-A64K100E, EEV kit for Third-party AHU's, 25.2 ~ 35kW |  |  |  |  |
|  | 5544825823649 | AHU Kit Samsung MXD-A64K100E, EEV kit for Third-party AHU's, 25.2 ~ 35kW sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Dispozitiv de dirijare cu ecran - Wired Remote Controller Samsung MWR-SH11N sau analogic |  |  |  |  |
|  | 6155445823649 | Dispozitiv de dirijare cu ecran - Wired Remote Controller Samsung MWR-SH11N sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |