Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de constructie a gazoductului interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nul Soroca | Investitor SRL Floresti-gaz |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru volumele preconizate

spre executie în anul 2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 9,4300 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  |  | 1.2. Montarea retelelor |  |  |  |  |
| 7 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0950 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,1830 |  |  |
|  | 252121671000110 | Teava polietilena PE100 SDR11 d 110 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |  |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut. | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 8 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713811m110 | Fiting polietilena (mufa d 110) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 1,0800 |  |  |
| 9 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | km |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 10 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,4200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,1800 |  |  |
|  | 2722103107000108 | Conducta de otel d 108 | m | 1,0040 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0220 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut. | 0,0180 |  |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut. | 0,0180 |  |  |
| 11 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 1,7100 |  |  |
|  | 2875274202100100 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Задвижка стальная D 100) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
| 12 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9800 |  |  |
|  | 2875274400200100 | Flanse din otel D 100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,5200 |  |  |
| 13 | GD05B | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; (cot) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 0,0800 |  |  |
|  | 2722103300000108 | Teava curbata (Cot d 108) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4000 |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 16 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. UPG 3-1 (D-110) |  |  |  |  |
| 17 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0950 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,1830 |  |  |
|  | 252121671000110 | Teava polietilena PE100 SDR11 d 110 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |  |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut. | 0,1000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,0900 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut. | 0,0900 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 18 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4.5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 0,4200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,1800 |  |  |
|  | 2722103107000108 | Conducta de otel d 108 | m | 1,0040 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0220 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut. | 0,0180 |  |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut. | 0,0180 |  |  |
| 19 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713811m110 | Fiting polietilena (mufa d 110) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 1,0800 |  |  |
| 20 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 2523156713811p/o110 | Fiting polietilena (pe/ol d 110) | buc | 1,0100 |  |  |
| 21 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713811c110 | Fiting polietilena (cot d 110) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 1,0800 |  |  |
| 22 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой Ду15мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 12312312300 | Труба ф15 | m | 0,0500 |  |  |
|  | 12332112300 | Заглушка ф15мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2700 |  |  |
| 23 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om. | 0,4200 |  |  |
|  | 2521216701000219 | Teava din otel D 219 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut. | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0600 |  |  |
| 24 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 1,0200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,5200 |  |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,5000 |  |  |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,5200 |  |  |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 26 |  | Пакля смоляная | kg |  |  |  |
|  | 00018 | Пакля смоляная | kg | 1,0000 |  |  |
| 27 |  | Битум нефтяной | kg |  |  |  |
|  | 00027 | Битум нефтяной | kg | 1,0000 |  |  |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |  |
| 29 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  |  |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2020 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1520 |  |  |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | 1.4. UPG 6 ППС в ковере – 8 set. |  |  |  |  |
| 30 | GD03E1 | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216701219 | Teava din otel ф219*6мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |  |
| 31 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 000151 | Плата текстолит А-8,0 для ППС | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | GB05H | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,9300 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8700 |  |  |
|  | 287527440300 | Flanse din otel Д-300 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,6500 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 1,4200 |  |  |
| 33 | GD08E | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,3600 |  |  |
|  | 2710403607300 | Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029 | kg | 6,5300 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 1,0000 |  |  |
| 34 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216720050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 1,0300 |  |  |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 27107000006 | Suporti sau dispozitive Круг д-6 мм | kg | 1,0000 |  |  |
| 36 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210012 | Beton B 12.5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
| 37 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
|  |  | 1.5. Tub de protectie din PE Dn 160 (7 set) |  |  |  |  |
| 38 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6530 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,6530 |  |  |
|  | 2521216716000160 | Teava din polietilena PE80 SDR11 D-160 (Tub de protectie) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,1600 |  |  |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,3400 |  |  |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1570 |  |  |
| 39 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm | buc |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,5100 |  |  |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 4,6900 |  |  |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 1,8400 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut. | 0,0060 |  |  |
| 40 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274200016 | Capac cu rama Легкий | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0640 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,1500 |  |  |
| 41 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 2722103111057 | Teava const f S lc 57x3,5 (rasuflatoare) | m | 1,5000 |  |  |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,5200 |  |  |
| 42 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Capac nesudabil) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 2523156050 | Fiting polietilena (capac nesudabil) 50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
| 43 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 44 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210125 | Beton B12,5 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  |  | 1.6. Установка контрольной трубки - 10 set. |  |  |  |  |
| 45 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 272210311157 | Teava const 57*3.0 (контрольная трубка) | m | 1,5000 |  |  |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,5200 |  |  |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276300350 | Кожух металлический 350*630*3 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,2100 |  |  |
| 48 | RpIzD37A | Izolatie anticoroziva executata manual,pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,4900 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,1000 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 1,1420 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,0400 |  |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0460 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut. | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 1.7. Lucrari Sanitare |  |  |  |  |
| 50 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 287527420210080 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D 80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
| 51 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,7100 |  |  |
|  | 2875274202100100 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Задвижка стальная D 100) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
| 52 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2875274202100502 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
| 53 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527420210025 | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere d 25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
| 54 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 3320527328100 | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9800 |  |  |
|  | 2875274400200100 | Flanse din otel D 100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,5200 |  |  |
| 56 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7400 |  |  |
|  | 287527440020080 | Flanse din otel D 80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,4900 |  |  |
| 57 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 287527440020050 | Flanse din otel D 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,3300 |  |  |
| 58 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 287527440020025 | Flanse din otel G 25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,3300 |  |  |
| 59 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,0400 |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 272210330000089 | Teava curbata (Cot d 89) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8600 |  |  |
| 60 | GD05B | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2722103300000108 | Teava curbata (Cot d 108) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4000 |  |  |
| 61 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2722103107000108 | Conducta de otel d 108 | m | 1,0040 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0220 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut. | 0,0180 |  |  |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut. | 0,0180 |  |  |
| 62 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 272210310700089 | Conducta de otel D 89 | m | 1,0040 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0060 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut. | 0,0180 |  |  |
| 63 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 272210310700032 | Conducta de otel d 32 | m | 1,0040 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,1080 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut. | 0,0180 |  |  |
| 64 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 272210310700020 | Conducta de otel d 20 | m | 1,0040 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,1080 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,0090 |  |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut. | 0,0180 |  |  |
| 65 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 66 | RpCR27D1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 67 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7800 |  |  |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 69 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |  |
| 70 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 71 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 72 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 |  |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 |  |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0500 |  |  |
| 73 | RpCP04C | Confectionarea portilor din panouri de plasa de sirma, pe rame otel laminat (profile) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2710703520557 | Cornier 50*50*5 мм | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2863146310225 | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0600 |  |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut. | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,0300 |  |  |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 75 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0500 |  |  |
| 76 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7800 |  |  |
| 77 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 78 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 79 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
| 80 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 81 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 82 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  |  | 1.8. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 83 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,9100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1620 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |  |  |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,3200 |  |  |
| 84 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,9000 |  |  |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1030 |  |  |
| 85 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0780 |  |  |
| 86 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
| 87 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5300 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1500 |  |  |
| 88 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
| 89 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 7,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4700 |  |  |
|  |  | 1.9. Utilaj |  |  |  |  |
| 90 | GD54C1 | Post de reglare cu doua regulatoare de tip РДГ-50В (sau altele cu parametrii tehnici identici) | buc |  |  |  |
|  | 29131300001 | Post de reglare cu doua regulatoare de tip РДГ - 50В | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | GD54C1 | Contor cu pistoane rotative Dn 100 G-250 | buc |  |  |  |
|  | 29131300002 | Contor cu pistoane rotative G-250 | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 | GD54C1 | Contor cu pistoane rotative Dn 50 G-40 | buc |  |  |  |
|  | 29131300003 | Contor cu pistoane rotative G-40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | GD54C1 | Corector electronic de volum cu 2 canale in set cu modulator si GSM modem | buc |  |  |  |
|  | 29131300004 | Corector electronic | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 | GD54C1 | Senzor de temperatura Pt 1000 d 5.8 mm l=100 mm | buc |  |  |  |
|  | 29131300005 | Senzor de temperatura | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 | GD54C1 | Filtru pentru gaze DN 100 ФВ-100 | buc |  |  |  |
|  | 29131300006 | Filtru pentru gaze Dn 100 | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.