| Административное здание Примарии мун Чадыр-Лунга | Formular Nr.2rd WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CALCUL №

Замена кровли здания Примарии мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина,91

Valoarea materiei prime, resurselor materiale si termo-energetice

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ———— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42A |  | Dcmontarea elementclor dc acopcris - jghcaburi, burlanc, glafuri, sorturi, ctc. |  | m |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment |  | m2 |  |  |  | 480,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3600 |  | 172,800 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3600 |  | 172,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 | 9,600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из металлического листа, ) |  | m2 |  |  |  | 270,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,4400 |  | 118,800 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4400 |  | 118,800 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0250 | 6,750 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  | m2 |  |  |  | 750,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2800 |  | 210,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1100 |  | 82,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 | 52,500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TrI1AA01F3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную |  | t |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 6,750 |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50C |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км) |  | t |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0760 | 1,140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Centura beton armat si tampoane de suport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCB15A |  | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей парапета для сцепления с новым бетоном) |  | m2 |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 1,6000 |  | 96,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 2,3000 | 138,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0060 | 0,360 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc |  |  |  | 75,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 9,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,3000 | 23,625 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 | 4,500 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CL18A прим |  | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice диам.14мм А1 |  | kg |  |  |  | 75,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 14,250 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,750 |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,750 |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 | 0,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton Ancore metalice диам.14мм А1 |  | kg |  | 1,0000 | 75,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 | 0,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 | 1,125 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RCsU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий цементным раствором после установок или укреплений) |  | buc |  |  |  | 75,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,6500 |  | 48,750 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 5,400 |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,3800 | 28,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 | 0,450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,360 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 | 0,540 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv пояса и опорных подушек |  | m2 |  |  |  | 86,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 17,240 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7500 |  | 64,650 |  |  |  |  |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,0050 | 0,431 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 0,3000 | 25,860 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 0,3000 | 25,860 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,0300 | 2,586 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 | 4,310 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0250 | 2,155 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 |  | 0,1000 | 8,620 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0010 | 0,086 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0010 | 0,086 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0015 | 0,129 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 | 10,344 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) |  | kg |  |  |  | 180,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0950 |  | 17,100 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0040 |  | 0,720 |  |  |  |  |
|  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 | 184,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 | 1,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 | 50,400 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром 12 AIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) |  | kg |  |  |  | 540,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0660 |  | 35,640 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 2,700 |  |  |  |  |
|  |  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 | 553,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 | 5,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 | 151,200 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CA05C |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных поясов и опорных подушек, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление на РБУ и его укладка типичными средствами, железобетон класса...) В 20 |  | m3 |  |  |  | 15,800 |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 4,0000 |  | 63,200 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,9500 |  | 15,010 |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) В20 |  | m3 |  | 1,0250 | 16,681 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg |  | 336,0000 | 5 468,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7200 | 11,717 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,6700 | 10,904 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3400 | 5,533 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut |  | 0,0570 | 0,901 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut |  | 0,0180 | 0,284 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 | 4,424 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 | 9,480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura beton armat si tampoane de suport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 |  |  |  | 6,820 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 21,6800 |  | 147,858 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,4100 |  | 16,436 |  |  |  |  |
|  |  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 |  | 0,1600 | 1,091 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,0600 | 0,409 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 |  | 0,8300 | 5,661 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 7,2000 | 49,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg |  | 4,3800 | 29,872 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 3,3800 | 23,052 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 1,9600 | 13,367 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 38,0000 | 259,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,4400 | 3,001 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород) |  | m3 |  |  |  | 14,780 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  | 299,295 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  | 33,255 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825455б |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками |  | kg |  | 7,5000 | 110,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 | 0,148 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 | 13,745 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 | 1,774 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 | 50,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 | 44,488 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,0000 | 44,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 1,4500 | 21,431 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 | 4,877 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 | 3,399 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | VC34Aприм |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металлич элементы крепления деревянного каркаса изготовление и установка (МД из стали толщ. 4мм) |  | kg |  |  |  | 72,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 0,3000 |  | 21,600 |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0400 | 2,886 |  |  |  |  |  |
|  |  | 271070350 |  | Otel cornier толщ..4mm |  | kg |  | 1,0400 | 75,030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0200 | 1,443 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0200 | 1,443 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0800 | 5,760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,720 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8500 |  | 18,360 |  |  |  |  |
|  |  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 |  | 0,2300 | 4,968 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg |  | 1,7000 | 36,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg |  | 6,7000 | 144,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg |  | 0,0120 | 0,259 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg |  | 1,0000 | 21,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0050 | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,0600 | 1,296 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,259 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 ,V-9,38m3 (24 mm grosime) geluite ре о oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  | m2 |  |  |  | 1 043,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om |  | 0,0500 |  | 52,150 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,3200 |  | 333,760 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 104,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0090 | 9,387 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1200 | 125,160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 | 31,290 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | 100m2 |  |  |  | 10,430 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,1100 |  | 74,157 |  |  |  |  |
|  |  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg |  | 40,0000 | 417,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0100 | 0,104 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0300 | 0,313 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  |  |  | 9,380 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8500 |  | 7,973 |  |  |  |  |
|  |  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 |  | 0,2300 | 2,157 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg |  | 1,7000 | 15,946 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg |  | 6,7000 | 62,846 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg |  | 0,0120 | 0,113 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg |  | 1,0000 | 9,380 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0050 | 0,047 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,0600 | 0,563 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0120 | 0,113 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  |  |  | 1 043,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,2000 |  | 208,600 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 52,150 |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 |  | 1,1500 | 1 235,433 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 12,0000 | 12 891,480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 | 10,430 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CE40Aприм |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Установка реек сечением 50*25мм для крепления пленки |  | m3 |  |  |  | 1,140 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  | 23,085 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  | 2,565 |  |  |  |  |
|  |  | 2874115825455б |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками |  | kg |  | 7,5000 | 8,550 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 | 1,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 | 0,137 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 | 3,876 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 | 3,431 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,0000 | 3,420 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 1,4500 | 1,653 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 | 0,376 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 | 0,262 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LК35 t=0.45mm) Цвет согл. с заказчиком |  | m2 |  |  |  | 1 043,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,1000 |  | 1 147,300 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 104,300 |  |  |  |  |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata profilat |  | m2 |  | 1,1500 | 1 259,422 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 | 657,090 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 | 5 475,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 | 5 475,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 | 355,924 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 | 109,515 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 | 22,946 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CE31Bприм |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe о parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasinadin tabla profilata de tip "Profnastil ventilat", (norma de consum 1,15m2 de tabla la m2 de streasina) |  | m2 |  |  |  | 105,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om |  | 0,0600 |  | 6,300 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 1,8000 |  | 189,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 21,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903-1 |  | Tabla profnastil ventilat |  | m2 |  | 1,1500 | 120,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1500 | 15,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 | 1,575 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) |  | buc |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 5,9700 |  | 17,910 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6330 |  | 1,899 |  |  |  |  |
|  |  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  | buc |  | 4,0000 | 12,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc |  | 1,0000 | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 |  | 0,0600 | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 |  | 0,0600 | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 |  | 0,1000 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600001 |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 |  | 0,5000 | 1,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 1,4000 | 4,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1100 | 0,330 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut |  | 0,1600 | 0,480 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor (Устройство входа на чердак) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 5,9700 |  | 5,970 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6330 |  | 0,633 |  |  |  |  |
|  |  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  | buc |  | 4,0000 | 4,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 |  | 0,0600 | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 |  | 0,0600 | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 |  | 0,1000 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600001 |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 |  | 0,5000 | 0,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 1,4000 | 1,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1100 | 0,110 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut |  | 0,1600 | 0,160 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CK42B |  | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Установка дверей входа) |  | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011901 |  | Instalator |  | h-om |  | 2,0000 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901201 |  | Electrozi Э42A diametrul 5 mm |  | kg |  | 0,7200 | 0,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28741158254551 |  | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) |  | kg |  | 4,1000 | 4,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28121063066012 |  | Usa metalica (sau gura acces) ermetice neizolate termic |  | buc |  | 1,0000 | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,8400 | 0,840 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CK26Bf |  | Opritori de zapada |  | m |  |  |  | 127,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,3200 |  | 40,640 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 10,160 |  |  |  |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Opritori de zapada |  | m |  | 1,0000 | 127,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 508,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 | 1,270 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CK26Bf |  | Coama |  | m |  |  |  | 115,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 0,3200 |  | 36,800 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 9,200 |  |  |  |  |
|  |  | 27431235490266 |  | Coama |  | m |  | 1,0000 | 115,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 | 460,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 | 1,150 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 |  | m |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3000 |  | 45,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m |  | 1,0500 | 162,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 1,4000 | 216,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc |  | 0,2000 | 30,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,1000 | 15,450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 0,2000 | 30,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 0,2000 | 30,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc |  | 10,0000 | 1 545,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 |  | m |  |  |  | 130,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3500 |  | 45,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m |  | 1,0500 | 139,230 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc |  | 0,5000 | 66,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 0,2500 | 33,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc |  | 0,5000 | 66,300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 0,2500 | 33,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc |  | 0,2500 | 33,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,2500 | 33,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 | 1,950 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) |  | m2 |  |  |  | 105,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7500 |  | 78,750 |  |  |  |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0003 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0001 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 |  | 0,0003 | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 |  | 0,00012 | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0030 | 0,315 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  | h-ut |  | 4,5000 | 472,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Termoizolarea planseului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CE17A |  | Strat suplimentar antivapori |  | m2 |  |  |  | 480,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,2000 |  | 96,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 24,000 |  |  |  |  |
|  |  | 26821326004651 |  | Folie suplimentara polimerica antivapori |  | m2 |  | 1,1500 | 568,560 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 12,0000 | 5 932,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 | 4,800 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) минеральная вата толщ. 100 мм |  | m2 |  |  |  | 750,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0900 |  | 67,500 |  |  |  |  |
|  |  | 2682162611370 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri тл.10см |  | m2 |  | 1,0100 | 757,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 0,3140 | 235,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,0005 | 0,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 1,0000 | 750,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,0100 | 7,500 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric hidroizolatie |  | m2 |  |  |  | 750,000 |  |  |  |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,2000 |  | 150,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 37,500 |  |  |  |  |
|  |  | 26821326004652 |  | Folie suplimentara polimerica hidroizolatie |  | m2 |  | 1,1500 | 888,375 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 12,0000 | 9 270,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 | 7,500 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | RpCH17A |  | Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)-ходовые доски |  | m2 |  |  |  | 350,000 |  |  |  |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,4400 |  | 154,000 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1400 |  | 49,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 1,1200 | 392,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903622 |  | Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942 |  | m3 |  | 0,0280 | 9,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg |  | 0,1500 | 52,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut |  | 0,0500 | 17,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0100 | 3,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 | 3,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea planseului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Лестницы вериткальные на кровлю |  | t |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 42,5000 |  | 19,125 |  |  |  |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 29,7500 |  | 13,388 |  |  |  |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 8,5000 |  | 3,825 |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,2500 |  | 1,913 |  |  |  |  |
|  |  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  | kg |  | 1 000,0000 | 450,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg |  | 5,5000 | 2,475 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 5,0000 | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc |  | 5,0000 | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc |  | 5,0000 | 2,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,4000 | 0,180 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,6000 | 0,270 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut |  | 5,5000 | 2,475 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 9,5000 | 4,275 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий ) |  | t |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 1,719 |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 | 2,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 | 0,162 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |