Instalația/stand pentru fotografiere. Valoarea estimativă 30000 lei.

| Denumire produs Specificarea tehnică solicitată | Cantitatea |
| --- | --- |
| Stand de fotografiere/copiere | 1 |
| - Utilizată pentru fotografia de produs a obiectelor - Putere lămpi: 2x max. 40W - Dimensiuni platformă, min. 600 x 500 mm - Suprafața de iluminare, min. 300x400 mm - Înălțime coloana verticală, minim-maxim : 90-110 cm. Trebuie să dispună de un sistem pentru blocarea aparatului la înălțimea dorită. - Coloana verticala are scala în centimetri și inch. - Capacitate de încărcare: min. 3kg - Fixare camera foto/video cu șurub universal de prindere pe trepied (1/4" sau 3/8") Setul conține: - Platforma cu iluminare - Coloana - Sistem prindere aparat foto/camera video - Iluminatoare laterale. |  |
| Garanție – min.1 an |  |

Aparatul de fotografiat. Valoarea estimativă 45000 lei.

| Aparat fotografic digital | Cantitatea |
| --- | --- |
| Tip aparat: reflexie unică prin obiectiv Tip senzor de imagine: CMOS Dimensiune senzor (mm): 23.6 x 15.6 Rezoluție senzor (Mpix): min. 16.2 Rezoluție maxima: min. 4928 x 3264 Format imagine: NEF (comprimat RAW); JPEG: Compatibil cu formatul de bază JPEG cu o comprimare fină (aprox. 1: 4), normală (aprox. 1:8), sau de bază (aprox. 1:16); Posibilitatea de înregistrare simultană a fişierelor RAW şi JPEG cu comprimare fină Focalizare: autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); auto AF-S/AF-C selection (AF-A); urmărirea focalizării predictive activată automat în funcție de starea subiectului; focalizare manuală (MF) Viteza obturator (secunde): 1/8000 - 30s Sensibilitate ISO: 1000 - 6400 Revenire instantanee, controlată electronic Puncte de focalizare: Minim 11 puncte Oglindă: reflex Tip revenire: rapidă Captare imagine Expunere: -5 pana la +5 EV în paşi de cîte 1133 EV Format înregistrare video: Full HD Carduri memorie suportate: SD (Secure Digital), SDHC, SDXC Rezolutie LCD: Minim 230.000 pixeli Ecran: LCD (inch): min. 3.0 Alimentare: acumulator Li-ion În complet cu: acumulator suplimentar de capacitate superioară celui din complet, blitz, geantă, catrelă de memorie 32 Gb clasa 10, două obiective: AF-S DX micro 40 mm F/2,8G și AF-S DX 18-105 ED VR | 1 |
| Garanţie: Minim 2 ani pentru componente, manoperă şi servicii la atelier |  |