| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-1 Construcții din beton armat. Bloc-sectia nr.1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fundatii (CBA5,6) |  |  |  |
| 1 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (sub fundatii la pereti despartitori si p/u sapa la fundatii) | m3 |  | 85,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8800 |  |
| 2 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina | m3 |  | 25,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 3 | TrB01C1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 105,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
| 4 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 105,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 7 | CA02C | Beton C6/7.5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  | 5,51 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |
|  | 2663102100041 | Beton marfa clasa C6/7.5 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 8 | RCsB02E | Beton M200 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (fundatii continue, CBA6) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,01 | m3 |  | 24,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7000 |  |
|  | 2663102100043 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 40,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 10 | RCsD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (E1, E3, E4) | kg |  | 282,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 11 | RCsD02B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (poz 1,2, CBA6) | kg |  | 1 285,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0740 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 12 | RCsD02B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (mustati pentru stilpi, poz3,4) | kg |  | 343,82 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0740 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 13 | RCsB02E | Beton M200 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (fundatii sub pereti despartitori, CBA 6) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,01 | m3 |  | 17,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7000 |  |
|  | 2663102100043 | Beton marfa clasa C12/15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 75,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
| 15 | RCsD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (poz E2) | kg |  | 207,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
|  |  | 2. Carcas din beton armat, pereti, consolidari pereti si goluri |  |  |  |
|  |  | 2.1. Carcas din beton armat (CBA7,8) |  |  |  |
| 16 | RCsB04D | Beton C20/M250 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (stilpi St1, St2, St3, CBA8) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02 | m3 |  | 18,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 2663102100047 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 17 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc)=1,02 | m2 |  | 112,24 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 18 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  | 368,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 19 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  | 1 364,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0780 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 20 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm (nod A) | buc |  | 144,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,3130 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,3400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,3500 |  |
| 21 | RCsB04D | Beton M250 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (grinzi) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02 | m3 |  | 22,47 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 2663102100047 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 22 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc)=1,01 | m2 |  | 157,82 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0320 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 23 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  | 829,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 24 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  | 2 432,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0780 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 25 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (dibluri d=10mm, l=180mm) sectiune a-a, CBA5 | buc |  | 168,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313341 | Diblu d=10x180mm | buc | 1,0000 |  |
| 26 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (L100x6,5mm) | kg |  | 169,70 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2710703501058 | Cornier cu aripi egale 100x100x6.5 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 27 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 66,43 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |
|  | 2664102100004 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |
| 28 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena 0,9 - 1,0mm | m2 |  | 66,43 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2100 |  |
|  | 25213067166481 | Folie de polietilena 0.9-1.0mm | m2 | 1,1000 |  |
|  |  | 2.2. Consolidare goluri de usi in pereti interiori (CBA49...CBA57) |  |  |  |
| 29 | RMA20A | Sapare de santuri orizontale in ziduri masive din piatra in vederea inscrierii de centuri ingropate sau de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat: sectiunea santului pana la 0,045 mp inclusiv (executare canal pentru pozitionare profil metalic tip U16) | m |  | 75,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0000 |  |
| 30 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (executare locas pentru pozitionare cornier) Коэффициент к трудозатратам=1,12 Коэффициент к материалам=1,12 Коэффициент к машинам=1,12 | m |  | 485,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |  |
| 31 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 |  |
| 32 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  | 3,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 33 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 3,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
| 35 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 36 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U16) | kg |  | 1 000,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710703519753 | Profil normal U16 | kg | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0880 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0080 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 37 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (Element de fixare d=20mm, AI l=600mm ) | buc |  | 120,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8300 |  |
|  | 2874115802530 | Element de fixare AI, d=20mm, l=600mm | buc | 1,0200 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M6 | buc | 2,0400 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 6 | buc | 2,0400 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0700 |  |
| 38 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (executare filet pentru armatura d=20mm) | buc |  | 250,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |
| 39 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (cornier si fisie) | kg |  | 7 000,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 40 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 250,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 41 | RCsD03C | Plasa la pereti, exclusiv reteau din OB d=6-8 mm (rabita N30x2) | m2 |  | 400,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2873122005342 | Plasa rabit N30x2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0014 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0380 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |
| 42 | RCsJ12A k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=30mm) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 | m2 |  | 400,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102100004 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |  |
| 43 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (completare goluri in pereti g=600mm, F',D',D'',U,T) | m3 |  | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |  |
| 44 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (consolidare zidarie cu plasa C-2, Bp1 d=3-5mm, CBA56,57,58g) Materiale marunte=1,05 | kg |  | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2873122005100 | Plasa sudata VrI 3-6 mm | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2523156719079 | Distantier din plastic | buc | 0,1500 |  |
|  |  | 2.3. Consolidare pereti (CBA 58...58b) |  |  |  |
| 45 | RMA28B k=1.2 | Forari in zidarie de piatra sau beton pentru dornuri cu adancime < 50 cm (grosime perete 600mm, poz.3) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к материалам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 | buc |  | 9 200,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
| 46 | RMA28B | Forari in zidarie de piatra sau beton pentru dornuri cu adancime < 50 cm (poz 3a) | buc |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
| 47 | RMA29B | Curatire de moluz a gaurilor create pentru dornuri cu adancime < 50 cm: zidarie de piatra sau beton | buc |  | 747,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2000 |  |
| 48 | RMA31B | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (tija din bare de armatura d=12mm, L=700mm, in complect cu 2 piulite M12 si 2 saibeM12) | buc |  | 742,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2874115801735 | Tija metalica din armatura d=12mm, l=700mm | buc | 2,5200 |  |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2952270006615 | Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf | h-ut | 0,0128 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0032 |  |
| 49 | RMA31B | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea <50 cm: zidarie de piatra sau beton (tija din bare de armatura d=12mm, L=450mm, in complect cu 2 piulite M12 si 2 saibeM12) | buc |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2874115801736 | Tija metalica din armatura d=12mm, l=450mm | buc | 2,5200 |  |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2952270006615 | Troliu cu act. electrica 5,1-10 tf | h-ut | 0,0128 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0032 |  |
| 50 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (executare filet pentru bare d=12mm) | buc |  | 1 494,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |
| 51 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (5BpI, 150x150mm, poz.4) Materiale marunte=1,05 | kg |  | 7 776,06 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2873122004090 | Plase sudate 5Bp1, 150x150mm | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2523156719079 | Distantier din plastic | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0006 |  |
| 52 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (element din armatura in zidarie d=10 AIII, l=200mm, poz.6) | buc |  | 2 166,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313350 | Element din armatura d=10 AIII l=200mm | buc | 1,0000 |  |
| 53 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (d=12x150mm, poz 8*) | buc |  | 1 046,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313303 | Diblu din metal 12x150mm | buc | 1,0000 |  |
| 54 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (fisie -6x140mm, poz7) | kg |  | 730,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 55 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 31,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 56 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (consolidare zidarie cu plasa C-2, Bp1 d=3-5mm, CBA58g) Materiale marunte=1,05 | kg |  | 55,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2873122005100 | Plasa sudata VrI 3-6 mm | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2523156719079 | Distantier din plastic | buc | 0,1500 |  |
| 57 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare in perete bare de legatura d=10mm, l=500, poz.4, CBA58g) | buc |  | 128,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313351 | Element din armatura d=10 AIII l=500mm | buc | 1,0000 |  |
| 58 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc |  | 128,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1500 |  |
|  |  | 2.4. Centuri monolite la cota 5.000 (CBA59,86,87) |  |  |  |
| 59 | RMA23B | Saparea de locase, gauri sau strapungeri in zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului peste 0,09 mp; adancimea locasului peste 0,30 m (executare locas pentru centura 300x350mm) | m3 |  | 27,15 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 70,0000 |  |
| 60 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 48,87 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 |  |
| 61 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  | 48,87 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 62 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 48,87 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 63 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 48,87 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
| 64 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,272 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 65 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (centuri) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02 | m3 |  | 29,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 2663102100047 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 66 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc)=1,01 | m2 |  | 109,73 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0320 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 67 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 5,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |  |
| 68 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri) | kg |  | 803,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 69 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri) | kg |  | 2 129,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0780 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 70 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (d=22mm, l=150mm) | buc |  | 464,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |  |
| 71 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (d=26mm, l=200mm) | buc |  | 232,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
| 72 | RMA30B | Matare gauri cu mortar de ciment cu adaos de aracet pentru dornuri cu adancimea < 50 cm: zidarie de piatra sau beton (matare goluri cu mortar tip Скрепа 600) | buc |  | 696,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2651122100399 | Amestec pentru mortare tip ,,Скрепа 600" | kg | 0,8400 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0090 |  |
| 73 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1, Pi2) (CBA,PL-90m1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg |  | 1 707,43 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 74 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 51,22 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 75 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 7,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |  |
|  |  | 2.5. Centuri monolitein axe 19,4,11,12,16 (CBA-111m1) |  |  |  |
| 76 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (centuri) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02 | m3 |  | 12,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 2663102100047 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 77 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc)=1,01 | m2 |  | 31,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0320 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 78 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 13,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |  |
| 79 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri) | kg |  | 240,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 80 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (centuri) | kg |  | 302,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0780 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 81 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 67,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |  |
|  |  | 3. Planseu |  |  |  |
|  |  | 3.1. Planseu cota -0.100 (CBA32...36) |  |  |  |
| 82 | RMA23A | Saparea de locase, gauri sau strapungeri in zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m | m3 |  | 1,32 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 53,0000 |  |
| 83 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 2,38 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 |  |
| 84 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  | 2,38 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 85 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 2,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 86 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 2,38 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
| 87 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,013 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 88 | RCsP29B1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la pozitie (grinzi metalice in complex Bm1, Bm2) | kg |  | 5 000,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,01998 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2710703519652 | Profil normal U nr.20 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M6 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 6 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0001 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0001 |  |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune) | kg |  | 633,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 90 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 |  | 200,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 0,1350 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0510 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 1,9000 |  |
| 91 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg |  | 66,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 92 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2800 |  |
|  | 1019853 | Vopsea pentru zincare la rece (zincare) | kg | 0,2500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 93 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (planseu) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02 | m3 |  | 35,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 2663102100047 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 94 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc)=1,01 | m2 |  | 250,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0320 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1150 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 95 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 775,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |  |
| 96 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (planseu) | kg |  | 227,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 97 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (planseu) | kg |  | 4 000,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0780 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 98 | RCsB05A | Beton armat C16/20 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare sterpi) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03 | m3 |  | 1,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland M550 | kg | 408,0000 |  |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6580 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7230 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 99 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena 0,9 - 1,0mm | m2 |  | 53,60 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2100 |  |
|  | 25213067166481 | Folie de polietilena 0.9-1.0mm | m2 | 1,1000 |  |
| 100 | RpSA41D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 50x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3) | buc |  | 60,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2522103304845 | Teava din otel d=57x3mm | m | 0,2200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0250 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 |  |
| 101 | RpSA41F | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 70x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3) | buc |  | 64,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2522103304847 | Teava din otel d=76x3mm | m | 0,2200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0430 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 |  |
|  |  | 3.2. Planseu cota 3.600 (CBA32...36) |  |  |  |
| 102 | RMA23A | Saparea de locase, gauri sau strapungeri in zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m | m3 |  | 1,32 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 53,0000 |  |
| 103 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 2,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6700 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 |  |
| 104 | RCsU09A1 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  | 2,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
| 105 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  | 2,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 106 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 2,40 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
| 107 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,013 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 108 | RCsP29B1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la pozitie (grinzi metalice in complex Bm1, Bm2) | kg |  | 5 000,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,01998 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2710703519652 | Profil normal U nr.20 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M6 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 6 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0001 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0001 |  |
| 109 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune) | kg |  | 450,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 110 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 |  | 175,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 0,1350 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0510 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 1,9000 |  |
| 111 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg |  | 45,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 112 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 |  | 2,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2800 |  |
|  | 1019853 | Vopsea pentru zincare la rece (zincare) | kg | 0,2500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 113 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (planseu) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02 | m3 |  | 30,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 2663102100047 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 114 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc)=1,01 | m2 |  | 320,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0320 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1150 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 115 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  | 450,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |  |
| 116 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (planseu) | kg |  | 224,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 117 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (planseu) | kg |  | 4 000,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0780 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 118 | RCsB05A | Beton armat C16/20 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare sterpi) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03 | m3 |  | 1,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland M550 | kg | 408,0000 |  |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6580 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7230 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 119 | IzK03C | Ecrane termoizolante din foi de polietilena 0,9 - 1,0mm | m2 |  | 53,60 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2100 |  |
|  | 25213067166481 | Folie de polietilena 0.9-1.0mm | m2 | 1,1000 |  |
| 120 | RCsB04D | Beton C16/20 marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (grinzi, sect.2-2, 7-7, CBA36) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,02 | m3 |  | 14,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 2663102100047 | Beton marfa clasa C16/20 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 121 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc)=1,01 | m2 |  | 67,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0320 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 122 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (grinzi) | kg |  | 301,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 123 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (grinzi) | kg |  | 608,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0780 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
| 124 | RpSA41D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 50x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3) | buc |  | 42,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2522103304845 | Teava din otel d=57x3mm | m | 0,2200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0250 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 |  |
| 125 | RpSA41F | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 70x2,5mm, l=220mm (nod 1,2,3) | buc |  | 45,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2522103304847 | Teava din otel d=76x3mm | m | 0,2200 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0430 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 |  |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |  |
|  |  | 4.1. Elemente metalice (CBA 88,89m1,90m1) |  |  |  |
| 126 | RCsP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (stilpi metalici St1, St2, inclusiv bulon de ancorare M20x380 - 116buc (0.94kg/buc), piulite M20 si saibe M20, CBA59,88,89m1) | kg |  | 2 350,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0239 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,00035 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M6 | buc |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 6 | buc |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 127 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 |  | 63,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 0,1350 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0510 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 1,9000 |  |
| 128 | RCsP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (grinzi metalice Gr1, inclusiv piulite M6 si saibe M6 -116,0buc, CBA95,104m1) | kg |  | 5 000,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0239 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,00035 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M6 | buc |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 6 | buc |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 129 | RCsP28A | Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (P1, P2, P3, T1) | kg |  | 6 100,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2811106304575 | Pana metalica gata confectionate | kg | 1,0200 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,00045 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0008 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,000065 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,0020 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0015 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 0,00015 |  |
| 130 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Cr1, Cr2, Cr3) | kg |  | 450,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (PI1 ... PI9 si teava 40x50x3) | kg |  | 3 500,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 132 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 |  | 452,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 0,1350 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0510 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1500 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 1,9000 |  |
| 133 | RMA23A | Saparea de locase, gauri sau strapungeri in zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m (nod P, CBA101) | m3 |  | 0,10 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 53,0000 |  |
| 134 | RCsB05A | Beton armat B25/M300 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03 | m3 |  | 0,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland M550 | kg | 408,0000 |  |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6580 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7230 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 4.2. Elemente din lemn (CBA, PL-104m1) |  |  |  |
| 135 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (contrasteriala din sipci 40x30mm) | m3 |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102905958 | Sipci de rasinoase 60x18mm | m3 | 1,2500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 5,0000 |  |
| 136 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland M550 | kg | 5,0400 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0080 |  |
|  |  | 4.3. Puturi de ventilare (CBA91 ... CBA94) |  |  |  |
| 137 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (g=100mm cu umplutura poliuretan) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03 | m2 |  | 60,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" g=100mm, poliuretan | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 138 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 1 028,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 139 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 34,15 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 140 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1, CBA94) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg |  | 56,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0200 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |
| 141 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 3,07 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  |  | 5. Scari interioare |  |  |  |
|  |  | 5.1. Scara interioara SM-2 (CBA21 ... 23) |  |  |  |
| 142 | RMA23A | Saparea de locase, gauri sau strapungeri in zidaria din piatra pentru rezemarea sau incastrarea elementelor de consolidare: sectiunea locasului pana la 0,09 mp; adancimea locasului pana la 0,30 m (nod ,,B" -4buc, 220x400x120mm) | m3 |  | 0,043 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 53,0000 |  |
| 143 | RCsB05A | Beton armat C16/20 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (astupare gauri) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03 | m3 |  | 0,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland M550 | kg | 408,0000 |  |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6580 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7230 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3800 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 144 | RCsP29B1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura, pentru asamblarea la pozitie (vanguri metalice U20) | kg |  | 382,72 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,01998 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2710703519652 | Profil normal U nr.20 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0030 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M6 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 6 | buc | 0,0030 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0070 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,0060 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0001 |  |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0001 |  |
| 145 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune) | kg |  | 16,96 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 146 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg |  | 6,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0400 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 147 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcas pentru trepte, L63x6) | kg |  | 554,27 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 148 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 28,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 149 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu M12x150mm, poz.3, nod D) | buc |  | 4,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313303 | Diblu din metal 12x150mm | buc | 1,0000 |  |
| 150 | RCsB04B | Beton armat C16/20 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (trepte si podeste de scara) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,03 | m3 |  | 0,665 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9300 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland M550 | kg | 357,0000 |  |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6680 |  |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7190 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3150 |  |
|  | 29522700037001 | Betoniera de 250 l | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 151 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  | 63,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |  |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |  |
| 152 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe etc)=1,01 | m2 |  | 10,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0320 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1150 |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |