Caiet de sarcini pentru achiziționarea tehnicii de calcul

| Nr. d/o | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |  |
| 1 | Calculator All-in-One PC (Brand Name International) | Bucată | 80 | CPU: min generația 10, anunțat în 2021, min 8MB memorie cache, min 4 nuclee, min 8 threads, min 3.0 GHz frecvența de bază, min 3.9 GHz frecvența turbo RAM: min. 16GB DDR4, min 2666 MHz; min 1x SODIMM trebuie să fie liber; suport 64GB Stocare: min 1x 256GB PCIe NVMe; posibilitate de a adăuga ulterior min 1x 1TB HDD SATA 7200 rpm sau 1TB PCIe NVMe Porturi: RJ45 nativ; min 1x USB Type-C; min 5x USB Type-A (dintre care min 2x USB 3.x și min 1x USB cu încărcare rapidă); DisplayPort; Audio Ecran: min 23.8" IPS, native min FHD (1920x1080), min 250 nits, anti glare, wide-viewing angle, WLED Display Stand: ajustabil după înălțime Conectivitate: Gigabit Ethernet Camera web: min 1080 la 30 fps, FHD Audio: integrat, difuzoare min 4W în total, microfon Tastieră: Eng/Rus, USB (același brand ca AiO) Mouse: USB (același brand ca AiO) Placă video: integrată PSU: min 80 Plus, eficiență min 90%, Chassis intrusion Switch Securitate: TPM 2.0 OS: Microsoft Windows 10 Pro (pre-instalat la uzină) Perioada de garanție: min 3 ani NBD on-site de la producător (cu indicarea Part Number) Livrare: până la 120 zile |
|  | Lot 2 |  |  |  |
| 2 | Calculator All-in-One PC2 (Brand Name International) | Bucată | 1 | CPU: min 4 nuclee, min 3.0 GHz RAM: min 8 GB Stocare: min 256 GB SSD Tastieră: Eng/Rus, USB (același brand ca AiO) Mouse: USB (același brand ca AiO) WiFi: da OS: Microsoft Windows 10 Pro preinstalat Monitor: min 23.8" Anul de producere: nu mai vechi de 1 an din momentul livrării Perioada de garanție: min 3 ani de la producător (cu indicarea Part Number) Livrare: până la 60 zile |
| 3 | Laptop (Brand Name International) | Bucată | 1 | CPU: min 4 nuclee, min 3.0 GHz RAM: min 4 GB Stocare: min 256 GB SSD Cameră web: da OS: Microsoft Windows 10 Pro preinstalat Monitor: min 15.6" Anul de producere: nu mai vechi de 1 an din momentul livrării Perioada de garanție: min 3 ani de la producător (cu indicarea Part Number) Livrare: până la 60 zile |
|  | Lot 3 |  |  |  |
| 4 | Sistem multimedia pentru conferințe | Bucată | 11 | Camera - Panorama motorizată, înclinarea și zoom-ul controlate de la distanță sau consolă - Pan min +/- 90° - Tilt min +35° / -45 - min 10x HD zoom fără pierderi de calitate a imaginii - Spațiu de vizualizare: diagonal: min 90°, orizontal: min 82°, vertical: min 52.2° - Full HD min 1080p 30fps - Suport H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding (SVC) - Autofocus - Minim 5 poziții presetate ale camerei - Far-end control (PTZ) - Kensington security slot - Video mute/unmute LED indicator - Fixare pe tripod standard Telecomandă - Control cameră (poziționare, zoom), sistem de sonorizare, apeluri - Fixarea automată a camerei în minimum 5 poziții prestabilite - Raza de acțiune – nu mai mică de min 8.5M Sistem sonorizare - Audio full duplex - Eliminare ecou acustic - Tehnologie de anulare a zgomotelor - Conectarea la dispozitive mobile prin Bluetooth și NFC - Afișaj LCD pentru a numărul apelantului, durata apelului și alte date - Indicatoare LED de streaming, deconectare sunet, menținere și asociere conexiune prin Bluetooth - Butoane sensor pentru răspunsul și terminarea apelului, reglajului volumului și dezactivarea sunetului, controlul conexiunea Bluetooth și camerei - Cinci poziții presetate ale camerei cu setări prestabilite - Slot de blocare Kensington Microfon - Raza de acțiune: min 6 м - Min patru microfoane spațiale cu formare de rază - Diapazon frecvențe: 100 Hz – 11 кHz - Sensibilitate: −28 ± 3 dB - Distorsionare: <5 % din 200 Hz Concentrator, alimentare, cablaje - Concentratorul va conecta toate elementele sistemului și va asigura alimentarea acestora - Cablul pentru conectarea camerei: min 5m - Cablul pentru conectarea dispozitivului de sonorizare: min 5m - Cablu USBpentru conectare la calculator: min 2m - Adaptor electricitate - Cablu alimentare: min 3m Compatibilitate și certificate - USB-conectare Plug-and-play - Certificare pentru menținerea Skype for Business, Teams - Certificare pentru utilizare cu Zoom - Certificare pentru Fuze - Microsoft Cortana® - Cisco Jabber® - Compatibilitate cu BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo și alte aplicații pentru videoconferințe cu camere USB Tripod - Înălțime min 1.5 m (reglabilă) - Fixare cameră: DSLR Standard - Reglaje 3D - Fixarea rigidă a picioarelor în poziția de utilizare cu cameră Perioada de garanție: min 2 ani pentru toate echipamentele sistemului Livrare: până la 30 zile Oferta va include serviciile de montare, instalare și configurare a sistemului |