| Lucrări de reparații curente la sediul Agentiei Teritoriale de Asistenta Sociala ,,Nord-Vest,, din or.Falesti, str.Ștefan cel Mare, nr.81 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinete de serviciu |  |  |
|  |  | 1.1.1. Timplarie interioara |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,89 |
| 2 | CK25D | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |
| 3 | CK26C | Pervazuri din mase plastice cu latimea de 500 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 6,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 4 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos ,,Rotband,: glafuri plane de ferestre, inclusiv grunduirea cu grund ,,Betkocontakt,, | m2 | 2,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 193,40 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 193,40 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 44,90 |
| 9 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 93,30 |
|  |  | 1.2. Grup sanitar |  |  |
|  |  | 1.2.1. Timplarie |  |  |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,00 |
| 11 | CK25D | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,00 |
| 12 | CK32B Adaptare | Plase ,,Antimoskit,, pentru ferestre din PVC, inclusiv accesoriile | m2 | 3,06 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 13 | RpCR29A | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la pereti, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa | m2 | 31,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 31,00 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos ,,Rotband,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2,00 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 31,00 |
|  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 | 93,50 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la tavan, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 93,50 |
|  |  | 1.2.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 20 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 21 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 22 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 23 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Instalatii electrice |  |  |
| 25 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 | m | 10,00 |
| 26 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala | buc | 1,00 |

| Intocmit | Carp Artur |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |