Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capitală și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești.

Obiectul: Construcția drumului

Devizul: Deviz 2-4. Construcția parcajului adiacent Centrului de Sănătate

Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Lucrări de demolare a bordurii existente (borderoul 12.4) |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 185,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 59,200 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,241 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,542 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 48,100 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,299 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,241 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,087 |
| 4.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,096 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Lucrări de demolare a bordurii existente (borderoul 12.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Lucrări de terasamente (borderoul 12.5) |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 6,630 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 14,918 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 253,030 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 33,832 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 6,630 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,387 |
| 7.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,652 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru rambleiere)) | 100m3 | 6,822 |
| 8.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,350 |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 289,360 |
| 9.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 34,813 |
| 10 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (împingerea și așternerea în rambleu) | 100m3 | 6,822 |
| 10.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 24,627 |
| 11 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 6,822 |
| 11.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 8,132 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare material din demolare pentru rambleiere)) | 100m3 | 1,330 |
| 12.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,993 |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 186,200 |
| 13.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,027 |
| 14 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (împingerea și așternerea în rambleu) | 100m3 | 1,330 |
| 14.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,801 |
| 15 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 1,330 |
| 15.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,585 |
| 16 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 25,284 |
| 16.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,779 |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 7,585 |
| 17.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 9,041 |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 2,310 |
| 18.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,198 |
| 19 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 334,950 |
| 19.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 9,044 |
| 20 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 2,310 |
| 20.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,693 |
| 20.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,762 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,385 |
| 21.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,751 |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 55,800 |
| 22.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,507 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 38,480 |
| 23.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,929 |
| 24 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,565 |
| 24.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,495 |
| 25 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 2,565 |
| 25.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 2,565 |
| 25.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 13,338 |
| 26 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 2,565 |
| 26.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,565 |
| 26.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,693 |
| 26.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,990 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 1,523 |
| 27.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,427 |
| 28 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 287,750 |
| 28.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,769 |
| 29 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 152,250 |
| 29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,198 |
| 30 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 3,654 |
| 30.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,621 |
| 31 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 1,523 |
| 31.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,433 |
| 31.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 15,824 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 12.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Montarea pietrei de bordură BR100.30.15 (borderoul 12.6) |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 36,420 |
| 32.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 41,883 |
| 32.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,642 |
| 32.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,056 |
| 32.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 15,296 |
| 33 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 607,000 |
| 33.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 24,280 |
| 33.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 124,500 |
| 33.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,070 |
| 33.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,642 |
| 33.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 610,035 |
| 33.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 103,190 |
| 33.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 309,570 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR100.30.15 (borderoul 12.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Lucrări de execuție a structurii rutiere (borderoul 12.7) |  |  |
| 34 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic și piatră spartă, Hmed=0.20 m | m3 | 133,000 |
| 34.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,019 |
| 34.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,179 |
| 34.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,835 |
| 34.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,835 |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,330 |
| 35.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,993 |
| 36 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 266,000 |
| 36.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,182 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,330 |
| 37.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,479 |
| 37.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,532 |
| 38 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 237,380 |
| 38.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 289,604 |
| 38.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 55,072 |
| 38.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 87,831 |
| 38.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 36,319 |
| 38.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,460 |
| 38.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 11,394 |
| 39 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate LA30, conform SM SR EN 13242+A1, fr.0-63 mm, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011 , h=0.20 m, prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 | 291,400 |
| 39.1 | 1421302200464 | Piatră spartă LA30 fr. 0-63 mm stabilizată cu 4 % ciment | m3 | 292,274 |
| 39.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 33,511 |
| 39.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 209,808 |
| 39.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 209,808 |
| 39.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 46,624 |
| 39.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 22,438 |
| 39.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 20,981 |
| 39.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,166 |
| 39.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 22,438 |
| 39.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 22,438 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 1,603 |
| 40.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 1,651 |
| 40.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,481 |
| 41 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 457,000 |
| 41.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 205,437 |
| 41.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 87,420 |
| 41.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 11,510 |
| 41.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 11,510 |
| 41.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 11,510 |
| 42 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 | t | 0,510 |
| 42.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,525 |
| 42.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,153 |
| 43 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 457,000 |
| 43.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 141,620 |
| 43.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 72,850 |
| 43.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,722 |
| 43.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,722 |
| 43.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,722 |
| 44 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm, 10 cm. | m2 | 39,000 |
| 44.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 4,914 |
| 44.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,273 |
| 44.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,236 |
| 44.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,137 |
| 44.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,039 |
| 44.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,429 |
| 44.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,016 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Lucrări de execuție a structurii rutiere (borderoul 12.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Lucrări de amenajare a parcajelor (borderoul 12.8) |  |  |
| 45 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 110,510 |
| 45.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 134,822 |
| 45.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 25,638 |
| 45.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40,889 |
| 45.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,908 |
| 45.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,542 |
| 45.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,304 |
| 46 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate LA30, conform SM SR EN 13242+A1, fr.0-63 mm, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011 , h=0.20 m, prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 | 130,000 |
| 46.1 | 1421302200464 | Piatră spartă LA30 fr. 0-63 mm stabilizată cu 4 % ciment | m3 | 130,390 |
| 46.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 14,950 |
| 46.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 93,600 |
| 46.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 93,600 |
| 46.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 20,800 |
| 46.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 10,010 |
| 46.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,360 |
| 46.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,520 |
| 46.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 10,010 |
| 46.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 10,010 |
| 47 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.10 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 650,000 |
| 47.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.10 m | m2 | 659,750 |
| 47.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 040,000 |
| 47.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 5 115,500 |
| 47.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,250 |
| 47.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 27,820 |
| 47.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 13,000 |
| 47.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 377,130 |
| 47.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,270 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Lucrări de amenajare a parcajelor (borderoul 12.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajarea casiurilor (borderoul 12.9) |  |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,720 |
| 48.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,828 |
| 48.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,072 |
| 48.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,713 |
| 48.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,302 |
| 49 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 montate pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 12,000 |
| 49.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,480 |
| 49.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42,000 |
| 49.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,120 |
| 49.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,072 |
| 49.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 12,060 |
| 49.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,040 |
| 49.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,120 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. (Casiu de evacuare a apelor, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,570 |
| 50.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,656 |
| 50.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,057 |
| 50.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,564 |
| 50.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,239 |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. (Casiu de evacuare a apelor) | m3 | 0,570 |
| 51.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,581 |
| 51.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,021 |
| 51.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 51.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,818 |
| 51.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,244 |
| 52 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 2,040 |
| 52.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,693 |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,450 |
| 53.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,518 |
| 53.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,045 |
| 53.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,446 |
| 53.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,189 |
| 54 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Elemente prefabricate B-6, 0.022 m3/buc) | buc | 18,000 |
| 54.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-6 | buc | 18,126 |
| 54.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,420 |
| 54.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,080 |
| 55 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (Bloc de disipare) | m3 | 0,020 |
| 55.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,020 |
| 55.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,001 |
| 55.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 55.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,064 |
| 55.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,009 |
| 56 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=8 mm | kg | 0,480 |
| 56.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=8 mm | kg | 0,480 |
| 56.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,007 |
| 56.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,043 |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,260 |
| 57.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,449 |
| 57.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,126 |
| 57.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,247 |
| 57.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,529 |
| 58 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.05 m3/ml) | m | 21,000 |
| 58.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,050 |
| 58.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 73,500 |
| 58.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,210 |
| 58.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,126 |
| 58.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 21,105 |
| 58.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,570 |
| 58.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,710 |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,500 |
| 59.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,725 |
| 59.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,150 |
| 59.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,485 |
| 59.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,630 |
| 60 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale, h=0.10 m | m3 | 1,500 |
| 60.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,530 |
| 60.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,056 |
| 60.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 60.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,785 |
| 60.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,642 |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,040 |
| 61.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,046 |
| 61.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,004 |
| 61.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,040 |
| 61.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,017 |
| 62 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Element prefabricat B-9, 0.088 m3/buc) | buc | 3,000 |
| 62.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-9 | buc | 3,021 |
| 62.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,570 |
| 62.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,180 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajarea casiurilor (borderoul 12.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 12.11) |  |  |
| 63 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 15,000 |
| 63.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,500 |
| 63.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 15,000 |
| 63.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,950 |
| 63.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,400 |
| 64 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 3,000 |
| 64.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 3,000 |
| 64.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 64.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 64.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 64.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 64.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 64.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 64.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 64.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm B3, P20, P21, G4) | buc | 8,000 |
| 65.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - B3, P20, P21, G4 | buc | 8,000 |
| 65.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
| 65.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16,000 |
| 65.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,000 |
| 65.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 |
| 65.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,160 |
| 65.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,320 |
| 65.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,760 |
| 65.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,760 |
| 66 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, C29, D3, D5) | buc | 8,000 |
| 66.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, C29, D3, D5 | buc | 8,000 |
| 66.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
| 66.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16,000 |
| 66.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,000 |
| 66.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 |
| 66.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,160 |
| 66.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,320 |
| 66.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,760 |
| 66.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,760 |
| 67 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 500x650 mm - G34) | buc | 2,000 |
| 67.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 500x650 mm - G34 | buc | 2,000 |
| 67.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 67.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 67.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 67.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 67.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 67.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 67.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 67.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 68 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 250x1000 mm - A47) | buc | 1,000 |
| 68.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 250x1000 mm - A47 | buc | 1,000 |
| 68.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 68.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 68.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 68.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 68.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 68.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 68.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 68.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 69 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea laturii de 450x200 mm - P41) | buc | 2,000 |
| 69.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 450x200 mm - P41 | buc | 2,000 |
| 69.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 69.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 69.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 69.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 69.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 69.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 69.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 69.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 70 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 64,310 |
| 70.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 46,946 |
| 70.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 22,509 |
| 70.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 7,331 |
| 70.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,438 |
| 70.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,788 |
| 70.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 3,087 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 12.11) |  |  |