CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumirea beneficiarului: Primăria s. Mereșeuca, r-nul Ocnița

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Mereșeuca, r-nul Ocnița

- Obiectul achiziției: Teren de minifotbal (19,00 x 32,00)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de amenajare a terenului de minifotbal cu dimensiunile de 19,00 x 32,00 |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 1,5200 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 6,0800 |
| 3 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,0800 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 182,4000 |
| 5 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 24,0000 |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 102,0000 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 16-32 cu grosimea de 10 cm. | m3 | 60,8000 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.4-16 cu grosimea de 10 cm. | m3 | 60,8000 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(pulbere de granit) cu grosimea de 5 cm. | m3 | 18,2400 |
| 10 | TsH38A | Procurarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal 3m x 2m | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Imprejmuiri |  |  |
| 11 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 9,0000 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice din teava 60x60mm, b=3.5, H=4.00 m, pentru sustineri inglobate partial in beton | kg | 217,4400 |
| 13 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 103,7000 |
| 14 | CL10A | Contravinturi si bare longitudinale din profil cornier 60x40 mm, b=4.00 mm metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t | 0,2970 |
| 15 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 48,9600 |
| 16 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din otel beton, d=10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,1260 |
| 17 | CC10A | Montarea plasa rabit cu ochiul de 45x45x2.5 mm la imprejmuiri cu inaltimea pina la 3 m | m | 102,0000 |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 30,0000 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice din teava 40x20mm, b=3mm (confectionarea intrarii pe teren) | kg | 28,1500 |
| 20 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 2,1800 |
|  |  | Capitolul 3. Amenajarea teritoriului |  |  |
| 21 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 16,0000 |
| 22 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 8,0000 |

Valoarea  achiziției fără TVA:           362 806,87 MDL

Președintele grupului de lucru: Albu Emilia