Lucrări de construcție a scenei pe apă din or. Leova, raionul Leova

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare pe verticala |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 24,4200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 4 639,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta - 10t | h-ut | 0,0307 |
| 3 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 | 24,4200 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0140 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 24,4200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |
| 5 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 3,2100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |
| 6 | TsC26C1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. III | 100 m3 | 3,2100 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,9700 |
| 7 | TsD04A | (30% manuale in apropierea constructiei) Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 96,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 | TsD08B1 | (70% mecanic) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,2470 |
|  |  | 2. Piloti C1 / C2 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 9 | CQ04 | Procurarea pilotilor prefabricati din beton armat cu sectiunea plina, pusi in opera la fundatiile constructiilor civile si industriale / Piloti C1, prefabricati cu sectiunea plina (beton C30/37 XC4 XF4 XD1XA3; 400x400; l=11,25m - 41buc) - beton rezistent la mediu agresiv precum ape sulfatice (plansa 5) | m3 | 73,8000 |
|  | 26611264006901 | Piloti din beton armat C1, prefabricati cu sectiunea plina (beton C30/37 XC4 XF4 XD1XA3; 400x400; l=11,25m - 41buc) - beton rezistent la mediu agresiv precum ape sulfatice | m3 | 1,0100 |
| 10 | CQ05E | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, fara prelungitor, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm, la fundatiile constructiilor in teren categoria III, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta (!!!!baterea pilotilor sa fie efectuata conform notelor din proiect!!!!) / l=11,25m x 41buc = 461,25 m (plansa 5) | m | 461,2500 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0030 |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,3500 |
| 11 | CQ04 | Procurarea pilotilor prefabricati din beton armat cu sectiunea plina, pusi in opera la fundatiile constructiilor civile si industriale / Piloti C2, prefabricati cu sectiunea plina (beton C30/37 XC4 XF4 XD1XA3; 400x400; l=15,25m - 10buc) - beton rezistent la mediu agresiv precum ape sulfatice (plansa 6) | m3 | 24,4000 |
|  | 26611264006902 | Piloti din beton armat C2, prefabricati cu sectiunea plina (beton C30/37 XC4 XF4 XD1XA3; 400x400; l=15,25m - 10buc) - beton rezistent la mediu agresiv precum ape sulfatice | m3 | 1,0100 |
| 12 | CQ05E | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, fara prelungitor, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm, la fundatiile constructiilor in teren categoria III, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta (!!!!baterea pilotilor sa fie efectuata conform notelor din proiect!!!!) / l=15,25m x 10buc = 152,5 m (plansa 6) | m | 152,5000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0030 |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,3500 |
| 13 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 4,9000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |
| 14 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (4,9*2,5=12,25) | t | 12,2500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 12,2500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 16 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,0500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0140 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |
| 17 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 3. Piloti C3 |  |  |
| 18 | CQ04 | Procurarea pilotilor prefabricati din beton armat cu sectiunea plina, pusi in opera la fundatiile constructiilor civile si industriale / Piloti C3, prefabricati cu sectiunea plina (beton C30/37 XC4 XF4 XD1XA4; 300x300; l=11,25m - 12buc) - beton rezistent la mediu agresiv precum ape sulfatice (plansa 65) | m3 | 12,2000 |
|  | 26611264006903 | Piloti din beton armat C3, prefabricati cu sectiunea plina (beton C30/37 XC4 XF4 XD1XA4; 300x300; l=11,25m - 12buc) - beton rezistent la mediu agresiv precum ape sulfatice | m3 | 1,0100 |
| 19 | CQ05E | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, fara prelungitor, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm, la fundatiile constructiilor in teren categoria III, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta (!!!!baterea pilotilor sa fie efectuata conform notelor din proiect!!!!) / l=11,25m x 12buc = 135 m (plansa 65) | m | 135,0000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 2,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 1,2000 |
|  | 2010102904540 | Dulapi de stejar | m3 | 0,0030 |
|  | 2952260003509 | Excavator pe senile 0.40 - 0.70 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952260003517 | Excavator pe senile de 0,4-0,7cu comanda pe cabluri si chipat cu macara | h-ut | 0,3500 |
| 20 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 0,6500 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |
| 21 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (0,65*2,5=1,63) | t | 1,6300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 22 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 0,6300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 23 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,0065 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0140 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0065 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |

Autoritatea contractantă                                                                   Alexandru BUJOREAN