| - Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Numărul procedurii de achiziție: din Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni |  |  |
| Denumirea serviciilor /bunurilor | Denumirea serviciului/bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| Stație de așteptare cu sistem fotovoltaic |  |  |  |  Dimensiunile stației (L x l x h): 4000 x 1400 x 2200  Construcția de bază din cadru metalic din profile 100 x 100 x 4. Perete și acoperiș transparent: policarbonat monolit de 4 mm.  Panou pentru afișare mesaje: policarbonat monolit de 2 mm  Panou protecție vânt: policarbonat monolit de 2 mm si tablă traforată cu denumirea și simbolul localității.  Spațiu de ședere din lemn sau tablă traforată.  Stația este energetic autonomă, cu sistem fotovoltaic compus din panou fotovoltaic 55W, invertor si acumulator 35Ah. Este iluminată cu becuri LED 20W la 12V cu detector zi noapte. Dispune de 2 prize USB 5V pentru incarcare gadget. |  |  |  |  |  |
| Lucrari de terasament si instalarea pavajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instalarea urne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru fixarea anchorurilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Montarea Anchor filetat) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresata negra 3,24m2 si sura 12,86 m2 grosimea 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele raionului_Călărași Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____ Semnat:_______________ Numele, Prenumele: ____ În calitate de: ________________ - Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: din Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 45213311-6; Stație de așteptare cu sistem fotovoltaic; buc; 1; 45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. Lucrari de terasament si instalarea pavajului. Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.; 100 m3; 0,032; 45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu; 100m2; 0,322. Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv; 100m2; 0,322. Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm; m2; 13,000; 45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. Instalarea urne; buc; 1,000. Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm; m; 17,000. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire; m3; 1,610; 45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. Executarea strapungerilor pentru fixarea anchorurilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Montarea Anchor filetat); buc; 9,000. Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante; kg; 11,700. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresata negra 3,24m2 si sura 12,86 m2 grosimea 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm; m2; 16,100; 45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. TOTAL:. |

- Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele  raionului_Călărași

Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:   ____    În calitate de: ________________

- Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________