Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Preț

Nr._________ din ”___”____________2023

“___”_________2023                                                                        mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor: Lotul 1 “Reparația trotuarului din str. Alexandru Hâjdău (școala nr. 15), mun. Bălți”.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | U. M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Reparatia invelisului trotuarului pietonal |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordura (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 192,36 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) Погрузка | 100 m3 | 1,9236 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 346,248 |
| 4 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr. 5-20mm la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом) | m2 | 657,00 |
| 5 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (pavaj h=6cm) | m2 | 657,00 |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20х8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х20х8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) Поребрик | m | 245,00 |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30х15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию 30х15 см) Дорожный бордюр | m | 12,00 |