CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str. 31 August 1989, nr. 157, mun. Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutui de Medicina Urgenta

Solutii arhitecturale 135/18-191-75-SA-R

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Рereti |  |  |
|  |  | 1.1. Рereti la cota +0.000 poz. 3 |  |  |
| 1 | CD64A poz. 3 | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 27,79 |
|  |  | 1.2. Рereti la cota +3.2000 poz. 4 |  |  |
| 2 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 23,05 |
|  |  | 2. Рereti despartitori |  |  |
|  |  | 2.1. Рereti despartitori la cota -3.000 poz, 5-7 |  |  |
| 3 | CD60С poz. 5 | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,123 |
| 4 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c ignifug (Vata minerala Superrock gr. 100mm) | m2 | 275,00 |
| 5 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c hifrofug (Vata minerala Superrock gr. 100mm) | m2 | 72,00 |
|  |  | 2.2. Рereti despartitori la cota+0.000 |  |  |
| 6 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,109 |
| 7 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c ignifug (Vata minerala Superrock gr. 100mm) | m2 | 343,75 |
| 8 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c hifrofug (Vata minerala Superrock gr. 100mm) | m2 | 76,25 |
|  |  | 2.3. Рereti despartitori la cota +3.200 |  |  |
| 9 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c ignifug (Vata minerala Superrock gr. 100mm) | m2 | 408,53 |
| 10 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c hifrofug (Vata minerala Superrock gr. 100mm) | m2 | 82,57 |
|  |  | 3. Canale de ventilare (CV-1 - CV-8) |  |  |
| 11 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. la cosui metalice | kg | 380,70 |
| 12 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,381 |
| 13 | IzF14C | Placi din vata minerala pentru izolatii generale,b=50 mm | m2 | 38,70 |
| 14 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata -0.8 mm tip "Lider" (umbrela si sort) P= 5.55:3.95x6.28= | m2 | 29,70 |
| 15 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata -0.8 mm | m2 | 67,30 |
|  |  | 4. Ferestre |  |  |
|  |  | 4.1. Ferestre la cota -3.000 |  |  |
| 16 | CK57E | Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F-1 7 buc | m2 | 8,61 |
| 17 | CK57C | IInstalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat F-1* 3 buc individual | m2 | 4,05 |
| 18 | CK57E | Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F-1** 3 buc | m2 | 4,05 |
| 19 | CK57C | IInstalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat F-2 2 buc individual | m2 | 3,18 |
| 20 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 18,95 |
| 21 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 18,95 |
|  |  | 4.2. Ferestre la cota 0.000 |  |  |
| 22 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F-3, F-3* Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar | m2 | 46,58 |
| 23 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F-5, F-6 Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar | m2 | 3,29 |
| 24 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 25,78 |
| 25 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 25,78 |
|  |  | 4.3. Ferestre la cota 3.300 |  |  |
| 26 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: fereastra de mansarda tip Velux GPL/GPU operae de jos | m2 | 21,12 |
| 27 | pret de piata | Spuma de poliuretan pentru hidroizolatii | kg | 21,12 |
| 28 | pret de piata | Chit siliconic pentru hidroizolatii | kg | 21,12 |
|  |  | 5. Vitralii |  |  |
|  |  | 5.1. Vitralii la cota -3.000 |  |  |
| 29 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa cu geam clar V4 | m2 | 4,56 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,85 |
|  |  | 5.2. Vitralii la cota 0.000 |  |  |
| 31 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa din aluminiu cu geam clar V-1, V-2, V-3, V-5 | m2 | 28,41 |
| 32 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 6,80 |
| 33 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 34 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Miner antipanic | buc | 1,00 |
|  |  | 6. Usi |  |  |
|  |  | 6.1. Usi exterioare |  |  |
|  |  | 6.1.1. Usi exterioare la cota -3.000, 0.000 |  |  |
| 35 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar) U-1, U-2, | m2 | 5,65 |
| 36 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
| 37 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Miner antipanic | buc | 2,00 |
|  |  | 6.2. Usi interioare |  |  |
|  |  | 6.2.1. Usi interioare la cota -3.000 |  |  |
| 38 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-3, U-5, U-7 | m2 | 30,88 |
| 39 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu fonoizolare si cu prag specificsi cu toc metalic reglabil (с шумозащитой и плвающим порогом) U-6,U-6* | m2 | 14,40 |
| 40 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar) U-6* | m2 | 1,80 |
| 41 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U8 | m2 | 4,84 |
|  |  | 6.2.2. Usi interioare la cota +0.000 |  |  |
| 42 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-3, U-4, U-5, U-6,U-7 | m2 | 37,68 |
| 43 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-9, U-10 | m2 | 5,77 |
|  |  | 6.2.3. Usi interioare la cota +3.300 |  |  |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-5, U-6,U-7 | m2 | 25,98 |
| 45 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-9 | m2 | 7,89 |
|  |  | 7. Раrdoseli |  |  |
|  |  | 7.1. Subsol cota -2.800 |  |  |
|  |  | 7.1.1. Tip 1 |  |  |
| 46 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 2,18 |
| 47 | CG22A3 | Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8 cm | m2 | 218,00 |
| 48 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 2 cm se scade | m2 | -218,00 |
| 49 | CG22A3 | Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 218,00 |
| 50 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu Cementoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 5 cm se scade | m2 | -218,00 |
| 51 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm | kg | 616,94 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 218,00 |
| 53 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm | m2 | 218,00 |
| 54 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 5 mm | m2 | 218,00 |
| 55 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime: | m2 | -218,00 |
| 56 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 218,00 |
|  |  | 7.1.2. Tip 2 |  |  |
| 57 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,444 |
| 58 | CG22A3 | Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8 cm | m2 | 44,40 |
| 59 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 2 cm se scade | m2 | -44,40 |
| 60 | CG22A3 | Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 44,40 |
| 61 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu Cementoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 5 cm se scade | m2 | -44,40 |
| 62 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 44,40 |
| 63 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm | kg | 125,65 |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 44,40 |
| 65 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm | m2 | 44,40 |
| 66 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm | m2 | 16,20 |
| 67 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm | m2 | 28,20 |
| 68 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 38,40 |
|  |  | 7.1.3. Tip 5 |  |  |
| 69 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,34 |
| 70 | CG22A3 | Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8 cm | m2 | 34,00 |
| 71 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 2 cm se scade | m2 | -34,00 |
| 72 | CG22A3 | Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 34,00 |
| 73 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu Cementoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 5 cm se scade | m2 | -34,00 |
| 74 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 34,00 |
| 75 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm | kg | 96,22 |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 34,00 |
| 77 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm | m2 | 34,00 |
| 78 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 34,00 |
|  |  | 7.2. Etaj cota +0.000 |  |  |
|  |  | 7.2.1. Tip 3 |  |  |
| 79 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 85,70 |
| 80 | CG22A3 | Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 85,70 |
| 81 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu Cementoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 5 cm se scade | m2 | -85,70 |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 85,70 |
| 83 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm | m2 | 85,70 |
| 84 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm | m2 | 41,50 |
| 85 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm | m2 | 44,20 |
| 86 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 119,30 |
|  |  | 7.2.2. Tip 3-a |  |  |
| 87 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 41,50 |
| 88 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm cu Adeziv rezistent la inghet | m2 | 41,50 |
| 89 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 30,20 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,60 |
| 91 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,60 |
| 92 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,60 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,60 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,60 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,60 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,60 |
|  |  | 7.2.3. Tip 4 |  |  |
| 97 | CG22A3 | Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 224,10 |
| 98 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu Cementoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 5 cm se scade | m2 | -224,10 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 224,10 |
| 100 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm | m2 | 224,10 |
| 101 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 5 mm | m2 | 224,10 |
| 102 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime: | m2 | -224,10 |
| 103 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 224,10 |
|  |  | 7.3. Mansarda cota +3.300 |  |  |
|  |  | 7.3.1. Tip 3 |  |  |
| 104 | CG22A3 | Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 34,20 |
| 105 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu Cementoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 5 cm se scade | m2 | -34,20 |
| 106 | IzF04Bk=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 34,20 |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 34,20 |
| 108 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm | m2 | 34,20 |
| 109 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm | m2 | 16,00 |
| 110 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm | m2 | 18,20 |
| 111 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,10 |
|  |  | 7.3.2. Tip 4 |  |  |
| 112 | CG22A3 | Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 269,50 |
| 113 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din Cementoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 5 cm se scade | m2 | -269,50 |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 269,50 |
| 115 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm | m2 | 269,50 |
| 116 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 5 mm | m2 | 269,50 |
| 117 | CG56A1k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime: | m2 | -269,50 |
| 118 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 269,50 |
|  |  | 8. Scari interioare |  |  |
| 119 | CH06A | Balustrade din otel inoxidabil (balustrade B1- B5) | m | 22,23 |
| 120 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2 | buc | 27,00 |
| 121 | RpCB10A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv | buc | 27,00 |
| 122 | pret de piata | Saibe din inox d=100 mm | buc | 27,00 |
|  |  | 9. Lucrari de finisare interioara |  |  |
|  |  | 9.1. Subsol cota -2.800 |  |  |
|  |  | 9.1.1. Tavane |  |  |
| 123 |  | Tip 1 | buc | 0,00 |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 181,00 |
| 125 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 181,00 |
| 126 | CF53Bk=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) | m2 | 181,00 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 181,00 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 181,00 |
| 129 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 181,00 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 181,00 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 181,00 |
| 132 |  | Tip 3 | buc | 0,00 |
| 133 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 133,50 |
|  |  | 9.1.2. Рereti |  |  |
| 134 |  | Tip 1 | buc | 0,00 |
| 135 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 266,92 |
| 136 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 266,92 |
| 137 | CF51Bk=9 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 266,92 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 266,92 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 266,92 |
| 140 |  | Tip 2 | buc | 0,00 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 474,90 |
| 142 | CF57Ak=1.5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm | m2 | 474,90 |
| 143 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 474,90 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 474,90 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 474,90 |
| 146 |  | Tip 3 | buc | 0,00 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON" | m2 | 68,90 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68,90 |
| 149 | CF51Bk=11.5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5 | m2 | 68,90 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,90 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,90 |
| 152 |  | Tip 4 | buc | 0,00 |
| 153 | CF15Ak=1.25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm | m2 | 12,10 |
| 154 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 12,10 |
| 155 |  | Tip 5 | buc | 0,00 |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,80 |
| 157 | CF51Bk=7.5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 118,80 |
| 158 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 118,80 |
|  |  | 9.2. Etaj cota +0.000 |  |  |
|  |  | 9.2.1. Tavane |  |  |
| 159 |  | Tip 1 | buc | 0,00 |
| 160 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 184,30 |
| 161 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 184,30 |
| 162 | CF53Bk=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) | m2 | 184,30 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 184,30 |
| 164 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 184,30 |
| 165 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 184,30 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 184,30 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 184,30 |
| 168 |  | Tip 2 | buc | 0,00 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,70 |
| 170 | CF57Ak=1.5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm | m2 | 38,70 |
| 171 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,70 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,70 |
| 173 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,70 |
| 174 |  | Tip 3 | buc | 0,00 |
| 175 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 99,00 |
|  |  | 9.2.2. Рereti |  |  |
| 176 |  | Tip 1 | buc | 0,00 |
| 177 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 132,30 |
| 178 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 132,30 |
| 179 | CF51Bk=9 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 132,30 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 132,30 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 132,30 |
| 182 |  | Tip 2 | buc | 0,00 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 600,50 |
| 184 | CF57Ak=1.5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm | m2 | 600,50 |
| 185 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 600,50 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 600,50 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 600,50 |
| 188 |  | Tip 3 | buc | 0,00 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON" | m2 | 160,00 |
| 190 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 160,00 |
| 191 | CF51Bk=11.5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5 | m2 | 160,00 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 160,00 |
| 193 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 160,00 |
| 194 |  | Tip 4 | buc | 0,00 |
| 195 | CF15Ak=1.25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm | m2 | 11,50 |
| 196 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 11,50 |
| 197 |  | Tip 5 | buc | 0,00 |
| 198 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 118,50 |
| 199 | CF51Bk=7.5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 118,50 |
| 200 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 118,50 |
|  |  | 9.3. Mansarda cota +3.300 |  |  |
|  |  | 9.3.1. Tavane |  |  |
| 201 |  | Tip 1 | buc | 0,00 |
| 202 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 19,40 |
| 203 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,40 |
| 204 | CF53Bk=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52) | m2 | 19,40 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,40 |
| 206 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,40 |
| 207 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,40 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,40 |
| 209 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,40 |
| 210 |  | Tip 2 | buc | 0,00 |
| 211 | СF60K | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 243,10 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 243,10 |
| 213 | CF57Ak=1.5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm | m2 | 243,10 |
| 214 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 243,10 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 243,10 |
| 216 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 243,10 |
| 217 |  | Tip 3 | buc | 0,00 |
| 218 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 89,50 |
|  |  | 9.3.2. Рereti |  |  |
| 219 |  | Tip 1 | buc | 0,00 |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 22,70 |
| 221 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,70 |
| 222 | CF51Bk=9 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 22,70 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,70 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,70 |
| 225 |  | Tip 2 | buc | 0,00 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 595,10 |
| 227 | CF57Ak=1.5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm | m2 | 595,10 |
| 228 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 595,10 |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 595,10 |
| 230 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 595,10 |
| 231 |  | Tip 3 | buc | 0,00 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON" | m2 | 102,80 |
| 233 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 102,80 |
| 234 | CF51Bk=11.5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5 | m2 | 102,80 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102,80 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,80 |
| 237 |  | Tip 4 | buc | 0,00 |
| 238 | CF15Ak=1.25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm | m2 | 8,10 |
| 239 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 8,10 |
| 240 |  | Tip 5 | buc | 0,00 |
| 241 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 114,90 |
| 242 | CF51Bk=7.5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 114,90 |
| 243 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm | m2 | 114,90 |
|  |  | 9.4. Scari S-1, S-2, S-3 |  |  |
| 244 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,60 |
| 245 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,60 |
| 246 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,60 |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,60 |
| 248 | CF57Ak=1.5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm | m2 | 28,60 |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,60 |
| 250 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,60 |
|  |  | 9.5. Glafuri |  |  |
| 251 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 282,47 |
| 252 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 12,00 |
| 253 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 200,00 |
|  |  | 10. Lucrari de finisare exterioara |  |  |
|  |  | 10.1. Рereti |  |  |
| 254 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 665,00 |
| 255 | IzF55B poz. 257 | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm (cota. -3,000) | m2 | 23,85 |
| 256 | IzF04G poz. 258 | Membrana profilata cu crampoane HDPE TEFOND PLUS 650 g/mp | m2 | 47,75 |
| 257 | IzF55B poz. 259 | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm | m2 | 23,85 |
| 258 | IzF55C poz. 260 | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Coloane, grinzi) 100 mm | m2 | 43,47 |
| 259 | CF15A poz. 261 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (total 4cm) | m2 | 74,60 |
| 260 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 74,60 |
| 261 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 110,78 |
| 262 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (50*50 zincata) - pereti | m2 | 110,78 |
| 263 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (total 6 cm) | m2 | 110,78 |
| 264 | RCsJ27B K=8 | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 110,78 |
| 265 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol) | m2 | 397,10 |
| 266 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita Vopsea ,,Amphisilan NQG | m2 | 110,00 |
| 267 | RCsR24B | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita ( vopsea ,,Amphisilan NQG) | m2 | 287,10 |
| 268 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor tip "Cosouti" | m2 | 165,00 |
|  |  | 10.2. Glafuri |  |  |
| 269 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 217,32 |
| 270 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 24,50 |
| 271 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 200,00 |
|  |  | 11. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | 11.1. Rampa acces PML, |  |  |
|  |  | 11.1.1. Compozitia 2 |  |  |
| 272 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 12,60 |
| 273 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,20 |
| 274 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm | kg | 118,90 |
| 275 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8 cm | m2 | 42,00 |
| 276 | CG19A | Pardoseli din granit cu sprafata rugoasa, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri | m2 | 42,00 |
| 277 | CG20A | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din granit gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 38,20 |
|  |  | 11.1.2. Teava scurgere |  |  |
| 278 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 0,70 |
| 279 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 | m3 | 0,12 |
| 280 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m | 2,90 |
| 281 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MP-1 | kg | 10,70 |
| 282 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1,54 |
|  |  | 11.1.3. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade Bl-1, Bl-2) |  |  |
| 283 | CH06A | Balustrade din otel inoxidabil (balustrade Bl-1, Bl-2) | m | 60,75 |
| 284 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2 | buc | 19,00 |
| 285 | RpCB10A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv | buc | 19,00 |
| 286 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare poz. 5 | kg | 21,32 |
| 287 | pret de piata | Saibe din otel d=100x2.5 mm poz.6 | buc | 19,00 |
|  |  | 11.2. Cerdac C-2 |  |  |
|  |  | 11.2.1. Fundatii |  |  |
| 288 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint | m3 | 5,50 |
| 289 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5 | m3 | 3,40 |
| 290 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 65,00 |
| 291 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm | kg | 71,50 |
| 292 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 13,00 |
|  |  | 11.2.2. Compozitia 2 |  |  |
| 293 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,89 |
| 294 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,64 |
| 295 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,40 |
| 296 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 6,11 |
|  |  | 11.2.3. Compozitia 3 |  |  |
| 297 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,179 |
| 298 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 17,90 |
| 299 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm | m2 | -17,90 |
| 300 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 19,70 |
| 301 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 7,90 |
|  |  | 11.2.4. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade Bl-1) |  |  |
| 302 | CH06A | Balustrade din otel inoxidabil (balustrade Bl-1) | m | 47,95 |
| 303 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2 | buc | 36,00 |
| 304 | RpCB10A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv | buc | 36,00 |
| 305 | pret de piata | Saibe din inox d=100 mm | buc | 36,00 |
|  |  | 11.3. Cerdac C-1 |  |  |
|  |  | 11.3.1. Fundatii |  |  |
| 306 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint | m3 | 2,20 |
| 307 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5 | m3 | 0,40 |
| 308 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 17,00 |
| 309 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm | kg | 13,60 |
| 310 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 3,40 |
|  |  | 11.3.2. Compozitia 1 |  |  |
| 311 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,04 |
| 312 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 6,20 |
| 313 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm | m2 | -6,20 |
| 314 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,55 |
|  |  | 11.3.3. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade Bl-1) |  |  |
| 315 | CH06A | Balustrade din otel inoxidabil (balustrade Bl-1) | m | 6,00 |
| 316 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2 | buc | 8,00 |
| 317 | RpCB10A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv | buc | 8,00 |
| 318 | pret de piata | Saibe din inox d=100 mm | buc | 8,00 |
|  |  | 11.4. Groapa de descarcare 5 buc |  |  |
|  |  | 11.4.1. Fundatii |  |  |
| 319 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 68,00 |
| 320 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 6,00 |
| 321 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 100 mm | m | 15,00 |
|  |  | 11.4.2. Compozitia 2 |  |  |
| 322 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,116 |
| 323 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5 | m3 | 0,60 |
| 324 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm | kg | 13,20 |
| 325 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 6,00 |
| 326 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм ) | m2 | 6,00 |
| 327 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm | m2 | -6,00 |
| 328 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,00 |
|  |  | 11.5. Рereu Nod "A" SA-7 |  |  |
|  |  | 11.5.1. Рereu |  |  |
| 329 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 183,34 |
| 330 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistirenciment expandat 100 mm , puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete sau verticale | m2 | 79,50 |
| 331 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, cu carton membrana "UNIFLEX", lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 79,50 |
| 332 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 24,00 |
| 333 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 | 10,00 |
| 334 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,00 |
| 335 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm | kg | 176,00 |
| 336 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 17 cm | m2 | 80,00 |
| 337 | CG22A5 k=7 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,7 cm se adauga | m2 | 80,00 |
| 338 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton decorativ -50 mm) | m2 | 80,00 |
| 339 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton БР. 100.20.8 cm | m | 105,00 |
|  |  | 11.5.2. Glafuri |  |  |
| 340 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 5,75 |
| 341 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistirenciment expandat 50 mm , puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete sau verticale | m2 | 5,75 |
|  |  | 11.6. Рerete de sprijin |  |  |
| 342 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 120,00 |
| 343 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 12,00 |
| 344 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor tip Cosauti (soclu) | m2 | 55,00 |