Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de reparație  curentă a Holului etajul 2 și biroului de Psihologie, prin procedura de achiziție valoare mică

- Denumirea autorității contractante: I.P Liceul Teoretic cu Învățămînt Seral nr. 2;

- IDNO: 1019620005475;

- Adresa: mun.Chişinău, bd. Traian 11/2;

- Numărul de telefon/fax: 0-22-76-16-58;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: joratatiana@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: joratatiana@gmail.com;

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Prestatoare de servicii;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) Fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45000000-7 | Lucrări de reparație curentă a Holului etajul 2 și biroului de Psihologie | unitate | 1 | Conform caietului de sarcini | 200 000,00 |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitol 1. Lucrari de constructie in Hol et.2 |  |  |
|  |  | 1.1. Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 63,84 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,33 |
| 3 | CG06B K=0.5 | Desfacerea plintei din lemn de stejar , montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, (numai manopera) | m | 59,94 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 28,61 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,28 |
|  |  | 1.2. Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 63,84 |
| 7 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiac) | m | 90,00 |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 63,84 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,84 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,84 |
| 11 | CF51A K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 63,84 |
| 12 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 42,20 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 63,84 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,84 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos (ATENTIE: "Eurofin SV +", sau analogic cu aceleas proprietati si calitate), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 63,84 |
| 16 | CF17C | Incleerea pinzei din fibre sticla 40 gr/m2,( ATENTIE: model Novel Class VS-40, sau analogic cu aceleas proprietati si calitate), pe suprafata peretilor | m2 | 63,84 |
| 17 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ,(ATENTIE: "Chit KNAUF SUPER FINISH" , sau analogic cu aceleas proprietati si calitate), grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 63,84 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,84 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea (ATENTIE: super lavabila) pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,84 |
| 20 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele | m2 | 28,61 |
| 22 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea sapei de mortar (Maiac) | m | 32,20 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,61 |
| 24 | CG01A1K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 28,61 |
| 25 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (ATENTIE : covor PVC rezistent la expluatare intensiva) | m2 | 28,61 |
|  |  | 1.4. Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 26 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 15,00 |
| 27 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 15,00 |
| 28 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, | t | 15,00 |
| 29 | TsI50C5 | Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 15,00 |
|  |  | 2. Capitol 2. Lucrari de constructie in biroul Psihologie et.1 |  |  |
|  |  | 2.1. Capitolul 2.1. Demontari |  |  |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 33,11 |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,11 |
| 32 | CG06B K=0.5 | Desfacerea plintei din lemn de stejar , montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, (numai manopera) | m | 11,14 |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 8,33 |
| 34 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,20 |
| 35 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 16,60 |
|  |  | 2.2. Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti | m2 | 33,11 |
| 37 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiac) | m | 54,00 |
| 38 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 33,11 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,11 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,11 |
| 41 | CF51A K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 33,11 |
| 42 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 10,80 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,11 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,11 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( ATENTIE: "Eurofin SV +", sau analogi cu aceleas proprietati si calitate), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 33,11 |
| 46 | CF17C | Incleerea pinzei din fibre sticla 40 gr/m2 ( ATENTIE :model Novel Class VS-40, sau analogic cu aceleas proprietati si calitate) pe suprafata peretilor | m2 | 33,11 |
| 47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior (ATENTIE: "Chit KNAUF SUPER FINISH" sau analogic cu aceleas proprietati si calitate) grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 33,11 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,11 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu ( ATENTIE: vopsea super lavabila ) pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,11 |
| 50 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli |  |  |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele | m2 | 8,33 |
| 52 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea sapei de mortar (Maiac) | m | 12,20 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,33 |
| 54 | CG01A1K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 8,33 |
| 55 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (ATENTIE : covor PVC rezistent la expluatatie intensiva) | m2 | 8,33 |
|  |  | 2.4. Capitolul 2.4. Retele de incalzire |  |  |
| 56 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator 10 sectii | buc | 1,00 |
| 57 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 58 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4" Maevschi | buc | 1,00 |
| 59 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,00 |
| 60 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 1,00 |
| 61 | IC36B | Teava din polietilena armata cu fibra PN 25 , montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 16,60 |
| 62 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4 | buc | 2,00 |
| 63 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- trecere d=25x3/4 | buc | 2,00 |
| 64 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25x3/4 | buc | 8,00 |
| 65 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 66 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 2,00 |
| 67 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 10,00 |
| 68 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 2,00 |
| 69 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 2,00 |
| 70 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 71 | RpIC30A | Busonarea conductelor , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 2,00 |
| 72 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 22,80 |
|  |  | 2.5. Capitolul 2.5. Lucrari diverse |  |  |
| 73 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 8,00 |
| 74 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 8,00 |
| 75 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, | t | 8,00 |
| 76 | TsI50C5 | Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 8,00 |
|  |  | 3. Capitol 3. Lucrari de montare a retelelor electrice in Hol et.2 |  |  |
|  |  | 3.1. Capitolul 3.1 |  |  |
| 77 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize ) | buc | 3,00 |
| 78 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 95,00 |
| 79 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 118,00 |
| 80 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 213,00 |
| 81 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 213,00 |
| 82 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 95,00 |
| 83 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 118,00 |
| 84 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 213,00 |
| 85 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 3,00 |
| 86 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 87 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
| 88 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 3,00 |
|  |  | 4. Capitol 4. Lucrari de montare a retelelor electrice in biroul Psihologie |  |  |
|  |  | 4.1. Capitolul 4.1 |  |  |
| 89 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize ) | buc | 3,00 |
| 90 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 46,00 |
| 91 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m | 49,00 |
| 92 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 94,00 |
| 93 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 94,00 |
| 94 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 46,00 |
| 95 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 49,00 |
| 96 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 95,00 |
| 97 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 3,00 |
| 98 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 99 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
| 100 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 2,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de executare solicitați: În decurs de 30 zile din momentul înregistrării contractului de achiziție la Trezoreria de Stat;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU;

- Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  NU;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 3 | Oferta tehnică conform Caietului de sarcini | Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Confirmat prin semnătura electronic a participantului | DA |
| 4 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronic a participantului | DA |
| 5 | NOTĂ | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici participanți vor prezenta pe suport de hîrtie documente de calificare suplimentare conform anexei: | DA |

Anexa:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Obligatoriu vor fi indicate categoriile de lucrări și perioada în care vor fi executate. Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 2 | - Declarație privind experienţa similară | Conform Anexei nr. 12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 - 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală, sau - 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 3 | - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Conform Anexei nr. 13 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 4 | - Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr. 14 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 5 | - Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Anexei nr. 15 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 6 | - Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | Conform Anexei nr. 16 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 7 | - Informaţii privind asocierea | Conform Anexei nr. 17 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 8 | - Angajament terţ susţinător financiar | Conform Anexei nr. 18 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 9 | - Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | Conform Anexei nr. 19 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 10 | - Declaraţie terţ susţinător tehnic | Conform Anexei nr. 20 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 11 | - Declaraţie terţ susţinător profesional | Conform Anexei nr. 21 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 12 | - Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz NU, cuantumul NU SE CERE;

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz NU, cuantumul 0 % din valoarea contractului de achiziți, cu TVA;

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz NU;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): NU;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): NU;

- Ofertele se prezintă în valuta: Monedă națională;

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț oferit, și corespunderea cerințelor solicitate (Pe lot);

- Factorii de evaluare a ofertei cel mai mic preț oferit, și corespunderea cerințelor solicitate (Pe Lot):

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Conform SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

- Locul deschiderii ofertelor: Conform SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De Stat;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU;

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.07.2022;

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________