Caietul de sarcini : Echipamente pentru laboratorul de chimie – specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente pentru laboratorul de chimie |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 : Instrumente de măsură și dispozitive, hotă de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Balanţă electronica de masă | buc. | 6 | încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afişaj LCD, tara zero, tava de cântărire din oţel inoxidabil, încărcător la reţeaua de alimentare. 220 V. | 2400 |
| 1.2 |  | Balanţă electronica de precizie | buc. | 1 | încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afişaj LCD, tara zero, tava de cântărire din oţel inoxidabil, încărcător la reţeaua de alimentare. 220 V. | 1300 |
| 1.3 |  | Balanţă cu două braţe egale | buc. | 9 | Balanţă cu două braţe egale, sensibilitate min. 20 mg, cu set de mase marcate de 150 - 200g | 5940 |
| 1.4 |  | Distilator apă | buc. | 1 | Distilator apă, automat, aparat de distilare cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor – minim 5l. Cablu pentru conectarea la reţea cu ştecher. | 3210 |
| 1.5 |  | Nişă pentru laboratorul de chimie / hotă de ventelare | buc. | 1 | Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni min:1200 x750x 2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ ceramica/ granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici | 33760 |
| Total pe LOT 1 : Instrumente de măsură și dispozitive, hotă de ventilare, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 46 610 |
| Total pe Loturi, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 46 610 |