Caiet de sarcini:  LISTA  BUNURILOR  ȘI  SPECIFICAȚIA  TEHNICĂ

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 : Mobilier de birou |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39130000-2 | Masă pentru profesor | buc | 11 | Dimensiuni(Lxlxh): 1450х600х750 mm. Masa de birou este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Cant integral ABS 2 mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru - 0.6 mm. Masa de birou este prevăzută în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise cu o ușă cu yală și o nișă deschisă în partea superioară. În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii și poliță pentru tastatura calculatorului. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse(minifix). Masa este prevăzută cu garnituri și picioare din metal cromat. Balamalele cu închidere lentă. Picioarele h-50mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea:Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 2 |  | 39130000-2 | Masă-birou cu blat încovoiat de colț Model 1 | buc | 1 | Dimensiuni masă-colț(L1xL2xlxh):1700х1400x800х750mm. anexa-masă(Lxlxh):1500х500х730mm. Masă de birou cu colț pe stânga confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 30 mm, colțuri rotunjite, anexă cu grosimea de 18mm, colțuri rotunjite. Cant integral ABS 2 mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru - 0.6 mm. Masa de birou este prevăzută în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise cu o ușă oarbă și o nișă deschisă. În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii și poliță pentru tastatura calculatorului. Anexa pe picior de metal cromat cu diametrul de min. 50 mm. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse(minifix). Masa este prevăzută cu garnituri și picioare din metal cromat. Balamalele cu închidere lentă. Picioarele h-50mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 3 |  | 39130000-2 | Masă-birou de colț Model 2 | buc | 1 | Dimensiuni(L1xL2xlxh): 1700х1300x500х750 mm. Masă de birou cu colț pe dreapta confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, colțuri rotunjite. Cant integral ABS 2 mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru - 0.6 mm. Masa de birou este prevăzută în partea dreaptă cu un dulap format din două compartimente: I compartiment din dreapta cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea stângă 2 rafturi închise cu o ușă și o nișă deschisă, al II compartiment- format din 3 rafturi deschise. In partea mediana este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii și o poliță pentru tastatura calculatorului. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse(minifix). Masa este prevăzută cu garnituri și picioare din metal cromat. Balamalele cu închidere lentă. Picioarele h-50mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 4 |  | 39130000-2 | Masă ovală | buc | 1 | Dimensiuni(Lxlxh): 4000х800х750 mm. Masă + 2 părți laterale semiovale confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Cant integral ABS 2 mm, pentru corp, pe perimetru - 0.6 mm. Corpul mesei este asamblat cu confirmate. Masa este prevăzută în partea dreaptă și în stânga cu părți laterale semiovale atașabile, o placă transversală pentru rigidizarea structurii. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 5 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_1 | buc | 8 | Dimensiuni : H-2000 x L-5400 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru - 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 3 compartimente: Compartimentul 1 este împărțit în 5 spații, la partea inferioară 2 uși oarbe pentru primele 4 spații de jos, partea superioară -1 raft fără ușă. Compartimentul 2, format din 3 părți: partea superioară - 1 raft împărțit în 5 secții fără uși, partea din mijloc - 2 rânduri a câte 15 cuiere și partea inferioară - 2 rafturi a câte 8 secții fără uși. Compartimentul 3 este alcătuit din 3 părți : partea superioară – 1 raft fără ușă, partea de mijloc rezervată pentru haine dotată cu suport pentru haine, partea inferioară – 1 raft, partea de mijloc și cea inferioară închise cu 2 uși oarbe cu yala. Picioarele: h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 6 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_2A | buc | 5 | Dimensiuni : H-2000 x L-4000 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 2 compartimente: Compartimentul 1, format din 3 părți: partea superioară – 1 raft împărțit în 5 secții fără uși, partea din mijloc – 2 rânduri a câte 15 cuiere și partea inferioară - 2 rafturi a câte 7 secții fără uși. Compartimentul 2 este împărțit în 5 spații, la partea inferioară o ușă oarbă pentru primele 4 spații de jos/, partea superioară -1 raft fără ușă. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 7 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_2B | buc | 8 | Dimensiuni : H-2000 x L-1300 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 2 compartimente: Compartimentul 1 este alcătuit din 3 părți : partea superioară – 1 raft, partea de mijloc rezervată pentru haine dotată cu suport pentru haine, partea inferioară – 1 raft, toate 3 părți închise cu 1 ușă oarbă cu yala. Compartimentul 2, format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu o ușă oarbă cu yala. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 8 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_3 | buc | 15 | Dimensiuni : H-2000 x L-1900 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 3 compartimente: Compartimentul 1 este alcătuit din 3 părți : partea superioară – 1 raft, partea de mijloc rezervată pentru haine dotată cu suport pentru haine, partea inferioară – 1 raft, toate 3 părți închise cu 1 ușă oarbă cu yala. Compartimentul 2, format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu 2 uși oarbe. Compartimentul 3 este alcătuit din 5 rafturi închise cu o ușă oarbă. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 9 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_4 | buc | 2 | Dimensiuni : I compartiment: H-2000 x L-800 x A-400 mm. II compartiment: H-1000 x L-800 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 2 compartimente: Compartimentul 1 format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu 2 uși oarbe. Compartimentul 2 este alcătuit din 2 rafturi închise cu 2 uși oarbe, în partea superioară o nișă. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 10 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_5 | buc | 1 | Dimensiuni : H-2000 x L-3300 x A-500 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 5 compartimente: Compartimentul 1 este un colțar cu 5 rafturi deschise; Compartimentul 2-4, formate din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi deschise și partea inferioară - 2 rafturi închise cu 2 uși oarbe. Compartimentul 5 este alcătuit din 3 părți : partea superioară – 1 raft, partea de mijloc dotată cu o bară metalică cromată cu diametrul min. de 15 mm pentru haine, partea inferioară – 1 raft, toate închise cu 2 uși oarbe cu yala. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 11 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_6 | buc | 1 | Dimensiuni : H-2000 x L-2900 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 4 compartimente: Compartimentul 1 este un dulap format din 2 părți, partea stângă 5 rafturi, iar partea dreaptă – 1 raft, partea de mijloc rezervată pentru haină dotată cu suport pentru haine, partea inferioară – 1 raft, ambele părți închise cu 2 uși oarbe cu yala. Compartimentul 2, format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu o ușă oarbă. Compartimentul 3 este alcătuit din 2 părți despărțite de un perete pentru fixare, câte 5 rafturi, închise fiecare cu câte o ușă oarbă. Compartimentul 4 este un colțar cu 5 rafturi deschise; Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 12 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_7 | buc | 1 | Dimensiuni : H-900 x L-2900 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 4 compartimente: Compartimentul 1-4 este format din trei rafturi închise cu 2 uși oarbe cu yala. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 13 |  | 39130000-2 | Dulap perete Model_8 | buc | 6 | Dimensiuni : H-2000 x L-900 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Construcția : Format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu o 2 uși oarbe. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 14 |  | 39130000-2 | Dulap pentru uz gospodăresc pentru personal auxiliar | buc | 15 | Dimensiuni: H-1300 x L-1000 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Format din 2 compartimente. Compartimentul din stânga fără polițe , iar cel din dreapta cu 4 polițe. Fiecare compartiment se închide cu ușă cu yală. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 15 |  | 39130000-2 | Dulapuri casetate 5×3 pentru 15 persoane | buc | 3 | Dimensiuni: H-2000 x L-1200 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, cu picioare fixate pe corp.. Dulapurile casetate 5 rânduri câte 3 compartimente. Sistem de închidere individual pentru fiecare compartiment cu yala; Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| 16 |  | 39130000-2 | Dulapuri casetate 3×2 pentru 6 persoane | buc | 1 | Dimensiuni: H-1200 x L-800 x A-400 mm. Material: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, cu picioare fixate pe corp. Dulapurile casetate 3 rânduri câte 2 compartimente. Sistem de închidere individual pentru fiecare compartiment cu yala; Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. Culoarea: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului; |  |
| Total lot 1 estimat fără TVA: 450000.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 : Mobilier pentru laboratorul de chimie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39180000-7 | Masă pentru demonstrații cabinet Chimie | buc. | 2 | Modulul profesorului. Masă pentru demonstrații: Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rașină fenolică pentru uz cu rezistență fizico-chimică înalta. Grosimea blatului de min. 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistent la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: chiuvetă; robinet, sistem de scurgere, sertare de depozitare. Culoarea: La solicitarea beneficiarului |  |
| 2 |  | 39180000-7 | Dulap cu nișă cu ventilare pentru laboratorul de chimie | buc. | 2 | Dulap de evacuare a gazelor cu ventilator. Dimensiuni:1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din țeavă, cu suporturi ajustabile pe înalțime pentru preluarea denivelărilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevăzut cu: ușă-panou cu geam de sticlă, culisantă pe verticală; lampa pentru iluminare, în condiții de siguranță, a suprafeței de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 siguranțe de tensiune, întrerupător iluminare, întrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat păstrării substanțelor chimice) cu 2 uși, cu o poliță reglabilă pe înălțime. Al 2-lea cu o ușă. Caracteristici tehnice: Structura nișei și a dulapurilor prevazută din oțel, vopsită electrostatic în culoare gri. Carcasa nișei metalică și să fie demontabilă. Suprafața interioara tratată cu polimeri, pentru o rezistență sporită la factorii fizico-chimici; Culoarea: La solicitarea beneficiarului |  |
| 3 |  | 39180000-7 | Dulap metalic pentru laborator Chimie | buc. | 4 | Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea superioara. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea inferioara. Dotări: rafturi metalice. Culoarea: La solicitarea beneficiarului |  |
| 4 |  | 39180000-7 | Dulap metalic pentru laborator chimie cu sticlă partea superioară | buc. | 6 | Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalică cu sticlă, în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioara. Fiecare compartiment prevăzut cu 3 rafturi metalice . Culoarea: La solicitarea beneficiarului |  |
| Total lot 2 estimat fără TVA: 120800,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3: Mobilier pentru laboratorul de fizică |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39180000-7 | Masa pentru demonstrații cabinet Fizică | buc. | 2 | Modulul profesorului. Masa pentru demonstrații: Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rașină fenolică pentru uz cu rezistență fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul să corespundă standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce împiedică declanșarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistent la uzura fizico-chimică, rezistență la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: sertare de depozitare, sursă de alimentare cu curent electric. Sursă tensiune alternativă ieșire : 0-24V，cu 12 nivele de ajustare，max. curent 8A，cu siguranța protectivă de suprasarcină; Indicator curent ieșire:40A±5，durata: 8S±2S, auto deconectare. Sursă tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă. Culoarea: La solicitarea beneficiarului |  |
| 2 |  | 39180000-7 | Dulap metalic cu sticlă partea superioară pentru laborator fizică | buc. | 6 | Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțtel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalică cu sticlă, în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioara. Fiecare compartiment prevăzut cu 3 rafturi metalice . Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului |  |
| 3 |  | 39180000-7 | Dulap metalic pentru laborator fizică | buc. | 4 | Dimensiuni (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea superioara. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea inferioara. Dotări: rafturi metalice. Culoarea metalului: La solicitarea beneficiarului |  |
| Total lot 3 estimat fără TVA: 77 500,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 : Mobilier școlar pentru clasele gimnaziale-liceale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39160000-1 | Set Masă pentru 2 elevi + 2 Scaune pentru elev | buc. | 174 | Dimensiuni masă (Lxlxh)- 1200x500x750 mm Dimensiuni scaun: 380x350x460 mm. Blatul mesei școlare este executată din PAL melaminat de 18 mm, construcția mesei fiind metalică. Cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite. Masa să conțină polița dedesubt . Scaunul este echipat cu spătar și șezătoare fabricate din placaj ergonomic ecologic acoperit cu lac pe bază de apă. Scaunul este durabil și robust, designul fiind realizat pe un cadru metalic ce permite copilului să mențină o postură corectă. Culoarea cadrului metalic și a blatului: la solicitarea beneficiarului. |  |
| Total lot 4 estimat fără TVA: 300000.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 : Mobilier școlar pentru clasele primare și sălile de clasă biologie, chimie, fizică |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39160000-1 | Masă pentru 2 elevi | buc | 60 | Dimensiuni(LxlxH) -1100x450x760 mm Structura metalică profil oval de 32 x 50 x 1,5 mm, iar pentru bara de susținere dintre picioare profil oval de 16 x 40 x 1,5 mm. Partea superioară - blatul să fie laminat de 25 mm. Suport pentru pix pe blat de masă. În partea mediană este montată o placă transversală .Coș de metal sub blatul mesei pentru cărți. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 microni. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. Culoarea: cadrul metalic și blatul -Alb. |  |
| 2 |  | 39160000-1 | Masă pentru 2 elevi | buc | 90 | Dimensiuni(LxlxH) -1100x450x700 mm Structura metalică profil oval de 32 x 50 x 1,5 mm, iar pentru bara de susținere dintre picioare profil oval de 16 x 40 x 1,5 mm. Partea superioară sa fie laminat de 25 mm. Suport pentru creion pe blat de masa. În partea mediană este montată o placă transversală. Coș de metal sub blatul mesei pentru cărți . Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 microni. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. Culoarea: cadrul metalic și blatul -Alb. |  |
| 3 |  | 39160000-1 | Masă pentru 2 elevi | buc | 135 | Dimensiuni(LxlxH) -1100x450x640 mm Structura metalică profil oval de 32 x 50 x 1,5 mm, iar pentru bara de susținere dintre picioare profil oval de 16 x 40 x 1,5 mm. Partea superioară sa fie laminat de 25 mm. Suport pentru creion pe blat de masa. În partea mediană este montată o placă transversală .Coș de metal sub blatul mesei pentru cărți. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 microni. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. Culoarea: cadrul metalic și blatul -Alb. |  |
| 4 |  | 39160000-1 | Scaun pentru elev | buc | 270 | Dimensiune scaun (Lxlxh) – 380x390x380 mm Dimensiune spătar(Lxl): 415 * 235 mm Scaunul și spătarul scaunului confecționate din material de polipropilenă cu poliuretan grosimea minimă 15 mm. Suprafețele scaunului și spătarului să împiedice alunecarea. Scaun ortopedic. Structura metalică profil oval plat de 32 x 50 x 1,5 mm. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 microni. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. Culoarea: Cadrul metalic-alb, scaunul și spătarul sure. |  |
| 5 |  | 39160000-1 | Scaun pentru elev | buc | 180 | Dimensiune scaun (Lxlxh) – 380x390x420 mm Dimensiune spătar (Lxl): 415 * 235 mm Scaunul și spătarul scaunului confecționate din material de polipropilenă cu poliuretan grosimea minimă 15 mm. Suprafața scaunului și spătarului să împiedice alunecarea. Scaun ortopedic. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 microni. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. Culoarea: Cadrul metalic-alb, scaunul și spătarul sure. |  |
| 6 |  | 39160000-1 | Scaun pentru elev în formă de Z | buc | 120 | Dimensiune scaun (Lxlxh) – 440x450x460 mm Scaunul și spătarul scaunului confecționate din material de polipropilenă cu poliuretan grosimea minimă min. 25 mm. Suprafața scaunului și spătarului să împiedice alunecarea.Scaun ortopedic. Scaunul și speteaza sunt un monobloc. Structura metalică profil oval de 15 * 30 * 1.5mm. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 microni. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. Culoarea: la solicitarea beneficiarului |  |
| Total lot 5 estimat fără TVA: 861 000,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 : Bănci și coș gunoi pentru parc |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39142000-9 | Bancă pentru parc, fără spătar | buc | 30 | Dimensiuni(Lxlxh) : 1500x350x450 mm Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic, din țeavă pătrată min. 40x40 mm. Șezut din 4 bare de lemn masiv 1500x60x40mm. Elementele din lemn : tratate cu trei straturi de protecție împotriva umidității, insectelor, ciupercilor xilofage și a razelor ultraviolete. 1 strat de impregnant pe bază de apă, 2 straturi lac pe baza de apa. Culoarea lemnului și a metalului: La solicitarea beneficiarului |  |
| 2 |  | 39142000-9 | Bancă pentru parc, cu spătar | buc | 12 | Dimensiuni(Lxlxh) : 1500x400x850 mm Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic, din țeavă pătrată min. 40x40 mm. Șezut cu spătar -monobloc din 13 bare dreptunghiulare de lemn masiv 1500x60x40mm. Elementele din lemn : tratate cu trei straturi de protecție împotriva umidității, insectelor, ciupercilor xilofage și a razelor ultraviolete. 1 strat de impregnant pe bază de apă, 2 straturi lac pe baza de apa. Culoarea lemnului și a metalului: La solicitarea beneficiarului |  |
| 3 |  | 39142000-9 | Coș stradal pentru gunoi | buc | 42 | Elemente Componente :Cos Gunoi Stradal Parc: 1 recipient metalic, cilindric din tabla zincata 1 cadru metalic, 3 picioare, 18 elemente decorative din lemn. Recipientul cilindric metalic al coșului de gunoi stradal, este realizat din tablă de oțel zincat cu g=0.8-1.00 mm. Finisare elemente metalice: Coșurile de gunoi metalice stradale sunt vopsite în camp electrostatic cu vopsea poliesterica, care asigură o protecție ridicată a suprafețelor. Elementele din lemn ale coșului de gunoi stradal sunt tratate cu trei straturi de protecție împotriva umidității, insectelor, ciupercilor xilofage și a razelor ultraviolete. 1 strat de impregnant pe bază de apă, 2 straturi lac pe baza de apa. Dimensiuni elemente lemn: 15 buc - Lungime: 500 mm x Latime: 50 mm x Grosime: 20 mm, 3 buc - Lungime: 600 mm x Latime: 50 mm x Grosime: 20 mm. Culoarea lemnului și a metalului: La solicitarea beneficiarului |  |
| Total lot 6 estimat fără TVA: 103 000,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 : Table școlare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39100000-3 | Tablă școlară triptică magnetică verde | buc | 15 | Dimensiuni: 3000x1200 mm Suprafață ceramică, magnetică, de culoare verde, pentru scriere cu cretă, formată din tablă de oțel de 0,25 mm. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3 mm. Colțar din ABS, 60×60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și magneți. Forma triptică are formatul 1+2+1. Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale). Tabla triptica magnetica verde este incasabilă la șocuri punctuale. |  |
| 2 |  | 39100000-3 | Tablă școlară triptică magnetică albă | buc | 2 | Dimensiuni: 3000x1200 mm Suprafață ceramică, magnetică, de culoare albă, pentru scriere cu marker de diverse culori, formată din tablă de oțel de 0,25 mm. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3 mm. Colțar din ABS, 60×60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru markeri și magneți. Forma triptică are formatul 1+2+1. Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale). Tabla este incasabilă la șocuri punctuale. |  |
| 3 |  | 39100000-3 | Tablă monobloc magnetică albă | buc | 10 | Dimensiuni: 1500x1000 mm Tablă magnetică albă cu suprafața ceramică. Rama este realizată din profile de aluminiu argintii finisate cu colțuri gri. În spate dispune de un panou armat de oțel zincat, care asigură stabilitate și protejează împotriva umezelii și îndoirii. Tabla dispune de un suport confortabil de 30 cm pentru orice tip de ustensile necesare în timpul prezentării. Foarte simplu și rapid de instalat și agățat. Posibilitatea de a suspenda tabla atât pe orizontală cât și pe verticală. În setul tablei se include elementele de fixare a tablei. |  |
| Total lot 7 estimat fără TVA: 80417.00 lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Total pe loturi estimat fără TVA : 1992717,00 |  |  |  |  |  |  |  |