Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Reparatia unor sect. de strazi din s. Varvareuca, r-ul Floresti (Str. D. Cantemir, str-la Codrilor, str. Gh. Asachi)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă    primăria   Vărvăreuca

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Modernizarea    unui  sector  de str. Mihai  Eminescu  pc.  0+00-2+00

2. Informaţii şi proiectare

Proiect  tehnic

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform  standartelor   Naționale

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor. Se  anexează   la   cartea   tehnică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform  proiectului .

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți DUAE;

- Oferta

- Documentația de deviz

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei

- Grafic de executare a lucrărilor

- Garanția pentru ofertă

.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

Lichiditate generală Garanția de bună execuție

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "01" aprilie  2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Reparatia unor sect. de strazi din s. Varvareuca, r-ul Floresti (Str. D. Cantemir, str-la Codrilor, str. Gh. Asachi)

Autoritatea contractantă primăria   Vărvăreuca

(denumirea, adresa)

Str. Codrilor

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Str. Codrilor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,0168 |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=4 | 100 m3 | 0,0168 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,01 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 181,20 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,01 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,081 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 14,69 |
| 8 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 1,16 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,35 |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisipn 0/8 mm SM EN13242 | m3 | 12,91 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 17,02 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 12,91 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 | t | 0,075 |
| 14 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 70/100, conform CP D.02.25:2021,) | m2 | 116,00 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,029 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. bitum 70/100 conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m) | m2 | 116,00 |
| 17 | pretul | Beton asfatic microgranular dens,BA16 (adaugator la normaDB16H, conform proiectului) | t | 0,46 |
| 18 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,80 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 40 | m3 | 3,90 |
| 21 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordure de dimensiuni100х30х18см, pe fundatie debeton C16/20 XF2) | m | 77,00 |
| 22 | pretul firmei | Beton clasa C16/20KF2)(adaugator la norma DE10E,conform proiectului) | m3 | 0,53 |
|  |  | Capitolul 1.4. 7. Drumuri laterale |  |  |
| 23 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h10 cm | m3 | 120,86 |
| 24 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,65 |
| 25 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm SM EN13242 | m3 | 30,22 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr 32-63, LA SM SR EN 13242 h=14 cm | m3 | 42,03 |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr 8-32, LA SM SR EN 13242 h=10 cm | m3 | 30,22 |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (pe racordare)0,65l/m2 | t | 0,196 |
| 29 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 70/100, conform CP D.02.25:2021,) | m2 | 302,16 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,075 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare | m2 | 302,16 |
| 32 | pretul | Beton asfatic microgranular dens,BA16 (adaugator la normaDB16H, conform proiectului) | t | 0,68 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. str. G. Asachi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente tab. 17.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0147 |  |  |  |  |
| 2 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0147 |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,1090 |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 400,8000 |  |  |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 |  | 2,1090 |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,1750 |  |  |  |  |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 33,3300 |  |  |  |  |
| 8 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 6,5650 |  |  |  |  |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,9700 |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari terasamente tab. 17.3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier tab. 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8mm SM EN 13242 | m3 |  | 70,7200 |  |  |  |  |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestec optimal fr. 32-63, LA30 SM SR EN 13242 h=14cm | m3 |  | 91,9100 |  |  |  |  |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr. 8-32, LA30 SM SR EN 13242 h=10cm | m3 |  | 65,6500 |  |  |  |  |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 | t |  | 0,4030 |  |  |  |  |
| 14 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 bitum, 70/100), Se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 |  | 620,4700 |  |  |  |  |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t |  | 0,1550 |  |  |  |  |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA16 bitum 70/100) Se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 |  | 620,4700 |  |  |  |  |
| 17 | materiale | Beton asfaltic cu criblura, BA16 bitum 70/100 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 2,4900 |  |  |  |  |
| 18 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm | m2 |  | 75,0000 |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier tab. 17.4 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Amenajari si constructia bordurelor. amenajari evacuarea a pelor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Constructia bordurilor tab. 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 14,1800 |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA40 | m3 |  | 8,1000 |  |  |  |  |
| 21 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF4 | m |  | 162,0000 |  |  |  |  |
| 22 |  | Beton C16/20 XF4 (Adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 1,1300 |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Constructia bordurilor tab. 17.5 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Constructia drumurilor laterale tab. 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 10,2100 |  |  |  |  |
| 24 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,5000 |  |  |  |  |
| 25 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8mm SM EN 13242 | m3 |  | 2,5500 |  |  |  |  |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestec optimal fr. 32-63, LA30 SM SR EN 13242 h=14cm | m3 |  | 3,5700 |  |  |  |  |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr. 8-32, LA30 SM SR EN 13242 h=10cm | m3 |  | 2,5500 |  |  |  |  |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 | t |  | 0,0170 |  |  |  |  |
| 29 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 bitum, 70/100), Se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 |  | 25,5200 |  |  |  |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t |  | 0,0060 |  |  |  |  |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA16 bitum 70/100) Se exclude: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2 |  | 25,5200 |  |  |  |  |
| 32 | materiale | Beton asfaltic cu criblura, BA16 bitum 70/100 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,0800 |  |  |  |  |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Str. 31 august |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,0604 |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=4 | 100 m3 | 0,0604 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,843 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 871,70 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,843 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,468 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 84,24 |
| 8 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 15,99 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisipn 0/8 mm SM EN13242 | m3 | 167,09 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 223,84 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 159,89 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 | t | 0,977 |
| 14 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 70/100, conform CP D.02.25:2021,) | m2 | 1 502,79 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,376 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. bitum 70/100 conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m) | m2 | 1 502,79 |
| 17 | pretul | Beton asfatic microgranular dens,BA16 (adaugator la normaDB16H, conform proiectului) | t | 6,03 |
| 18 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 200,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 47,46 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 40 | m3 | 27,15 |
| 21 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordure de dimensiuni100х30х18см, pe fundatie debeton C16/20 XF2) | m | 543,00 |
| 22 | pretul firmei | Beton clasa C16/20KF2)(adaugator la norma DE10E,conform proiectului) | m3 | 3,74 |
|  |  | Capitolul 1.4. Drumuri laterale |  |  |
| 23 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h10 cm | m3 | 153,72 |
| 24 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 27,00 |
| 25 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm SM EN13242 | m3 | 38,43 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr 32-63, LA SM SR EN 13242 h=14 cm | m3 | 53,80 |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr 8-32, LA SM SR EN 13242 h=10 cm | m3 | 38,43 |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (pe racordare)0,65l/m2 | t | 0,251 |
| 29 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 70/100, conform CP D.02.25:2021,) | m2 | 384,31 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,0961 |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare | m2 | 384,31 |
| 32 | pretul | Beton asfatic microgranular dens,BA16 (adaugator la normaDB16H, conform proiectului) | t | 1,53 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari pentru siguranta rutiera |  |  |
| 33 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2,30. 11,1kg/unit. beton c16/20. 0,076m3/unit | buc | 10,00 |
| 34 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2,40. 14,8kg/unit. beton c16/20. 0,076m3/unit | buc | 3,00 |
| 35 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ind. B1 | buc | 10,00 |
| 36 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ind.B3 | buc | 3,00 |
| 37 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ind.C29 | buc | 3,00 |
| 38 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 23,08 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).