Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la edificiul Inspectoratului de poliție Nisporeni

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Diverse |  |  |  |  |
| 1 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | м |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | м |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2. Denontarea utilajului electric |  |  |  |  |
| 3 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |  |  |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | 1.3. Terasament |  |  |  |  |
| 7 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri la fundatii, canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu /astupat transeia / | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Panouri de distributie |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda si puncte(dulapuri) de distributie , inaltime , pina la 1700mm-Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie(dulap)montat pe perete,inaltime si latime,mm pina la 600x600 (ЩРв ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32, BA 47-29, ABДT-32, PH-47, БАП200-1,0,) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 12 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7400 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0040 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 13 | Pretul furnizorului | Sina PE ШНИ | buc |  |  |  |
|  | 8-01 | Sina PE ШНИ | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | Pretul furnizorului | Sina N ШНИ | buc |  |  |  |
|  | 8-02 | Sina N ШНИ | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Кабельные лотки |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m(exclusiv materialele) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 16 | Pretul furnizorului | Лоток перфорированный серии ЛП 100х50х2500 (1,0мм) | м |  |  |  |
|  | 8-03 | Лоток перфорированный серии ЛП 100х50х2500 (1,0мм) | м | 1,0000 |  |  |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. /Cablu canal cu clasa de ardere ng ,,Elecor,, 25x16 / | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica//Cablu canal cu clasa de ardere ng ,,Elecor,, 25x16 | м | 100,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |  |  |
| 18 | Pretul furnizorului | Консоль подвеса для средних нагрузок 100мм(горячий цинк) КПН(СН) гц-5-100 | buc |  |  |  |
|  | 8-04 | Консоль подвеса для средних нагрузок 100мм(горячий цинк) КПН(СН) гц-5-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Pretul furnizorului | Профиль монтажный ПП-Пн | м |  |  |  |
|  | 8-05 | Профиль монтажный ПП-Пн | м | 1,0000 |  |  |
| 20 | Pretul furnizorului | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50(горячий цинк) УПТРпгц 100х50 | buc |  |  |  |
|  | 8-06 | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50(горячий цинк) УПТРпгц 100х50 | м | 1,0000 |  |  |
| 21 | Pretul furnizorului | Угол плоский плавный (R100) 100х50 УПТРпгц 100х50 | buc |  |  |  |
|  | 8-07 | Угол плоский плавный (R100) 100х50 УПТРпгц 100х50 | м | 1,0000 |  |  |
| 22 | Pretul furnizorului | Анкерный болт клиновой М8х95 АБК895 | buc |  |  |  |
|  | 8-08 | Анкерный болт клиновой М8х95 АБК895 | м | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pretul furnizorului | Анкерный разрезной М8х30 (латунь) АЗМ830л | buc |  |  |  |
|  | 8-09 | Анкерный разрезной М8х30 (латунь) АЗМ830л | м | 1,0000 |  |  |
| 24 | Pretul furnizorului | Винт с полуцилиндрической головrой DIN 7985 M6x12 BM6x12 | buc |  |  |  |
|  | 8-10 | Винт с полуцилиндрической головлой DIN 7985 M6x12 BM6x12 | м | 1,0000 |  |  |
| 25 | Pretul furnizorului | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M6 ГМ6СБ | buc |  |  |  |
|  | 8-11 | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M6 ГМ6СБ | м | 1,0000 |  |  |
| 26 | Pretul furnizorului | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M8 (нержавеющая сталь) ГМ6СБн | buc |  |  |  |
|  | 8-12 | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M8 (нержавеющая сталь) ГМ6СБн | м | 1,0000 |  |  |
| 27 | Pretul furnizorului | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M8х28 (нержавеющая сталь) ГСМ8н | buc |  |  |  |
|  | 8-13 | Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M8х28 (нержавеющая сталь) ГСМ8н | м | 1,0000 |  |  |
| 28 | Pretul furnizorului | Шпилька резьбовая DIN 975 M8х2000 (нержавеющая сталь) ШП8-2н | buc |  |  |  |
|  | 8-14 | Шпилька резьбовая DIN 975 M8х2000 (нержавеющая сталь) ШП8-2н | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.3. Cabluri conductoare |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 30 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
| 31 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 BBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-20 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 BBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
| 32 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x2.5mm2 BBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-21 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x2.5mm2 BBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
| 33 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x2.5mm2 BBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-22 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x2.5mm2 BBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
| 34 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x4mm2 BBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-23 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x4mm2 BBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
| 35 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x6mm2 BBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-24 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x6mm2 BBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
| 36 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x10mm2 BBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-25 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x10mm2 BBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
| 37 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x25mm2 BBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-26 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 5x25mm2 BBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
| 38 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 2x1.5mm2 KBBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-27 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 2x1.5mm2KBBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
| 39 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2 KBBГ нг LS | м |  |  |  |
|  | 8-28 | Cablu cu conductor din cupru cu izolatie din PVC,sectiune 3x1.5mm2KBBГ нг LS | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.4. Tub tehnic de protectie |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm( Exclusiv materialele ) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( Exclusiv materialele ) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 42 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=50mm inclusiv accesoriile | м |  |  |  |
|  | 8-29 | Tub tehnic de protectie din PVC D=50mm inclusiv accesoriile | м | 1,0000 |  |  |
| 43 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm inclusiv accesoriile | м |  |  |  |
|  | 8-30 | Tub tehnic de protectie din PVC D=40mm inclusiv accesoriile | м | 1,0000 |  |  |
| 44 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm inclusiv accesoriile | м |  |  |  |
|  | 8-31 | Tub tehnic de protectie din PVC D=32mm inclusiv accesoriile | м | 1,0000 |  |  |
| 45 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=25mm inclusiv accesoriile | м |  |  |  |
|  | 8-32 | Tub tehnic de protectie din PVC D=25mm inclusiv accesoriile | м | 1,0000 |  |  |
| 46 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=20mm inclusiv accesoriile | м |  |  |  |
|  | 8-33 | Tub tehnic de protectie din PVC D=20mm inclusiv accesoriile | м | 1,0000 |  |  |
| 47 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protectie din PVC D=16mm inclusiv accesoriile | м |  |  |  |
|  | 8-34 | Tub tehnic de protectie din PVC D=16mm inclusiv accesoriile | м | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.5. Plafoniere |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente -Corp de iluminat,, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( Exclusiv materialele ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
| 49 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente -Corp de iluminat cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 sau 1( Exclusiv materialele ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,3000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -Dispozitiv sau aparat | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 51 | Pretul furnizorului | Plafoniera LED 18W(grad de protectie IP54 ДПО 4004 Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-35 | Plafoniera LED 18W(grad de protectie IP54O ДПО 4004 Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | Pretul furnizorului | Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДBО 404045 Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-36 | Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54O ДBО 404045 Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | Pretul furnizorului | Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54 ДBО 40404 Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-37 | Plafoniera LED 40W Montare aparenta (grad de protectie IP54O ДBО 40404 Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pretul furnizorului | Plafoniera LED 18W (grad de protectie IP65 ДCП 1305 Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-38 | Plafoniera LED 18W (grad de protectie IP65 ДCП 1305 Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pretul furnizorului | Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0 Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-39 | Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200 W БАП200-1,0 Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | Pretul furnizorului | Plafoniera 2x25 cu sensor de miscare НПО 3231Д Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-40 | Plafoniera 2x25 cu sensor de miscare НПО 3231Д Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | Pretul furnizorului | Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP65) montare aparenta CCA 1003 Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-41 | Indicator Exit cu indicarea directiei de evacuare (grad de protectie IP65) montare aparenta CCA 1003 Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | Pretul furnizorului | Corpuri de iluminat de protectie impotriva exploziei sub diferite lampi de baza (grad de protectie IP66 СГЖ01 Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-42 | Corpuri de iluminat de protectie impotriva exploziei sub diferite lampi de baza (grad de protectie IP66 СГЖ01 Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | Pretul furnizorului | Lampa LED cu soclu E27 20w A60 Complet echipata | buc |  |  |  |
|  | 8-43 | Lampa LED cu soclu E27 20w A60 Complet echipata | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.6. Intrerupatoare ,prize,cutie (doza) |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator monopolar,montare incorporata | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 61 | 08-03-591-5 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator bipolar,montare incorporata | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 62 | 08-03-591-1 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator monopolar,montare incorporata | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 63 | 08-03-591-4 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Intrerupator binopolar,montare incorporata | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 64 | 08-03-591-9 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Priza,montare incorporata | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 65 | 08-03-591-8 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Priza,montare aparenta | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 66 | 08-03-591-6 | Intreruptori ,comutatori si prize de fise -Comutataor,Buton de incendiu | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,9000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 67 | Pretul furnizorului | Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-1 | buc |  |  |  |
|  | 8-44 | Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | Pretul furnizorului | Intreruptor binopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-2 | buc |  |  |  |
|  | 8-45 | Intreruptor binopolar pentru instalare incorporata IP 20 Inom-10A,Unom -250V BC 10-2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | Pretul furnizorului | Intreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V | buc |  |  |  |
|  | 8-46 | Intreruptor monopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | Pretul furnizorului | Intreruptor binopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V | buc |  |  |  |
|  | 8-47 | Intreruptor binopolar pentru instalare aparenta IP 44 Inom-10A,Unom -250V | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | Pretul furnizorului | Priza cu contact de protectie,montare incorporata IP 20 Inom-16A,Unom -250V PC 10-3 | buc |  |  |  |
|  | 8-48 | Priza cu contact de protectie,montare incorporata IP 20 Inom-16A,Unom -250V PC 10-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | Pretul furnizorului | Priza cu contact de protectie,montare aparent IP 44 Inom-16A,Unom -250V | buc |  |  |  |
|  | 8-49 | Priza cu contact de protectie,montare aparent IP 44 Inom-16A,Unom -250V | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 | Pretul furnizorului | Cutii(doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor | buc |  |  |  |
|  | 8-50 | Cutii(doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pretul furnizorului | Cutii(doze) pentru distributia circuitelor montare incorporata in tencuiala | buc |  |  |  |
|  | 8-51 | Cutii(doze) pentru distributia circuitelor montare incorporata in tencuiala | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pretul furnizorului | Comutataor cu came 25A ПКП 25-13 | buc |  |  |  |
|  | 8-52 | Comutataor cu came 25A ПКП 25-13 | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | Pretul furnizorului | Buton de incendiu | buc |  |  |  |
|  | 8-53 | Buton de incendiu | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.7. Priza de pamant |  |  |  |  |
| 77 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 78 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Teava metalica d50mm-3ml si teava metalica d=32mm -3ml | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton /Teava metalica d50mm-3ml si teava metalica d=32mm -3ml | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 80 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 81 | Pretul furnizorului | Captator de paratresnet d16 | м |  |  |  |
|  | 8-54 | Captator de paratresnet d16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Panou de distributie PD General 1 (Existent) |  |  |  |  |
| 82 | Pretul furnizorului | Sigurante fuzibile Inom 10A ППН-33 | buc |  |  |  |
|  | 8-60 | Sigurante fuzibile Inom 10A ППН-33 | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 | Pretul furnizorului | Sigurante fuzibile Inom 33A ППН-33 | buc |  |  |  |
|  | 8-61 | Sigurante fuzibile Inom 32A ППН-33 | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | Pretul furnizorului | Sigurante fuzibile Inom 50A ППН-33 | buc |  |  |  |
|  | 8-62 | Sigurante fuzibile Inom 50A ППН-33 | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | Pretul furnizorului | Sigurante fuzibile Inom 80A ППН-33 | buc |  |  |  |
|  | 8-63 | Sigurante fuzibile Inom 80A ППН-33 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.2. Panou de distributie PDP 1 |  |  |  |  |
| 86 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРв-48 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-64 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРв-48 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 | Pretul furnizorului | Шины на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN | buc |  |  |  |
|  | 8-65 | Шины на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 8-66 | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc |  |  |  |
|  | 8-67 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A9idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc |  |  |  |
|  | 8-68 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-69 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.3. Panou de distributie PD iluminat 1 |  |  |  |  |
| 92 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРв-12 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-70 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРв-12 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 8-71 | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-69 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.4. Panou de distributie PD Ventilare 1 |  |  |  |  |
| 95 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРв-48 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-64 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 48 module ЩРв-48 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-74 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 | Pretul furnizorului | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc |  |  |  |
|  | 8-75 | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-76 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.5. Panou de distributie PD General 2 |  |  |  |  |
| 99 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-77 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 100 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 8-66 | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,3P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-79 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 102 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,3P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-80 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-25A ,3P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-81 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-25A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.6. Panou de distributie PD Putere 2 |  |  |  |  |
| 104 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module ЩРв-36 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-82 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module ЩРв-36 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 105 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 8-66 | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-63A,3P, BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 106 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc |  |  |  |
|  | 8-67 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A9idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 107 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc |  |  |  |
|  | 8-68 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 108 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-69 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.7. Panou de distributie PD Iluminare 2 |  |  |  |  |
| 109 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРв-12 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-70 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 12 module ЩРв-12 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 110 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 8-71 | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 111 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-69 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.8. Panou de distributie PD Ventilare 2 |  |  |  |  |
| 112 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-77 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 113 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-74 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-32A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 114 | Pretul furnizorului | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc |  |  |  |
|  | 8-75 | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc | 1,0000 |  |  |
| 115 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-76 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 116 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-16A ,1P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-76 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.9. Panou de distributie PD Putere 3 |  |  |  |  |
| 117 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 72 module ЩРв-72 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-93 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 72 module ЩРв-72 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 118 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-80A,3P, BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 8-94 | Intrerupator de sarcina IP20 Inom-80A,3P, BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 119 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc |  |  |  |
|  | 8-67 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A9idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 120 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc |  |  |  |
|  | 8-68 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A(idif-30mA),2P, tip C ABDT -32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 121 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-69 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.10. Panou de distributie PD Iluminat 3 |  |  |  |  |
| 122 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-77 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 24 module ЩРв-24 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 123 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 8-71 | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 124 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-79 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.11. Panou de distributie PD Ventilare 3 |  |  |  |  |
| 125 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module ЩРв-36 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-101 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 36 module ЩРв-36 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 126 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-63A ,3P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-102 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-63A ,3P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 127 | Pretul furnizorului | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc |  |  |  |
|  | 8-75 | Declansator independent cu actiune directa asupra mecanizmului de declansare al intrerupatorului PH-47 | buc | 1,0000 |  |  |
| 128 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-76 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-10A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.12. Panou de distributie PD Cazangerie |  |  |  |  |
| 129 | Pretul furnizorului | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 54 module ЩРв-54 complet | buc |  |  |  |
|  | 8-106 | Panou de distributie montare incorporata IP 31 pentru 54 module ЩРв-54 complet | buc | 1,0000 |  |  |
| 130 | Pretul furnizorului | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 8-71 | Intrerupator de sarcina IP20,Inom-40A,3P,BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
| 131 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-79 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip C BA 47-29 | buc |  |  |  |
|  | 8-109 | Intrerupator automat cu declansator combinat(termic electromagnetic) IP20 Inom-6A ,1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 | Pretul furnizorului | Demarar electromagnetic modular 220V,Ubobina-220V Icontact-20A KM 20-20 | buc |  |  |  |
|  | 8-110 | Demarar electromagnetic modular 220V,Ubobina-220V Icontact-20A KM 20-20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 134 | Pretul furnizorului | Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200W БАП200-1,0 | buc |  |  |  |
|  | 8-111 | Unitate de alimentare de urgenta pentru LED U-220V P-200W БАП200-1,0 | buc | 1,0000 |  |  |