| Constructia centralei electice fotovoltaice cu puterea instalata de 35 kW pentru alimentarea cu e.e. a obiectului existent : NLC 7121628, in sat. Marianca de Jos, r-ul. .Stefan Voda | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de pregatirea terenului si de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsG03B |  |  |  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,7700 |  |  |  | 120,0380 |  |  |
| 2 |  |  | TsG08A |  |  |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 6141120100300 |  |  |  |  | Stivuitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 1,9000 |  |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 10,9000 |  |  |
|  |  |  | 7422090100200 |  |  |  |  | Corhonitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 3,5000 |  |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0960 |  |  |  | 0,9600 |  |  |
| 3 |  |  | TsG06A |  |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,5000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8700 |  |  |  | 8,7000 |  |  |
| 4 |  |  | TsC02B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6270 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,3900 |  |  |  | 2,7525 |  |  |
| 5 |  |  | TsA16B1 |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,2100 |  |  |  | 3,9930 |  |  |
|  |  |  | 7137010011500 |  |  |  |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,3960 |  |  |
| 6 |  |  | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6270 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 0,6834 |  |  |
| 7 |  |  | TsD05A |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6270 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 5,5301 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 10,3900 |  |  |  | 6,5145 |  |  |
| 8 |  |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 1,0230 |  |  |
| 9 |  |  | TsD04A |  |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8700 |  |  |  | 2,8710 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de pregatirea terenului si de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Articole si armatura de cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 34-02-003-1 |  |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D40 |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3580 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 133,0000 |  |  |  | 47,6140 |  |  |
|  |  |  | 101-0070 |  |  |  |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,0003 |  |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,0286 |  |  |
|  |  |  | 530-01821 |  |  |  |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 358,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Articole si armatura de cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Constructii metalice pentru iluminatul exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | RpEJ07A |  |  |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon metalic H=4m, D40, DIREC |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,7500 |  |  |  | 35,0000 |  |  |
|  |  |  | 2811106302048-01 |  |  |  |  | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare h=4m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 4,0400 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 400,0000 |  |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | 1422102205505 |  |  |  |  | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2250 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Constructie de ancorare a pilonului |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7442481521 |  |  |  |  | Constructie de ancorare a pilonului |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Lenta pentru montaj 20x0.7x1000mm F2007 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 10001002 |  |  |  |  | Lenta pentru montaj 20x0.7x1000mm F2007 |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Scoaba p/u lenta metalica СГ-20 ( A 200) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 100001005 |  |  |  |  | Scoaba p/u lenta metalica СГ-20 ( A 200) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Constructii metalice pentru iluminatul exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 33-02-013-11 |  |  |  | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 17,5100 |  |  |  | 14,6209 |  |  |
|  |  |  | 101-1513 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 040202 |  |  |  |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2500 |  |  |  | 3,5488 |  |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,6600 |  |  |  | 3,8911 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0167 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Rail, 3100mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 213695821 |  |  |  |  | Rail, 3100mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Rail, 3500mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,0000 |  |
|  |  |  | 21369582 |  |  |  |  | Rail, 3500mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 44,0000 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Rail Splice Kit, 200mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,0000 |  |
|  |  |  | 21145741 |  |  |  |  | Rail Splice Kit, 200mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 39,0000 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Fixing Clamp Kit, 40mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,0000 |  |
|  |  |  | 2145447454 |  |  |  |  | Fixing Clamp Kit, 40mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 117,0000 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | End Clamp Kit, L=35mm, H=35mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 25514214 |  |  |  |  | End Clamp Kit, L=35mm, H=35mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Mid Clamp Kit, L=35mm, H=35mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,0000 |  |
|  |  |  | 2115475 |  |  |  |  | Mid Clamp Kit, L=35mm, H=35mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 146,0000 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Support Rack Kit, 3150mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 12547854 |  |  |  |  | Support Rack Kit, 3150mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Diagonal Brace (pre-assembled), 580mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 45512222122 |  |  |  |  | Diagonal Brace (pre-assembled), 580mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Diagonal Brace (pre-assembled), 1695mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 2554147 |  |  |  |  | Diagonal Brace (pre-assembled), 1695mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Hex Bolt Kit, M10x75 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 2366587 |  |  |  |  | Hex Bolt Kit, M10x75 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Diagonal Brace, 1605mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 25541744 |  |  |  |  | Diagonal Brace, 1605mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Leg Base, 100m |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 25564447 |  |  |  |  | Leg Base, 100m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Leg Base, 130m |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 255644471 |  |  |  |  | Leg Base, 130m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,0000 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Corrugated Gasket Kit, M10*80 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 2154787 |  |  |  |  | Corrugated Gasket Kit, M10*80 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Fixing Component (Supporting Bars), 3775mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2154477541 |  |  |  |  | Fixing Component (Supporting Bars), 3775mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Hex Bolt Kit, M8x80 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 235564744 |  |  |  |  | Hex Bolt Kit, M8x80 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Ground Screw, ODF76*1600 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | 2355417 |  |  |  |  | Ground Screw, ODF76*1600 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 28,0000 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | Hex Bolt Kit, M12*40 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0000 |  |
|  |  |  | 2355647442 |  |  |  |  | Hex Bolt Kit, M12*40 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 46,0000 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Grounding Washer, 40mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,0000 |  |
|  |  |  | 2336475 |  |  |  |  | Grounding Washer, 40mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 146,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Dulap PD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 08-03-573-4 |  |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3700 |  |  |  | 2,3700 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 0,7100 |  |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,0700 |  |  |
| 36 |  |  | 08-03-525-1 |  |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0900 |  |  |  | 2,0900 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0650 |  |  |  | 0,0650 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,6100 |  |  |  | 0,6100 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,0070 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,6100 |  |  |  | 0,6100 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,1000 |  |  |  | 3,1000 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,1300 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
| 37 |  |  | 08-03-526-2 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3200 |  |  |  | 4,6400 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 0,7600 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 2,4400 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,0280 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 2,4400 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,0280 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0470 |  |  |  | 0,0940 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 12,2000 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,2600 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
| 38 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,5600 |  |  |  | 14,0400 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,6300 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0490 |  |  |  | 0,4410 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 10,9800 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,1260 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 10,9800 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,0540 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,3240 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 54,9000 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,0540 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,1700 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Dulap PD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Echipament pentru iluminatul electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 08-03-596-5 |  |  |  | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 54 |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 346,0000 |  |  |  | 13,8400 |  |  |
|  |  |  | 1010501 |  |  |  |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,2000 |  |  |  | 0,2080 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 38,0000 |  |  |  | 1,5200 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,0408 |  |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  |  |  | 165,0000 |  |  |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,8300 |  |  |  | 0,1132 |  |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 139,0000 |  |  |  | 5,5600 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 13,3000 |  |  |  | 0,5320 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,8300 |  |  |  | 0,1132 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat Proiector LED IP65, POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 20010001002 |  |  |  |  | Corp de iluminat Proiector LED IP65, POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 41 |  |  | 08-03-594-1 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 88,0000 |  |  |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00315 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  |  |  | 204,0000 |  |  |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,0204 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,8000 |  |  |  | 0,0280 |  |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5500 |  |  |  | 0,0155 |  |  |
|  |  |  | 30902 |  |  |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 31,5000 |  |  |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5500 |  |  |  | 0,0155 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED cu montare aparentг, interior, LED Horoz VALERIA-9 9 W |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 20010001003 |  |  |  |  | Corp de iluminat LED cu montare aparentг, interior, LED Horoz VALERIA-9 9 W |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 43 |  |  | 08-03-530-4 |  |  |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A / Contactor |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,1700 |  |  |  | 3,1700 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3730 |  |  |  | 0,3730 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 1,2200 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,0140 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 1,2200 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0390 |  |  |  | 0,0390 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,0030 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0310 |  |  |  | 0,0310 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 6,1000 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,1300 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
| 44 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Fotoreleu |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,1200 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament pentru iluminatul electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Articole pentru instalati electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 08-03-572-3 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3200 |  |  |  | 2,3200 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 0,1700 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7700 |  |  |  | 0,7700 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
| 46 |  |  | 08-03-591-8 |  |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 43,2000 |  |  |  | 0,8640 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,0204 |  |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,0206 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,0022 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,0008 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4000 |  |  |  | 0,1280 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,0008 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | Priza dubla cu contact PE, montare aparenta, cu grile, culoare alba Prima 250V,16\U+410 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2154711 |  |  |  |  | Priza dubla cu contact PE, montare aparenta, cu grile, culoare alba Prima 250V,16\U+410 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Priza simpla cu contact PE, IP55 Schuko 250V, 16A, IP55 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 236584777 |  |  |  |  | Priza simpla cu contact PE, IP55 Schuko 250V, 16A, IP55 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2546565554 |  |  |  |  | Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,0000 |  |  |
| 50 |  |  | 08-03-591-11 |  |  |  | Priza de fisa tripolara |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 73,4000 |  |  |  | 0,7340 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 20,4000 |  |  |  | 0,2040 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 20,4000 |  |  |  | 0,2040 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,0012 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,0012 |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 255414774 |  |  |  |  | Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 52 |  |  | 08-03-521-1 |  |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1800 |  |  |  | 1,1800 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2400 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Articole pentru instalati electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 08-01-101-1 |  |  |  | Invertor On-Grid |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,8600 |  |  |  | 7,8600 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2400 |  |  |  | 12,2400 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,1224 |  |  |  | 0,1224 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0288 |  |  |  | 0,0288 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,1020 |  |  |  | 0,1020 |  |  |
|  |  |  | 5309015 |  |  |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,1900 |  |  |
| 54 |  |  | 11-04-008-04 |  |  |  | Modul fotovoltaic monocristalin, masa, kg, pina la: 30 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,0900 |  |  |  | 241,0200 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 2,3400 |  |  |
| 55 |  |  | 08-03-574-1 |  |  |  | Conector de racord compatibil cu MC4 |  |  |  |  |  | 100 fire |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,8000 |  |  |  | 13,1040 |  |  |
|  |  |  | 1010501 |  |  |  |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0156 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 79,5600 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,0780 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,7956 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0078 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,0780 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,0624 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,0780 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,1560 |  |  |
|  |  |  | 1000000000010101 |  |  |  |  | Conector de racord compatibil cu MC4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 79,5600 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0078 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0078 |  |  |
| 56 |  |  | 08-02-144-2 |  |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 20,2800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Articole si armatura de cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 08-02-143-1 |  |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,5100 |  |  |  | 6,8355 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 4,4520 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,2400 |  |  |  | 4,4520 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | Caramida 240x115x63 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0000 |  |
|  |  |  | 1214521500001 |  |  |  |  | Caramida 240x115x63 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 350,0000 |  |  |
| 59 |  |  | 08-02-145-2 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,2900 |  |  |  | 8,7045 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,0008 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,0087 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0960 |  |  |  | 0,1008 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,5250 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5400 |  |  |  | 0,5670 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  | 1,9845 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,8900 |  |  |  | 1,9845 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5400 |  |  |  | 0,5670 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie XLPE si manta armata АПвБбШп-1 4x35 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,0000 |  |
|  |  |  | 20001003 |  |  |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie XLPE si manta armata АПвБбШп-1 4x35 |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 105,0000 |  |  |
| 61 |  |  | 08-02-148-1 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,4000 |  |  |  | 57,0400 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,0037 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,0003 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,0383 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,0189 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,0442 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,3000 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 1,7940 |  |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 13,8000 |  |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 13,8000 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 1,7940 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izola.ie PVC si manta PVC, ВВГнг 5x4 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,0000 |  |
|  |  |  | 20001004 |  |  |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izola.ie PVC si manta PVC, ВВГнг 5x4 |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 185,0000 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izola.ie PVC si manta PVC, ВВГнг 2x1,5 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 20001006 |  |  |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izola.ie PVC si manta PVC, ВВГнг 2x1,5 |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubla izolatie tip XLPE 1x4mm2, PV1-F 1x4.0 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,0000 |  |
|  |  |  | 20001007 |  |  |  |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubla izolatie tip XLPE 1x4mm2, PV1-F 1x4.0 |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 258,0000 |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 20001008 |  |  |  |  | Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1 |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
| 66 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 26,1800 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,0023 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 1,0560 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 14,7400 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 14,7400 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 7,3700 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 19,8000 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 1,9800 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,1210 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 17,3800 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 2,9700 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 5,3240 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,1210 |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  | Tub gofrat 750N 20 mm sur |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  | 20002005 |  |  |  |  | Tub gofrat 750N 20 mm sur |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 110,0000 |  |  |
| 68 |  |  | 08-03-641-3 |  |  |  | Cutie de cleme, Camin de cabluri 400x400x400 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 30,7000 |  |  |  | 92,1000 |  |  |
|  |  |  | 1010090 |  |  |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  | 0,0054 |  |  |
|  |  |  | 1010122 |  |  |  |  | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0018 |  |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5800 |  |  |  | 1,7400 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 1019928 |  |  |  |  | Saibe, diametru 8-12 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  | buc |  |  |  |  | 96,0000 |  |  |  | 288,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8700 |  |  |  | 2,6100 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 1,2900 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,3900 |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | Camin de cabluri 400x400x400 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 25514754 |  |  |  |  | Camin de cabluri 400x400x400 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | Banda de semnalizare a LEC |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0000 |  |
|  |  |  | 22154788521 |  |  |  |  | Banda de semnalizare a LEC |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 180,0000 |  |  |
| 71 |  |  | 08-02-163-1 |  |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3700 |  |  |  | 13,7000 |  |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00204 |  |  |  | 0,0204 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | Manusa termocontractabila 4ТПИ 25/50 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 215447887 |  |  |  |  | Manusa termocontractabila 4ТПИ 25/50 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Articole si armatura de cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 08-02-471-3 |  |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm, L=4m |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,2900 |  |  |  | 0,6632 |  |  |
|  |  |  | 1011613 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0470 |  |  |  | 0,0038 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0019 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 0,0568 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,0064 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,5400 |  |  |  | 0,2032 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,0064 |  |  |
| 74 |  |  | 08-02-472-7 |  |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,3000 |  |  |  | 11,7150 |  |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0022 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3000 |  |  |  | 0,7150 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 4,5100 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 4,5100 |  |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,0715 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 1,2650 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,8250 |  |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 7,3700 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,1375 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,3600 |  |  |  | 1,8480 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,1375 |  |  |
| 75 |  |  | 08-02-472-10 |  |  |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 46,6000 |  |  |  | 9,3200 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,4080 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 20,4000 |  |  |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 204,0000 |  |  |  | 40,8000 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 12,8000 |  |  |  | 2,5600 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | Conductor de impamintare de cupru ПВ1-6 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 20001009 |  |  |  |  | Conductor de impamintare de cupru ПВ1-6 |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Constructii metalice pentru iluminatul exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 08-02-363-1 |  |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4100 |  |  |  | 13,6400 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0024 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,3300 |  |  |  | 5,3200 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | Consola pentru fixarea proiectorului de iluminat |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 20020001002 |  |  |  |  | Consola pentru fixarea proiectorului de iluminat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Constructii metalice pentru iluminatul exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 10-04-067-22 |  |  |  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,8000 |  |  |  | 43,6000 |  |  |
| 80 |  |  | 10-01-001-01 |  |  |  | Utilaj centrala: Registrator |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 29,4000 |  |  |  | 29,4000 |  |  |
| 81 |  |  | 10-04-087-14 |  |  |  | Utilaj de centrala: HDD Segate Surveillance 2TB |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
| 82 |  |  | 10-02-016-03 |  |  |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Switch POE MG1008PL |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,3800 |  |  |  | 3,3800 |  |  |
|  |  |  | 1010117 |  |  |  |  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
|  |  |  | 1010319 |  |  |  |  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011680 |  |  |  |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | 1011959 |  |  |  |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 0,6700 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 1130379 |  |  |  |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 5009032 |  |  |  |  | Scoabe cu doua talpi |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 5009598 |  |  |  |  | Hirtie de slefuit |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 5420055 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 5500122 |  |  |  |  | Flux "ФКДТ" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,1300 |  |  |
| 83 |  |  | 10-06-037-05 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Panou |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 2,0600 |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | Set de accesorii pentru montarea camerei video |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 215444445222 |  |  |  |  | Set de accesorii pentru montarea camerei video |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 85 |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala / Cutie de distributie plastic |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,7200 |  |  |  | 0,4944 |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | Cutie de distributie plastic ABS IP65, 100*100*50mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 223584478 |  |  |  |  | Cutie de distributie plastic ABS IP65, 100*100*50mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  | Cablu HDMI, 20m |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2355407999 |  |  |  |  | Cablu HDMI, 20m |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 88 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 6,7320 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00043 |  |  |  | 0,0005 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,3720 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 14,6400 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  | Cablu UTP Cat 6E UTP Cat 6E |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 22355417474 |  |  |  |  | Cablu UTP Cat 6E UTP Cat 6E |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 120,0000 |  |  |
| 90 |  |  | 10-02-016-03 |  |  |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Router |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,3800 |  |  |  | 3,3800 |  |  |
|  |  |  | 1010117 |  |  |  |  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
|  |  |  | 1010319 |  |  |  |  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011680 |  |  |  |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | 1011959 |  |  |  |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6700 |  |  |  | 0,6700 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 1130379 |  |  |  |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 5009032 |  |  |  |  | Scoabe cu doua talpi |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 5009598 |  |  |  |  | Hirtie de slefuit |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 5420055 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 5500122 |  |  |  |  | Flux "ФКДТ" |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,1300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Dulap PD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65, ADAL PANO |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30010001002 |  |  |  |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65, ADAL PANO |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  | Separator de sarcina BH-32 3P 25A 400 V |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30050002001 |  |  |  |  | Separator de sarcina BH-32 3P 25A 400 V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular VA88-33/M6RT -160H 3P 80A C |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30020002001 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular VA88-33/M6RT -160H 3P 80A C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular VA88-33/M6RT -160H 3P 63A C |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30020002002 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular VA88-33/M6RT -160H 3P 63A C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular (la pilonul de iluminat), Icu=10kA, iC60N 2P B0,5 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 30020001002 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular (la pilonul de iluminat), Icu=10kA, iC60N 2P B0,5 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 20A B |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 300200010031 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 20A B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 10A C |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30020001003 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 10A C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 10A B |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30020001004 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 10A B |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 1P 6A C |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30020001005 |  |  |  |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 1P 6A C |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator diferential modular, iIDK RCCB 2P 25A 30mA |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30020004001 |  |  |  |  | Intrerupator diferential modular, iIDK RCCB 2P 25A 30mA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Dulap PD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Echipament pentru iluminatul electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  | Contactor, comanda iluminat, 380V, I=10A, 3P, NO |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30030001002 |  |  |  |  | Contactor, comanda iluminat, 380V, I=10A, 3P, NO |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  | Fotoreleu 220 VAC 50Hz, I=10A |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 30070001001 |  |  |  |  | Fotoreleu 220 VAC 50Hz, I=10A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament pentru iluminatul electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Articole pentru instalati electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  | Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1125437501 |  |  |  |  | Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  | Separator de sarcina modular iSW 3P 20A |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 11254375584 |  |  |  |  | Separator de sarcina modular iSW 3P 20A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Articole pentru instalati electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  | Invertor On-Grid SUN2000-40KTL-M3 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2213558693 |  |  |  |  | Invertor On-Grid SUN2000-40KTL-M3 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  | Modul fotovoltaic monocristalin LONGI LR5-72HPH-540M |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,0000 |  |
|  |  |  | 2213558693011 |  |  |  |  | Modul fotovoltaic monocristalin LONGI LR5-72HPH-540M |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 78,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | Camera externa IP Techage 5MPx, 1/4'', Color: 1.0lux/F1.2, A/n: 0.1lux/F1.2, ONVIF IP Techage 5Mpx |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2566444414 |  |  |  |  | Camera externa IP Techage 5MPx, 1/4'', Color: 1.0lux/F1.2, A/n: 0.1lux/F1.2, ONVIF IP Techage 5Mpx |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  | Registrator 4 canale 5MP Techage compatibil cu DVR-ul |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2215475421 |  |  |  |  | Registrator 8Ch 5MP Techage Techage 8Ch |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  | HDD Segate Surveillance 2TB Segate |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2553658747 |  |  |  |  | HDD Segate Surveillance 2TB Segate |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | Switch POE MG1008PL MG1008PL |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 235584746 |  |  |  |  | Switch POE MG1008PL MG1008PL |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  | Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 22154748 |  |  |  |  | Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  | Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 255347 |  |  |  |  | Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  | Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 225366471 |  |  |  |  | Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  | HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 223654889787 |  |  |  |  | HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  | PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2235144445 |  |  |  |  | PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  | Monitor 32'', HDMI |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 23556485 |  |  |  |  | Monitor 32'', HDMI |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  | Router LTE / 3G / WiFi / WAN |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 22534744 |  |  |  |  | Router LTE / 3G / WiFi / WAN |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat | Iu. Vatamanu |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |