Caiet de sarcini

pentru achiziția serviciilor

Obiectul  (denumirea, adresa), nr. Lotului:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 45200000-9 | Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu | m2 | 180 | Conform anexei nr.1 | 300 000 |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 45200000-9 | Reparația curentă a suporturilor pentru cabluri cu confecționarea și montarea capacelor necesare. | m2 | 120 | Conform anexei nr.2 | 180 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 480 000 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa 1, str. Meșterul Manole 3.

Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa 2, str. Vadul lui Vodă 5.

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: mai - decembrie 2025.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |

- LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI:

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI_2025, Cat_B_ Generare _ M pct.41 – CET Sursa 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Reparația canalelor de cablu. | m.l. |  | 120 |  |
| 2 |  | Tăierea găurilor rotunde cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm. | buc. |  | 280 |  |
| 3 |  | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1 m. | buc. |  | 40 |  |
| 4 |  | Fabricarea capacelor pentru canalele de cablu cu o lungime de 2 m. | buc. |  | 10 |  |
| 5 |  | Montarea capacelor pentru canalele de cablu cu o lungime de 2 m. | buc. |  | 10 |  |
| 6 |  | Fabricarea și montarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 500 mm | buc. |  | 38 |  |
| 7 |  | Fabricarea și montarea rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 1 m.l | buc. |  | 40 |  |
| 8 |  | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor canalelor de cablu. | buc. |  | 80 |  |
| 9 |  | Deplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. | m |  | 9600 |  |
| 10 |  | Acoperirea cu grund și vopsea a canalelor de cablu fabricate. | m2 |  | 180 |  |
| PMI_2025, Cat_B_ Generare _ M pct.127– CET Sursa 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Reparația canalelor de cablu. |  | m.l. |  | 80 |
| 2 |  | Tăierea găurilor rotunde cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm. |  | buc. |  | 120 |
| 3 |  | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1 m. |  | buc. |  | 20 |
| 4 |  | Fabricarea capacelor pentru canalele de cablu cu o lungime de 2 m. |  | buc. |  | 20 |
| 5 |  | Montarea capacelor pentru canalele de cablu cu o lungime de 2 m. |  | buc. |  | 20 |
| 6 |  | Fabricarea și montarea consolelor pentru cabluri, rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 500 mm |  | buc. |  | 15 |
| 7 |  | Fabricarea și montarea rafturilor și suporturilor din oțel unghiular, lungimea până 1 m.l |  | buc. |  | 15 |
| 8 |  | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. |  | buc. |  | 30 |
| 9 |  | Deplasarea cablurilor în timpul reparației construcțiilor metalice ale canalelor de cabluri. |  | m |  | 5500 |
| 10 |  | Acoperirea cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. |  | m2 |  | 120 |

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caiet de sarcini.

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Devizul de  cheltuieli  conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 195 din 26.12.2024.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Lucrările vor fi executate în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările vor fi executate cu forțele Operatorului economic. Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor fi furnizate de către Beneficiar.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului – verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

Perioada de garanție, va fi de minimum 2 ani din data recepției finale, pentru toate componentele.

Anexa 1

DEVIZ DE CHELTUIELI

Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu (CET Sursa 1)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-190 part. 5/91 și 26-06-19 part. 8/95, 26-06-19 part. 13/91

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01 | Repararea canalelor de cablu. Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки | 10 m.l | 12,0 |
| 1.1 |  | *Pentru punctul 1 se admite k=5,05 Итого по п.1 с к=5,05 |  |  |
| 2 | 26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 aplicabil | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. (mărim. 2200x600) Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600) | buc. | 10,0 |
| 3 | p. 09030112/02 aplicabil | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. (mărim. 2200x600) Установка крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600) | buc. | 10,0 |
| 4 | p. 09030202/01 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. Вырезка круглых отверстий в щитах , в м/к кабельных коробов диам.св.10 до20 мм | buc. | 280,0 |
| 5 | p. 09030102/01/02 aplicabil | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. (mărim. 1000x600x500) Изготовление и установка элементов металлоконструкций кабельных коробов длиной 1м. (раз. 1000x600x500) | buc. | 40,0 |
| 6 | p. 09050303/01 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, suporturilor din oțel unghiular cu înălțimea până la 500 mm Изготовление и установка, стоек из угловой стали высотой до 500 мм, | buc. | 38,0 |
| 7 | p. 09050304/01 | Fabricarea și instalarea rafturilor și cu lungimea până la 1 m.l Изготовление и установка, полок длиной до 1 л.м | buc. | 40,0 |
| 8 | p. 09050310/01 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных | buc. | 80,0 |
| 9 | p. 09010105/01 p. 09010205/01 | Reamplasarea cablurilor din aluminiu cu secțiunea până la 19 mm pe construcții metalice în timpul reparației canalelor de cabluri. Перекладка кабеля с алюмин. жил. с количеством жил до 19 мм по металлоконструкциям при ремонте кабельных коробов Пр-2, к = 1,3 Пр-7, к = 1,4 | 100 m | 96 |
| 1.2..9 |  | *Pentru punctul 2÷9 se admite k=3,85 și к=1,032 Итого по п.п. 2-9 с к=3,85 и к=1,032 |  |  |
| 10 | 26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02) | Acoperirea manuală cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. Грунтовка и покраска в ручную изготовленных кабельных коробов | 10 m2 | 18,0 |
| 1.10 |  | *Pentru punctul 10 se admite k=6,05 și к=1,032 Итого по п. 10 с к=6,05 и к=1,032 |  |  |

Anexa 2

DEVIZUL DE CHELTUIELI

Reparația curentă a suporturilor pentru cabluri cu confecționarea și montarea capacelor necesare.  (CET Sursa 2)

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-190 part. 5/91 și 26-06-19 part. 8/95, 26-06-19 part. 13/91

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01 | Repararea canalelor de cablu. Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки | 10 m.l | 8,0 |
| 1.1 |  | *Pentru punctul 1 se admite k=5,05 Итого по п.1 с к=5,05 |  |  |
| 2 | 26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 aplicabil | Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. (mărim. 2200x600) Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600) | buc. | 20,0 |
| 3 | p. 09030112/02 aplicabil | Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. (mărim. 2200x600) Установка крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600) | buc. | 20,0 |
| 4 | p. 09030202/01 | Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. Вырезка круглых отверстий в щитах , в м/к кабельных коробов диам.св.10 до20 мм | buc. | 120,0 |
| 5 | p. 09030102/01/02 aplicabil | Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. (mărim. 1000x600x500) Изготовление и установка элементов металлоконструкций кабельных коробов длиной 1м. (раз. 1000x600x500) | buc. | 30,0 |
| 6 | p. 09050303/01 | Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, suporturilor din oțel unghiular cu înălțimea până la 500 mm Изготовление и установка, стоек из углавой стали высотой до 500 мм, | buc. | 15,0 |
| 7 | p. 09050304/01 | Fabricarea și instalarea rafturilor și cu lungimea până la 1 m.l Изготовление и установка, полок длиной до 1 л.м, | buc. | 15,0 |
| 8 | p. 09050310/01 | Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных | buc. | 30,0 |
| 9 | p. 09010105/01 p. 09010205/01 | Reamplasarea cablurilor din aluminiu cu secțiunea până la 19 mm pe construcții metalice în timpul reparației canalelor de cabluri. Перекладка кабеля с алюмин. жил. с количеством жил до 19 мм по металлоконструкциям при ремонте кабельных коробов Пр-2, к = 1,3 Пр-7, к = 1,4 | 100 m | 55 |
| 1.2..9 |  | *Pentru punctul 2÷9 se admite k=3,85 și к=1,032 Итого по п.п. 2-9 с к=3,85 и к=1,032 |  |  |
| 10 | 26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02) | Acoperirea manuală cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. Грунтовка и покраска в ручную изготовленных кабельных коробов | 10 m2 | 12,0 |
| 1.10 |  | *Pentru punctul 10 se admite k=6,05 și к=1,032 Итого по п. 10 с к=6,05 и к=1,032 |  |  |