Исполнительный комитет АТО Гагаузия

Проект ЕС: «Интеграция АТО Гагаузия в

национальные рамки регионального развития»

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

ДЛЯ ПРОЕКТОВ МАЛОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Цели Программы

Общая цель Программы предоставления грантов для малой инфраструктуры состоит в оказании финансовой поддержки местным органам власти для осуществления проектов местного развития в контексте реализации основных программ развития АТО Гагаузия:

- Региональная программа развития населенных пунктов АТО Гагаузия на 2018-2022г

- Планы действий по стратегическому развитию местных инициативных групп на 2018 - 2022 годы;

- Стратегия Социально-Экономического Развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы;

- Стратегия Регионального Развития АТО Гагаузия на 2017-2020 годы.

Программа также финансирует приоритетные проекты, которые четко указаны в местных стратегических документах, а также ощутимо способствуют экономическому развитию местных общин.

По Программе планируется предоставить финансовую поддержку, при совместном финансировании, для осуществления как минимум 20 таких проектов, направленных на содействие местному развитию в следующих трех приоритетных областях:

приоритет 1. Инфраструктура поддержки предпринимательства – бизнес - инкубаторы, промышленные и экономические зоны, рынки, инструменты поддержки МСП, местные экономические кластеры, создание рабочих мест на местном уровне и т.д.;

приоритет 2. Базовая инфраструктура местных публичных услуг (водоснабжение и канализация, освещение общественных мест, инфраструктура местных дорог, управление твердыми бытовыми отходами, благоустройство общественных мест, социальная инфраструктура, культурная инфраструктура и т.д.);

приоритет 3. Инфраструктура туризма, благоустройство туристических объектов и доступа к ним, создание новых;

Правила и требования, изложенные в данном документе, являются обязательными для всех партнеров-исполнителей в рамках Программы предоставления грантов с целью оказания содействия Исполнительному комитету АТО Гагаузия в пилотном внедрении и тестировании нового механизма финансирования проектов местного развития.

Основные Требования и Технические Спецификации

2. Состав работ и населенные пункты

2.1 Проекты предлагаемые данной групой сел включает в себя следующие виды работ: строительные работы, работы по установке оборудования и систем для откачки и очистки воды, монтажу модульных очистных сооружений; работы по монтажу наружных водопроводов и систем канализации, електрические работы и автоматика, работы по обустройству территории, пуско-наладочные работы; работы по асфальтированию дорог и мощению тротуарным камнем, устройству местных щебеночных дорог и др.; все мероприятия по приему оконченных работ и сдачи обьектов в экплоатацию.

2.2 Строительные работы, запрашиваемые в составе данной публичной закупки, сгрупированы в 4 (четыре) лота,  так как показано в ниже-следующей таблице:

| № объекта | Населенные пункты | Название Проектного Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Копчак | „Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2” |
| 2 | с. Бешгиоз | „Реконструкция бывшей начальной школы под социальный центр” |
| 3 | с. Етулия | „Капитальный ремонт и модернизация системы центрального водоснабжения села, 2я очередь” |
| 4 | с. Чишмикиой | „Строительство тротуара вдоль центральной улицы села” |
| 5 | с. Кириет-Лунга | „Капитальный ремонт дороги по улице Свобода” |
| 6 | с. Казаклия | „Строительство тротуара вдоль центральной улицы села” |

2.3 В частности, проекты предусмотренные в этих селах включают в себя следующие виды строительных работ:

Село Чишмикиой

- Строительство пешеходного тротуара из вибропресованной плитки по улице Ленина, длиной около 2,2 км;

- Установка дорожных знаков безопасности движения и нанесение дорожной разметки;

2.4 Подрядчик должен обеспечить все что необходимо для успешного выполнения контракта: работы, инженерия, материалы, оборудование, подсобные материалы, транспорт, техника, машины, инструмент и все поездки и другие расходы необходимые для выполнения контракта.

Каждый контракт обычно подразумевает выполнение следующего комплекса действий и мероприятий:

- Закупка и доставка на обьектах материалов, оборудования, и услуг необходимых для успешного выполнения работ;

- Подготовка строительного участка для хранения материалов, оборудования и выполнения работ;

- Строительные работы и установка оборудования в зданиях, наружные сети, благоустройство територии, дороги, и.т.д., согласно вышеперечисленных работ;

- Сдача в эксплоатацию установленных систем, оборудования, материалов и строительных работ, включая пуско-наладочные работы (по необходимости);

- Передача исполнительной документации и инструкций по эксплоатации и содержанию оборудования (по необходимости);

- Проведение обучения персонала и передача материалов, протоколов, разработанных для обоченного персонала заказчика;

2.5 Все оборудование предложенное подрядчиком должно соответствовать рекомендациям, техническим требованиям и спецификациям упомянутым ниже; они также должны иметь Европейские Сертификаты (EС) или Молдавские сертификаты, которые подтверждают данные из технических паспортов. Подрядчик также должен обеспечить чтобы все материалы, оборудование и мероприятия касающиеся строительным и монтажным работам в составе контракта, были согласованы с ответственными представителями Инвестора и  Заказчика (Инженером, Техническим Надзором), перед использованием / выполнением.

Нота для офертантов:

Во всех случаях, когда спецификации требуют конкретный продукт, бранд, имя / модэль, офертанты, во время выполнения контракта, могут предложить для согласования любой другой продукт равный во все аспектах с продуктом объявленным на тендере, включая требования по происхождению, физические, функциональные и технические и производительные параметры.

3. Строительные участки

Работы обьявленные в этой публичной закупке будут выполнены в соответствие с выше упомянутыми лотами.

# 4.  Организационные мероприятия

Внедрение каждого проекта и выполнение работ на обьекте будет отслежан ответственным представителем Инвестора, который будет периодически посещать обьект. Кроме того, инженер – Технический Надзор, уполномоченный Местными Органами Власти, Заказчиком проекта, обеспечит ежедневный надзор всех работ предусмотренных контрактом.

# Ожидаемые результаты

В каждом случае от подрядчика будут ожидаться следующие результаты:

Результат 1: Окончание всех строительных работ, поставка и монтаж оборудования, подключение к электричеству, воде, канализации, благоустройство, и.т.д., предусмотренные в контрактных документах, в сроки, не превышающие 180 календарных дней со дня подписания Контракта.

Результат 2: Окончательная сдача в эксплоатацию обьекта в срок: 90 календарных дней, со дня подтверждения окончания работ актом рабочей комиссии, вкл. поставку и монтаж оборудования,  испытание, пуск в эксплоатацию, обучение персонала (по необходимости).

# Основные Требования и Технические Спецификации

Строительство тротуара вдоль центральной улицы села Чишмикиой

Проект предусматривает: строительство новых современных тротуаров по улице В.И. Ленина, соединяющей две части села с основными социальными и экономическими объектами, а также, местными транспортными путями.

Строительные работы должны быть выполнены в соответствии с объявленным перечнем объёмов работ, техническими спецификациями и актуальными строительными нормами и правилами Республики Молдова.

Основание тротуаров: В соответствии с объемами работ, после разработки существующего грунта и бордюров из столбиков шпалеры, необходимо выполнить легкое разрыхление и планировку естественного основания путем срезки возвышенностей и перемещении разработанного материала, песка или щебня, в выемки. Перед уплотнением щебеночного и/или песчаного основания (платформы), необходимо обеспечить проектные продольные и поперечные уклоны.   Уплотнение щебеночной платформы выполнить ручными катками весом 150-200кг. Для получения оптимального  уплотнения щебеночного основания, тротуар должен поливаться водой в количестве 15-25 л/м2. Основание из щебня толщиной от 5 до 30.0 cm, в зависимости от участка, выполняется из смеси местного щебня M400, фракций - 70,40,20,10,5, методом в один слой, в соответствии со СНиП 3.06.03-85. Подстилающий слой из песка, общей толщиной 10см, уплотняется с коэффициентом уплотнения 1,25-1,30 по  ГОСТ 8736-93;

Мощение тротуара выполняется из тротуарной вибро-прессованной плитки, типа «Якобаш» или равной ему, толщиной δ=40мм, ГОСТ 17608-81, уложенной на слое сухой цементно-песчаной  смеси (в пропорции 1:6) толщиной δ=5см.

Бордюрный камень: Под бордюрный камень в проекте предусматривается устройство щебеночного основания не менее 10см. Для тротуара используется бордюрный камень типа PB 100x20x8см уложенный на бетоне 30х20см, B15.

Отвод воды: Проект предусматривает отвод поверхностной воды с тротуаров по рельефу, продольным уклоном тротуара и бордюром.

Дорожные знаки: Проектом также предусматривается установка стандартных дорожных столбиков СКМ1.30, знаков безопасности движения типа В700, (всего 20 штук по месту) и нанесение дорожной разметки.

Перенос подземных коммуникаций во время строительства тротуара не предполагается,  хотя, подрядчик обязан предупредить официально все городские службы, имеющие подземные и надземные коммуникации и получить разрешение перед началом работ.

- Маркировка оборудования

Все элементы оборудования должны быть промаркированы пластинами в оригинале от производителя, которые должны содержать как минимум год производства, технические параметры и тип/ID оборудования. Кабели должны быть промаркированы в начале и в конце сетей. Все текстовые маркировки должны быть на молдавском и русском языках.

- Документация по содержанию и управлению оборудованием/системой

Подрядчик должен обеспечить и передать заказчику две копии детальной документация по содержанию и управлению оборудованием/системой. Документация должна быть в комплекте, включать все виды установленного оборудования, и детальные рекомендации по содержанию оборудования. Вся документация должна быть на молдавском или русском языках.

- Прием в эксплуатацию при окончании работ

После окончания строительных работ, монтажа и испытания оборудования предусмотренного в контракте, проведения обучения персонала и передачи документации и инструкций, на обьекте  будет организована процедура приема объекта при окончании работ. Все испытания оборудования и обучение персонала будут проведены силами и за счет подрядной организации.

- Гарантийный срок

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование начнется со дня сдачи объекта в эксплуатацию и продлится 12 месяцев для оборудования и 36 месяцев для работ и материалов.